ООО «Грандпроект»

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ПЛАНИРОВАНИЯ

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОМУСИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Материалы по обоснованию в текстовой форме

К-040-МО-ОПЗ

Том 2книга 3. Общая пояснительная записка

г. Уфа – 2024 год

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### Градостроительная документация | ДСП |
|  | ТОМ 1 | ##### Генеральный план сельского поселения |  |
| 1 | К-040-ГП-ПТП Том 1 книга 1 | ##### Положение о территориальном планировании | 1 экз. |
| 1 | К-040-ГП-ГД Том 1 книга 2 | #### Карты Генерального плана | 1 экз. |
|  | К-040-ГП-1 | Карта границ населенных пунктов, входящих |  |
|  |  | в состав сельского поселения. М 1:10000 |  |
|  | К-040-ГП-2 | ### Карта планируемого размещения объектов |  |
|  |  | местного, регионального и федерального |  |
|  |  | значения. М 1:10000 |  |
|  | К-040-ГП-3 | Карта функциональных зон сельского |  |
|  |  | поселения. М 1:10000 |  |
|  | ТОМ 2 | Материалы по обоснованию |  |
| 2 | К-040-МО-ОПЗ Том 2 книга 3 | - Материалы по обоснованию в текстовой форме | 1 экз. |
| 2 | К-040-МО-ГД Том 2 книга 4 | - Карты материалов по обоснованию | 1 экз. |
|  | К-040-МО-4 | ### Карта положения сельского поселения |  |
|  |  | сельсовет в системе расселения. М 1:25 000 |  |
|  | К-040-МО-5 | Схема современного использования территорий |  |
|  |  | муниципального образования с отображением |  |
|  |  | границ земель различных категорий и иной |  |
|  |  | информации об использовании соответствую- |  |
|  |  | щих территорий. Схема ограничений, |  |
|  |  | утверждаемые в системе схем территориально- |  |
|  |  | го планирования. Схема границ территорий |  |
|  |  | объектов культурного наследия. Схема границ |  |
|  |  | зон с особыми условиями использования |  |
|  |  | территорий. Схема границ территорий, подвер- |  |
|  |  | женных риску возникновения чрезвычайных |  |
|  |  | ### ситуаций природного и техногенного характера. |  |
|  |  | ##### М 1:10000 |  |
|  | К-040-МО-6 | Карта границ зон транспортной инфраструктуры. |  |
|  |  | М 1:10000 |  |
|  | К-040-МО-7 | Карта-схема инженерной подготовки |  |
|  |  | территории. М 1:10000 |  |
|  | К-040-МО-8 | Карта-схема инженерных сетей и сооружений. |  |
|  |  | М 1:10000 |  |
|  | ТОМ 3 | Сведения о границах населенных пунктов |  |
|  |  | (текстовые данные) |  |
| 3 | К-040-ОМГ Том 3 книга 5 | Описание местоположения границ населенных | 1 экз. |
|  |  | пунктов |  |
| 4 | ТОМ 4 | Электронная версия проекта |  |
|  | К-040-ФГИСТП Том 4 книга 6 | Материалы проекта для размещения в | 1 экз. |
|  |  | Федеральной государственной информационной |  |
|  |  | системе территориального планирования |  |
|  | К-040-ФГИСТП-1 | Карта границ населенных пунктов (в том числе | gml |
|  |  | границ образуемых населенных пунктов) |  |
|  | К-040-ФГИСТП-6 | Карты планируемого размещения объектов | gml |
|  | К-040-ФГИСТП-10 | Карты функциональных зон поселения или | gml |
|  |  | городского округа |  |
|  | К-040-ФГИСТП-11 | Копии карт границ населенных пунктов в раст- | ipeg |
|  |  | ровом формате |  |
|  | К-040-ФГИСТП-12 | Копии карт планируемого размещения объектов | ipeg |
|  |  | в растровом формате |  |
|  | К-040-ФГИСТП-13 | Копии карт функциональных зон поселения или | ipeg |
|  |  | ##### городского округа в растровом формате |  |
|  | К-040-ФГИСТП-14 | Копии материалов по обоснованию в виде карт | ipeg |
|  |  | в растровом формате |  |
|  | К-040-ФГИСТП-15 | Материалы по обоснованию в виде карт | gml |
|  | К-040-ФГИСТП-16 | Материалы по обоснованию в текстовой форме | doc |
|  | К-040-ФГИСТП-18 | Положение о территориальном планировании | doc |
|  | К-040-ФГИСТП | Сведения о границах населенных пунктов | doc |
|  |  | (текстовые данные) |  |
|  | К-040-электронная версия | Версия проекта в электронном виде (CD-диск) | 1 экз. |

Настоящая проектная документация разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Гл. архитектор проекта _______________________

подпись    дата    фамилия   и. о.

СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ ПО ОБОСНОВАНИЮ В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

3. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

3.1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 	ОБРАЗОВАНИЯ

3.1.1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ

1. Климат

2. Рельеф

3. Гидрография и гидрологические условия

4. Геологическое строение

5. Почвы

6. Лесные ресурсы

7. Минерально-сырьевые ресурсы

8. Инженерная подготовка территории

3.1.2. СИСТЕМА ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ

3.1.3. ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

3.1.4. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

3.1.5. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 		ОБРАЗОВАНИЯ

3.2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

3.2.2. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1. Жилищный фонд

2. Инженерные сети

3.2.3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1. Образование

2. Здравоохранение

3. Культура

4. Физическая культура и спорт

3.2.4. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Состояние производственной сферы.

2. Агропромышленный комплекс

3. Рекреационные ресурсы

3.2.5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

3.2.6. ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

4. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

5. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ

УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

5.1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ

ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

5.1.1. Объекты федерального значения

5.1.2. Объекты регионального значения

5.2.ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

6. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ

АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЁ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

6.1. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ И ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ.

6.2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

6.3. ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

6.4. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

6.4.1. Объекты отраслевой специализации

6.4.2. Объекты агропромышленного комплекса

6.4.3. Объекты рекреации, отдыха и туризма

6.5. НАСЕЛЕНИЕ

6.6. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

6.7. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

6.7.1. Образование

6.7.2. Здравоохранение

6.7.3. Культура

6.7.4. Физическая культура и спорт

6.8. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

6.8.1.Железнодорожный транспорт

6.8.2.Автомобильный транспорт

6.8.3. Прочие виды транспорта

6.8.4. Улицы и дороги.

6.8.5. Общественный транспорт

6.8.6. Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

6.9. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

6.9.1. Инженерная подготовка территории

6.9.2. Теплоснабжение

6.9.3. Газоснабжение

6.9.4. Водоснабжение

6.9.5. Водоотведение

6.9.6. Электроснабжение

6.9.7. Телефонизация

6.10. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

(ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ)

6.11. ОХРАНА ПРИРОДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

6.11.1. Охрана воздушного бассейна

6.11.2. Охрана водных ресурсов

6.11.3. Охрана почв, растительности, лесов

6.11.4. Защита от электромагнитного излучения и транспортных коммуникаций

6.11.5. Санитарная очистка

6.12. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

6.12.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию

6.12.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера на проектируемой территории

6.12.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-

социального характера

6.12.4. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

6.13. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

7.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

7.1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

7.2. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ПЛАНИРУЕМЫХ К ПЕРЕВОДУ В ЗЕМЛИ ИНЫХ КАТЕГОРИЙ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проект «Внесение изменений в генеральный план сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан в части перспективного развития особо охраняемой природной территории «озеро-родник голубое» утвержден Решением Совета сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан № 26-2 от 28.12.2021 г.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Проект внесения изменений в Генеральный план «Внесение изменений в генеральный план сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан» разработан в 2024 г.

В соответствии с техническим заданием в составе Внесения изменений в Генеральный план:

Цели работ:

- определение градостроительных решений на основе анализа современного использования территории, направлений ее развития и прогнозируемых ограничений, направленных на создание условий для повышения качества жизни населения;

- приведение документов территориального планирования в соответствие техническим регламентам и нормативам градостроительного проектирования;

- повышение эффективности функционального использования территорий и создание условий для привлечения инвестиций;

- развитие инженерной, социальной и транспортной инфраструктур сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан;

- создание правовых оснований для подготовки документации по территориальному планированию сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан;

- создание правовых гарантий и условий для устойчивого развития территории сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

- обеспечения баланса общественных и частных интересов, в том числе при разграничении территорий общего пользования и территорий под объектами капитального строительства.

Основными задачами работ являются:

- Определение основных направлений и параметров пространственного развития сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан;

- уточнение границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан;

- учет размещения объектов федерального и регионального значения в соответствии с документами территориального планирования федерального и регионального уровней;

- размещение объектов местного значения в целях реализации полномочий сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан;

- разработка градостроительных решений, обеспечивающих достижение показателей, предусмотренных документами стратегического планирования и нормативами градостроительного проектирования;

- отображение зон с особыми условиями использования территорий;

- подготовка в электронном виде сведений, подлежащих передаче в Единый государственный реестр недвижимости в порядке информационного взаимодействия сведений 
об уточненных границах населённых пунктов;

- решение других задач муниципального развития и повышения качества среды сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан;

- Функциональное зонирование территории сельского поселения должно учитывать существующее кадастровое деление.

- Учесть утвержденные проекты планировок и межевания территории.

- документ территориального планирования должен быть выполнен в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 9 января 2018 г. № 10 "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793" в формате ГИС ИНГЕО для включения в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Республики Башкортостан (ГИСОГД РБ);

- учесть инвестиционные проекты и предложения администрации МР Кармаскалинский район РБ и администрации Старомусинский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ;

Генеральный план рассчитан на реализацию до 2033 года.

3. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

3.1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 	ОБРАЗОВАНИЯ

Географическое положение

Сельское поселение Старомусинский сельсовет находится в западной части Кармаскалинского муниципального района.

Положение сельского поселения Старомусинский сельсовет

в системе населённых мест.

С севера и запада территория ограничена землями сельского поселения Подлубовский  сельсовет, с северо - востока и  востока – землями сельского поселения Шаймуратовский сельсовет, с юго – востока территория граничит с  землями сельского поселения Старобабичевский сельсовет, с юга  территория ограничена землями муниципального района Аургазинский район, с юго – запада территория ограничена землями сельского поселения Бузовьязовский сельсовет.

Расстояние до районного центра от центральной усадьбы – 54 км. Связь осуществляется по дорогам межмуниципального значения.

Ближайший аэропорт в г. Уфа – 30 км.

Почти вся территория свободная от застройки занятая лесами и пашнями.

Административно-территориальное деление

В состав сельского поселения Старомусинский сельсовет входят шесть населенных пункта: деревня Старомусино, село Ильтуганово, деревня Новомусино, село Арсланово, деревня Актюба, деревня Аккуль.

Административный центр сельского поселения – д. Старомусино.

Статус поселения

1. Статус муниципального образования: сельское поселение.

Сельское поселение — один из типов муниципальных образований в России; один или несколько объединённых общей территорией сельских населённых пунктов (посёлков, сёл, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населённых пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления. Сельское поселение входит в состав муниципального района.

2. Наименование муниципального образования: сельское поселение Старомусинский сельсовет.

Народнохозяйственный профиль поселения.

Ведущими отраслями промышленности Старомусинского сельсовета является сельское хозяйство.

3.1.1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ

1. Климат

Климат территории, расположенной в  Лесостепной зоне (Предуральская степь) характеризуется  теплым незначительно засушливым летом,  устойчивой холодной зимой  и неустойчивым режимом погоды весной и осенью. Средняя месячная температура января составляет -14,30 С, июля – +18,90 С.

Климатическая характеристика приводится по данным метеостанции Архангельское.

Особенностью температурного режима является резкий контраст зимы и лета.

Значения климатических параметров:

-  среднегодовая температура воздуха +3,00 С;

-   абсолютные температуры воздуха – минимум - 510 С,  максимум +390 С;

-  среднее число дней с температурой воздуха менее 200 С 20 - 21 дней;

-   максимальная глубина промерзания почвы (м/ст. Архангельское) - 63 см (1 раз в 10 лет), 96 см- (1 раз в 50 лет);

-   преобладающие направления ветра  в холодный период– южные и юго-западные, в теплый период – северо – западные, юго – западные и северные;

-   максимальные скорости ветра (в январе) - отмечаются при южных и юго - западных (5,1 м/сек) ветрах.

-   средняя  скорость ветра в январе составляет 5,8 м/сек, в июле – 0 м/сек;

-  количество осадков за год – 620 мм,  холодного периода (ноябрь-март) - 190 мм, теплого периода (апрель – октябрь) - 430 мм;

-  вес снежного покрова достигает в конце зимы в открытом поле 1 раз в 5 лет –222 кг, 1 раз в 25 лет – 318 кг,  1 раз в 50 лет – 358 кг;

-  относительная влажность воздуха в среднем за год 75 %, в холодный период – 78%, в теплый сезон 72 %.

2. Рельеф

Территория Кармаскалинского района находится в пределах Прибельской увалисто-волнистой  равнины и относится к относительно благоприятным  и условно благоприятным территориям для строительства  из-за наличия широко распространенного гипсового карста. На северо-востоке и востоке значительные площади заняты низменными долинами р.Белой и ее притоков – р. Карламан, р.Сим, на западе- р.Уршак с притоком –Узень. Территория представляет собой низменные террасовые и пологоувалистые равнины, переходящие в южной части в низкогорные гряды. По условиям рельефа территория района благоприятна для освоения.

3. Гидрография и гидрологические условия

На территории Кармаскалинского района основными водными артериями  являются реки Белая, Уршак, Узень, Асязы. Самой полноводной из них является река Белая, по руслу которой проходит граница  района  с востока и севера. Остальные реки относятся к ее бассейну. На территории района множество мелких озер карстового происхождения, особенно вокруг райцентра Кармаскалы.

Территория сельского поселения Старомусинский сельсовет характеризуется слаборазвитой гидрографической сетью, которая состоит из  реки Узень, речек Иленька, Алянка, Янбай и их мелких притоков - ручьев. Все они относятся к бассейну р. Белая с общим склоном стока воды в северо - западном и северо – восточном направлениях.

Река Узень протяженностью 64 км – приток р.Уршак -  протекает в юго – западной части территории сельского поселения, частично является границей между землями сельских поселений Старомусинский и Подлубовский сельсоветы. По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, речной бассейн реки — Кама, речной подбассейн – Белая, водохозяйственный участок реки  Белая от в/п Охлебинино до г.Уфа без рр.Уфа (от истока до пгт Шакша) и Дема (от истока до в/п д.Бочкарево).

Речка Иленька протяженностью 12 км – приток р.Узень -  протекает в центральной части территории сельского поселения, в границах населенных пунктов Ильтуганово и Новомусино. По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, речной бассейн реки — Кама, речной подбассейн – Белая, водохозяйственный участок реки  Белая от в/п Охлебинино до г.Уфа без рр.Уфа (от истока до пгт Шакша) и Дема (от истока до в/п д.Бочкарево).

Гидрографическую сеть сельского поселения формируют также речки и ручьи протяженностью менее 10км. Кроме того, на территории сельского поселения отмечаются мелкие озерца карстового происхождения.

Перечень водотоков  на  территории  сельского поселения

Старомусинский сельсовет

| № | Наименование рек | Куда впадает | Протяженность рек, км | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Узень | р.Уршак | 64 | 200 | 50 | 20 |
| 2. | р.Иленька | р.Узень | 12 | 100 | 50 | 20 |
| 3. | речки и ручьи | р.Иленька, р.Алянка | менее 10 | 50 | 40 | 5 |

4. Геологическое строение

Территория Кармаскалинского района относится к южной части складчатого                Урала, в геологическом отношении  район сложен до глубины 60м осадочным комплексом пород четвертичной, неогеновой и пермской систем.

Четвертичная система представлена аллювиальными и делювиальными образованиями, включающими в себя глину и суглинок, пески и песчано-гравийные смеси суммарной мощностью до 21м.

Ниже, на размытой поверхности нижнепермских отложений, залегают морские образования неогеновой системы. В литологическом отношении эта система представлена желтовато-серыми и желтовато-зелеными плотными глинами с включением гравия, щебня и дресвы до 25-40%, которые представлены обломками осадочных пород. Вскрытая мощность этих отложений достигает 33,6м, а в некоторых местах полностью отсутствует.

Нижнепермский отдел представлен гипсово-ангидритовой толщей с прослойками светло-серых мергелистых глин. Вскрытая мощность пермских пород - до 16м.

5. Почвы

Почвы – выщелоченные и типичные черноземы, пойменные и частью горные аналоги серых лесных типов. Почвообразующие породы – аллювиально - делювиальные отложения. На равнине мощность гумусового горизонта достигает 50-60 см.

На большей части Кармаскалинского района преобладают равнинные степные ландшафты с отдельными возвышенностями, доминируют лесостепные агроландшафты, представленные коренными смешанными широколиственными лесами из липы и дуба, в настоящее время нарушенными систематическими многолетними рубками и большей частью замещенными порослевыми березовыми и осиновыми лесами. В западной части района, по правому берегу рек Уршак и Аургазы, местами сохранились фрагменты реликтовых сосняков. В целом природно-климатические условия вполне благоприятны для произрастания хвойных, древесных мягколиственных и твердолиственных пород, в первую очередь дуба.

Степи практически полностью распаханы, сохранившиеся небольшие участки ковыльных степей сильно деградированы в результате чрезмерного выпаса скота. Луга, используемые для сенокошения и пастьбы, нуждаются в подсеве трав, расчистке от кустарников. Важнейшую роль в поддержании высокого плодородия угодий играет правильный режим использования, так как в результате перевыпаса скота продуктивность пастбищ снижается на 50-60%.

6. Лесные ресурсы

На территории сельского поселения Старомусинский сельсовет расположена территория Архангельского лесничества

Лесные массивы

| Категории защитных лесов | Категория леса, выполняющего функции защиты природных и иных объектов | Статус объекта | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Лес, выполняющий функции защиты природных и иных объектов | Лес, расположенный вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | Существующий | 2280,33 |

7. Минерально-сырьевые ресурсы

В границах сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район РБ расположено учтенное территориальным балансом запасов Старо-Мусинское месторождение кирпичных глин.

8. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающих создание благоприятных условий для строительства и эксплуатации населенных мест, размещения и возведения зданий, прокладки улиц, инженерных сетей и других элементов градостроительства, с обязательным учетом экологических требований.

Породы, слагающие территорию, обладают достаточно высокими прочностными свойствами. Преобладающая несущая способность грунтов 1,5-5,0 кг/см2, что позволяет развивать любые виды хозяйственной деятельности без специальных мероприятий по улучшению строительных свойств грунтов.

Подземные воды преимущественно залегают на глубине от 1,5 до 60 метров.

Защита от затопления паводками застройки населенных пунктов.

При необходимости градостроительная деятельность может осуществляться с учетом необходимости обязательного проведения инженерной подготовки территории от паводковых вод, ветрового нагона воды и подтопления грунтовыми водами путем подсыпки (намыва) или обвалования грунтом, при этом предлагается:

- вынос малоценных участков индивидуальной застройки с высокой степенью износа в крупных населенных пунктах, попадающих в подтапливаемую зону;

- организация системы водорегулирования;

- гидронамыв и подсыпка территорий населённых пунктов;

- принимать отметку бровки подсыпанной территории не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне;

- устанавливать превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем в зависимости от класса сооружений согласно действующим нормативам;

- расчистка русел водотоков в границах населённых пунктов.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью:

а) один раз в 100 лет для территорий под застройку жилыми и общественными зданиями (1% паводок);

б) один раз в 10 лет для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений (10% паводок).

Защита от подтопления грунтовыми водами

Нормы понижения уровня подземных вод и выбор конструкции дренажа при проектировании защиты от подтопления территории принимаются в зависимости от характера ее функционального использования

Предлагается (при необходимости):

- устройство локальных дренажных систем понижения уровня грунтовых вод для защиты населенных пунктов от заболачивания;

- устройство аккумулирующих водоемов;

- организация систем мониторинга за режимом грунтовых и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

В комплексе мероприятий защиты от подтопления для благоустройства селитебных, производственных и ландшафтно-рекреационных территорий, заболачивания и эрозионных процессов предусматривается:

- организация поверхностного стока (дождевая канализация);

- устройство очистных сооружений дождевой канализации.

Защита от опасного проявления карстовых процессов.

При размещении объектов капитального строительства необходимо учитывать подверженность территории карстовым процессам. Противокарстовые мероприятия следует выбирать в зависимости от характера выявленных и прогнозируемых карстовых проявлений, вида карстующихся пород, условий их залегания и требований, определяемых особенностями защищаемых территорий и сооружений. Среди основных мероприятий защиты застройки от проявлений карста на данной территории могут найти применение следующие:

- заполнение карстовых полостей на активно осваеваемых участках;

- закрепление и уплотнение грунтов;

- организацию поверхностного стока;

- водопонижение и регулирование режима подземных вод;

- создание искусственного водоупора и противофильтрационных завес;

- применение конструкций зданий и их фундаментов, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при возможных деформациях основания;

- постоянный мониторинг проявлений карста, состояния грунтов, уровня и химического состава подземных вод, состояния зданий и сооружений;

- контроль за выполнением мероприятий по борьбе с инфильтрацией поверхностных, промышленных и хозяйственно-бытовых вод в грунт, запрещение сброса в грунт химически агрессивных промышленных и бытовых вод, контроль (и ограничение) за взрывными работами и источниками вибрации.

Укрепление речных берегов в зоне интенсивной абразии

Рекомендуется проведение работ по берегоукреплению путем высаживания кустарников и деревьев с развитой корневой системой. В местах наблюдаемого размыва, где размыв берегов представляет угрозу повреждения объектов капитального строительства, следует проводить инженерные мероприятия по укреплению берегов путём откосного или полуоткосного берегоукрепления.

3.1.2. СИСТЕМА ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ

На территории сельского поселения Старомусинский сельсовет отсутствуют особо охраняемые территории.

3.1.3. ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

| Код объекта | Наименование объекта | Код OKTMO | Местоположение, адресное описание | Категория историко-культурного значения | Вид памятника | Статус объекта (границы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Достопримечательное место | Историко-культурный объект | Старомусинский сельсовет | Республика Башкортостан, р-н. Кармаскалинский с/с. Старомусинский | Местное значение |  | Существующий |
| Памятник | Старомусинские курганы | д Старомусино | Республика Башкортостан, р-н. Кармаскалинский с/с. Старомусинский | Местное значение | Объект археологического наследия (памятник археологии) | Существующий |
| Памятник | Городище | д Новомусино | Республика Башкортостан, р-н. Кармаскалинский с/с. Старомусинский | Местное значение | Объект археологического наследия (памятник археологии) | Существующий |
| Памятник | Старомусинские курганы | д Старомусино | Республика Башкортостан, р-н. Кармаскалинский с/с. Старомусинский | Местное значение | Объект археологического наследия (памятник археологии) | Существующий |
| Памятник | Ильтугановские курганы | с Ильтуганово | Республика Башкортостан, р-н. Кармаскалинский с/с. Старомусинский | Местное значение | Объект археологического наследия (памятник археологии) | Существующий |

3.1.4. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Экологическое состояние определяется предприятиями энергетики, нефтедобычи, трубопроводного транспорта и сельского хозяйства.

При оценке современного состояния окружающей среды помимо природных особенностей, следует учитывать значительное техногенное воздействие, связанное со степенью урбанизированности территории.

Основными загрязнителями атмосферного воздуха на территории сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан являются автотранспорт, предприятия по обработке древесины.

Неблагоприятное воздействие автотранспортных средств на состояние атмосферного воздуха усугубляется неудовлетворительным техническим уровнем эксплуатируемого подвижного состава, низкими экологическими характеристиками отечественных автомобилей и моторных топлив, недостаточным развитием улично-дорожной сети, ее плохим техническим состоянием и обустройством, неоптимальной организацией дорожного движения, пассажирских и грузовых перевозок.

На формирование гидрохимических параметров рек, влияют недостаточная мощность и неэффективная работа очистных сооружений, эксплуатация животноводческих ферм и крупных комплексов без очистных сооружений, трансграничные загрязнения.

Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов

| Код объекта | Тип санитарно-защитной зоны | Описание ориентировочной (нормативной) зоны | Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией | Планируемое событие/мероприятие по санитарно-защитной зоне | Наименование объекта (для которого устанавливается зона) | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов | Ориентировочная (нормативная) зона | 50 м. | V класс опасности объекта | Сохраняемая | Кладбище | Существующий |
| Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов | Ориентировочная (нормативная) зона | 100 м | IV класс опасности объекта | Сохраняемая | Станция автозаправочная | Существующий |
| Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов | Ориентировочная (нормативная) зона | 100 м | IV класс опасности объекта | Сохраняемая | заправка транспортных средств | Существующий |
| Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов | Ориентировочная (нормативная) зона | 100 м | IV класс опасности объекта | Сохраняемая | производственный объект | Существующий |
| Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов | Ориентировочная (нормативная) зона | 100 м | IV класс опасности объекта | Сохраняемая | производственный объект | Существующий |
| Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов | Ориентировочная (нормативная) зона | 100 м | V класс опасности объекта | Сохраняемая | производственный объект | Существующий |
| Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов | Ориентировочная (нормативная) зона | 100 м | V класс опасности объекта | Сохраняемая | производственный объект | Существующий |
| Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов | Ориентировочная (нормативная) зона | 100 м | V класс опасности объекта | Сохраняемая | кладбище | Существующий |
| Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов | Ориентировочная (нормативная) зона | 100 м | V класс опасности объекта | Сохраняемая | производственный объект | Существующий |
| Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов | Ориентировочная (нормативная) зона | 300 м | III класс опасности объекта | Сохраняемая | производственный объект | Существующий |
| Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов | Установленная (окончательная) зона | 300 м | III класс опасности объекта | Сохраняемая | производственный объект | Существующий |
| Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов | Ориентировочная (нормативная) зона | 300 м | III класс опасности объекта | Сохраняемая | производственный объект | Существующий |
| Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов | Ориентировочная (нормативная) зона | 50 м | V класс опасности объекта | Сохраняемая | производственный объект | Существующий |
| Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов | Ориентировочная (нормативная) зона | 50 м | V класс опасности объекта | Сохраняемая | производственный объект | Существующий |
| Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов | Ориентировочная (нормативная) зона | 300 м | III класс опасности объекта | Сохраняемая | производственный объект | Существующий |
| Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов | Ориентировочная (нормативная) зона | 100 м | V класс опасности объекта | Сохраняемая | кладбище | Существующий |
| Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов | Ориентировочная (нормативная) зона | 50 м | V класс опасности объекта | Сохраняемая | кладбище | Существующий |
| Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов | Ориентировочная (нормативная) зона | 500 м | II класс опасности объекта | Сохраняемая | производственный объект | Существующий |
| Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов | Ориентировочная (нормативная) зона | 50 м | V класс опасности объекта | Сохраняемая | производственный объект | Существующий |
| Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов | Ориентировочная (нормативная) зона | 50 м | V класс опасности объекта | Сохраняемая | производственный объект | Существующий |
| Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов | Ориентировочная (нормативная) зона | 300 м | III класс опасности объекта | Сохраняемая | производственный объект | Существующий |
| Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов | Ориентировочная (нормативная) зона | 50 м | V класс опасности объекта | Сохраняемая | производственный объект | Существующий |
| Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов | Ориентировочная (нормативная) зона | 100 м | IV класс опасности объекта | Сохраняемая | производственный объект | Существующий |
| Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов | Ориентировочная (нормативная) зона | 100 м | IV класс опасности объекта | Сохраняемая | производственный объект | Существующий |

3.1.5. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Распределение земельного фонда сельского поселения Старомусинский сельсовет

(По данным генерального плана, утвержденного Решением совета сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан № 26-2 от 28.12.2021 г.)

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель сельского поселения Старомусинский сельсовет в административных границах | га | 8891,40 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |
| 1 | Земли лесного фонда: | га | 2281,81 |
| 2 | Земли водного фонда | га | 30,11 |
| 3 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 5751,2 |
| 4 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 8,37 |
| 5 | Земли населенных пунктов | га | 814,68 |
| 7 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 5,23 |

3.2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 		ОБРАЗОВАНИЯ

3.2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

Население поселения является его базовым ресурсным потенциалом. Перспективное

развитие поселения во многом зависит от его демографического потенциала, также, как и демографическая ситуация зависит от комплексного развития поселения, от того насколько успешно достигается главная его цель: обеспечение высокого качества жизни населения.

Основными характеристиками демографического потенциала территории являются: динамика численности населения, его половозрастная и трудовая структура, степень его экономической активности. Демографическая ситуация в сельском поселении достаточно сложная, имеются предпосылки для дальнейшей депопуляции и старения населения.

Динамика численности постоянного населения поселения и возрастная структура населения во многом определяют его развитие не только на современном этапе, но и на перспективу.

3.2.2. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1. Жилищный фонд

В настоящее время в сельском поселении Старомусинский сельсовет согласно данным Администрации сельского поселения зарегистрированное население составляет 1618 человек. В пределах расчетного срока численность населения по демографической емкости территории определена в размере 3533 человека.

Для их расселения необходимо задействовать территории жилых зон площадью  317,2 га,  в том числе:

- д.Старомусино – 70,65 га

- с.Ильтуганово – 67,84 га

- с.Арсланово – 49,53 га

- д.Новомусино – 48,95 га

- д.Актюба – 52,76 га

-д.Аккуль -   27,47 га

Характеристика жилого фонда по состоянию на 1 января 2013г.

| № | Наименование населенного пункта | Каменных жилых домов, м2 | Деревянных жилых домов, м2 | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Старомусино | 5937,6 | 5448,1 | 11385,7 |
| 2 | с.Ильтуганово | 2800,6 | 7177,8 | 9978,4 |
| 3 | с.Арсланово | 1648,7 | 3503,3 | 5152,0 |
| 4 | д. Новомусино | 200,2 | 2907,4 | 3107,6 |
| 5 | д. Актюба | 329,8 | 1329 | 1658,8 |
| 6 | д.Аккуль | 1283,1 | 2441,7 | 3724,8 |
|  | Итого: | 12200 | 22807,3 | 35007,3 |

Средняя жилищная обеспеченность по состоянию на 2013 год составляет 21,64 м2/чел.

На расчетный срок предусматривается активное развитие населенных пунктов сельского поселения за счет застройки индивидуальными жилыми домами. Предполагается увеличение существующего показателя средней жилищной обеспеченности с 21,64 м2 до 30 м2 общей площади на человека с соответствующим уменьшением числа проживающих на существующих территориях за счет расселения в домах нового строительства.

На расчетный срок предусматривается развитие населенных пунктов сельского поселения Старомусинский сельсовет за счет застройки индивидуальными жилыми домами. Перспективная численность населения составит 3,544 тыс. человек, для расселения которых потребуется 106,32 тыс.кв.м общей площади жилья. Новое строительство составит 71,3127 тыс.кв.м.

Жилищная обеспеченность к 2033 году составит 30,0 кв.м на 1 жителя, данные показатели ориентировочны и зависят в первую очередь от возможностей и желания населения при строительстве индивидуальных домов бόльшей или меньшей площади.

Средняя плотность населения составит 3544 чел.: 791,99 га =4,475 чел./га.

Плотность застройки на расчетный срок составит 106320 кв.м : 791,99га = 134,24 кв.м общей площади  / га.

-обеспечение многообразия жилых сред и типов жилья, отвечающих разнообразию запросов и потребностей, а также материальных возможностей населения;

-улучшение условий проживания, состояния, качества жилого фонда с учетом роста средней жилищной обеспеченности к 2035 г. в среднем до 30 м2 на человека;

-комплексное благоустройство, озеленение территорий сельского поселения. Реализация мероприятий по территориальному планированию осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

2. Инженерные сети

Водоснабжение

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Старомусинский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Кармаскалинский район и, в частности, сельское поселение Старомусинский сельсовет относятся к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

Централизованное водоснабжение в населенных пунктах сельского поселения отсутствует. Населённые пункты имеют локальные системы водоснабжения, забор воды осуществляется из скважин, родников, шахтных колодцев на частных подворьях, без ввода сетей в здания.

Объекты водоснабжения

| Код объекта | Наименование объекта | Статус объекта | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Водонапорная башня | Водонапорная башня | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Артезиансккая скважина | Скважина | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |

Канализация

В настоящее время сети организованного водоотведения и ливневой канализации в населенных пунктах сельского поселения Старомусинский сельсовет отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами.

Ливневая канализация

На территории сельского поселения централизованные системы ливневой канализации с очистными сооружениями на данный момент отсутствуют.

Электроснабжение

Энергопитание населенных пунктов сельского поселения Старомусинский сельсовет осуществляется по воздушным ВЛ- 10 кВ от подстанции 35/10 « Шаймуратово.

Общее количество трансформаторов, установленных в населенных пунктах сельского поселения - 23 единицы суммарной мощностью 4000 кВА, в т.ч. для бытового энергоснабжения 18 единиц суммарной мощностью – 1660 кВа. Количество трансформаторов, установленных в населенных пунктах:

в д.Старомусино –4, суммарной мощностью 266 кВА;

в с.Ильтуганово - 5, суммарной мощностью 448 кВА;

в с.Арсланово –4,  суммарной мощностью 363 кВА;

в д.Новомусино - 2, суммарной мощностью 260 кВА;

в д.Актюба - 1, мощностью 100 кВА;

в д.Аккуль – 2, суммарной мощностью  223 кВА;

Электроснабжение потребителей на территории сельского поселения обеспечивают ООО «Башкирэнерго» - производственное  отделение Центральная Электрическая Сеть Кармаскалинские РЭС.

Электрические подстанции

| Наименование объекта | Код OKTMO | Напряжение, кВ | Тип тока | Расположение объекта относительно уровня земли | Размер санитарно-защитной зоны, м | Размер охранной зоны, м | Мощность трансформаторов, МВ·А | Количество трансформаторов | Статус объекта | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трасформаторная подстанция | Старомусинский сельсовет | 10/0,4 | Переменный | Наземное | 10 | 10 | 0,63 | 2 | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Трасформаторная подстанция | Старомусинский сельсовет | 10/0,4 | Переменный | Наземное | 10 | 10 | 0,63 | 2 | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Трасформаторная подстанция | Старомусинский сельсовет | 10/0,4 | Переменный | Наземное | 10 | 10 | 0,63 | 2 | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Трасформаторная подстанция | Старомусинский сельсовет | 10/0,4 | Переменный | Наземное | 10 | 10 | 0,63 | 2 | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Трасформаторная подстанция | Старомусинский сельсовет | 10/0,4 | Переменный | Наземное | 10 | 10 | 0,63 | 2 | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Трасформаторная подстанция | Старомусинский сельсовет | 10/0,4 | Переменный | Наземное | 10 | 10 | 0,63 | 2 | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Трасформаторная подстанция | Старомусинский сельсовет | 10/0,4 | Переменный | Наземное | 10 | 10 | 0,63 | 2 | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Трасформаторная подстанция | Старомусинский сельсовет | 10/0,4 | Переменный | Наземное | 10 | 10 | 0,63 | 2 | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Трасформаторная подстанция | Старомусинский сельсовет | 10/0,4 | Переменный | Наземное | 10 | 10 | 0,63 | 2 | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Трасформаторная подстанция | Старомусинский сельсовет | 10/0,4 | Переменный | Наземное | 10 | 10 | 0,63 | 2 | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Трасформаторная подстанция | Старомусинский сельсовет | 10/0,4 | Переменный | Наземное | 10 | 10 | 0,63 | 2 | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Трасформаторная подстанция | Старомусинский сельсовет | 10/0,4 | Переменный | Наземное | 10 | 10 | 0,63 | 2 | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Трасформаторная подстанция | Старомусинский сельсовет | 10/0,4 | Переменный | Наземное | 10 | 10 | 0,63 | 2 | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Трасформаторная подстанция | Старомусинский сельсовет | 10/0,4 | Переменный | Наземное | 10 | 10 | 0,63 | 2 | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Трасформаторная подстанция | Старомусинский сельсовет | 10/0,4 | Переменный | Наземное | 10 | 10 | 0,63 | 2 | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Трасформаторная подстанция | Старомусинский сельсовет | 10/0,4 | Переменный | Наземное | 10 | 10 | 0,63 | 2 | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Трасформаторная подстанция | Старомусинский сельсовет | 10/0,4 | Переменный | Наземное | 10 | 10 | 0,63 | 2 | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Трасформаторная подстанция | Старомусинский сельсовет | 10/0,4 | Переменный | Наземное | 10 | 10 | 0,63 | 2 | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Трасформаторная подстанция | Старомусинский сельсовет | 10/0,4 | Переменный | Наземное | 10 | 10 | 0,63 | 2 | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |

Линии электропередач (ЛЭП)

| Код объекта | Наименование объекта | Напряжение, кВ | Протяженность сооружения, км | Статус объекта | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛЭП 110 кВ | Линии электропередачи (ЛЭП) | 110кВ | 32,75 | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение муниципального района |
| ЛЭП 10 кВ | Линии электропередачи (ЛЭП) | 10 кВ | 2,6 | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение муниципального района |
| ЛЭП 10 кВ | Линии электропередачи (ЛЭП) | 10 кВ | 0,6 | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение муниципального района |
| ЛЭП 10 кВ | Линии электропередачи (ЛЭП) | 10 кВ | 4 | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение муниципального района |
| ЛЭП 10 кВ | Линии электропередачи (ЛЭП) | 10 кВ | 6,8 | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение муниципального района |
| ЛЭП 10 кВ | Линии электропередачи (ЛЭП) | 10 кВ | 0,3 | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение муниципального района |
| ЛЭП 10 кВ | Линии электропередачи (ЛЭП) | 10 кВ | 0,6 | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение муниципального района |
| ЛЭП 10 кВ | Линии электропередачи (ЛЭП) | 10 кВ | 0,7 | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение муниципального района |
| ЛЭП 10 кВ | Линии электропередачи (ЛЭП) | 10 кВ | 0,38 | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение муниципального района |
| ЛЭП 10 кВ | Линии электропередачи (ЛЭП) | 10 кВ | 8,9 | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение муниципального района |
| ЛЭП 10 кВ | Линии электропередачи (ЛЭП) | 10 кВ | 0,3 | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение муниципального района |
| ЛЭП 10 кВ | Линии электропередачи (ЛЭП) | 10 кВ | 0,13 | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение муниципального района |
| ЛЭП 10 кВ | Линии электропередачи (ЛЭП) | 10 кВ | 0,2 | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение муниципального района |
| ЛЭП 10 кВ | Линии электропередачи (ЛЭП) | 10 кВ | 0,97 | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение муниципального района |
| ЛЭП 10 кВ | Линии электропередачи (ЛЭП) | 10 кВ | 0,94 | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение муниципального района |
| ЛЭП 10 кВ | Линии электропередачи (ЛЭП) | 10 кВ | 0,87 | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение муниципального района |
| ЛЭП 10 кВ | Линии электропередачи (ЛЭП) | 10 кВ | 0,52 | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение муниципального района |
| ЛЭП 500 кВ | Линии электропередачи (ЛЭП) | 500 кВ | 22,62 | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение муниципального района |

Теплоснабжение

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Старомусинский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

В настоящее время теплоснабжение административных и общественных зданий осуществляется:

- в д.Старомусино – сельский клуб от автономной газовой котельной, школа  - от школьной котельной, ФАП – от электрического котла отопления, здание Администрации сельского поселения – от газовой миникотельной;

- в с.Ильтуганово сельский клуб и школа от автономной газовой котельной школы, ФАП – от электрического котла отопления;

- в с.Арсланово – сельский клуб от электрического котла отопления.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки в д.Старомусино, с.Ильтуганово, с.Арсланово, д. Новомусино, большей  части жилой застройки д.Актюба и Аккуль  газовое от индивидуальных котельных. Теплоснабжение оставшейся части индивидуальных жилых домов в д.Аккуль и Актюба печное.

Объекты теплоснабжения

| Код объекта | Наименование объекта | Код ОКТМО | Статус объекта | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) | Котельная | Старомусинский сельсовет | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение муниципального района |
| Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) | Котельная | Старомусинский сельсовет | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение муниципального района |
| Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) | Котельная | Старомусинский сельсовет | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение муниципального района |

Газоснабжение

Все населенные пункты сельского поселения Старомусинский сельсовет газифицированы. Газоснабжение  осуществляется  Кармаскалинскими РЭС - филиалом «Центргаз» ОАО «Газ-сервис» РБ от газовой трассы  0,6 Мпа Ишимбай -Уфа. От Бузовьязовской  АГРС газ высокого давления 0,6 МПа поступает в  населенные пункты сельского поселения.

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Газоснабжение жилых домов и котельных производится газом низкого давления после понижения давления в ШРП (7 объектов):

- ШРП № 33 и 102 в деревне Старомусино;

- ШРП № 35 в селе Ильтуганово;

- ШРП № 34 в селе Арсланово;

- ШРП № 32 в деревне Новомусино;

- ШРП № 36 в деревне Актюба;

- ШРП № 37 в деревне Аккуль;

Распределительные трубопроводы для транспортировки газа

| Код объекта | Наименование объекта | Протяженность | Вид расположения трубопровода | Статус объекта | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газопровод распределительный высокого давления | Газопровод | 3,8 | Подземный | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение муниципального района |
| Газопровод распределительный высокого давления | Газопровод | 3,4 | Подземный | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение муниципального района |
| Газопровод распределительный высокого давления | Газопровод | 10,4 | Подземный | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение муниципального района |
| Газопровод распределительный высокого давления | Газопровод | 19,4 | Подземный | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение муниципального района |

Объекты газоснабжения.

| Код объекта | Наименование объекта | Код OKTMO | Расположение объекта относительно уровня земли | Статус объекта | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт редуцирования газа (ПРГ) | ГРП | Старомусинский сельсовет | Наземное | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Пункт редуцирования газа (ПРГ) | ГРП | Старомусинский сельсовет | Наземное | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Пункт редуцирования газа (ПРГ) | ГРП | Старомусинский сельсовет | Наземное | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Пункт редуцирования газа (ПРГ) | ГРП | Старомусинский сельсовет | Наземное | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Пункт редуцирования газа (ПРГ) | ГРП | Старомусинский сельсовет | Наземное | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Пункт редуцирования газа (ПРГ) | ГРП | Старомусинский сельсовет | Наземное | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Пункт редуцирования газа (ПРГ) | ГРП | Старомусинский сельсовет | Наземное | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Пункт редуцирования газа (ПРГ) | ШРП | Старомусинский сельсовет | Наземное | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Пункт редуцирования газа (ПРГ) | ШРП | Старомусинский сельсовет | Наземное | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Пункт редуцирования газа (ПРГ) | ШРП | Старомусинский сельсовет | Наземное | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |

Связь и телекоммуникация.

Обеспечение потребителей сельского поселения Старомусинский сельсовет телефонной проводной связью в количестве 74 абонента производится от объекта связи  ОАО «Башинформсвязь» - АТС монтированной емкостью 80 номеров. Количество задействованных номеров - 80. Тип телефонной станции: КУС. Абонентская разводка по населенным пунктам  выполнена на опорах. АТС контейнерного типа, введена в эксплуатацию в 2008 году и размещается на территории Администрации сельсовета.

Услуги беспроводной связи с относительно устойчивой зоной покрытия  предоставляют федеральные  операторы мобильной связи  «МТС», «Мегафон» и «Билайн». На территории сельского поселения на 39 км автодороги Уфа – Оренбург за действующей АТС имеются 3 базовые станции (вышки с ретрансляторами) сотовой связи  этих операторов.

Объекты связи

| Код объекта | Наименование объекта | Код OKTMO | Статус объекта | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Узел связи оконечно-транзитный (сети передачи данных) | КУС, телефонный модуль | Старомусинский сельсовет | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Узел связи оконечно-транзитный (сети передачи данных) | КУС, телефонный модуль | Старомусинский сельсовет | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Узел связи оконечно-транзитный (сети передачи данных) | КУС, телефонный модуль | Старомусинский сельсовет | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Базовая станция | Базовая станция | Старомусинский сельсовет | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Базовая станция | Базовая станция | Старомусинский сельсовет | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Базовая станция | Базовая станция | Старомусинский сельсовет |  |  |
| Базовая станция | Базовая станция | Старомусинский сельсовет |  |  |

Сети электросвязи

| Код объекта | Наименование объекта | Вид линии связи | Размер охранной зоны, м | Протяженность сооружения, км | Статус объекта | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Линия связи | Линия связи | Кабельная линия связи | 2 | 10,88 | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение муниципального района |
| Линия связи | Линия связи | Кабельная линия связи | 2 | 14,28 | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение муниципального района |
| Линия связи | Линия связи | Кабельная линия связи | 2 | 12,41 | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение муниципального района |
| Линия связи | Линия связи | Кабельная линия связи | 2 | 16,73 | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение муниципального района |
| Линия связи | Линия связи | Кабельная линия связи | 2 | 19,15 | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение муниципального района |
| Линия связи | Линия связи | Кабельная линия связи | 2 | 1,93 | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение муниципального района |
| Линия связи | Линия связи | Кабельная линия связи | 2 | 2,04 | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение муниципального района |

3.2.3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Социальная инфраструктура муниципального образования включает: учреждения культуры (библиотеки и дома культуры), учреждения образования (детские сады и школы, в том числе школы со спортивными объектами), учреждения дополнительного образования (дома творчества) и учреждения здравоохранения.

- Образование

Объекты образовательных организаций

| Код объекта | Наименование объекта | Код OKTMO | Статус объекта | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общеобразовательная организация | Начальная школа | с Ильтуганово | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Общеобразовательная организация | Общеобразовательная школа, детский сад | д Старомусино | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |

2. Здравоохранение

Объекты здравоохранения

| Код объекта | Наименование объекта | Код OKTMO | Вид обособленного структурного подразделения медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Статус объекта | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Ильтугановский фельдшерско-акушерский пункт | с Ильтуганово | Фельдшерско-акушерский пункт | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | ФАП | д Старомусино | Фельдшерско-акушерский пункт | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |

3. Культура

Объекты культуры и искусства

| Код объекта | Наименование объекта | Код OKTMO | Статус объекта | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект культурно-просветительного назначения | Ильтугановская модельная сельская библиотека | с Ильтуганово | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Объект культурно-досугового (клубного) типа | Клуб | с Арсланово | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Объект культурно-досугового (клубного) типа | Клуб | с Арсланово | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |

4. Физическая культура и спорт

| Код объекта | Наименование объекта | Код OKTMO | Местоположение, адресное описание | Статус объекта | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спортивное сооружение | Спортивная площадка | д Старомусино | Республика Башкортостан, р-н. Кармаскалинский, с/с. Старомусинский, д. Старомусино, ул. Молодежная | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |

5. Прочие объекты обслуживания

Прочие объекты обслуживания

| Код объекта | Наименование объекта | Код OKTMO | Местоположение, адресное описание | Статус объекта | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Административное здание | Администрация сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан | д Старомусино |  | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Объект религиозной организации (объединения) | Мечеть | с Ильтуганово | Республика Башкортостан, р-н. Кармаскалинский, с/с. Старомусинский, с. Ильтуганово, ул. Садовая | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Объект религиозной организации (объединения) | Мечеть | д Старомусино |  | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Объект религиозной организации (объединения) | Мечеть | д Актюба | Республика Башкортостан, р-н. Кармаскалинский, c/c. Старомусинский, д. Старомусино, ул. Школьная, д. 2 б | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Объекты торговли, общественного питания | Магазин | с Ильтуганово | Республика Башкортостан, р-н. Кармаскалинский, c/c. Старомусинский, д. Старомусино, ул. Школьная, д. 2 б | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Объекты торговли, общественного питания | Магазин | д Старомусино |  | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Объекты торговли, общественного питания | Магазин | д Старомусино | Республика Башкортостан, р-н. Кармаскалинский, c/c. Старомусинский, д. Актюба, ул. Горная, д. 1а | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Объекты торговли, общественного питания | для обслуживания магазина | д Старомусино |  | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Объекты торговли, общественного питания | для обслуживания магазина | д Старомусино | Республика Башкортостан, р-н. Кармаскалинский, с/с. Старомусинский, д. Старомусино, ул. Школьная | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Объекты торговли, общественного питания | Магазин | д Новомусино |  | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Объекты торговли, общественного питания | Магазин | с Арсланово |  | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Объекты торговли, общественного питания | Магазин | с Арсланово | Республика Башкортостан, р-н. Кармаскалинский, с/с. Старомусинский, д. Старомусино, ул. Школьная, д. 6 | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Объекты торговли, общественного питания | Объекты торговли и общественного питания | Старомусинский сельсовет |  | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Объекты торговли, общественного питания | Обслуживания объектов торговли и общественного питания | Старомусинский сельсовет | Республика Башкортостан, р-н. Кармаскалинский, с/с. Старомусинский, д. Старомусино, ул. Школьная, д. 6/1 | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Объекты торговли, общественного питания | Для размещения торгово-сервисного комплекса | Старомусинский сельсовет |  | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Объекты торговли, общественного питания | Магазин | д Старомусино | Республика Башкортостан, р-н. Кармаскалинский, с/с. Старомусинский, д. Старомусино, ул. Молодежная, д. 3б |  |  |
| Объекты торговли, общественного питания | Отделение связи | д Старомусино | Республика Башкортостан, р-н. Кармаскалинский, с/с. Старомусинский, д. Новомусино, ул. Дачная, д. 1/1 |  |  |

3.2.4. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Экономический сектор выполняет одну из самых важных функций в решении социальных проблем, налаживании устойчивого развития сельских территорий, обеспечении занятости и поддержания доходов сельского населения. Экономика способствует сохранению сельского расселения, сельского образа жизни, народных традиций, а также культурного разнообразия страны.

1. Состояние производственной сферы.

Объекты добычи, перекачки, учета и хранения жидких углеводородов

| Код объекта | Код OKTMO | Наименование объекта | Статус объекта | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фонд скважин | Старомусинский сельсовет | Нефтянная скважина | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Фонд скважин | Старомусинский сельсовет | Нефтянная скважина | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Фонд скважин | Старомусинский сельсовет | Нефтянная скважина | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Фонд скважин | Старомусинский сельсовет | Нефтянная скважина | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Фонд скважин | Старомусинский сельсовет | Нефтянная скважина | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Фонд скважин | Старомусинский сельсовет | Нефтянная скважина | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Фонд скважин | Старомусинский сельсовет | Нефтянная скважина | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |

Активное развитие на территории сельского поселения имеет малое предпринимательство.

Успешное предпринимательство является одной из основ социально-экономического благополучия жителей сельского поселения, способствует насыщению товарного рынка конкурентоспособной продукцией и услугами, повышению занятости населения путем сохранения и создания дополнительных рабочих мест, внедрению новых форм организации производства, финансирования и сбыта, приближению товаров и услуг потребителю.

Предприятия малого и среднего бизнеса доминируют в таких секторах экономики, как торговля, общественное питание, бытовое обслуживание и отдельные отрасли промышленности.

2. Агропромышленный комплекс

Важнейшими отраслями сельского хозяйства являются: производство зерна, животноводство.

Основные предприятия агропромышленного комплекса на территории

сельского поселения

| Код объекта | Наименование объекта | Код OKTMO | Местоположение, адресное описание | Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией | Статус объекта | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие по разведению молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | Ферма МТФ | с Арсланово | Республика Башкортостан, р-н Кармаскалинский, с/с Старомусинский, с.Арсланово | IV класс опасности объекта | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Предприятие по разведению молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | Ферма МТФ | д Новомусино | Республика Башкортостан, р-н Кармаскалинский, с/с Старомусинский, рядом с д. Новомусино | IV класс опасности объекта | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Предприятие по разведению молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | Ферма МТФ | с Ильтуганово | Республика Башкортостан, р-н Кармаскалинский, с/с Старомусинский, с.Ильтуганово | IV класс опасности объекта | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Предприятие по разведению молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | Ферма МТФ | д Аккуль | Республика Башкортостан, р-н Кармаскалинский, с/с Старомусинский, д. Аккуль | IV класс опасности объекта | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Предприятие по разведению овец и коз | ОТФ | д Старомусино | Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, СП Старомусинский сельсовет, 60 м на юг от д. Старомусино | IV класс опасности объекта | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Предприятие смешанное - растениеводство в сочетании с животноводством без специализированного производства культур или животных | Зерноток | д Старомусино | Республика Башкортостан, р-н Кармаскалинский, с/с Старомусинский, д.Старомусино | IV класс опасности объекта | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Предприятие смешанное - растениеводство в сочетании с животноводством без специализированного производства культур или животных | Зерноток | с Арсланово | Республика Башкортостан, р-н Кармаскалинский, с/с Старомусинский, с.Арсланово | IV класс опасности объекта | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Предприятие смешанное - растениеводство в сочетании с животноводством без специализированного производства культур или животных | Сельскохозяйственный объект | д Новомусино | Республика Башкортостан, р-н Кармаскалинский, с/с Старомусинский, рядом с д. Новомусино | IV класс опасности объекта | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Предприятие смешанное - растениеводство в сочетании с животноводством без специализированного производства культур или животных | Овощехранилище | д Старомусино | Республика Башкортостан,Кармаскалинский р-н, примерно 300 м на юго-восток от участка 02:31:150902:0091 | V класс опасности объекта | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Предприятие смешанное - растениеводство в сочетании с животноводством без специализированного производства культур или животных | Сельскохозяйственное производство | д Старомусино | Республика Башкортостан, р-н. Кармаскалинский, с/с. Старомусинский, д. Старомусино, ул. Молодежная, д. 14а | V класс опасности объекта | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |

3. Прочие объекты, связанные с производственной деятельностью

На территории сельского поселения нет прочих объектов, связанных с производственной деятельностью.

3. Рекреационные ресурсы

Особое значение приобретает сфера услуг, связанная с развитием туризма. В том числе агротуризм, этнотуризм – это относительно молодое, но достаточно перспективное направление развития современного туризма.

На территории сельсовета имеются все возможности для организации длительного и кратковременного отдыха населения. Рекреационная емкость территории может быть существенно повышена за счет использования для размещения отдыхающих и туристов территорий сельсовета, расположенных в живописных местах, но пока не имеющих экономических перспектив для дальнейшего сохранения или развития.

| Код объекта | Наименование объекта | Код OKTMO | Местоположение, адресное описание | Статус объекта | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детский оздоровительный лагерь | Детский лагерь "Фестиваль" | Старомусинский сельсовет | Республика Башкортостан, р-н. Кармаскалинский, с/с. Старомусинский, д. Новомусино | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |

3.2.5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

На территории сельсовета функционируют автомобильный и трубопроводный транспорт.

Экономика сельсовета построена на сельскохозяйственном производстве. Поэтому транспортно-экономические связи складываются из вывоза и завоза продукции, строительных материалов, торгово-снабженческих грузов указанных отраслей.

Основной объем грузовых и пассажирских перевозок приходится на автомобильный транспорт.

Автомобильный транспорт

| Наименование объекта | Вид разрешенного использования | Категория автомобильной дороги (существующая) | Идентификационный номер | Вид покрытия (существующий) | Статус объекта | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уфа-Оренбург | Общего пользования | IВ (Дорога обычного типа (не скоростная дорога) | 00 ОП ФЗ Р-240 | Усовершенствованный | Существующий, реконструируемый, строящийся | Федеральное значение |
| Суук - Чишма - Новоандреевка - Старомусино | Общего пользования | IV (Дорога обычного типа (не скоростная дорога) | 80 ОП МЗ 80Н-232 | Усовершенствованный | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| подъезд к д.Арсланово | Общего пользования | IV (Дорога обычного типа (не скоростная дорога) |  | Усовершенствованный | Планируемый к реконструкции | Местное значение поселения |
| Илтуганово - Старомусино | Общего пользования | IV (Дорога обычного типа (не скоростная дорога) | 80 ОП МЗ 80Н-205 | Усовершенствованный | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| подъезд к д.Новомусино | Общего пользования | IV (Дорога обычного типа (не скоростная дорога) | 80 ОП МЗ 80Н-235 | Усовершенствованный | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение муниципального района |
| Кармаскалы- Адзитарово-а/д Давлеканово- Толбазы | Общего пользования | IV (Дорога обычного типа (не скоростная дорога) | 80 ОП МЗ 80Н-028 | Усовершенствованный |  | Местное значение муниципального района |

Улично-дорожная сеть сельского населенного пункта

| Код объекта | Наименование объекта | Местоположение, адресное описание | Вид покрытия (существующий) | Статус объекта | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица в жилой застройке | Улица | Аккуль | Усовершенствованный | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Улица в жилой застройке | ул. Озерная | Аккуль | Усовершенствованный | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Улица в жилой застройке | ул. Кооперативная | Актюба | Усовершенствованный | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Улица в жилой застройке | ул. Горная | Актюба | Усовершенствованный | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Улица в жилой застройке | ул. Лесная | Актюба | Усовершенствованный | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Улица в жилой застройке | ул. Колхозная | Арсланово | Усовершенствованный | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Улица в жилой застройке | ул. Школьная | Арсланово | Усовершенствованный | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Улица в жилой застройке | Улица | Арсланово | Усовершенствованный | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Улица в жилой застройке | ул. Юбилейная | Ильтуганово | Усовершенствованный | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Улица в жилой застройке | ул. Полевая | Ильтуганово | Усовершенствованный | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Улица в жилой застройке | ул. Школьная | Ильтуганово | Усовершенствованный | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Улица в жилой застройке | ул. Садовая | Ильтуганово | Усовершенствованный | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Улица в жилой застройке | ул. Молодежная | Ильтуганово | Усовершенствованный | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Улица в жилой застройке | ул. Мостовая | Ильтуганово | Усовершенствованный | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Улица в жилой застройке | ул. Шоссейная | Ильтуганово | Усовершенствованный | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Улица в жилой застройке | ул. Почтовая | Ильтуганово | Усовершенствованный | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Улица в жилой застройке | Улица | Ильтуганово | Усовершенствованный | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Улица в жилой застройке | ул. Новая | Новомусино | Усовершенствованный | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Улица в жилой застройке | ул. Мустафы Газизова | Новомусино | Усовершенствованный | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Улица в жилой застройке | ул. Дачная | Новомусино | Усовершенствованный | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Улица в жилой застройке | ул. Партизанская | Новомусино | Усовершенствованный | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Улица в жилой застройке | ул. Набережная | Новомусино | Усовершенствованный | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Улица в жилой застройке | Улица | Новомусино | Усовершенствованный | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Улица в жилой застройке | ул. Горная | Новомусино | Усовершенствованный | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Улица в жилой застройке | ул. Школьная | Старомусино | Усовершенствованный | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Улица в жилой застройке | ул. Советская | Старомусино | Усовершенствованный | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Улица в жилой застройке | ул. Лесная | Старомусино | Усовершенствованный | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Улица в жилой застройке | ул. Партизанская | Старомусино | Усовершенствованный | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Улица в жилой застройке | ул. Добрая | Старомусино | Усовершенствованный | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Улица в жилой застройке | ул. Красивая | Старомусино | Усовершенствованный | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Улица в жилой застройке | ул. Дружная | Старомусино | Усовершенствованный | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Улица в жилой застройке | ул. Богатая | Старомусино | Усовершенствованный | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Улица в жилой застройке | Улица | Старомусино | Усовершенствованный | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Улица в жилой застройке | ул. Новая | Старомусино | Усовершенствованный | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Улица в жилой застройке | ул. Салихова | Старомусино | Усовершенствованный | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Улица в жилой застройке | ул. Молодежная | Старомусино | Усовершенствованный | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |

Железнодорожный транспорт

На территории сельсовета отсутствуют объекты железнодорожного транспорта.

Иной вид транспорта

На территории сельсовета отсутствуют объекты водного и воздушного транспорта.

Искусственные дорожные сооружения

| Код объекта | Наименование объекта | Код OKTMO | Статус объекта | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Саморегулируемое пересечение в одном уровне | Примыкание в одном уровне | Старомусинский сельсовет | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение муниципального района |
| Саморегулируемое пересечение в одном уровне | Примыкание в одном уровне | Старомусинский сельсовет | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение муниципального района |
| Саморегулируемое пересечение в одном уровне | Примыкание в одном уровне | Старомусинский сельсовет | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение муниципального района |

Общественный транспорт

В качестве основных видов общественного пассажирского транспорта, обслуживающих все виды перевозок населения сельского поселения, принят автобус. Существенная роль в перевозках будет принадлежать легковому автотранспорту, принадлежащему гражданам, и, отчасти, юридическим лицам.

| Код объекта | Наименование объекта | Код OKTMO | Тип остановочного пункта | Статус объекта | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановочный пункт | Линия движения маршрутизированного общественного транспорта | Старомусинский сельсовет | Автобуса (электробуса) | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Остановочный пункт | Линия движения маршрутизированного общественного транспорта | Старомусинский сельсовет | Автобуса (электробуса) | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Остановочный пункт | Линия движения маршрутизированного общественного транспорта | Старомусинский сельсовет | Автобуса (электробуса) | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Остановочный пункт | Линия движения маршрутизированного общественного транспорта | с Ильтуганово | Автобуса (электробуса) | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Остановочный пункт | Линия движения маршрутизированного общественного транспорта | с Ильтуганово | Автобуса (электробуса) | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Остановочный пункт | Линия движения маршрутизированного общественного транспорта | д Новомусино | Автобуса (электробуса) | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Остановочный пункт | Линия движения маршрутизированного общественного транспорта | Старомусинский сельсовет | Автобуса (электробуса) | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |

Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта

| Код объекта | Наименование объекта | Код OKTMO | Статус объекта | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Иные объекты придорожного сервиса | Придорожный сервис | д Старомусино | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Станция автозаправочная | Станция автозаправочная | д Новомусино | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Станция автозаправочная | Станция автозаправочная | Старомусинский сельсовет | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Станция автозаправочная | Станция автозаправочная | Старомусинский сельсовет | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |

3.2.6. ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В границах сельского поселения Старомусинский сельсовет расположено 4 действующих кладбища Проектируемых кладбищ не предусматривается.

Перечень кладбищ

| Наименование объекта | Код OKTMO | Местоположение, адресное описание | Классификация кладбища в соответствии с санитарной классификацией | Статус кладбища | Статус объекта | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладбище | д Актюба | Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, Старомусинский сельсовет, деревня Актюба | Сельское кладбище | Действующее | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Кладбище | д Аккуль | Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, Старомусинский сельсовет, деревня Аккуль | Сельское кладбище | Действующее | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Кладбище | д Новомусино | Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, Старомусинский сельсовет, деревня Новомусино | Сельское кладбище | Действующее | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |
| Кладбище | д Актюба | Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, Старомусинский сельсовет, деревня Актюба | Сельское кладбище | Действующее | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |

Скотомогильники

| Код объекта | Наименование объекта | Код OKTMO | Местоположение, адресное описание | Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией | Статус объекта | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект утилизации, уничтожения биологических отходов | Скотомогильник | Старомусинский сельсовет | Старомусинский сельсовет | II класс опасности объекта | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения |

4. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Создание и размещение объектов местного значения осуществляется для реализации программ социально-экономического развития муниципального образования. Стратегической целью развития сельсовета на среднесрочную и долгосрочную перспективу является устойчивое повышение качества жизни населения, благодаря росту благосостояния населения, повышению образовательного уровня, улучшению состояния здоровья, культурному росту, улучшению комфортности условий проживания.

В соответствии со стратегическими направлениями социально экономического развития сельсовета ключевыми целями по сферам деятельности являются:

В сфере распоряжения природными ресурсами -  добыча минеральносырьевых ресурсов;

В сфере инфраструктуры – привлечение средств вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников для реконструкции и строительства объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры;

В сфере экономики – качественное развитие производственной и перерабатывающей отраслей экономики сельского поселения;

В сфере сельского хозяйства – организация системы сбора, первичной переработки и реализации сельхозпродукции;

В бюджетных отраслях (образование, культура и спорт) – систематизация массовых, информационных, культурных и спортивных мероприятий за счет развития кадрового потенциала муниципальных учреждений образования, культуры и спорта;

В бюджетных отраслях – комплексное развитие системы муниципальных бюджетных учреждений;

В сфере инвестиций – привлечение внебюджетных инвестиций во все сферы экономической деятельности.

Достижение целей возможно путем совершенствования системы привлечения инвестиционных ресурсов, механизма государственной поддержки инвестиционной деятельности.

Задачи:

- привлечение инвестиций для реконструкции транспортной и коммунальной инфраструктуры;

- приведение мест размещения твердых бытовых отходов в соответствие требованиям надзорных органов;

- привлечение инвестиций в развитие добычи общераспространенных полезных ископаемых;

- активное содействие развитию предпринимательства в сфере обрабатывающих производств;

- создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса;

- привлечение инвесторов и эффективных собственников в сельское хозяйство;

- стимулирование роста производства и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции;

- обеспечение нормативного состояния муниципальных бюджетных учреждений путем проведения их планомерной реконструкции (модернизации, строительства);

- устранение инфраструктурных ограничений для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности;

- содействие реализации инвестиционных проектов на территории сельского поселения.

5. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ

УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

5.1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ

ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

5.1.1. Объекты федерального значения

Схемой территориального планирования Российской Федерации размещение объектов федерального значения на территории сельского поселения Старомусинский сельсовет не предусмотрено.

5.1.2. Объекты регионального значения

Схемой территориального планирования Российской Федерации и Схемой территориального планирования Республики Башкортостан размещение объектов регионального значения на территории сельского поселения Старомусинский сельсовет не предусмотрено.

5.2.ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

Размещение объектов федерального и регионального значения не предусмотрено.

6. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЁ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

6.1. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ И ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ.

Преимущественные направления развития выбраны с целью наиболее интенсивного использования свободных территорий.

Генеральным планом предлагается дальнейшее упорядочение застройки с развитием общественных центров, благоустройством, инженерным обеспечением.

6.2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации предусматривается четкое функциональное зонирование территории, основанное на комплексной оценке и планировочных ограничениях  градостроительного развития, градостроительной ситуации и условиях современного использования территории, учитывающее существующую капитальную застройку, земельные отводы под капитальное строительство, сложившуюся улично-дорожную сеть, имеющиеся зеленые насаждения, зоны с особыми режимами использования, преобладающие направления ветров, санитарно-экологическое состояние окружающей среды и социально-экономический  потенциал поселения.

Одной из главных задач функционально-планировочной организации сельского поселения является формирование рациональной системы населенных пунктов. Это достигается строгим учетом градостроительной ситуации при использовании территорий, созданием эффективной транспортной связи населенных пунктов между собой, организацией взаимосвязи внутрипоселенческой системы рекреации (экологического каркаса) с внешним по отношению к поселению лесопарковым поясом, надежностью и комфортностью транспортного и инженерного обслуживания, архитектурно-планировочной и композиционной целостностью структуры.

Проектом предлагается оптимизация существующего функционального зонирования с учетом положений социально-экономического развития, демографических показателей, комплексной оценки территории.

Типология функциональных зон генерального плана установлена в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 г. № 793", Приказа Минэкономразвития России от 06.05.2024 № 273 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)"

Проектом предусмотрены функциональные зоны

| Код объекта | Значение | Условные обозначения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующий | планируемый |
| 701010100 | Жилые зоны |  |  |
| 701010900 | Зона акваторий |  |  |
| 701010101 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  |  |
| 701010701 | Зона кладбищ |  |  |
| 701010605 | Зона лесов |  |  |
| 701010601 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |  |  |
| 701010703 | Зона озелененных территорий специального назначения |  |  |
| 701010602 | Зона отдыха |  |  |
| 701010502 | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ |  |  |
| 701010302 | Зона специализированной общественной застройки |  |  |
| 701010405 | Зона транспортной инфраструктуры |  |  |
| 701010500 | Зоны сельскохозяйственного использования |  |  |
| 01010300 | Общественно-деловые зоны |  |  |
| 701010401 | Производственная зона |  |  |
| 701010503 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий |  |  |

Функциональное зонирование:

- предусматривает увеличение площади селитебной  и, возможно, производственной зон;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории сельского поселения выделено три основных группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории жилищного строительства во всех населенных пунктах.

Вторая группа функциональных зон – зоны сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции. В составе земель сельскохозяйственного использования выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, защитными полосами лесных насаждений, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Третья группа функциональных зон – зоны с особыми условиями использования территорий включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития. В составе группы выделены следующие зоны:

- зоны рекреационного использования;

- охраняемые природные ландшафты;

- зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

- водные объекты с охранными зонами;

- различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Назначение функциональных зон:

1.Жилая застройка - Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них. К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные для проживания человека, за исключением зданий (помещений), используемых:

- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха);

- для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых, больницы);

- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, служебные жилые помещения на производственных объектах);

- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, караульные помещения, места лишения свободы, содержания под стражей).

2. Общественное использование объектов капитального строительства - Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека.

3. Коммунальное обслуживание - Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

4. Предпринимательство - Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности.

5. Отдых (рекреация) - Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них.

6. Производственная деятельность - Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом.

7. Транспорт - Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов, либо передачи веществ.

8. Охрана природных территорий - Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными.

9. Историко-культурная деятельность - Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм.

10. Водные объекты - Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты.

11. Земельные участки (территории) общего пользования - Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.

12. Ритуальная деятельность - Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений.

13. Специальная деятельность - Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки.

14. Ведение садоводства - Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры; размещение хозяйственных строений и сооружений.

15. Сельскохозяйственное использование - Ведение сельского хозяйства. В том числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.

6.3. ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Новые памятники, связанные с историческими фактами и историческими личностями, могут быть установлены по мере необходимости, в соответствии с проектной документацией.

Однако, в связи с тем, что на территории не проводился мониторинг недвижимых объектов культурного наследия, существует большая вероятность дальнейшего обнаружения памятников. Для определения наличия или отсутствия таковых на запрашиваемых территориях необходимо провести мониторинг территории.

При проектировании земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории сельского поселения в соответствии со статьями 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ необходимо:

1) получить в Управлении по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан (Башкультнаследие) информацию о наличии или отсутствии объектов культурного наследия в пределах земельного участка подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ;

2) обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путем выполнения археологических полевых работ.

3) представить в Башкультнаследие документацию, подготовленную на основе археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка) (в виде акта).

В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия и (или) объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия Башкультнаследием решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия:

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности объекта культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия (далее – документация или раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия);

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в Башкультнаследие на согласование;

- обеспечить реализацию согласованной Башкультнаследием документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия.

В случае выявления в ходе мониторинга дополнительных объектов историко-культурного наследия необходимо провести их государственную историко-культурную экспертизу для обоснования принятия решений в установленном законом порядке. Заключение экспертизы со всеми прилагаемыми документами и материалами необходимо представить в госорган по охране памятников.

Необходимо учесть, что все исследования территории, в том числе и разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия, проводятся за счет средств физических и юридических лиц, являющихся заказчиками проводимых работ (ст.36, п.4 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ) при наличии письменного разрешения отдела по сохранению недвижимого культурного наследия.

На сопряженной с объектом культурного наследия территории может быть установлена одна или несколько зон охраны: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется соответствующим проектом.

Проект зон охраны объекта культурного наследия представляет собой документацию в текстовой форме и в виде карт (схем), содержащую описание границ проектируемых зон и границ территорий объектов культурного наследия, расположенных в указанных зонах, проекты режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон.

Материалы по обоснованию проекта зон охраны объекта культурного наследия включают в себя:

а) сведения об объекте культурного наследия, внесенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 20 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

б) отчет о проведенных историко-культурных исследованиях;

в) сведения в текстовой форме и в виде карт (схем) о расположенных в границах проектируемых зон других объектах культурного наследия, их территориях и зонах охраны;

г) сведения в текстовой форме и в виде карт (схем) о расположенных в границах проектируемых зон выявленных объектах культурного наследия;

д) сведения в текстовой форме и в виде карт (схем) о визуальном восприятии объекта культурного наследия с основных видовых точек и смотровых площадок;

е) сведения о композиционной связи с объектом культурного наследия природного ландшафта, расположенного в границах проектируемых зон, а также о сочетании в нем определенных типов рельефа местности, водных объектов, почв, растительности; ж) иные материалы, необходимые для обоснования и разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия.

Особый режим использования земель и градостроительный регламент в границах охранной зоны устанавливаются с учетом следующих требований:

а) запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм;

в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению;

г) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий;

д) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

е) благоустройство территории охранной зоны, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик его историко-градостроительной и природной среды, в том числе всех исторически ценных градоформирующих объектов;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.10.2010 N 794)

ж) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.10.2010 N 794)

з) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения земельных участков.

6.4. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Сельское поселение имеет потенциал экономического развития.

Для дальнейшего развития созданных механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства предлагается:

- устойчивое развитие малого и среднего предпринимательства, рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства;

- создание дополнительно в секторе малого и среднего бизнеса новых рабочих мест, в том числе, за счет вовлечения безработных граждан;

- ежегодное увеличение объемов продукции (товаров и услуг), производимой субъектами малого и среднего предпринимательства;

- ежегодный рост среднемесячной заработной платы на малых и средних предприятиях;

- увеличение доходов за счет поступлений от малого и среднего предпринимательства бюджета Кармаскалинского муниципального района.

6.4.1. Объекты отраслевой специализации

Генеральным планом не предусмаривается размещение объектов.

Прочие объекты, связанные с производственной деятельностью

Генеральным планом не предусмаривается размещение объектов.

6.4.2. Объекты агропромышленного комплекса

Генеральным планом не предусмаривается размещение объектов.

6.4.3. Объекты рекреации, отдыха и туризма

| Код объекта | Наименование объекта | Код OKTMO | Местоположение, адресное описание | Статус объекта | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Парк культуры и отдыха | Парк | д Новомусино | Республика Башкортостан, р-н. Кармаскалинский, с/с. Старомусинский, д. Новомусино | Планируемый к размещению | Местное значение поселения |

6.5. НАСЕЛЕНИЕ

Прогноз численности населения произведен исходя из демографической емкости территории, то есть предельно допустимого числа жителей, которых можно расселить в существующем сохраняемом и проектируемом жилом фонде на территории каждого населенного пункта.

Демографическая емкость территории определена с учетом функционально-пространственной организации территории:

- разработан проектный план градостроительного развития территории сельского поселения;

- определены площадки нового комплексного жилищного строительства;

- определена типология, структура и объемы новой жилой застройки;

- определен жилой фонд, размещаемый на территории поселения, с учетом принятых в генеральных планах сел параметров;

- произведен расчет населения, которое можно расселить в расчетном жилом фонде.

В пределах расчетного срока численность населения по демографической емкости территории определена в размере 3533 человека, в том числе:

д.Старомусино: 927 чел.

- существующее население 584 чел.

- I очередь строительства 67 проект.уч. х 3,24 чел.=217 чел.

- на расчетный срок 39 проект.уч. х ,3,24 чел. = 126 чел.

с.Ильтуганово: 681 чел.

- существующее население 436 чел.

- I очередь строительства 40 проект.уч. х 2,725 чел. = 109 чел.

- на расчетный срок 50 проект.уч. х 2,725 чел. = 136 чел.

с.Арсланово: 396 чел.

- существующее население 214 чел.

- I очередь строительства 36 проект.уч. х 2,52 чел. = 91 чел.

- на расчетный срок 36 проект.уч. х 2,52 чел. = 91 чел.

д.Новомусино: 777 чел.

- существующее население 242 чел.

- I очередь строительства 97 проект.уч. х 3,32 чел. = 322 чел.

- на расчетный срок 64 проект.уч. х 3,32 чел. = 213 чел.

д.Актюба: 581 чел.

- существующее население 105 чел.

- I очередь строительства 125 проект.уч. х 2,44 чел. = 305 чел.

- на расчетный срок 70 проект.уч. х 2,44 чел. = 171 чел.

д.Аккуль: 171 чел.

- существующее население 37 чел.

- I очередь строительства 67 проект.уч. х 1,60 чел. = 107 чел.

- на расчетный срок 24 проект.уч. х 1,60 чел. = 38 чел.

Предполагается, что освоение территориальных ресурсов будет происходить за счет механического прироста, в составе которого будут преобладать люди в трудоспособном возрасте с детьми, демографическая структура населения может стабилизироваться или улучшиться. В дальнейшем можно ожидать тенденции увеличения удельного веса детской возрастной группы вследствие повышения рождаемости и миграционного притока населения, в структуре которого будет преобладать молодой детородный возраст.

Структура населения сельского поселения Старомусинский сельсовет

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения (сущ.), чел. | Численность населения (1 очередь.), чел. | Численность населения (расч.срок.), чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Старомусино | 584 | 801 | 927 |
| 2 | с.Ильтуганово | 436 | 545 | 681 |
| 3 | с.Арсланово | 214 | 305 | 396 |
| 4 | д.Новомусино | 242 | 564 | 777 |
| 5 | д.Актюба | 105 | 410 | 581 |
| 6 | д.Аккуль | 37 | 144 | 182 |
|  | Итого: | 1618 | 2769 | 3544 |

6.6. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

В настоящее время в сельском поселении Старомусинский сельсовет согласно данным Администрации сельского поселения зарегистрированное население составляет 1618 человек. В пределах расчетного срока численность населения по демографической емкости территории определена в размере 3533 человека.

Для их расселения необходимо задействовать территории жилых зон площадью  317,2 га,  в том числе:

- д.Старомусино – 70,65 га

- с.Ильтуганово – 67,84 га

- с.Арсланово – 49,53 га

- д.Новомусино – 48,95 га

- д.Актюба – 52,76 га

-д.Аккуль -   27,47 га

Характеристика жилого фонда по состоянию на 1 января 2013г.

| № | Наименование населенного пункта | Каменных жилых домов, м2 | Деревянных жилых домов, м2 | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Старомусино | 5937,6 | 5448,1 | 11385,7 |
| 2 | с.Ильтуганово | 2800,6 | 7177,8 | 9978,4 |
| 3 | с.Арсланово | 1648,7 | 3503,3 | 5152,0 |
| 4 | д. Новомусино | 200,2 | 2907,4 | 3107,6 |
| 5 | д. Актюба | 329,8 | 1329 | 1658,8 |
| 6 | д.Аккуль | 1283,1 | 2441,7 | 3724,8 |
|  | Итого: | 12200 | 22807,3 | 35007,3 |

Средняя жилищная обеспеченность по состоянию на 2013 год составляет 21,64 м2/чел.

На расчетный срок предусматривается активное развитие населенных пунктов сельского поселения за счет застройки индивидуальными жилыми домами. Предполагается увеличение существующего показателя средней жилищной обеспеченности с 21,64 м2 до 30 м2 общей площади на человека с соответствующим уменьшением числа проживающих на существующих территориях за счет расселения в домах нового строительства.

На расчетный срок предусматривается развитие населенных пунктов сельского поселения Старомусинский сельсовет за счет застройки индивидуальными жилыми домами. Перспективная численность населения составит 3,544 тыс. человек, для расселения которых потребуется 106,32 тыс.кв.м общей площади жилья. Новое строительство составит 71,3127 тыс.кв.м.

Жилищная обеспеченность к 2033 году составит 30,0 кв.м на 1 жителя, данные показатели ориентировочны и зависят в первую очередь от возможностей и желания населения при строительстве индивидуальных домов бόльшей или меньшей площади.

Средняя плотность населения  составит 3544 чел.: 791,99 га =4,475 чел./га.

Плотность застройки на расчетный срок составит 106320 кв.м : 791,99га = 134,24 кв.м общей площади  / га.

6.7. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Развитие сети социальной инфраструктуры направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения комплексами социально-гарантированных объектов образования, здравоохранения, торговли и культурно-бытовой сферы.

Оптимальный уровень решения большинства социальных проблем на уровне поселения обеспечивают относительно небольшие территориальные характеристики муниципальных образований и по большей части непосредственный характер взаимодействия их жителей.

В современном градостроительстве проблема обеспечения сельского населения всеми видами культурно-бытового обслуживания является одной из самых сложных. Это связано с многообразием видов такого обслуживания, удаленностью сельских поселений, их разнообразием по функциям и количеству жителей. На данный момент применяется ступенчатая система обслуживания населения с классификацией видов обслуживания и радиусов тяготения и доступности. Однако проблема нормального обслуживания всеми видами услуг сельского населения остаётся не решённой. В зарубежных странах с развитой сетью дорог и высоким уровнем автомобилизации, и малыми расстояниями эта проблема решается успешнее. В настоящее время в нашей стране проводится приватизация объектов обслуживания, создаются на конкурсной основе новые, в основном, небольшие объекты инфраструктуры — частные детские сады и ясли, школы и т.п. По-видимому, со временем разумное сочетание различных видов собственности и конкуренция среди учреждений обслуживания позволят создать стабильную новую систему, гибко реагирующую на запросы сельского поселения.

Сфера торговли и бытового обслуживания

Одним из основных направлений деятельности по реализации генерального плана должны быть направлены на улучшение ситуации в сфере торговли и бытового обслуживания, особенно повседневного спроса, предоставление и повышение качества современных услуг связи (интернет и сотовая связь).

Развитие торговли предполагается на территории отдыха и рекреации. Проектом предлагается размещение торговых точек для удовлетворения потребностей, в том числе, отдыхающего населения.

Сфера банковских и почтовых услуг

Данная сфера полностью удовлетворяет потребностям населения и не нуждается в усовершенствовании.

6.7.1. Образование

Существующие образовательные учреждения необходимо сохранять и поддерживать в надлежащем виде. Необходим своевременный капитальный ремонт помещений, находящихся в плохом техническом состоянии.

Проектом не предусматривается размещение объектов образовательных организаций.

6.7.2. Здравоохранение

В сфере здравоохранения основные полномочия закреплены за органами местного самоуправления муниципального района, которые осуществляют на своих территориях первичную медико-санитарную помощь в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, а также скорую медицинскую помощь и медицинскую помощь женщинам в период беременности, во время и после родов.

Первичная медико-санитарная помощь оказывается в основном на муниципальном уровне.

Объекты здравоохранения нуждаются в постоянном мониторинге их технического состояния для обеспечения необходимой модернизации в кратчайшие сроки.

6.7.3. Культура

Существующие учреждения культуры в поселении необходимо сохранять и поддерживать в надлежащем виде. Необходим своевременный капитальный ремонт помещений, находящихся в плохом техническом состоянии.

Проектом не предусматривается размещение объектов культуры.

6.7.4. Физическая культура и спорт

Существующие учреждения физической культуры и спорта в поселении необходимо сохранять и поддерживать в надлежащем виде. Необходим своевременный капитальный ремонт помещений, находящихся в плохом техническом состоянии.

Проектом не предусматривается размещение объектов культуры.

6.8. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

6.8.1.Железнодорожный транспорт

Генеральным планом не предусмаривается размещение объектов.

6.8.2.Автомобильный транспорт

Система транспорта включает в себя дороги межмуниципального, местного значения.

В населенных пунктах сложившаяся система улиц и проездов разбивает застройку на кварталы.

Состояние автомобильно-дорожной сети сельского поселения можно считать удовлетворительным и нуждающимся в контроле и поддержании нормативных показателей качества дорожного полотна и прилегающей территории.

В связи с ростом интенсивности движения автомобильного транспорта в
ближайшей перспективе требуется реконструкция основных автодорог сельского поселения.

При дальнейшем развитии поселения рекомендуется ужесточить контроль за перемещениями большегрузного транспорта, не допуская его прохождения через населённые пункты.

6.8.3. Прочие виды транспорта.

Трубопроводный транспорт развивается в соответствии с отраслевыми программами.

Объекты водного и воздушного транспорта отсутствуют.

6.8.4. Улицы и дороги.

Улично-дорожная инфраструктура населенных пунктов сложившаяся. На территориях нового жилищного строительства размещение новых объектов необходимо выполнять в соответствии с утвержденной градостроительной документацией планировки территории.

6.8.5. Общественный транспорт

Транспортные связи до населенных пунктов сельского поселения Старомусинский сельсовет осуществляются автобусными линиями пассажирского транспорта по дорогам федерального и местного значения из города Уфа.

Внесением изменений в генеральный план 2024г размещение новых объектов не предусмотрено.

6.8.6. Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Гаражи, для длительного хранения автомобильного транспорта, предусматриваются для жителей усадебной застройки на приусадебном участке.

Кратковременные стоянки в жилой застройке, 25% от парка автомобилей могут быть организованы на проезжей части улиц (с уширением проезжих частей).

Для кратковременного хранения автомобилей у общественных зданий и сооружений, 35% парка автомобилей, организованы стоянки в общественных центрах.

Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта

| Код объекта | Наименование объекта | Код OKTMO | Статус объекта | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Станция автозаправочная | Станция автозаправочная | с Ильтуганово | Планируемый к размещению | Местное значение поселения |
| Станция технического обслуживания | Станция технического обслуживания | д Старомусино | Планируемый к размещению | Местное значение поселения |
| Станция технического обслуживания | Станция технического обслуживания | с Ильтуганово | Планируемый к размещению | Местное значение поселения |

6.9. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

6.9.1. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающих создание благоприятных условий для строительства и эксплуатации населенных мест, размещения и возведения зданий, прокладки улиц, инженерных сетей и других элементов градостроительства, с обязательным учетом экологических требований.

Защита от затопления паводками.

Проектом не предусматриваются мероприятия по защите территории, подверженной опасным гидрологическим процессам.

Защита от подтопления грунтовыми водами

Проектом не предусматриваются мероприятия по защите территории, подверженной опасным гидрологическим процессам.

Защита от опасного проявления карстовых процессов.

При размещении объектов капитального строительства необходимо учитывать подверженность территории карстовым процессам. Противокарстовые мероприятия следует выбирать в зависимости от характера выявленных и прогнозируемых карстовых проявлений, вида карстующихся пород, условий их залегания и требований, определяемых особенностями защищаемых территорий и сооружений. Проектом не предусматриваются мероприятия.

Укрепление речных берегов в зоне интенсивной абразии

Проектом не предусматриваются мероприятия. При необходимости рекомендуется проведение работ по берегоукреплению путем высаживания кустарников и деревьев с развитой корневой системой. В местах наблюдаемого размыва, где, размыв берегов представляет угрозу повреждения объектов капитального строительства, следует проводить инженерные мероприятия по укреплению берегов путём откосного или полуоткосного берегоукрепления.

6.9.2. Теплоснабжение

Генеральным планом не предусмаривается размещение объектов.

6.9.3. Газоснабжение

Потребность жилого района в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа.

В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов  и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты:

ПГ4 — плита газовая 4-х конфорочная — 1,5 м3/час;

ВПГ — водонагреватель проточный газовый — 2,0 м3/час;

АОГВ — автоматический отопительный газовый водонагреватель — 1,8 м3/час.

Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –– 300 м3/год на 1 человека.

Расходы газа для каждой категории потребителей определены на 1 очередь строительства, а так же на расчетный срок.

1 категорию потребителей составляет существующий и проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды.

Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды)  приняты в размере 5% от расхода по 1-й категории

Проектом предлагается газифицировать все населенные пункты сельского поселения Старомусинский сельсовет.

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

1) выбор количества и места расположения ШРП (шкафных распределительных пунктов);

2) нанесение трасс подземных газопроводов низкого давления на проектируемых участках населенных пунктов сельского поселения Старомусинский сельсовет.

Расчеты расхода газа перспективного потребления и расчетная схема газоснабжения будут выполнены в следующей стадии проектирования.

Объекты газоснабжения.

| Код объекта | Наименование объекта | Код OKTMO | Расположение объекта относительно уровня земли | Статус объекта | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт редуцирования газа (ПРГ) | ШРП | Старомусинский сельсовет | Наземное | Планируемый к размещению | Местное значение поселения |
| Пункт редуцирования газа (ПРГ) | ГРП | д Новомусино | Наземное | Планируемый к размещению | Местное значение поселения |
| Пункт редуцирования газа (ПРГ) | ГРП | д Старомусино | Наземное | Планируемый к размещению | Местное значение поселения |

Распределительные трубопроводы для транспортировки газа

| Код объекта | Наименование объекта | Протяженность | Вид расположения трубопровода | Статус объекта | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газопровод распределительный высокого давления | газопровод распределительный | 0,81 | Подземный | Планируемый к размещению | Местное значение поселения |
| Газопровод распределительный высокого давления | газопровод распределительный | 0,44 | Подземный | Планируемый к размещению | Местное значение поселения |

6.9.4. Водоснабжение

На территории сельского поселения централизованное водоснабжение отсутсвует. Водоснабжение осуществляется от индивидуальных дворовых колодцев.

Основными направлениями в организации систем водоснабжения существующих населенных мест являются:

- сохранение экологической чистоты поверхностных водоисточников и подземных вод;

-экономия питьевой воды;

-обоснование принятых схем водоснабжения с технико-экономическим расчетом с рассмотрением нескольких вариантов;

-применение новейших технологий для подготовки питьевой воды.

Пожаротушение.

На все сроки строительства принимается 1 пожар для наружного пожаротушения с расходом воды 10 л/сек и 1 внутренний — 1 струя по 2,5 л/сек.

Продолжительность тушения пожара 3 часа. Расход воды на пожаротушение составит:

(2,5+10)*3*3600/1000=135 м3/сут.

Пополнение пожарных запасов по действующим нормам производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и пожарных водоемах. На всех естественных и искусственных водоемах устраиваются пирсы для забора воды пожарными автомашинами.

6.9.5. Водоотведение

В настоящее время в населенных пунктах сельского поселения сельсовет отсутствует канализация с биологическими очистными сооружениями.

В населенных пунктах сельсовета предусматривается устройство системы септиков-шамбо (герметичной емкости для сбора стоков).

В настоящее время на территории сельского поселения отсутствуют водоотводящие коммуникации и сооружения по очистке поверхностного стока.

Сброс сточных вод без очистки, в том числе и ливневых, не должен противоречить ст.60 Водного кодекса РФ. Осуществлять сброс в водные объекты сточные воды, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию не допускается.

6.9.6. Электроснабжение

Основной проблемой электроснабжения территории поселения является большая степень изношенности оборудования. Необходимо проводить мониторинг состояния оборудования и производить своевременную замену и модернизацию.

На перспективу потребуется усиление мощностей энергопередающих установок, что связано с перспективами роста производства поселения и увеличением численности населения (сезонной), развитием социальной инфраструктуры.

Предусматриваются следующие мероприятия в области развития электрических сетей в сельской местности:

•	обеспечение бесперебойного снабжения электроэнергией сельского населения и других потребителей, расположенных в сельской местности, включая крестьянские (фермерские) хозяйства;

•	повышение качества потребляемой в сельской местности электроэнергии;

Реализация мероприятий по развитию электрических сетей в сельской местности позволит повысить надежность и эффективность электроснабжения местного населения.

Линии электропередач (ЛЭП)

| Код объекта | Наименование объекта | Напряжение, кВ | Протяженность сооружения, км | Статус объекта | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛЭП 10 кВ | Линии электропередачи (ЛЭП) | ЛЭП 10 кВ | 2,42 | Планируемый к размещению | Местное значение поселения |
| ЛЭП 10 кВ | Линии электропередачи (ЛЭП) | ЛЭП 10 кВ | 1,76 | Планируемый к размещению | Местное значение поселения |

6.9.7. Телефонизация

Основными мероприятиями   развития   средств   радиовещания на территории поселения должны стать:

• Развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии в сельской местности.

• Развитие сети почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной почты, пунктов Internet для населения на основе автоматизированной сети связи области.

• Обеспечение возможности приема федеральных, региональных и местных программ радиовещания и телевидения для населения поселения.

Телефонизация проектируемой территории будет осуществляться по линиям связи, проложенным в грунте от проектных КУСов.

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно-бытовых учреждений и т.д.

Места размещения существующих и проектных АТС и КУСов и линий связи показаны на схеме объектов инженерного обеспечения.

В соответствии с положениями «Стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2020 года» (одобрена Постановлением Правительства РБ от 30.09.2009 №370) проектом предлагается:

- замена аналогового оборудования систем коммутации каналов на оборудование нового поколения с коммутацией пакетов (NGN), дальнейшее развитие волоконно-оптической сети связи;

- создание условий для дальнейшего охвата населенных пунктов общедоступными услугами связи, предоставление новых видов услуг связи (сотовая, IP-телефония и другие), повышение качества связи в труднодоступных районах.

6.10. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

(ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ)

Границы зон с особыми условиями использования территории установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ЗК РФ Статья 105. Виды зон с особыми условиями использования территорий (введена Федеральным законом от 03.08.2018 N 342-ФЗ). До 01.01.2022 установление, изменение, прекращение существования зон с особыми условиями использования территорий осуществляется в порядке, установленном до 04.08.2018 (ФЗ от 03.08.2018 N 342-ФЗ).

По результатам комплексной оценки современного состояния выявлены:

Территории, не подлежащие градостроительному освоению

| Вид зоны | Основные характеристики зоны на проектируемой территории |
| --- | --- |
| защитная зона объекта культурного наследия | Отсутствует |
| охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) | Присутствует. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2004 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются: а) вдоль воздушных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на следующем расстоянии, м: 2 – для ВЛ напряжением до 1 кВ; 10 – для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ; 15 – для ВЛ напряжением 35 кВ; 20 – для ВЛ напряжением 110 кВ; 25 – для ВЛ напряжением 220 кВ; 30 – для ВЛ напряжением 500 кВ; б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами — на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы); в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи — в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров; г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) — в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов — на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи. Охранные зоны кабельных линий, проложенных в земле в незастроенной местности, должны быть обозначены информационными знаками. Информационные знаки следует устанавливать не реже чем через 500 м, а также в местах изменения направления кабельных линий. |
| охранная зона железных дорог | Отсутствует В целях обеспечения безопасной эксплуатации железнодорожных путей и других объектов железнодорожного транспорта, а также безопасности населения, работников железнодорожного транспорта и пассажиров в местах, подверженных оползням, обвалам, размывам, селям и другим негативным воздействиям, и в местах движения скоростных поездов согласно Федерального закона от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» устанавливаются охранные зоны в соответствии с «Правилами установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» (постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2004 года. № 611). Нормы расчета охранных зон и полос отвода приведены в Приказе Министерства транспорта Российской Федерации от 6 августа 2008 года № 126 «Об утверждении норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог». |
| охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) | Присутствует. Охранная зона газораспределительной сети и охранная зона систем газоснабжения Охранная зона устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении РФ», Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» и «Правил охраны систем газоснабжения» (утверждены Минтопэнерго РФ 24.09.1992). Зоны устанавливаются в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газораспределительных сетей вдоль трасс газораспределительных сетей и стационарных газораспределительных объектов. Размеры зоны могут варьироваться от 4 до 200 метров (п.7 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878) |
| охранная зона линий и сооружений связи | Присутствует. В соответствии с земельным законодательством Российской Федерации к землям связи относятся земельные участки, предоставленные для нужд связи в постоянное (бессрочное) или безвозмездное срочное пользование, аренду либо передаваемые на праве ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) для строительства и эксплуатации сооружений связи. Согласно Федерального закона Российской Федерации от 07 сентября 2003 года № 126-ФЗ «О связи» предоставление земельных участков организациям связи, порядок (режим) пользования ими, в том числе установления охранных зон сетей связи и сооружений связи и создания просек для размещения сетей связи, основания, условия и порядок изъятия этих земельных участков устанавливаются земельным законодательством Российской Федерации. Размеры таких земельных участков, в том числе земельных участков, предоставляемых для установления охранных зон и просек, определяются в соответствии с нормами отвода земель для осуществления соответствующих видов деятельности, градостроительной и проектной документацией. Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 года №578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации: а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования: для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, – в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны; для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) – в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны; для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи – в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра; б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях: при высоте насаждений менее 4 метров – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); при высоте насаждений более 4 метров – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи); в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ. В соответствии с Правилами охраны линий связи и сооружений связи РФ, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации, в охранной зоне кабельной линии связи запрещаются любые земляные работы без соответствующего уведомления эксплуатирующей организации. |
| зона охраняемого объекта | Критически важными объектами (КВО) являются объекты, нарушение (или прекращение) функционирования которых может привести к потере управления, разрушению инфраструктуры, необратимому негативному изменению (или разрушению) экономики страны, субъекта или административно-территориальной единицы, существенному ухудшению безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на данных территориях, на длительный период времени. Могут устанавливаться в отношении железнодорожных мостов на железнодорожных линиях общего пользования в целях обеспечения антитеррористической защищённости и нормального функционирования объекта, а также других объектов, относимых к перечню критически важных объектов Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 23.03.2004 г. №411-рс). В соответствии с решением совместного заседания Совета Безопасности Российской Федерации и президиума Государственного совета Российской Федерации от 13.11.2003 «О мерах по обеспечению защищенности критически важных для национальной безопасности объектов инфраструктуры и населения страны от угроз техногенного, природного характера и террористических проявлений» (протокол № 4, подпункт 5е) в целях повышения защищенности критически важных объектов и в связи с возрастанием террористической опасности на каждый критически важный объект должен быть разработан План повышения защищенности критически важного объекта (ППЗКВО). В рамках обеспечения функционирования запретной зоны проводятся инженерно-технические мероприятия, включающие в себя огораживание, установление охранных сигнальных систем и систем наблюдения, строительство помещений для размещения личного состава, осуществляющего охрану объекта. Отсутствует |
| охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением | Государственная наблюдательная сеть, в том числе отведенные под нее земельные участки и части акваторий, относится исключительно к федеральной собственности и находится под охраной государства в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 19 июля 1998 года № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе». Под стационарным пунктом наблюдений понимается комплекс, включающий в себя земельный участок или часть акватории с установленными на них приборами и оборудованием, предназначенными для определения характеристик окружающей природной среды, ее загрязнения. Согласно «Положению о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением» (постановление Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 года № 972 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 01.02.2005 года № 49)) в целях получения достоверной информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений (кроме метеорологического оборудования, устанавливаемого на аэродромах) создаются охранные зоны в виде земельных участков и частей акваторий, ограниченных на плане местности замкнутой линией, отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии, как правило, 200 метров во все стороны. Размеры и границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений определяются в зависимости от рельефа местности и других условий. Отсутствует |
| охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети | Отсутствует Астрономо-геодезические, геодезические, нивелирные и гравиметрические пункты, наземные знаки и центры этих пунктов (далее – геодезические пункты), в том числе размещенные на световых маяках, навигационных знаках и других инженерных конструкциях и построенные за счет средств федерального бюджета, относятся к федеральной собственности и находятся под охраной государства (Федеральный закон Российской Федерации от 26 декабря 1995 года №209-ФЗ «О геодезии и картографии»). Согласно Правил установления охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети (утв. постановлением Правительства РФ от 12 октября 2016 г. № 1037) охранной зоной геодезического пункта является земельный участок, на котором расположен геодезический пункт, и полоса земли шириной 1 метр, примыкающая с внешней стороны к границе пункта. |
| зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) | Отсутствует Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения магистральных трубопроводов и их объектов вокруг них устанавливаются охранные зоны. Согласно Приказа Ростехнадзора N 352, Минэнерго России N 785 от 15.09.2020 "О признании не подлежащими применению Правил охраны магистральных трубопроводов, утвержденных Минтопэнерго России 29 апреля 1992 г. и постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г. N 9" до 1 января 2022 г., вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки) природный газ, искусственные углеводородные газы, для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 50 м от оси магистрального трубопровода с каждой стороны. Для газопроводов высокого давления охранная зона может составлять 75-350 м от оси газопровода с каждой стороны. В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др. Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878) для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: а) вдоль трасс наружных газопроводов — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2–х метров с каждой стороны газопровода; б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров — с противоположной стороны; в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода; г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов — в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы — в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода; е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, — в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода. Отсутствует |
| охранная зона объектов инфраструктуры метрополитена | Отсутствует |
| охранная зона тепловых сетей | Охранная зона устанавливается в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 №197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» в целях обеспечения сохранности элементов тепловой сети и бесперебойного теплоснабжения потребителей. Охранная зона устанавливается вдоль трассы прокладки тепловой сети и должна составлять не менее 6 метров (п.4 Приказа Минстроя РФ 17.08.1992 №197). Отсутствует |

Территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями

| Вид зоны | Основные характеристики зоны на проектируемой территории |
| --- | --- |
| зоны охраны объектов культурного наследия | Отсутствует. |
| Придорожные полосы автомобильных дорог | Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. Придорожной полосой автомобильной дороги является территория, которая прилегает с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги, и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учётом перспектив развития автомобильной дороги. Присутствует |
| приаэродромная территория | Присутствует |
| зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов | Критически важными объектами (КВО) являются объекты, нарушение (или прекращение) функционирования которых может привести к потере управления, разрушению инфраструктуры, необратимому негативному изменению (или разрушению) экономики страны, субъекта или административно-территориальной единицы, существенному ухудшению безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на данных территориях, на длительный период времени. Могут устанавливаться в отношении железнодорожных мостов на железнодорожных линиях общего пользования в целях обеспечения антитеррористической защищённости и нормального функционирования объекта, а также других объектов, относимых к перечню критически важных объектов Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 23.03.2004 г. №411-рс). В соответствии с решением совместного заседания Совета Безопасности Российской Федерации и президиума Государственного совета Российской Федерации от 13.11.2003 «О мерах по обеспечению защищенности критически важных для национальной безопасности объектов инфраструктуры и населения страны от угроз техногенного, природного характера и террористических проявлений» (протокол № 4, подпункт 5е) в целях повышения защищенности критически важных объектов и в связи с возрастанием террористической опасности на каждый критически важный объект должен быть разработан План повышения защищенности критически важного объекта (ППЗКВО). В рамках обеспечения функционирования запретной зоны проводятся инженерно-технические мероприятия, включающие в себя огораживание, установление охранных сигнальных систем и систем наблюдения, строительство помещений для размещения личного состава, осуществляющего охрану объекта. Отсутствует |
| охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы) | Отсутствует Вопросы хозяйственной деятельности в ООПТ регламентируются федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.95 №33-ФЗ и соответствующими Положениями для каждого объекта. |
| водоохранная (рыбоохранная) зона | Присутствует. В соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2023) п.4 ст.65 ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: 1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока. В границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия; (в ред. Федеральных законов от 21.10.2013 N 282-ФЗ, от 01.05.2022 N 122-ФЗ) 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов, рыбохозяйственного значения не установлены; (в ред. Федеральных законов от 11.07.2011 N 190-ФЗ, от 29.12.2014 N 458-ФЗ, от 30.12.2021 N 445-ФЗ) 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; (п. 5 в ред. Федерального закона от 02.08.2019 N 294-ФЗ) 6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; (п. 6 в ред. Федерального закона от 08.12.2020 N 416-ФЗ) 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; (п. 7 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). (п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ) На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 настоящей статьи, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов. (часть 16.2 введена Федеральным законом от 27.12.2018 N 538-ФЗ) Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов. (часть 16.3 введена Федеральным законом от 08.12.2020 N 416-ФЗ) |
| прибрежная защитная полоса | Присутствует. В соответствии с Водным кодексом Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |
| округ санитарной (горно- санитарной) охраны лечебно- оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов | Использование участков недр, предоставленных в пользование в виде горного отвода (геометризированного блока недр), регулируется условиями заключённого лицензионного соглашения. Условия пользования недрами, предусмотренные в лицензии, сохраняют свою силу в течение оговоренных в лицензии сроков либо в течение всего срока ее действия. Изменения этих условий допускается только при согласии пользователя недр и органов, предоставивших лицензию, либо в случаях, установленных законодательством. Недропользователь имеет право ограничивать застройку площадей залегания полезных ископаемых в границах предоставленного ему горного отвода (ч. 5 ст. 22 ФЗ «О недрах»). Отсутствует |
| зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны | Использование территорий в соответствии с СанПиНом 2.14.1110-02 «Зоны санитарной охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, которых они расположены. В соответствии с утвержденным проектом границ зон санитарной охраны водозабора. Отсутствует |
| зоны затопления и подтопления | Жилищно-гражданское строительство на данных территориях требует проведения работ по инженерной подготовке и повышения отметок рельефа до незатопляемых отметок. Проектируемая территория подвержена затоплению паводковыми водами. Отсутствует |
| санитарно-защитная зона | Присутствует. Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены по документу "О разъяснении отдельных положений СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» см. письма Роспотребнадзора от 11 сентября 2020 г. N 09-14655-2020-19 и от 24 августа 2012 г. N 01/9550-12-32. |
| зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства | Отсутствует |
| зона наблюдения | Отсутствует |
| зона безопасности с особым правовым режимом | Отсутствует |
| рыбохозяйственная заповедная зона | Отсутствует |
| охранная зона гидроэнергетического объекта | Отсутствует |

6.11. ОХРАНА ПРИРОДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

6.11.1. Охрана воздушного бассейна

Мероприятия:

-	организация санитарно-защитных зон и санитарно-защитного озеленения от промышленно-коммунальных объектов, объектов агропромышленного комплекса, объектов транспорта и инженерных коммуникаций, объектов нефтедобычи на 1 очередь;

-	строительство объездов на магистральных дорогах II и III категории для пропуска транзитного транспорта на 1 очередь;

-	реконструкция существующих дорог и улиц и приведение их технических параметров в соответствии с проектной классификацией на 1 очередь;

-	перевод автомобильного транспорта на газовое топливо до конца расчетного срока;

-	размещение объектов предложено в промышленно-коммунальных зонах, с учетом параметров санитарно-защитных зон с созданием буферной зоны между жилой застройкой и промышленно-коммунальной зоной буферной зоны из объектов с санитарно-защитной зоной до 50 метров;

-	организация бульваров, озеленение улиц - зеленые коридоры обеспечивают доступ свежего воздуха в центральную часть населенных пунктов. Планировочная структура, сеть улиц ориентированных север-юг, увязана с господствующими ветрами;

-	организация стационарного наблюдения за уровнем загрязнения воздуха на селитебных территориях и в промышленно-коммунальных зонах;

-проектируемые промышленно-коммунальные объекты, объекты агропромышленного комплекса размещены с учетом параметров санитарно-защитных зон и господствующих ветров.

6.11.2. Охрана водных ресурсов

Комплекс мероприятий по рациональному использованию водных ресурсов:

- совершенствование систем нормирования водопотребления, сокращение непроизводственных потерь воды за счет правильной эксплуатации водопроводящих сетей, ремонта и замены оборудования, установка водоизмерительных приборов;

Комплекс мероприятий по охране водных ресурсов от загрязнения:

-	строительство очистных сооружений бытовой и дождевой канализации, обеспечивающих нормативную очистку вод перед сбросом их в водоемы;

-	строительство и реконструкция сетей бытовой канализации промышленной и ливневой канализации;

-	строительство локальных очистных сооружений по очистке производственных стоков до необходимых нормативов перед сбросом их в общепоселковую канализацию;

-	на животноводческих фермах необходимо проводить полную утилизацию отходов с использованием их в качестве удобрений, строительство жижесборников, навозохранилищ;

-	устройство водоохранных зон прибрежных полос по рекам в соответствии с водным кодексом Российской Федерации, озеленение водоохранных зон и береговых полос, контроль за соблюдением режимов хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон и прибрежных полос рек;

-	в целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:

- перевод всех самоизливающихся скважин на крановый режим или их своевременная ликвидация, оборудование водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

-	строгое соблюдение режимов эксплуатации водозаборов, незапущение превышения рассчитанных допустимых величин понижений уровня подземных вод и дебитов скважин, исключение использования пресных вод для технических целей;

-	организация санитарной охраны водозаборов и соблюдение их режимов;

-	осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическими уровнями;

-	своевременный ремонт инженерных коммуникаций нефтедобычи; использование антикоррозионных покрытий, применение ингибиторов коррозии; строгий контроль за работой и герметичностью всех коммуникаций.

Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения.

В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:

-перевод всех самоизливающихся скважин на крановый режим или их своевременная ликвидация;

-оборудование водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

-строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение превышения рассчитанных допустимых величин понижений уровня подземных вод и дебитов скважин;

- исключение использования пресных подземных вод для технических целей;

- введение, там, где это возможно, оборотного водоснабжения;

Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения могут быть разделены на мероприятия, связанные:

-состоянием водозаборных сооружений;

-с промышленностью;

-с добычей полезных ископаемых.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимы:

- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и

поддержания в них соответствующего санитарного режима:

-своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводственных и «сухих» скважин;

-	строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими органами;

- осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическими уровнями.

- соблюдение   режимов зон   санитарной   охраны.

Решение проблемы защиты подземных вод от промышленного загрязнения заключается, в основном, в осуществлении мероприятий общего характера. К ним относятся:

-	создание систем оборотного водоснабжения;

-	использование бессточных технологий или с минимальным количеством сточных вод;

-	создание отстойников с обязательным устройством противофильтрационных экранов, как из естественных, так и из искусственных материалов.

В целях снижения опасности загрязнения подземных вод необходимо следить за состоянием поверхностных вод, выполнить все рекомендации и предложения проекта относительно поверхностных вод;

6.11.3. Охрана почв, растительности, лесов

Несмотря на принимаемые меры по безопасному обращению с пестицидами, проблема продолжает оставаться актуальной, и обусловлена тем, что в последние годы ликвидируются предприятия, осуществляющие централизованные поставки пестицидов в хозяйства, хранение ранее накопленных пестицидов, пришедших в негодность или запрещенных к применению. Отмечаются случаи, когда в результате банкротства или ликвидации таких предприятий пестициды остаются «бесхозными». Контроль за хранением осуществляет администрация района не имеющая ни финансовых средств для их дальнейшей утилизации, ни технических возможностей по их безопасному хранению.

В зависимости от степени эрозионной опасности территории, характера освоенности, мероприятия подразделяются на профилактические, включающие запрещенные вырубки лесов на водосборах, ограничение вспашки, регулирование выпаса скота; общие, предусматривающие проведение в основном агрокультурных работ; специальные, с выполнением комплекса агротехнических, лесомелиоративных и гидротехнических работ.

В местах распространения водной эрозии необходимо применять способы обработки, уменьшающие сток поверхностных вод (обработка почв поперек склонов, углубление пахотного слоя), введение почвозащитных севооборотов, залужение крупных склонов, создание полезащитных лесных полос, облесение балок, берегов рек и водоемов, строительство противоэрозионных гидротехнических сооружений и т.д. В местах распространения ветровой эрозии необходимы почвозащитные севообороты с полосным размещением посевов, кулисы, залужение сильно эродированных земель, снегозадержание, закрепление и облесение неудобий, создание полезащитных лесных полос.

6.11.4. Защита от электромагнитного излучения и транспортных коммуникаций

Размеры охранных зон воздушных линий электропередач определяются в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 160

Таким образом, охранная зона линий электропередач напряжением 35кВ устанавливается в размере 15 м, 110кВ — 20м.

В охранной зоне линий электропередачи запрещается проводить действия, которые могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла бы возникнуть опасность по отношению к людям.

В частности, запрещается:

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов;

- устраивать свалки;

- проводить взрывные работы;

- разводить огонь;

- сбрасывать и сливать едкие и коррозионные вещества и горюче-смазочные материалы;

- набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи во время грозы или экстремальных погодных условиях.

В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м.

6.11.5. Санитарная очистка

Правовое регулирование в области обращения с отходами осуществляется Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Проектные решения Генерального плана учитывают положения основных нормативных, правовых и законодательных документов.

Сведения о планируемых к строительству, реконструкции, выведению из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов, в том числе сведения о проектных мощностях объектов, местоположении, а также о предполагаемых сроках реализации вышеуказанных мероприятий внесены в Территориальную схему обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Башкортостан, утвержденной приказом Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан от 30 декабря 2019 года № 1198п.

Планирование и дислокация объектов временного накопления отходов, нормативное количество транспортных средств для их вывоза, мероприятия по удалению отходов из частного сектора, рекреационных зон определяются на основе генеральных схем очистки территорий муниципальных образований, которые утверждаются органами местного самоуправления не реже чем один раз в пять лет.

Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами установлен порядок осуществления сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов. Согласно Правил обращения с ТКО на территории субъекта РФ обеспечивается региональными операторами в соответствии с:

- региональной программой в области обращения с отходами, в том числе с ТКО;

- территориальной схемой обращения с отходами, на основании договоров на оказание услуг по обращению с ТКО, заключенных с потребителями.

Проектом предлагаются следующие мероприятия по охране

окружающей среды при обращении с отходами:

1)Сбор и удаление ТКО

Твердые коммунальные отходы, образующиеся на территории муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, поставляют на сортировочный комплекс ООО «ЭКО-УФА», после чего вывозят на захоронение на полигон ТКО п. Новые Черкассы г. Уфа Республики Башкортостан, приблизительные географические координаты 54,87983000 с.ш. 56,14051500 в.д., включенный в государственный реестр объектов размещения отходов № 02-00115-З-00964-011215. Вывоз ТКО осуществляет МУП "Спецавтохозяйство города" ГО г.Уфа на полигон с.Черкассы.

| Бытовые отходы | Существ.положение |  |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во жителей, тыс.чел | Норма накопления, кг/чел | Количество отбросов, тыс.тонн в год |  | Кол-во жителей тыс. чел | Норма накопления, кг/чел | Кол-во отбросов, тыс.т. в год |
| д.Старомусино |  |  | 0,3525 |  |  |  | 0,6196 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,584 | 190 | 0,1110 |  | 0,927 | 190 | 0,1761 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс. м3 | 0,584 | 0,002 | 1,168 |  | 0,927 | 0,002 | 1,854 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 4,83га | 5 | 0,2415 |  | 8,87 га | 5 | 0,4435 |
| с.Ильтуганово |  |  | 0,2842 |  |  |  | 0,4881 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,436 | 190 | 0,0828 |  | 0,681 | 190 | 0,1294 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс. м3 | 0,436 | 0,002 | 0,872 |  | 0,681 | 0,002 | 1,362 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 4,027 га | 5 | 0,2014 |  | 7,174 га | 5 | 0,3587 |
| с.Арсланово |  |  | 0,1667 |  |  |  | 0,3204 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,214 | 190 | 0,0407 |  | 0,396 | 190 | 0,0752 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс. м3 | 0,214 | 0,002 | 0,428 |  | 0,396 | 0,002 | 0,792 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 2,52 га | 5 | 0,126 |  | 4,903 га | 5 | 0,2452 |
| д.Новомусино |  |  | 0,2163 |  |  |  | 0,5463 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,242 | 190 | 0,0460 |  | 0,777 | 190 | 0,1476 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс. м3 | 0,242 | 0,002 | 0,484 |  | 0,777 | 0,002 | 1,554 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 3,406га | 5 | 0,1703 |  | 7,974 га | 5 | 0,3987 |
| д.Актюба |  |  | 0,1448 |  |  |  | 0,4887 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,105 | 190 | 0,0200 |  | 0,581 | 190 | 0,1104 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс. м3 | 0,105 | 0,002 | 0,210 |  | 0,581 | 0,002 | 1,162 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 2,496га | 5 | 0,1248 |  | 7,566 га | 5 | 0,3783 |
| д.Аккуль |  |  | 0,0454 |  |  |  | 0,2331 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,037 | 190 | 0,0070 |  | 0,182 | 190 | 0,0346 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс. м3 | 0,037 | 0,002 | 0,074 | 0,182 |  | 0,002 | 0,364 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 0,768 | 5 | 0,0384 |  | 3,97 га | 5 | 0,1985 |
| Всего по сельскому поселению: |  |  | 1,2098 |  |  |  | 2,6963 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 1,618 | 190 | 0,3074 |  | 3,544 | 190 | 0,6734 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс. м3 | 1,618 | 0,002 | 3,236 |  | 3,544 | 0,002 | 7,088 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 18,047га | 5 | 0,9024 |  | 40,457 га | 5 | 2,0229 |

Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры. Сбор крупногабаритных отходов производится в бункера-накопители. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а также по заявкам жилищной организации. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается. В дальнейшем эти смешанные по составу отходы подлежат разборке, сортировке и утилизации. К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры. На расчетный срок количество отходов составит 0,1348.тонн в год. Сбор крупногабаритных отходов производится в бункеры-накопители емкостью 5 м3.

Количественный и морфологический состав ТКО

В данной таблице расчет накопления твердых коммунальных отходов произведен по укрупненным показателям в соответствии с республиканскими нормативами.

Морфологический состав ТКО

| Компоненты | % по массе | Расчетный срок 2,6963 тыс.тонн в год |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | (20-28) 25 | 0,6741 |
| Бумаги, картон | (35-45) 38 | 1,0246 |
| Дерево | (1-2) 1 | 0,0270 |
| Металлолом | (1,5-2) 2 | 0,0539 |
| Текстиль | (4-7) 5 | 0,1348 |
| Кости | (1-2) 2 | 0,0539 |
| Стекло | (3-6) 4 | 0,1079 |
| Кожа, резина | (1-3) 2 | 0,0539 |
| Камни, штукатурка | (1-2) 2 | 0,0539 |
| Пластмасса | (1,5-2,5) 2 | 0,0539 |
| Прочие | (1-2) 2 | 0,0539 |
| Отсев | (10-18) 10 | 0,2696 |
| Крупногабаритные отходы | 5 | 0,1348 |
| Итого | 100 | 2,6963 |

Селективный сбор ТКО

Проектом предлагается:

- предусмотреть требования введение раздельного сбора согласно постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.01.2018г №25 «Об утверждении порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Республики Башкортостан»;

- организация раздельного сбора пищевых и непищевых отходов;

- создание на территории населенных пунктов сети приемных пунктов вторичного сырья, в том числе организация передвижных пунктов сбора вторичного сырья;

- создание органами местного самоуправления условий, в том числе и экономических, стимулирующих раздельный сбор отходов.

- при установке контейнеров для раздельного сбора отходов необходимо соблюдение следующих условий:

- контейнерные площадки должны быть расположены таким образом, чтобы жители могли ими воспользоваться по пути на работу, в магазин, на остановку общественного транспорта;

- контейнеры должны быть выкрашены в разные цвета для различных видов отходов;

- конструкция контейнеров должны предусматривать, с одной стороны, удобство пользования, с другой стороны, не допускать попадания внутрь атмосферной влаги, по мере возможности препятствовать размещению «чужого» вида отходов (например, с помощью различной формы входных отверстий).

- пункты приема вторсырья размещаются в пределах территорий, отведенных под размещение жилищно-эксплуатационных служб поселения.

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). В населенных пунктах периодичность удаления отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Для сбора отходов в благоустроенном жилищном фонде следует применять стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

На расчетный срок при средней плотности крупногабаритных отходов (КГО) 180 кг/м3 количество крупногабаритных отходов составит:

д.Старомусино: 619 600 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,1721 тыс. м3

с.Ильтуганово: 488 100 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,1356 тыс. м3

с.Арсланово: 320 400 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,0890 тыс. м3

д.Новомусино: 546 300 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,1518 тыс. м3

д.Актюба: 488 700 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,1358 тыс. м3

д.Аккуль: 233 100 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,0648 тыс. м3

На расчетный срок при средней плотности ТБО 200 кг/м3 количество мусора составит:

д.Старомусино: 619 600 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 2,9431 тыс. м3

с.Ильтуганово: 488 100 кг х 0,95 : 200 кг/м3 =2,3185 тыс. м3

с.Арсланово: 320 400 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 1,5219 тыс. м3

д.Новомусино: 546 300 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 2,5949 тыс. м3

д.Актюба: 488 700 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 2,3213 тыс. м3

д.Аккуль: 233 100 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 1,1072 тыс. м3

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Bкон = Пгод х t х К1 / (365 х V)

где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25;

V – вместимость контейнера, 0,75 м3.

Для определения списочного числа контейнеров Bкон должно быть умножено на коэффициент К2=1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

Расчёт необходимого количества контейнеров

| Наименование | Числен. населения, чел | Объем муниципальных отходов, м3/год |  |  | Кол-во контейнеров и бункеров, шт |  | Периодичность вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий | ТБО | КГО | V=0,75м3 | V= 5м3 |  |
| д.Старомусино | 927 | 3115,2 | 2943,1 | 172,1 | 40,3 | 0,82 | ТКО-1 раз в 3 дня, КГО-1 раз в не делю |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 44 | 1 |  |
| с.Ильтуганово | 681 | 2454,1 | 2318,5 | 135,6 | 31,8 | 0,65 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 35 | 1 |  |
| д.Арсланово | 396 | 1610,9 | 1521,9 | 89,0 | 20,8 | 0,43 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 23 | 1 |  |
| д.Новомусино | 777 | 2746,7 | 2594,9 | 151,8 | 35,5 | 0,73 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 39 | 1 |  |
| д.Актюба | 581 | 2457,1 | 2321,3 | 135,8 | 31,8 | 0,65 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 35 | 1 |  |
| д.Аккуль | 182 | 1172,0 | 1107,2 | 64,8 | 15,2 | 0,31 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 17 | 1 |  |
| сельское поселение Старомусинский сельсовет | 3544 | 13556 | 12806,9 | 749,1 | 193 | 6 |  |

Определение количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТБО.

В расчетах числа спецмашин для вывоза муниципальных отходов взяты наиболее часто применяемые типы мусоровозов: КО-413 на шасси ГАЗ-3307; КО-440-3 на шасси ГАЗ-3307 и КамАЗ-53213 КО-415А, предлагаемые для приобретения на расчетный срок.

Расчет производится с учетом перехода работы мусоровозного транспорта на полуторасменный рабочий день. В этом случае обеспечивается наибольшая по сравнению с односменным режимом работы производительность и, как следствие, меньшая потребность в технике.

Число мусоровозов М, необходимых для вывоза отходов, определяют по формуле:

М = Пгод / (365 х Псут х Кисп)

где Пгод – количество отходов, подлежащих вывозу в течение года с применением данной системы, м3;

Псут.- суточная производительность единицы данного вида транспорта м3;

Кисп – коэффициент использования машин – 0,75.

Суточную производительность мусоровоза определяют по формуле:

Псут = Р * Е,

где Р – число рейсов в сутки;

Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, м3;

Число рейсов за смену определяется по формуле:

Р = Т – (Тпз + То) / (Тпог + Траз + Тпрб)

где Т – продолжительность смены, час;

Тпз – время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, 0,45 час.;

То – время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), 0,5 часа;

Тпог. – продолжительность погрузки, час;

Тразг. – продолжительность разгрузки, включая маневрирование, час;

Тпрб – время, затрачиваемое на пробег от места сбора до полигона и обратно.

Исходные данные для расчета количества мусоровозов

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | Марка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГАЗ 3307 КО-413 (МЗГ) | ГАЗ 3307 КО-440-3 | КамАЗ-53213 КО-415А |
| Количество отходов, вывозимых за один рейс | т | m | 3,3 | 3,3 | 9,37 |
| Емкость кузова | м3 | е | 7,5 (8,2) | 7,5 | 22,5 |
| Коэффициент уплотнения мусора |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Количество ТКО вывозимых за 1 рейс с учетом уплотнения | м3 | Е | 15,0 (16,4) | 15 | 45 |
| Продолжительность рабочего дня | час | Т | 12 | 12 | 12 |
| Время на подготовительно-заключительные операции | час | Тпз | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Продолжительность нулевых пробегов | час | То | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Продолжительность погрузки мусоровоза | час | Тпог. | 2 | 2 | 6 |
| Коэффициент использования машин | - | Кисп | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Средняя транспортная скорость | км/ч | V1 | 40 | 40 | 40 |
| Средняя внутриквартальная скорость | км/ч | V2 | 5 | 5 | 5 |
| Время на разгрузку | час | Траз | 0,5 | 0,5 | 0,7 |

Расчет количества мусоровозов

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Плечо вывоза ТКО | км | L | 35,0 |
| Время, затрачиваемое на пробег составит: | час | Тпрб | 0,88 |
| Число рейсов мусоровозов | р/сут | Р | 1 |
| Суточная производительность мусоровозов с учетом уплотнения | м3/сут | Псут | 15 |
| Объем ТКО, подлежащий вывозу на расчетный срок | м3/год | Пгод | 13556 |
| Число мусоровозов на расчетный срок | шт. | М | 1 |

Согласно полученному результату требуется 1 машина марки ГАЗ 3307 КО-413 (более маневренны, стоимость их меньше чем КамАЗ-53213 КО-415А).

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают путь движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной разгрузки машины. Маршруты сбора ТКО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту.

В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме, соответствующем данной стадии, согласно Градостроительному кодексу.

Таким образом, периодичность вывоза ТКО по системе планово-регулярной очистки (не реже, чем через 1-2 дня) может составлять 3 рейса одной единицы мусоровозного транспорта.

2) Сбор и вывоз жидких отходов из неканализованных домовладений

Жидкие отходы из неканализованных домовладений вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода. Неканализованные уборные и выгребные ямы следует дезинфицировать растворами состава: хлорная известь (10%), гипохлорид натрия (3-5%), лизол (5%), нафтализол (10%), креолин (5%), метасиликат натрия (10%). Время контакта не менее 2 мин. согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

3) Уборка территории и мытье усовершенствованных покрытий

Необходимо организовать планово-регулярную механизированную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Механизированная уборка территорий является одной из важных и сложных задач охраны окружающей среды. Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку прибрежной зеленой полосы с последующим вывозом отхода и смета на полигон. Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирование на снеговой свалке, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. В качестве основного технологического приема утилизации снега принято размещение снега на снегосвалке. Территория снеговой свалки должна быть обустроена в соответствии с современными требованиями – предусматривается площадка с водопроницаемым основанием, обвалованная по периметру.

4) Утилизация ртутьсодержащих ламп

Среди актуальных проблем экологии важное место занимают вопросы, связанные с загрязнением среды обитания ртутью и ее соединениями. Это обусловлено, с одной стороны, широким использованием и периодическим выходом из строя разнообразных ртутьсодержащих изделий (люминесцентных и ртутных ламп, термометров, гальванических элементов и других приборов) на предприятиях, в быту, здравоохранении, транспорте, в дошкольных, учебных и научных учреждениях, а с другой стороны очень высокой токсичностью ртути.

Согласно действующим в нашей стране экологическим и гигиеническим нормативам предельно допустимые концентрации (ПДК) ртути в воздухе составляют 0,0003 мг/м3, в почве – 2,1 мг/кг.

Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2020 г. N 2314 "Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде", регулирующее порядок обращения с отработавшими свой срок люминесцентными лампочками.

Предприниматели обязаны заключать договора со специальной компанией, занимающейся вывозом таких отходов. Граждане обязаны сдавать лампы в управляющую компанию по месту жительства.

5) Ликвидация свалок, не отвечающих требованиям законодательства. 	Сельские свалки на момент разработки генплана закрыты. Проектом предусмотрена ликвидация свалок путем рекультивации в два этапа:

1.технический этап состоит из работ: планировка поверхности нарушенных территорий, нанесение почв на выровненный участок, выполнение комплекса противоэрозийных работ.

2.биологический этап начинается сразу после технического этапа: озеленение восстанавливаемых территорий. Выбор направлений рекультивации определяется в каждом конкретном случае в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59060-2020 Охрана окружающей среды. Земли. Классификация нарушенных земель в целях рекультивации

ПЕРЕЧЕНЬ отходов производства и потребления, подлежащих сбору в качестве вторичного сырья на территории Республики Башкортостан

1.Древесные отходы: древесные отходы, отходы обработки и переработки древесины, отходы обработки натуральной чистой древесины, незагрязненные опасными веществами, отходы горбыля, рейки из натуральной чистой древесины, отходы шпона натуральной чистой древесины, отходы щепы натуральной чистой древесины, деревянная упаковка (невозвратная тара) и деревянные отходы из натуральной чистой древесины, обрезь натуральной чистой древесины, деревянная упаковка (невозвратная тара) из натуральной древесины, изделия из натуральной древесины, потерявшие свои потребительские свойства, опилки и стружки натуральной чистой древесины, опилки натуральной чистой древесины, стружка натуральной чистой древесины, древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные, древесные отходы с пропиткой и покрытиями, не загрязненные опасными веществами, прочие отходы обработки и переработки древесины, разнородные древесные отходы, опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит), стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит), опилки и стружки разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит), обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)

2. Макулатура:отходы бумаги и картона, отходы бумаги и картона незагрязненные, отходы бумаги и картона от резки и штамповки незагрязненные, отходы бумаги от резки и штамповки, отходы картона от резки и штамповки, обрезь гофрокартона, отходы упаковочных материалов из бумаги и картона незагрязненные, отходы упаковочной бумаги незагрязненные, отходы упаковочного картона незагрязненные, отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные, отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства, срыв бумаги и картона, отходы печатной продукции (черно-белая печать), отходы печатной продукции (цветная печать), бумажные фильтры неиспользованные, брак, прочие незагрязненные отходы бумаги и картона, прочие отходы бумаги незагрязненные, прочие отходы картона незагрязненные, прочие отходы гофрокартона незагрязненные.

3.Отходы черного металла: лом и отходы черных металлов, свечи зажигания автомобильные отработанные, лом и отходы, содержащие чугун, лом и отходы, содержащие чугун, лом чугунный несортированный, лом чугунный в кусковой форме, тара и упаковка чугунная незагрязненная, потерявшая потребительские свойства, отходы, содержащие чугун в кусковой форме, опилки чугунные незагрязненные, стружка чугунная незагрязненная, лом и отходы, содержащие сталь, лом и отходы, содержащие сталь, лом стальной несортированный, лом стальной в кусковой форме незагрязненный, тара и упаковка из стали незагрязненная, потерявшая потребительские свойства, провод стальной незагрязненный, потерявший потребительские свойства, отходы, содержащие сталь в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат стали, опилки стальные незагрязненные, стружка стальная незагрязненная, лом и отходы, содержащие углеродистую сталь, лом стали углеродистых марок несортированный, лом стали углеродистых марок в кусковой форме незагрязненный, тара и упаковка из стали углеродистых марок незагрязненная, потерявшая потребительские свойства, отходы, содержащие сталь углеродистых марок в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат стали углеродистых марок, опилки стали углеродистых марок незагрязненные, стружка стали углеродистых марок незагрязненная, лом и отходы, содержащие легированную сталь, лом легированной стали несортированный, лом легированной стали в кусковой форме незагрязненный, тара и упаковка из легированной стали незагрязненная, потерявшая потребительские свойства, отходы, содержащие легированную сталь в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат легированной стали, опилки легированной стали незагрязненные, стружка легированной стали незагрязненная, лом и отходы, содержащие оцинкованную сталь, лом оцинкованной стали несортированный, лом оцинкованной стали в кусковой форме незагрязненный, тара и упаковка из оцинкованной стали незагрязненная потерявшая потребительские свойства,  отходы, содержащие оцинкованную сталь в кусковой форме, опилки оцинкованной стали незагрязненные, стружка оцинкованной стали незагрязненная, лом и отходы, содержащие луженую сталь, лом луженой стали несортированный, лом луженой стали в кусковой форме незагрязненный, тара и упаковка из луженой стали незагрязненная, потерявшая потребительские свойства, отходы, содержащие луженую сталь в кусковой форме, опилки луженой стали незагрязненные, стружка луженой стали незагрязненная, отходы стальных электродов, остатки и огарки стальных сварочных электродов, лом и отходы, содержащие несортированные черные металлы, лом черных металлов несортированный, лом черных металлов в кусковой форме незагрязненный, тара и упаковка из черных металлов, незагрязненная, потерявшая потребительские свойства, железные бочки, потерявшие потребительские свойства, отходы, содержащие черные металлы в кусковой форме, опилки черных металлов незагрязненные, стружка черных металлов незагрязненная.

4.Отходы цветного металла: лом и отходы цветных металлов, лом и отходы, содержащие цветные металлы, лом и отходы, содержащие алюминий,  лом алюминия несортированный, лом алюминия в кусковой форме незагрязненный, тара и упаковка из алюминия незагрязненная, потерявшая потребительские свойства и брак, провод алюминиевый незагрязненный, потерявший потребительские свойства, отходы, содержащие алюминий в кусковой форме, отходы, содержащие алюминиевую фольгу, отходы, содержащие листовой прокат алюминия, опилки алюминиевые незагрязненные, стружка алюминиевая незагрязненная, лом и отходы, содержащие свинец, лом свинца несортированный, лом свинца в кусковой форме незагрязненный, отходы, содержащие свинец в кусковой форме, опилки свинцовые незагрязненные, стружка свинцовая незагрязненная, свинцовые пластины отработанных аккумуляторов, лом и отходы, содержащие медь, лом меди несортированный, лом меди в кусковой форме незагрязненный, провод медный незагрязненный, потерявший потребительские свойства, отходы, содержащие медь, несортированные, отходы, содержащие медь в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат меди, стружка медная незагрязненная, лом и отходы, содержащие цинк, лом цинка несортированный, лом цинка в кусковой форме незагрязненный, отходы, содержащие цинк, несортированные, отходы, содержащие цинк в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат цинка, стружка цинка незагрязненная, лом и отходы, содержащие никель, лом никеля несортированный, лом никеля в кусковой форме незагрязненный, отходы, содержащие никель в кусковой форме, опилки никеля незагрязненные, стружка никеля незагрязненная, лом и отходы, содержащие олово, лом олова несортированный, лом олова в кусковой форме незагрязненный, тара и упаковка из олова незагрязненная, потерявшая потребительские свойства и брак, отходы, содержащие олово, несортированные, отходы, содержащие олово в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат олова, опилки оловянные незагрязненные, стружка оловянная незагрязненная,  лом и отходы, содержащие титан, лом титана в кусковой форме незагрязненный, отходы, содержащие титан в кусковой форме, стружка титана незагрязненная, лом и отходы, содержащие хром, отходы, содержащие хром, несортированные, отходы, содержащие хром в кусковой форме, опилки хрома незагрязненные, стружка хрома незагрязненная, лом и отходы цветных металлов с примесями или загрязненные, лом и отходы алюминия с примесями или загрязненные, лом и отходы свинца с примесями или загрязненные, лом и отходы меди с примесями или загрязненные, лом и отходы цинка с примесями или загрязненные, лом и отходы никеля с примесями или загрязненные, лом и отходы олова с примесями или загрязненные, лом и отходы титана с примесями или загрязненные, лом и отходы хрома с примесями или загрязненные, лом и отходы сплавов цветных металлов, лом и отходы, содержащие сплавы цветных металлов,  лом и отходы, содержащие медные сплавы, лом медных сплавов несортированный, лом мед ных сплавов в кусковой форме, отходы, содержащие медные сплавы в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат медных сплавов,  опилки медных сплавов незагрязненные, стружка медных сплавов незагрязненная, лом и отходы, содержащие бронзу, лом бронзы несортированный, лом бронзы в кусковой форме, отходы, содержащие бронзу в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат бронзы, опилки бронзы незагрязненные, стружка бронзы незагрязненная, лом и отходы, содержащие латунь, лом латуни несортированный, лом латуни в кусковой форме, отходы, содержащие латунь в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат латуни, опилки латуни незагрязненные, пыль латуни незагрязненная, скрап латуни незагрязненный, стружка латуни незагрязненная, лом и отходы сплавов цветных металлов с примесями или загрязненные, лом и отходы медных сплавов с примесями или загрязненные, лом и отходы бронзы с примесями или загрязненные, лом и отходы латуни с примесями или загрязненные, лом и отходы цветных металлов и сплавов несортированный.

5.Ртутьсодержащие отходы: отходы, содержащие ртуть, изделия, устройства, приборы, потерявшие потребительские свойства, содержащие ртуть, ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак, ртутные вентили (игнитроны и иное) отработанные и брак, ртутные термометры отработанные и брак.

6.Отработанные масла: отходы синтетических и минеральных масел, синтетические и минеральные масла отработанные, масла моторные отработанные, масла автомобильные отработанные, масла дизельные отработанные, масла авиационные отработанные, масла индустриальные отработанные, масла трансмиссионные отработанные, масла трансформаторные отработанные, не содержащие галогены, полихлорированные дифенилы и терфенилы, масла компрессорные отработанные, масла турбинные отработанные, масла гидравлические отработанные, не содержащие галогены.

7.Нефтешламы: синтетические и минеральные масла, потерявшие потребительские свойства, остатки моторных масел, потерявших потребительские свойства, остатки автомобильных масел, потерявших потребительские свойства, остатки дизельных масел, потерявших потребительские свойства, остатки авиационных масел, потерявших потребительские свойства, остатки индустриальных масел, потерявших потребительские свойства, остатки трансмиссионных масел, потерявших потребительские свойства, остатки трансформаторных масел, не содержащие галогены, полихлорированные дифенилы и терфенилы и потерявших потребительские свойства, остатки компрессорных масел, потерявших потребительские свойства, остатки турбинных масел, потерявших потребительские свойства, остатки гидравлических масел, не содержащих галогены и потерявших потребительские свойства, остатки смазочно-охлаждающих масел для механической обработки, потерявших потребительские свойства, остатки дизельного топлива, потерявшего потребительские свойства, шламы нефти и нефтепродуктов, шлам нефтеотделительных установок, шлам шлифовальный маслосодержащий, шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти и нефтепродуктов, шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти, отходы при добыче нефти и газа

8.Отходы полимерных материалов: отходы полимерных материалов, затвердевшие отходы пластмасс, отходы твердых сложных полиэфиров, шнуры синтетические, потерявшие потребительские свойства, отходы формовочных масс (тёрмбреактивной пластмассы) затвердевшие, шланги пластмассовые, потерявшие потребительские свойства, пластмассовая незагрязненная тара, потерявшая потребительские свойства, отходы пластмассовой (синтетической) пленки, незагрязненной, отходы затвердевшего полиэтилена, отходы полиэтилена в виде лома, литников, отходы полиэтилена в виде пленки, полиэтиленовая тара, поврежденная, отходы затвердевшего полипропилена, отходы полипропилена в виде лома, литников, отходы полипропилена к виде пленки, отходы затвердевших эгролов (пластмасс на основе эфиров целлюлозы), отходы твердых сополимеров стирола, отходы твердого акрилонитрилбутадиенстирола (пластик АБС), отходы целлулоида, отходы целлофана, отходы полиэтилентерефталата (в том числе пленки на его базе), отходы смеси затвердевших разнородных пластмасс.

9.Отходы РТИ: отходы резины, включая старые шины, твердые отходы резины, резиновые изделия незагрязненные, потерявшие потребительские свойства, обрезки резины, отходы гранулированной резины, резиновая крошка, резиновый скрап, шины пневматические отработанные, камеры пневматические отработанные, покрышки отработанные, покрышки с тканевым кордом отработанные, покрышки с металлическим кордом отработанные, резинометаллические отходы (в том числе изделия отработанные и брак), резинометаллические отходы, резинометаллические изделия, отработанные.

10.Отработанные аккумуляторы: электрическое оборудование, приборы, устройства и их части, отходы аккумуляторов, аккумуляторы свинцовые, отработанные и брак, аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с не слитым электролитом, аккумуляторы свинцовые отработанные неразобранные, со слитым электролитом.

11.Отработанный электролит: отходы неорганических кислот, кислоты аккумуляторные, отработанные, кислота аккумуляторная серная отработанная.

12.Текстиль: отходы текстильного производства, производства волокон, отходы целлюлозного волокна, отходы смешанного волокна, обрезь валяльно-войлочной продукции, отходы тканей, старая одежда, обрезки и обрывки тканей шерстяных, обрезки и обрывки тканей льняных, обрезки и обрывки тканей хлопчатобумажных, обрезки и обрывки тканей смешанных.

13.Стеклобой: стеклянные отходы, стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп).

14.Отходы содержания животных и птиц: помет птичий, помет куриный свежий, помет куриный перепревший, навоз, навоз от крупного рогатого скота свежий, навоз от крупного рогатого скота перепревший, навоз конский свежий, навоз конский перепревший, отходы костей животных и птицы, отходы костей животных, отходы костей птицы, отходы щетины, отходы внутренностей животных и птицы, отходы внутренностей крупного рогатого скота, отходы внутренностей мелкого рогатого скота, отходы внутренностей птицы, отходы мяса, кожи, прочие части тушки несортированные от убоя домашней птицы, отходы мяса животных и птицы, отходы крови животных и птицы, отходы перьев и пу ха, содержимое желудка и кишок (каныга), отходы от убоя диких животных, отходы мяса, кожи, прочие части туши несортированные от убоя домашних животных, отходы конского волоса, отходы рогов и копыт, отходы скорлупы яичной, скорлупа от куриных яиц, отходы от переработки мяса животных, отходы кишок от переработки мяса животных, отходы от производства консервов из мяса животных, отходы желатина, отходы от переработки мяса птиц, отходы от производства консервов из мяса птиц, отходы шкур, мехов и кожи, отходы шкур, мездра, спилок сырой при обработке шкур, спилок желатиновый при обработке шкур, шкуры необработанные некондиционные, а также их остатки и обрезки, отходы мехов.

15.Отходы добывающей промышленности: отходы при добыче торфа, отходы при добыче рудных полезных ископаемых, отходы при добыче нерудных полезных ископаемых, прочие отходы добывающей промышленности.

16.Отходы химического происхождения: отходы химического происхождения, отходы оксидов, гидрооксидов, солей, гальванические шламы, отходы кислот, щелочей, концентратов.

Характеристики вторичных ресурсов и примеры возможного их применения

| № п/п | Наименование фракций | Описание | Результат переработки (продукты) вторичного использования сырья |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бумага | Условно чистая макулатура в виде газет, журналов и картонных коробок. Влажная макулатура не применима для использования вторично | Идет на производство новой бумаги. Из низкокачественной макулатуры изготавливают оберточную бумагу и картон. Бумажные отходы можно использовать в строительстве для производства теплоизоляционных материалов |
| 2 | Текстиль | Представляет ценность в качестве вторичного сырья. Многие текстильные компоненты содержат 30 – 60 % синтетических добавок, что усложняет их использование в виде вторичного сырья, где все компоненты должны принадлежать одной из групп | Идет на производство нетканых материалов (теплоизоляция, утепленный линолеум и т.п.), изготовление канатов, шнура, мешочных тканей, упаковочного материала |
| 3 | Пластмассы | Большое количество в них полиэтиленовой пленки плотностью 50 – 80 кг/м3. Часть ее представлена в виде пленки, которой ламинируют упаковку пищевых продуктов, в частности молочные пакеты. Некоторые виды полимерных компонентов содержат соединения хлора: поливинилхлориды, искусственные кожи, пенопласты. В небольших количествах представлены фторсодержащие компоненты. Большую заготовительную ценность представляют ПЭТФ (лавсан) и полиэтилен (бутылки из-под напитков) | Может использоваться в производстве строительных материалов, различного вида изоляторов. Пригодна для производства товаров народного потребления (ведра, канистры, полиэтиленовая пленка, ящики, веревки и т.д.) |
| 4 | Стекло | Как правило, присутствуют низшие сорта стеклобоя – цветное стекло | Идет на переплавку, после чего из него заново можно получать банки, бутылки. Стеклянный бой низкого качества после измельчения используется в качестве наполнителя для строительных материалов |
| 5 | Черный металл | Бытовой черный металлолом на 70 % представлен консервными банками с покрытием из олова при содержании 0.2 – 2 % от массы банки. Банки имеют загрязненность до 25 % по массе | Стальные и алюминиевые банки переплавляются с целью получения соответствующего металла. При этом выплавка алюминия из баночек для прохладительных напитков требует только 5 % энергии, необходимой для изготовления того же количества алюминия из руды, и является одним из наиболее выгодных видов «повторной переработки» |
| 6 | Цветной металл | Среднегодовое его содержание в отходах составляет 0,62 %. Посредством раздельного сбора заготавливают в виде алюминиевых банок около 0,6 % |  |
| 7 | Пищевые отходы | Большая часть отходов перемешана с мелкими фракциями стекла, пластика | Могут использоваться в качестве кормовых ресурсов (картофельные очистки, овощные и фруктовые остатки и прочие). Могут быть сырьем для производства компоста |
| 8 | Дерево | Основная масса древесины состоит из фракций менее 200 мм (2,5 %) и заготовительной ценности не представляет. Около 0,5 % от общей массы отходов составляют крупные фракции древесины в составе предметов мебели и других, которые легко извлечь из отходов и целесообразно использовать | Выработка тепловой энергии при сжигании древесины |
| 9 | Кожа, резина | Этот вид вторичных ресурсов представлен изношенной обувью и одеждой, а также галантереей (сумки, чемоданы и прочее). Здесь компоненты натуральной кожи имеют соединения с синтетическими материалами и тканями | – |
| 10 | Отсев | Заготовительной ценности не представляют | Заготовительной ценности не представляют |

Извлечение вторичного сырья из ТКО возможно тремя различными способами:

1) развитием системы селективного сбора отходов посредством установки контейнеров для различных фракций отходов: бумага (картон), стекло, пластик, железо, садовые отходы, прочие отходы;

2) развитием системы селективного сбора посредством создания передвижных и стационарных пунктов приема вторсырья и приемно-заготовительных баз;

3) извлечения вторичных ресурсов на мусоросортировочных комплексах.

Выбор метода извлечения вторичных ресурсов для муниципальных районов и городских округов осуществляется региональным оператором. При этом основным критерием выбора метода для регионального оператора являются указанные целевые показатели утилизации ТКО.

8) Сельскохозяйственные отходы (навоз) складируются на территории хозяйств и практически не вывозятся. Биологические отходы вывозятся в скотомогильники и ямы Беккери. На территории поселения располагается  скотомогильник. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 скотомогильники - объекты I класса и их санитарно-зашитные зоны составляют 500-1000 м.

Режим использования территории скотомогильника и его санитарно-защитной зоны определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (1995 г.), а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Скотомогильники, расположенные на территории населенных пунктов и вблизи от них, должны быть локализованы (посредством устройства саркофага).

По данным служб МР Кармаскалинский район на территории сельского поселения Старомусинский сельсовет имеется  действующий скотомогильник, который  располагается   в северо - восточном направлении на удалении 1,205 км от существующих границ д.Старомусино.

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, ответственность за устройство, санитарное состояние и оборудование скотомогильников возлагается на местную администрацию.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона скотомогильника составляет 1000 м. Действующий скотомогильник удовлетворяет требованиям СанПиН.

9)Отходы производства. Сложившаяся на территории сельского поселения ситуация по образованию, использованию и захоронению отходов производства и потребления продолжает оставаться в числе актуальных, так как они являются основными источниками загрязнения почвы. Состояние системы утилизации, переработки и захоронения промышленных отходов и ТКО обостряют неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку не только в сельсовете, но и в целом по району и Республике Башкортостан.

6.12. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительны нематериальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.  Формулировка ЧС дана в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».  Чрезвычайные ситуации классифицируются по следующим признакам: - по характеру ЧС (природного и техногенного характера);

- по масштабам распространения и тяжести последствий ЧС (локального, муниципального, межмуниципального, регионального, межрегионального и федерального характера);

- по поражающим факторам (механический, тепловой, химический, радиационный, биологический);

- по стадии (фазе) развития ЧС.

К опасным природным явлениям и процессам относятся:

- опасные геофизические явления (извержения вулканов, землетрясения);

- опасные геологические явления (оползни, обвалы, осыпи, карстовая просадка (провал) земной поверхности, просадка лессовых пород, абразия, эрозия, склоновый смыв, курумы);

-  опасные метеорологические явления (сильный ветер, в т.ч. шквал, смерч, очень сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом), сильный ливень (очень сильный ливневый дождь), продолжительные сильные дожди, очень сильный снег, крупный град, сильная метель, сильная пыльная (песчаная) буря, сильное гололедно-изморозевое отложение на проводах, сильный туман, сильный мороз, сильная жара, заморозки, засуха, сход снежных лавин);

- морские опасные гидрометеорологические явления (цунами, тропические циклоны (тайфуны), сильное волнение (5 баллов и более), сильный тягун в морских портах, обледенение судов, сгонно-нагонные явления, раннее появление льда, интенсивный дрейф льда, сжатие льда, сильный туман на море, непроходимый, труднопроходимый лед, навалы льда на берега и морские гидротехнические сооружения, отрыв прибрежных льдин с людьми);

- опасные гидрологические явления (высокие уровни воды (половодье, зажор, затор, дождевой паводок), сель, низкие уровни воды (низкая межень), раннее льдообразование);

- природные пожары (лесные пожары, торфяные пожары, пожары на оленьих пастбищах).

Причинами биолого-социальных ЧС становятся:

- инфекционные, паразитарные болезни и отравления людей (особо опасные болезни (холера, чума, туляремия, сибирская язва, мелиоидоз, лихорадка Ласса, болезни, вызванные вирусами Марбурга и Эбола), опасные кишечные инфекции (болезни I и II группы патогенности), инфекционные заболевания людей невыясненной этиологии, отравления людей, эпидемии);

- особо опасные болезни сельскохозяйственных животных и рыб (особо

опасные острые инфекционные болезни сельскохозяйственных животных: ящур, бешенство, сибирская язва, лептоспироз, туляремия, мелиоидоз, листериоз, чума (КРС, МРС), чума свиней, болезнь Ньюкасла, оспа, контагиозная плевропневмония, прочие острые инфекционные болезни сельскохозяйственных животных, хронические инфекционные болезни сельскохозяйственных животных (бруцеллез, туберкулез, лейкоз, сап и др.), экзотические болезни животных и болезни невыясненной этиологии, массовая гибель рыб); - карантинные и особо опасные болезни и вредители сельскохозяйственных растений и леса.

К биологическим ЧС относятся эпидемии, эпизоотии, эпифитотии

К социальным ЧС - события, порождаемые обществом и происходящие в
обществе: межнациональные конфликты с применением силы, терроризм, грабежи, насилия, противоречия между государствами (войны), голод и др.

В отдельную группу входят крупные террористические акты.

6.12.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию

На территории сельского поселения наиболее вероятны природные чрезвычайные ситуации:

- грозы;

- ливни с интенсивностью 30 мм/час за 1 час и менее;

- снегопады, количество осадков 20 мм за период не более 12 ч.;

- град с диаметром частиц 20 мм;

- сильное гололедно-изморозевое отложение на проводах с диаметром отложения на проводах гололедного станка 20 мм для гололеда и для сложного отложения, налипания мокрого снега - 35 мм;

- сильные ветра со скоростью более 25 м/с и более.

Метеорологические явления могут стать причиной чрезвычайных ситуаций, ДТП, аварий на инженерных коммуникациях.

Грозы

Грозы относятся к одним из самых опасных природных явлений. Наибольшее число гроз приходится на июнь, июль, август. Гроза представляет собой ненастье с дождем, громом и молниями. Она сопровождается раскатами грома и порывами ветра. Гроза, прежде всего, опасна молниевым разрядом. Его прямое попадание для человека может закончиться трагически. Молнии– гигантские искры, возникающие между разнозаряженными участками грозовых облаков. При ударе молнии опасны высокие температуры (до 30 000°С), большие значения силы тока. От молнии может возникнуть пожар, могут быть повреждены линии электропередач, погибнуть люди. Степень вероятности поражения молнией определенного объекта зависит от его высоты, рельефа местности, свойств грунта, материала здания.

Для защиты строений от прямых ударов молнии применяют молниеотвод. В местах с постоянно влажными верхними слоями грунта и там, где трудно забить трубы, выполняют протяженные (горизонтальные) заземлители из полосовой или круглой стали длиной 30—40 м.

Ливни

При интенсивности дождя 30 мм/час человеку, даже находящемуся под укрытием, становится трудно дышать. К тому же прибывающая вода не успевает впитываться в землю. Снижается видимость, затрудняется движения транспорта – он может попросту остановиться. Кроме того, стихия может повредить опоры электропередач и вывести из строя электроподстанции. Ливни часто приводит к оползням и наводнениям.
Пассивной защитой, а вернее профилактикой, является создание в населенных пунктах инженерных сооружений для ливневой канализации (стоки, накопители, отводы), в зоне рек, селевых потоков и обвалов - строительство дополнительных сооружений и укрепление старых (дамбы, валы, плотины), на сельскохозяйственных полях - создание системы дренирования, укрепление склонов и др.

Сильный снегопад

Продолжительное интенсивное выпадение снега из облаков, приводящее к значительному снижению видимости и затруднению движения транспорта, называется сильным снегопадом. В зимнее время циклоны вызывают интенсивные снегопады и метели. Интенсивные снегопады парализуют транспорт, вызывают повреждения деревьев, линий электропередач, зданий (из-за груза снега). Метели создают снегозаносы, парализующие хозяйственную деятельность.

Град

Град – это атмосферные осадки, как правило, в теплое время года. Состоит из кусочков льда размером 5—55 мм, иногда 130 мм и весом около 1 кг. Крупным градом – при диаметре градин 20 мм и более.

Для защиты от града, необходимо проводить заблаговременное оповещение населения.

Гололед

Слой плотного льда на земной поверхности и на предметах в результате замерзания капель переохлажденного дождя, мороси или обильного тумана, а также при конденсации пара, называется гололед. Возникает при температуре от 0° до - 15'С. Осадки выпадают в виде переохлажденных капель, но при соприкосновении с поверхностью или предметами они замерзают, покрывая ее ледяным слоем. Диаметр отложений снега достигает 20 см., вес 2-4 кг на 1 м плюс ветровая нагрузка.

Опасность гололеда резко возрастает при усилении ветра. Это приводит к обрыву проводов электропередач. Покрытие ледяной коркой поверхности мостовых и тротуаров при гололеде становится причиной многочисленных травм, а также аварий автомобильного транспорта.

Для снижения и ликвидации опасности последствий снегопадов и гололедов необходимо производить: уборку снега и льда, оттаивание снега и льда, мероприятия по предотвращению или уменьшению опасности скольжения на обледенелой или заснеженной поверхности дорог, например посыпание дорог песком.

Сильные ветры

Последствиями сильных ветров со скоростью более 25 м/с являются повреждение и разрушение строений, линий электропередачи и связи, образование заносов и завалов на дорогах, уничтожение сельскохозяйственных посевов. В результате этих стихийных бедствий гибнут животные, получают травмы и погибают люди. Вторичным последствием ураганов бывают пожары, возникающие из-за аварий на газовых коммуникациях, линиях электропередачи.

Меры по защите населения от ураганов, бурь и смерчей:

— своевременный прогноз и оповещение населения;

— уменьшение воздействия вторичных факторов поражения (пожаров, прорывов плотин, аварий);

— повышение устойчивости линий связи и сетей электроснабжения;

— подготовка убежищ, подвалов и других заглубленных сооружений для укрытия людей.

Лесные пожары

Огромный ущерб экономике территорий наносят природные лесные пожары и пожары на торфяниках. И хотя очаги таких пожаров возникают в периоды засушливой и жаркой погоды, тем не менее, подавляющая часть лесных пожаров вызвана все же неосторожным обращением населения с огнём. Лесные пожары не только уничтожают древесину, снижают ее качество, растягивают период лесовосстановления, но и оказывают отрицательное воздействие на всю биологическую среду леса и угрожают населению, проживающему в районах близких к лесным массивам. Поэтому защита лесов от пожаров является первостепенной задачей по сохранению и приумножению лесных богатств и предупреждению чрезвычайных ситуаций. В зависимости от того, где распространяется огонь, пожары делятся на низовые, верховые и подземные: При низовом пожаре сгорает лесная подстилка, лишайники, мхи, травы, опавшие на землю ветки и т. п. Верховой лесной пожар, охватывает листья, хвою, ветви, и всю крону, может охватить (в случае повального пожара) травяно-моховой покров почвы и подрост. Подземные (почвенные) пожары в лесу чаще всего связаны с возгоранием торфа, которое становится возможным в результате осушения болот. Могут быть малозаметны и распространяться на глубину до нескольких метров, вследствие чего представляют дополнительную опасность и крайне плохо поддаются тушению (Торф может гореть без доступа воздуха и даже под водой). Для тушения таких пожаров необходима предварительная разведка.

Опасность любого вида лесного пожара состоит в выгорании кислорода, задымлении значительных территорий, высокой температуре. Главный ущерб – уничтожение растительности фауны, нарушение экологического баланса, непосредственная опасность для жителей поселков и предприятий, находящихся вблизи от лесных массивов, нарушение движения транспорта, ухудшение здоровья человека.

Для предотвращения лесных пожаров должны выполняться следующие контрольно-технические и административные мероприятия:

- контроль работы лесопожарных служб;

- проведение наземного патрулирования и противопожарной авиационной разведки;

- введение ограничения на посещение отдельных участков леса, запрещение разведения костров в лесу в пожароопасный период;

- оборудование противопожарных защитных полос между границами лесных массивов и между населенными пунктами и подступающими массивами;

- установление регламента использования территорий, занятых противопожарными защитными полосами;

- контроль соблюдения противопожарной безопасности при лесоразработках;

- организация своевременной очистки лесоразработок и массивов леса от заготовленной древесины, сучьев, щепы, мусора;

- внедрение и распространение безогневых способов очистки лесосек

6.12.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера на проектируемой территории

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на аварии на автодорогах, пожары в зданиях, аварий на системах жизнеобеспечения.

К источникам возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера сельского поселения следует отнести:

- аварии на потенциально опасных объектах;

- аварии на нефте- и газопроводах;

- пожары;

- аварии на коммунально-энергетических сетях;

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории сельского поселения выполняются следующие мероприятия:

- уточняются списки ответственных лиц руководящего состава администрации сельского поселения;

- проводится проверка состояния готовности пунктов временного размещения;

- проводится проверка систем оповещения, средств связи с экстренными службами реагирования;

- уточняются силы и средства для ликвидации ЧС;

- проводится мониторинг гидрометеорологической обстановки;

- работниками учреждений ЖКХ совместно с сотрудниками полиции проводится

проверка возможных мест проживания (пребывания) лиц без определенного места жительства, заброшенных и бесхозяйных строений, организована работа по сносу безхозных строений.

Потенциально-опасные объекты на территории

сельского поселения Старомусинский сельсовет.

- Перевозка опасных грузов (бензин, топливо дизельное, кислород).

- Распределительные газопроводы, ГРП и ГРУ.

- ПС 500 кВ

Аварии на потенциально опасных объектах

К ПОО относятся объекты, на которых используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающую реальную угрозу возникновения источника ЧС.

На территории сельсовета имеются потенциально опасные объекты (ПОО). Организация деятельности в области повышения защищенности ПОО, охраны природной среды вблизи ПОО и другим вопросам, в сферу компетенции администрации сельского поселения не входит. Контроль за водохозяйственной обстановкой и состоянием ПОО, состоянием защищенности основного оборудования ПОО от поражающих факторов, мониторинг окружающей среды осуществляют собственники самих объектов.

На ПОО проводятся инженерно-технические и специальные мероприятия:

- установка технических средств защиты, охраны и оповещения;

- приобретение средств индивидуальной и медицинской защиты для работников организаций;

- создание запасов материально-технических средств, вещевого имущества.

В зависимости от вида производства, аварии и катастрофы на промышленных объектах могут сопровождаться взрывами, выходом ОХВ, выбросом радиоактивных веществ, возникновением пожаров и т.п.

Аварии на транспорте

(в том числе ДТП и аварии с разливом АХОВ)

Основные автотранспортные направления СП Старомусинский сельсовет:

- автомобильная дорога межмуниципального значения

- автомобильные дороги местного значения

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории сельского поселения являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- неровное покрытие автодорог с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

- недостаточное освещение автодорог;

- низкое качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой, и др. факторы.

В случае аварий транспортных средств, осуществляющие перевозку АХОВ или ГСМ, на территории сельского поселения могут возникнуть локальные и местные чрезвычайные ситуации.

Участок заражения будет зависеть от направления и скорости приземного ветра, глубины распространения зараженного воздуха, количества (объема) вылившего АХОВ или ГСМ. В зоне с поражающими концентрациями паров могут оказаться от 10 до 300 человек.

Возникновение ЧС на объектах воздушного транспорта прогнозируются в случае падения самолетов, пролетающих по территории транзитом.

Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий:

- проводится контроль состояния дорог, проходящих на территории поселения;

- обеспечивается своевременное реагирование коммунальных и дорожных служб на аварийные ситуации в условиях гололедных явлений, низких температур и снежных заносов;

Пожары

Основное количество пожаров приходится на начало и конец отопительного сезона, когда в отсутствии централизованного отопления широко используются различные электроприборы. Зимой количество пожаров продолжает оставаться на высоком уровне, и снижение наблюдается только в феврале месяце. Причина этого заключается в погодных условиях. Октябрь характеризуется наступлением похолодания, первых заморозков, при этом часто отмечается задержка начала отопительного сезона. Декабрь, январь - наиболее холодные месяцы зимнего периода. Таким образом, основными причинами возможных пожаров в осеннезимний период являются:

- неисправность печного или газового оборудования;

- НПУЭ теплогенерирующих устройств;

- НППБ при топке печей;

- замыкание или неисправность электропроводки;

- использование неисправных электроприборов или использование приборов с мощностью большей, чем позволяет электрическая сеть;

- НППБ при эксплуатации бытовых электроприборов.

Большое количество пожаров, пострадавших в них людей отмечается и в мае, когда с началом дачного сезона люди на своих садовых участках активно используют теплогенерирующие, газовые, керосиновые приборы. В структуре источников техногенных чрезвычайных ситуаций преобладают пожары в жилых домах, жилом секторе и на промышленных объектах, от которых гибнет наибольшее число людей.

Большинство пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнем (в том числе по вине нетрезвых лиц и детская шалость).

Аварии на коммунально-энергетических сетях

Аварии на системах жизнеобеспечения приводят к нарушению жизнедеятельности населения, производственной деятельности промышленных предприятий, учреждений здравоохранения, образования и объектов коммунальнохозяйственного назначения.

Опасности, обусловленные объектами ЖКХ:

- котельные;

- центральные тепловые пункты;

- водозаборы, насосные;

- очистные сооружения;

- трансформаторные подстанции (10 Кв – 380 в);

- системы водоснабжения;

- системы теплоснабжения;

- системы газоснабжения;

- системы электроснабжения;

- системы водоотведения;

Аварии на электроэнергетических системах чаще всего возникают при прохождении шквалистых ветров с грозами. Обрываются воздушные линии электропередач, повреждаются трансформаторные подстанции.

В зимний период возможно оледенение и падение опор линий высоковольтных передач. Такие аварии могут привести к долговременным перерывам электроснабжения потребителей, обширных территорий, поражению людей электрическим током.

Аварии на канализационных системах способствуют массовому выбросу загрязняющих веществ и ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки.

Аварии в системах водоснабжения нарушают обеспечение населения водой или делают воду непригодной для питья.

Аварии на тепловых сетях в зимнее время года приводят к невозможности проживания населения в не отапливаемых помещениях и его вынужденной эвакуации.

Для предотвращения аварий на системах жизнеобеспечения:

- в целях предотвращения несанкционированного доступа посторонних лиц в подвалы, помещения технических этажей (чердаков) зданий проводится осмотр муниципальных жилых, общественных и административных зданий (помещений);

- проводятся работы по профилактике, ремонту и замене оборудования, трубопроводов тепловых сетей, подстанций, внутренних систем теплоснабжения зданий;

- обеспечивается техническая защита теплотрасс от теплопотерь и размораживания, систем энерго-газоснабжения, водозаборов и других объектов обеспечения жизнедеятельности от несанкционированного вмешательства;

- производится своевременная очистка крыш зданий от снега, в целях предотвращения повреждения и обрушения несущих конструкций и кровельных покрытий.

6.12.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-

социального характера

ЧС биолого-социального характера обусловлены жизнедеятельностью болезнетворных (патогенных) микроорганизмов. Патогенные (болезнетворные) микробы вызывают заразные (инфекционные) заболевания человека, животных и растений. Все патогенные микробы - паразиты, т.е. живут и размножаются в других организмах и могут вызывать болезни. В зависимости от форм и размеров патогенных микробов различают: бактерии, риккетсии, вирусы, грибки, простейшие, прионы.

В основу классификации инфекционных болезней людей положен механизм передачи возбудителя. Кроме того, инфекционные болезни также делят на: кишечные инфекции, инфекции дыхательных путей (аэрозольные), кровяные (трансмиссивные) инфекции и инфекции наружных покровов. Широко применяется классификация инфекционных болезней по виду возбудителя: вирусные, риккетсиозы, бактериальные, протозойные, гельминтозы, болезни системы крови.

Заболевания людей и животных проявляются в виде особо опасной инфекции. Особо опасная инфекция - состояние заражённости организма людей или животных, проявляющееся в виде инфекционной болезни, прогрессирующей во времени и пространстве и вызывающей тяжёлые последствия для здоровья людей и сельскохозяйственных животных либо летальные исходы. К особо опасным болезням людей относятся: чума, холера, СПИД, сибирская язва, дизентерия, туляремия, сап, туберкулёз, менингит, дифтерия, гепатит, грипп, корь и др. К особоопасным болезням животных относятся: ящур, классическая чума свиней, псевдочума птиц, инфекционный гепатит, бешенство, бруцеллёз, столбняк и др.

Наступление биолого-социальных чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района возможно в осенне-зимний период при заболеваниях гриппом. В летний период существует опасность заражения клещевым энцефалитом.

Эпидемиологическая обстановка на территории округа по статистическим данным в целом благополучная. В осенний и зимний периоды возможны вспышки заболевания гриппом, а также некоторыми особо опасными заболеваниями.

Источником распространения острых кишечных инфекций могут быть места массового скопления людей и объекты общепита, водозаборы и очистные сооружения. При употреблении инфицированных продуктов возможны массовые желудочные заболевания и пищевые отравления.

6.12.4. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

- пламя и искры;

- тепловой поток;

- повышенная температура окружающей среды;

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

- пониженная концентрация кислорода;

- снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

воздействие огнетушащих веществ.

Планировка и застройка территорий поселений должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом.

Расположение пожарного депо должно удовлетворять требованиям об обеспечении нормативного прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах – не более 10 минут, в сельских поселениях – не более 20 минут.

При проектировании внутриквартальной транспортной сети подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

1) с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей). К иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

2) со всех сторон - к односекционным зданиям: многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

2. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

1) с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

2) с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

3. Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

1) меньшей этажности, чем указано в пункте 1 части 1 настоящей статьи;

2) двусторонней ориентации квартир или помещений;

3) устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

4. К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

5. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

6. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

7. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

8. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

1) для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;

2) для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров.

9. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

10. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

11. Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

12. В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

13. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

14. Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

15. При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

16. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

17. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

18. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра».

Создание зон КСЭОН.

В целях обеспечения своевременного и гарантированного доведения до каждого человека, находящегося на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, либо в зоне чрезвычайной ситуации, достоверной информации об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты в такой ситуации на территориях, подверженных воздействию опасных быстроразвивающихся природных явлений и техногенных процессов, создаются комплексные системы экстренного оповещения населения (далее – КСЭОН).

Назначение КСЭОН.

КСЭОН предназначена для своевременного и гарантированного оповещения населения в зонах экстренного оповещения с использованием современных информационно-коммуникационных технологий и програмно технических комплексов (технических средств и оконечных устройств), тип и вид которых определяется в зависимости от характеристики (паспорта) зоны экстренного оповещения, присущих данной территории опасных природных и техногенных процессов, а также групп населения, которые могут находиться в данной зоне.

Основные задачи КСЭОН:

экстренное и гарантированное доведение до каждого человека, находящегося на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, либо в зоне чрезвычайной ситуации достоверной информации об угрозе или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты в таких ситуациях;

оповещение инвалидов и других лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом дифференциации по видам ограничения их жизнедеятельности;

передача в автоматическом и (или) автоматизированном режимах необходимой информации и сигналов оповещения (аудио, видео, буквенноцифровых и других) для адекватного восприятия населением при угрозе возникновения или при возникновении ЧС;

возможность сопряжения технических устройств, осуществляющих приём, обработку и передачу аудио - и (или) аудиовизуальных, а также иных сообщений об угрозе или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты в таких ситуациях;

возможность сопряжения в автоматическом и (или) автоматизированном режимах с программно - техническими комплексами принятия решений в органах повседневного управления РСЧС, в том числе с учетом возникновения ЧС и ее масштабов, информационную поддержку в принятии оперативных решений по действиям в кризисных ситуациях;

возможность сопряжения систем оповещения населения в автоматическом и (или) автоматизированном режимах с системами мониторинга потенциально-опасных объектов, природных и техногенных ЧС;

использование современных информационных технологий, электронных и печатных средств массовой информации для своевременного и гарантированного информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и способах защиты в таких ситуациях;

своевременная передача информации до органов управления РСЧС соответствующего уровня в целях принятия необходимых мер по защите населения;

управление оконечными средствами оповещения и информирования с пунктов управления органов повседневного управления РСЧС соответствующего уровня;

передача информации в заданных режимах (индивидуальный, избирательный, циркулярный, по группам по заранее установленным программам);

защиту информации от несанкционированного доступа и сохранность информации при авариях в системе.

Элементы КСЭОН должны обеспечивать на региональном, муниципальном и объектовом уровнях сопряжение всех технических устройств, осуществляющих прием, обработку и передачу аудио- и (или) аудиовизуальных, в также иных сообщений об угрозе или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты, а также управление (использование) с органами управления РСЧС соответствующего уровня посредством установки модулей сопряжения.

Пункты управления КСЭОН.

Управление местными системами оповещения муниципальных районов  и КСЭОН предусмотреть с пунктов управления единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС) муниципальных образований, с запасных пунктов управления администраций муниципальных образований (ЗПУ МО), дежурно-диспетчерских служб потенциально-опасных объектов (ДДС ПОО).

КСЭОН на муниципальном уровне должна обеспечивать:

автоматизированное сопряжение с системами мониторинга и прогнозирования  чрезвычайных ситуаций функциональных подсистем РСЧС муниципального уровня, обработку в автоматизированном режиме поступающих от них формализованных данных и выдачу команд на задействование автоматизированных систем оповещения муниципального уровня;

оповещение руководящего состава и звена территориальной подсистемы РСЧС, созданного муниципальным, специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС, ДДС организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты;

оповещение работников объектов экономики  путем дистанционного управления локальными и объектовыми системами оповещения, включая системы оповещения и управления эвакуации при пожарах (СОУЭ);

оповещение всего населения и каждого человека, проживающего на территории соответствующего муниципального образования, и в первую очередь находящегося в зонах экстренного оповещения.

КСЭОН объектового уровня должна обеспечивать:

автоматизированное сопряжение с системами мониторинга и прогнозирования  чрезвычайных ситуаций, обработка в автоматическом и автоматизированном режиме поступающих от них формализованных данных и выдачу команд на задействование автоматизированными системами оповещения объекта;

оповещение руководящего состава организации, эксплуатирующей потенциально опасный объект и объектового звена РСЧС, объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе специализированных, персонала организации, эксплуатирующей опасный производственный объект;

оповещение руководителей и ДДС организаций, расположенных в зоне действия локальной системы оповещения (для потенциально опасных объектов);

оповещение населения, проживающего в зоне действия локальной системы оповещения (для потенциально опасных объектов);

формирование и передачу сигнала подтверждения;

управление оконечными устройствами оповещения;

автоматическое тестирование работоспособности аппаратуры, сирен (ВАУ), РТУ, каналов связи и систем управления;

автоматическое документирование результатов оповещения.

Оперативные требования к КСЭОН:

КСЭОН должна обеспечивать круглосуточное функционирование и постоянную готовность к применению по предназначению во всех режимах функционирования РСЧС;

КСЭОН должна обеспечивать своевременное, гарантированное и достоверное доведение информации, сигналов оповещения и экстренной аудио-видео информации оповещения до населения;

общее время доведения сигналов и экстренной информации оповещения до населения с момента получения достоверных данных об угрозе возникновения или возникновения ЧС природного или техногенного характера по автоматизированным системам оповещения населения:

на региональном и муниципальном уровнях — не более 5 минут;

на объектовом уровне — не более 1 минуты;

КСЭОН должна обеспечивать 100% охват населения, находящегося на территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, либо в зоне ЧС;

КСЭОН должна обеспечивать оповещение инвалидов и других лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом дифференциации по видам ограничения их жизнедеятельности.

Для снижения рисков ЧС, повышения безопасности населения и защищенности опасных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечения необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения, проживающего на территории сельского поселения необходимо осуществить ряд мероприятий по повышению устойчивости и техногенной безопасности опасных объектов.

При разработке мероприятий по снижению риска на опасных объектах сельского поселения необходимо выполнить и решить задачи, а именно:

- развитие и совершенствование системы государственного контроля и регулирования рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- развитие и совершенствование системы информационного обеспечения управления рисками чрезвычайных ситуаций, соответствующих систем связи и оповещения;

- прогнозирование чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и разработка комплекса мер по обеспечению необходимого уровня их защищенности;

- совершенствование системы государственного управления и экстренного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях;

- совершенствование организационной основы сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров и гражданской обороны;

- развитие и совершенствование автоматизированной информационно-управляющей системы Башкирской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- совершенствование системы обучения населения в области безопасности жизнедеятельности и профессиональной подготовки спасателей;

- внедрение системы обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных объектов.

6.13. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с подпунктом 3 пункта 7 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации материалы по обоснованию генерального плана сельского поселения в текстовой форме должны содержать оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения на комплексное развитие его территории.

Комплекс мероприятий по планируемому размещению объектов местного значения направлен на обеспечение реализации полномочий администрации сельского поселения, на обеспечение возможности развития его экономики в целом с учетом приоритетных направлений, заложенных в стратегических документах социально-экономического развития, комплексное формирование комфортной среды проживания.

Размещение и строительство объектов должно также обеспечить оптимизацию экологической ситуации (строительство объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов производства и потребления, канализационных очистных сооружений и др.). Согласно действующим нормативно-правовым актам при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции городских и иных населенных пунктов, и территорий должен соблюдаться комплекс ограничений, обеспечивающих благоприятное состояние окружающей среды для жизнедеятельности человека и функционирования природных экосистем.

Среди ограничений, которые должны быть приняты во внимание, выделяются зоны с особыми условиями использования территорий. В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации зонами с особыми условиями использования территорий являются охранные зоны инженерных коммуникаций, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также водоохранные зоны, прибрежные защитные зоны, зоны санитарной охраны источников водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые законодательством Российской Федерации.

Перечень зон с особыми условиями территорий и нормативные документы, регламентирующие вид и характеристики зон, приведены в разделе «Зоны с особыми условиями использования территорий» материалов по обоснованию проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан.

В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации генеральный план сельского поселения содержит положения о территориальном планировании и карты планируемого размещения объектов местного значения, относящихся к следующим областям:

электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

автомобильные дороги местного значения;

физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение;

иные области в связи с решением вопросов местного значения сельского поселения.

Реализация предусмотренных проектом внесения изменений в генеральный план сельского поселения Старомусинский сельсовет мероприятий по строительству и реконструкции объектов местного значения окажет непосредственное положительное влияние на повышение комфортности среды проживания, оптимизацию экологической ситуации и улучшение здоровья населения, создаст благоприятные условия для деловой и социальной инициативы, для развития сельского поселения.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение приведены в томе положений о территориальном планировании.

Размещение и строительство планируемых объектов местного значения, направлено на инфраструктурное развитие территории, дальнейшее увеличение сети объектов обслуживания, расширение номенклатуры и повышению качества оказываемых населению услуг. 	Осуществление указанных мероприятий послужит одним из факторов успешного комплексного развития территории сельского поселения, будет способствовать росту его инвестиционной привлекательности.

7.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

7.1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Основные технико-экономические показатели

| № | Показатели | Единица измерения | По данным генерального плана, утвержденного Решением совета сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан № 26-2 от 28.12.2021 г. | Расчетный срок, 2033г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория сельсовета всего в том числе: | га | 8891,40 | 8891,40 |
| 2 | Территории населённых пунктов всего | га | 814,68 | 814,68 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | д. Старомусино |  | 241,69 | 241,69 |
|  | д. Новомусино |  | 199,08 | 199,08 |
|  | д.Аккуль |  | 55,71 | 55,71 |
|  | д.Актюба |  | 123,07 | 123,07 |
|  | с.Арсланово |  | 56,91 | 56,91 |
|  | с. Ильтуганово |  | 138,22 | 138,22 |
| 3 | Население всего по сельсовету | Тыс.чел. | 1,618 | 3,544 |
| 4 | Общая площадь жилого фонда | Тыс.кв.м | 35,0073 | 106,320 |

7.2. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ПЛАНИРУЕМЫХ К ПЕРЕВОДУ В ЗЕМЛИ ИНЫХ КАТЕГОРИЙ

Отсутствует.