ООО «Грандпроект»

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ (ДСП)

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОМУСИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В ЧАСТИ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ «ОЗЕРО-РОДНИК ГОЛУБОЕ»

Материалы по обоснованию в текстовой форме

Г-033-МО-ОПЗ

Том 2книга 3. Общая пояснительная записка

г. Уфа – 2021 год

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### Градостроительная документация | ДСП |
|  | ТОМ 1 | ##### Генеральный план сельского поселения |  |
| 1 | Г-033-ГП-ПТП Том 1 книга 1 | ##### Положение о территориальном планировании | 1 экз. |
| 1 | Г-033-ГП-ГД Том 1 книга 2 | #### Карты Генерального плана | 1 экз. |
|  | Г-033-ГП-1 | Карта границ населенных пунктов, входящих |  |
|  |  | в состав сельского поселения. М 1:10000 |  |
|  | Г-033-ГП-2 | ### Карта планируемого размещения объектов |  |
|  |  | местного, регионального и федерального |  |
|  |  | значения. М 1:10000 |  |
|  | Г-033-ГП-3 | Карта функциональных зон сельского |  |
|  |  | ситуаций природного и техногенного характера. |  |
|  |  | ##### М 1:10000 |  |
|  | Г-033-МО-6 | Карта границ зон транспортной инфраструктуры. |  |
|  |  | М 1:10000 |  |
|  | Г-033-МО-7 | Карта-схема инженерной подготовки |  |
|  |  | территории. М 1:10000 |  |
|  | Г-033-МО-8 | Карта-схема инженерных сетей и сооружений. |  |
|  |  | М 1:10000 |  |
|  | ТОМ 2 | Материалы по обоснованию |  |
| 2 | Г-033-МО-ОПЗ Том 2 книга 3 | - Материалы по обоснованию в текстовой форме | 1 экз. |
| 2 | Г-033-МО-ГД Том 2 книга 4 | - Карты материалов по обоснованию | 1 экз. |
|  | Г-033-МО-4 | ### Карта положения сельского поселения |  |
|  |  | сельсовет в системе расселения. М 1:25 000 |  |
|  | Г-033-МО-5 | Схема современного использования территорий |  |
|  |  | муниципального образования с отображением |  |
|  |  | границ земель различных категорий и иной |  |
|  |  | информации об использовании соответствую- |  |
|  |  | щих территорий. Схема ограничений, |  |
|  |  | утверждаемые в системе схем территориально- |  |
|  |  | го планирования. Схема границ территорий |  |
|  |  | объектов культурного наследия. Схема границ |  |
|  |  | зон с особыми условиями использования |  |
|  |  | территорий. Схема границ территорий, подвер- |  |
|  |  | женных риску возникновения чрезвычайных |  |
|  |  | ### ситуаций природного и техногенного характера. |  |
|  |  | ##### М 1:10000 |  |
|  | Г-033-МО-6 | Карта границ зон транспортной инфраструктуры. |  |
|  |  | М 1:10000 |  |
|  | Г-033-МО-7 | Карта-схема инженерной подготовки |  |
|  |  | территории. М 1:10000 |  |
|  | Г-033-МО-8 | Карта-схема инженерных сетей и сооружений. |  |
|  |  | М 1:10000 |  |
|  | ТОМ 3 | Сведения, предусмотренные п.3.1 ст.19, |  |
|  |  | п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст.30 Градостроительного |  |
|  |  | кодекса |  |
| 3 | Г-033-ОМГ Том 3 книга 5 | Описание местоположения границ населенных | 1 экз. |
|  |  | пунктов |  |
| 4 | ТОМ 4 | Электронная версия проекта |  |
|  | Г-033-ФГИСТП Том 4 книга 6 | Материалы проекта для размещения в | 1 экз. |
|  |  | Федеральной государственной информационной |  |
|  |  | системе территориального планирования |  |
|  | Г-033-ФГИСТП-1 | Карта границ населенных пунктов (в том числе | gml |
|  |  | границ образуемых населенных пунктов) |  |
|  | Г-033-ФГИСТП-6 | Карты планируемого размещения объектов | gml |
|  | Г-033-ФГИСТП-10 | Карты функциональных зон поселения или | gml |
|  |  | городского округа |  |
|  | Г-033-ФГИСТП-11 | Копии карт границ населенных пунктов в раст- | ipeg |
|  |  | ровом формате |  |
|  | Г-033-ФГИСТП-12 | Копии карт планируемого размещения объектов | ipeg |
|  |  | в растровом формате |  |
|  | Г-033-ФГИСТП-13 | Копии карт функциональных зон поселения или | ipeg |
|  |  | ##### городского округа в растровом формате |  |
|  | Г-033-ФГИСТП-14 | Копии материалов по обоснованию в виде карт | ipeg |
|  |  | в растровом формате |  |
|  | Г-033-ФГИСТП-15 | Материалы по обоснованию в виде карт | ipeg |
|  | Г-033-ФГИСТП-16 | Материалы по обоснованию в текстовой форме | doc |
|  | Г-033-ФГИСТП-18 | Положение о территориальном планировании | doc |
|  | Г-033-ФГИСТП | Сведения, предусмотренные п.3.1 ст.19, | doc |
|  |  | п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст.30 Градостроительного |  |
|  |  | кодекса |  |
|  | Г-033-электронная версия | Версия проекта в электронном виде (CD-диск) | 1 экз. |

Настоящая проектная документация разработана в соответствии с действующими техническими регламентами, градостроительным регламентом, правилами, заданием на проектирование и руководящими материалами, а также согласно градостроительного плана земельного участка. Технические решения и мероприятия, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям экологических, санитарно–гигиенических, противопожарных и других строительных норм и ГОСТов, действующих на территории Российской Федерации, обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта и прилегающих к нему территорий при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий и технических условий.

Главный инженер проекта _______________________

подпись    дата    фамилия   и. о.

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Г-033-МО-СП | Состав проекта |  |
| Г-033-МО-СТ.ОПЗ | Содержание тома общей пояснительной записки |  |
| Г-033-МО-ОПЗ | Введение |  |
|  | Материалы по обоснованию. Общая пояснительная записка. |  |
|  | Глава I. Положение населенного пункта в системе расселения. Современное использование территории. |  |
|  | 1.1. Положение населенного пункта в системе расселения. |  |
|  | 1.2. Существующая застройка. |  |
|  | 1.3. Существующие памятники истории, культуры и археологии. |  |
|  | 1.4. Транспорт и дороги. |  |
|  | 1.4.1. Автомобильный транспорт |  |
|  | 1.4.2. Железнодорожный транспорт. |  |
|  | 1.4.3. Воздушный транспорт |  |
|  | 1.4.4.Улицы и дороги, общественный транспорт |  |
|  | 1.4.5.Трубопроводный транспорт |  |
|  | 1.5. Объекты размещения отходов |  |
|  | Глава ІІ. Природные условия. |  |
|  | 2.1.Климатическая характеристика и агроклиматические условия. |  |
|  | 2.2.Рельеф |  |
|  | 2.3. Гидрологическая характеристика |  |
|  | 2.4. Геологическая характеристика |  |
|  | 2.5. Гидрогеологические условия |  |
|  | 2.6. Физико-геологические явления |  |
|  | 2.7. Инженерно-геологическое районирование |  |
|  | 2.8. Полезные ископаемые |  |
|  | 2.6. Физико-геологические явления |  |
|  | 2.7. Инженерно-геологическое районирование |  |
|  | 2.8. Полезные ископаемые |  |
|  | 2.9.Почвенная характеристика и растительность |  |
|  | 2.10. Лесные ресурсы. Особо охраняемые природные территории. |  |
|  | 2.11. Животный мир и ихтиофауна |  |
|  | 2.12. Инженерная подготовка территории |  |
|  | Глава III. Границы зон с особыми условиями |  |
|  | использования территории. |  |
|  | 3.1. Планировочные ограничения. |  |
|  | 3.2. Охрана окружающей среды. |  |
|  | Глава ІV. Обоснование проектных решений, |  |
|  | архитектурно-планировочной и объемно- |  |
|  | пространственной организации территории. |  |
|  | 4.1. Прогноз социально-экономического развития |  |
|  | 4.2.Численность населения |  |
|  | 4.3. Объемы строительства. |  |
|  | 4.3.1. Жилищное строительство |  |
|  | 4.3.2.Культурно-бытовое строительство |  |
|  | 4.4.Функциональное зонирование. |  |
|  | 4.5.Архитектурно-планировочное и объемно- |  |
|  | пространственное решение. |  |
|  | 4.6 Рекреационное зонирование. |  |
|  | 4.7.Охрана памятников историко-культурного наследия. |  |
|  | 4.8.Озеленение. |  |
|  | 4.8.Пожарная безопасность |  |
|  | 4.9. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов |  |
|  | 4.10. Внесение изменений в Генеральный план 2021 года |  |
|  | Глава V. Обоснование проектных решений по инженерной подготовке территории. |  |
|  | Глава VI. Обоснование проектных решений по формированию улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры. |  |
|  | 6.1.Внешний транспорт |  |
|  | 6.1.1.Железнодорожный транспорт. |  |
|  | 6.1.2.Автомобильный транспорт. |  |
|  | 6.1.3. Прочие виды транспорта |  |
|  | 6.2. Улицы и дороги. |  |
|  | 6.3. Общественный транспорт |  |
|  | 6.4. Сооружения для хранения и обслуживания |  |
|  | транспортных средств. |  |
|  | Глава VII. Обоснование проектных решений по инженерному обеспечению. |  |
|  | 7.1. Теплоснабжение 7.1.1 Существующее положение |  |
|  | 7.1.2 Проектные решения |  |
|  | 7.2. Газоснабжение 7.2.1 Существующее положение |  |
|  | 7.2.2 Направление использования газа |  |
|  | 7.2.3 Проектные решения |  |
|  | 7.3. Водоснабжение. |  |
|  | 7.3.1. Современное состояние водоснабжения. |  |
|  | 7.3.2. Проектные предложения. |  |
|  | 7.4. Водоотведение. 7.4.1. Существующее положение. |  |
|  | 7.4.2. Проектное решение. |  |
|  | 7.5. Электроснабжение |  |
|  | 7.5.1. Существующее положение |  |
|  | 7.5.2. Проектное решение |  |
|  | 7.5.3. Расчет электрических нагрузок |  |
|  | 7.6. Телефонизация 7.6.1. Существующее положение |  |
|  | 7.6.2. Проектное решение |  |
|  | Глава VIII. Обоснование проектных решений по охране окружающей среды |  |
|  | 8.1. Охрана воздушного бассейна. |  |
|  | 8.2. Охрана водных ресурсов. |  |
|  | 8.3. Охрана почв, растительности, лесов. |  |
|  | 8.4. Защита от электромагнитного излучения и |  |
|  | транспортных коммуникаций |  |
|  | 8.5. Санитарная очистка |  |
|  | Глава IХ. Мероприятия по организации безопасности жизнеобеспечения |  |
|  | Глава X. Проектные предложения по основным технико-экономическим показателям |  |
|  | Глава ХI. Сведения о переводе земель в иную категорию |  |

Введение.

1)Проект "Генеральный план сельского поселения Старомусинский  сельсовет МР Кармаскалинский район Республики Башкортостан утвержден Решением совета сельского поселения.

Основные проектные решения утвержденного Генерального плана

Основные технико-экономические показатели

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2013 г. | На расчетный срок 2033г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения Старомусинский сельсовет в административных границах | га | 8880,05 | 8880,05 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 3013,36 | 2970,19 |
| 2 | Земель природоохранного назначения (особо охраняемых территорий) | га | - | - |
| 3 | Земель водного фонда | га | 21,77 | 21,77 |
| 4 | Земель сельскохозяйственного использования | га | 4515,58 | 4282,68 |
| 5 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | га | 699,86 | 703,94 |
| 6 | Земель транспорта | га | 106,75 | 106,75 |
| 7 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 520,0 | 791,99 |
|  | жилых зон с преобладанием индивидуальной застройки | га / % | 206,77/39,76% | 317,2/40,05% |
|  | общественно-деловых зон | га | 2,869 | 10,66 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 87,14 | 158,76 |
|  | рекреационных зон | га | - | 37,71 |
|  | прочих земель | га | 218,66 | 263,575 |
|  | земель спец.назначения в н.п. | га | 4,56 | 4,085 |
| 8 | Земель специального назначения | -«- | 2,73 | 2,73 |
| 2 | # Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения сельского поселения | тыс.чел. | 1,618 | 3,544 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | моложе трудоспособного возраста | тыс.чел / % | 0,303/18,73 | 0,679 / 19,16 |
|  | в трудоспособном возрасте | тыс.чел / % | 0,906 / 56,0 | 1,947 / 54,94 |
|  | старше трудоспособного возраста | тыс.чел / % | 0,409 / 25,28 | 0,918 / 25,90 |
| 3 | # Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд | тыс.кв.м | 35,0073 | 106,320 |
|  | Объем нового жилищного строительства (индивидуальная усадебная застройка) | тыс.кв.м | - | 71,3127 |
| 3.2 | Средняя жилищная обеспеченность | кв.м / чел. | 21,636 | 30,0 |
| 4 | # Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 30 | 119 |
| 4.2 | Общеобразовательные учреждения | мест | 420 | 510 |
| 4.3 | Больницы | коек | обслуживание в с.Кармас- калы и г.Уфа | обслуживание в с.Кармас- калы и г.Уфа |
| 4.4 | Сельская амбулатория | объект на с.п. | обслуживание в с.Кармас- калы | обслуживание в с.Кармас- калы |
| 4.5 | ФАП, аптечный пункт | объект на н.п. /кв.м. | 4/- | 5/49,6 |
| 4.6 | Магазины товаров повседневного спроса | кв.м торг.пл. | 336,1 | 1063,3 |
| 4.7 | Предприятия общественного питания | место | 150* | 142 |
| 4.8 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | - | 14 |
| 4.9 | Клубы сельских поселений | мест | 446 | 815 |
| 4.10 | Помещения для культурно-массовой работы | кв.м | нет инф. | 212,6 |
| 4.11 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,006 | 2,48 – 3,19 |
| 4.12 | Гостиница | мест | - | 18 |
| 5 | # Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий внешнего транспорта | км | 27,262 | 27,262 |
| 5.2 | Общая протяженность внутрипоселковых дорог | км | 30,076 | 57,796 |
| 6 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 6.1 | Общая площадь кладбищ (норм - 0,24га/1000 жителей) | га | 6,89 | 3,66 |

* кафе «Буляк» на автодороге республиканского значения Уфа – Оренбург ИП «Меликсетян».

Баланс территории по категориям  земель

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2013 г. | На расчетный срок 2033г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель сельского поселения Старомусинский сельский совет в административных границах | га | 8880,05 | 8880,05 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 3013,36 | 2970,19 |
| 2 | Земель природоохранного назначе- ния (особо охраняемых территорий) | га | - | - |
| 3 | Земель водного фонда | га | 21,77 | 21,77 |
| 4 | Земель сельскохозяйственного использования | га | 4515,58 | 4282,68 |
| 5 | Земель промышленности, энергети ки, связи, земли обороны | га | 699,86 | 703,94 |
| 6 | Земель транспорта | га | 106,75 | 106,75 |
| 7 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 520,0 | 791,99 |
|  | жилых зон с преобладанием индиви дуальной застройки | га / % | 206,77/39,76% | 317,2/40,05% |
|  | общественно-деловых зон | га | 2,869 | 10,66 |
|  | производственных зон, зон инженер ной и транспортной инфраструктур | га | 87,14 | 158,76 |
|  | рекреационных зон | га | - | 37,71 |
|  | прочих земель | га | 218,66 | 263,575 |
|  | земель спец.назначения в н.п. | га | 4,56 | 4,085 |
| 8 | Земель специального назначения | га | 2,73 | 2,73 |

2) Проект внесения изменений в Генеральный план сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан разработан в 2021 году.

В соответствии с техническим заданием в составе Генерального плана необходимо выполнить:

- Границы населённых пунктов и сельсовета откорректировать с учетом существующего кадастрового деления.

- Функциональное зонирование сельсовета откорректировать с учетом существующего кадастрового деления.

- Документ территориального планирования должен быть выполнен в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 9 января 2018 г. № 10 "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793" в формате ГИС ИНГЕО для включения в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Республики Башкортостан (ГИСОГД РБ).

- В соответствии с инвестиционным проектом перспективного развития особо охраняемой природной территории республиканского значения «Озеро-родник Голубое» (далее ООПТ «Озеро-родник Голубое») внести изменения в генеральный план. Изъять из земель сельскохозяйственного назначения земельные участки в соответствии с инвестиционным проектом и включить их в состав населенного пункта.При формировании границ населенного пункта и функциональных зон учесть существующее кадастровое деление территории.

- Определить направления трасс инженерного обеспечения ООПТ «Озеро-родник Голубое» и размещение головных сооружений.

- Уточнить параметры улично-дорожной сети, обслуживающей ООПТ «Озеро-родник Голубое».

- Внесение изменений не должно затрагивать проектные решения утвержденного Генерального плана, с сохранением сроков реализации генплана, в том числе в части расчетного количества населения и жилого фонда.

Материалы по обоснованию. Общая пояснительная записка.

Проект «Генеральный план сельского поселения Старомусинский  сельсовет МР Кармаскалинский район Республики Башкортостан».

Основанием для разработки:

1) проекта генерального плана территории сельского поселения Старомусинский  сельсовет, является необходимость решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и реализации муниципальных полномочий в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Градостроительного кодекса РФ, других федеральных законов и иных нормативных актов;

Целью проектов является разработка генерального плана, определяющего стратегию градостроительного развития сельского поселения, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории населенного пункта, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию, обеспечение учета интереса граждан и их объединений, РФ, РБ, муниципальных образований.

Основная задача.

Основной задачей генерального плана является -- обеспечение градостроительными средствами стабильное функционирование и взаимосвязанное развитие населенных пунктов, как составной части системы расселения Республики Башкортостан, транзитно-коммуникационной, инженерной и составляющей инфраструктур. Проектные решения являются основой последующих стадий градостроительного проектирования (проекты планировок территорий и т.д), разработок жилищных и социальных программ. В составе генерального плана решаются следующие задачи:

1. Проведение комплексного анализа:

- положения населенных пунктов в системе региональных связей, их места и роли в системе расселения;

- современного состояния использования территории;

- ресурсного потенциала (природного, материального, населенческого);

- градостроительного (функционально-территориального, структурно-планировочного, ландшафтно-эстетического, исторического);

- предшествующей градостроительной документации;

- инженерно-строительных условий;

- возможных негативных природных и техногенных воздействий.

2. Определение характера и масштаба проблем, препятствующих устойчивому развитию населенных пунктов.

3. Определение приоритетных направлений социально-экономического развития селитебных территорий. Прогноз численности населения с учетом изменения структуры его занятости, специфики демографической ситуации и миграционной подвижности населения.

4. Определение оптимального соотношения и размещения функциональных зон, обеспечивающих:

- повышение эффективности использования территории и повышение ее рентного потенциала;

- экологически-безопасное взаиморазмещение в структуре населенных пунктов общественных, жилых и производственных функций;

- возможность кооперации объектов социальной, производственной и транспортной инфраструктуры.

5. Разработка предложений:

- по реорганизации и упорядочению промышленных территорий и коммунально-складских зон с учетом специфики социально-экономических условий их развития.

6. Формирование (совершенствование) транспортной инфраструктуры в соответствии с приоритетными направлениями их территориального развития и предлагаемым функциональным зонированием.

7. Формирование архитектурно-планировочной структуры, адаптированной к их конкретной природной и градостроительной специфике и обеспечивающей образно-эстетическую индивидуальность и комфортность проживания.

8. Определение приоритетных зон жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда.

9. Расчет перспективного баланса территории с учетом прогнозируемого спроса на территориальный ресурс.

10. Размещение объектов общественно-деловой функции в общем контексте формирования агломерации городов Республики Башкортостан.

11. Формирование системы зеленых насаждений общего пользования и средозащитного каркаса территории.

12. Разработка предложений по защите территории поселения от неблагоприятных природных и техногенных воздействий.

13. Разработка предложений по инженерному оборудованию и благоустройству.

14. Разработка предложений по охране окружающей среды от антропогенного и техногенного загрязнения. Оценка прогнозируемого состояния окружающей среды.

15. Выявление потенциала инвестиционных ресурсов для реализации проектных предложений генерального плана.

16. Определение территорий и объектов первой очереди строительства.

17. Разработка предложений по установлению административных границ.

Генеральный план рассчитан на реализацию в два этапа:

I очередь строительства – до 2023 года.

Расчетный срок – до 2033 года.

Проект выполнен в соответствии и в объеме с заданиями на разработку градостроительной документации, с государственными нормами, правилами и стандартами.

Использованные материалы и перечень исходных данных.

В проекте использованы данные, представленные администрацией СП Старомусинский  сельсовет, данные отраслевых министерств, ведомств, Госкомстата РБ.

- Утвержденная градостроительная документация:

- Схема территориального планирования муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан.

- Генеральный план сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан.

- Правила землепользования и застройки сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан.

- Местные нормативы градостроительного проектирования

- Проекты планировок и межевания

- Границы:

- Кадастровые выписки из ЕГРН

- Комплексная программа социально-экономического развития:

- районная целевая программа «Обеспечение территории муниципального района Кармаскалинский район документами территориального планирования на 2010-2014 годы»;

- программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Кармаскалинский район Республики Башкортостан» на 2013 – 2015 годы;

- программы «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы;

- Комплексная программа социально – экономического развития муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан» на 2011 – 2015 годы;

- программа «Повышение энергетической эффективности на территории  муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан» на 2010 – 2013 годы и на перспективу до 2020 года.

- Население:

- Количество проживающих на территории сельсовета

- Динамика численности населения

- Возрастной состав населения

- Данные по количественному составу семей

- Баланс трудовых ресурсов

- Жилфонд:

- Характеристика жилищного фонда

- Соцкультбыт

- Перечень предприятий сети общественного питания, бытового обслуживания

- Транспортная инфраструктура:

- Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок СП Старомусинский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ

- Реестр остановочных пунктов СП Старомусинский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ

Глава I.

Положение населенного пункта в системе расселения. Современное использование территории.

Краткая историческая справка

До 1929 года в д. Александровка Кармаскалинского района находился Александровский сельсовет, куда входили населенные пункты: д. Старомусино, д. Новомусино,, д. Ильтуганово. Председателем Александровского сельского Совета был Гайфуллин Мансур Гениатович (уроженец и житель д. Новомусино).

В 1935 году образовался за счет населенных пунктов Кармаскалинского и Аургазинского района новый район с центром д. Бузовьязы, и назывался Бузовьязовский район.

Одновременно образовался новый сельский Совет с центром д. Старомусино Бузовьязовского района. Эти изменения произошли осенью 1935 года. Сельский Совет был изменен в доме бывшего муллы-кулака Мухамедьярова Гайсы Динисламовича, ныне эта усадьба находится по адресу: д. Старомусино ул. Советская, д. 32. В состав Старомусинского сельского Совета Бузовьязовского района БАССР вошли населенные пункты: д. Новомусино, д. Старомусино, с. Ильтуганово, д. Восток, с. Арсланово, д. Актюба, д. Аккуль. Председателем сельского Совета был избран Мухаметшин Талип Абдрафикович.

Во время своей деятельности сельсовет обслуживал 3 колхоза: «Кызыл билге», в который вошли два населенных пункта: д. Старомусино и д. Новомусино, колхоз «Якты-юл»- с. Ильтуганово, д. Восток-колхоз «Буляк»- д. Арсланово, д. Актюба, д. Аккуль.

После 7 лет работы председателем сельского Совета Мухаметшин Т.А. в 1942 году ушел на фронт. Вместо него председателем Старомусинского сельсовета была назначена учительница Старомусинской школы Якупова Ракия. Во время Великой отечественной войны работали председателями сельского Совета женщины – одна из них Фахрисламова Сафура Х.

В 1945 году председателем исполкома Старомусинского сельского Совета был избран Габитов Хази, житель д. Актюба. Далее председателями исполкома Старомусинского сельского Совета работали Гумеров Ахмет, и предложенные исполкомом райсовета люди, приезжие со стороны.

В 1958 году после раздела колхоза им. Ворошилова в состав Старомусинского сельского Совета вошли деревни: Тугаево и Янбаево.

1.1.Положение населенного пункта в системе расселения. Современное использование территории.

Территория сельского поселения Старомусинский сельсовет расположена в западной части административного района. С севера и запада территория ограничена землями сельского поселения Подлубовский  сельсовет, с северо - востока и  востока – землями сельского поселения Шаймуратовский сельсовет, с юго – востока территория граничит с  землями сельского поселения Старобабичевский сельсовет, с юга  территория ограничена землями муниципального района Аургазинский район, с юго – запада территория ограничена землями сельского поселения Бузовьязовский сельсовет.

1.2 Существующая застройка.

В сельской системе расселения центр сохраняется в центре сельского поселения с центром в с. Старомусино.

Совершенствование и развитие районной системы расселения предусматривается путем дальнейшего формирования опорной сети поселений, повышения уровня урбанизации, улучшения среды обитания за счет:

- укрепления и усиления ядра системы расселения с. Старомусино, развивающегося многофункционального центра системы расселения.

1.2.1. Жилая застройка.

Жилая застройка представлена в основном жилыми домами усадебного типа с участками.

1.2.2 Общественная застройка.

Наиболее развитый общественный центр расположены в административном центре сельсовета с. Старомусино.

1.2.3 Производственная, коммунально-складская застройка.

Промышленные предприятия представлены предприятиями II, III, IV и V классами опасности. Производственные, коммунально-складские предприятия рассредоточены в разных частях сельсовета.

1.3 Существующие памятники истории, культуры и археологии.

По данным отдела по охране культурного наследия Министерства культуры Республики Башкортостан на территории сельского поселения Старомусинский сельсовет  имеются памятники археологии. Большая часть памятников археологии относятся к поселенческим памятникам, что указывает на возможность расположения в непосредственной близости ранее неизвестных погребальных памятников (курганов и курганных могильников).

Объекты культурного наследия в сельском поселении Старомусинский  сельсовет представлены на ЦКО ГИС «Историко-культурное наследие     Республики Башкортостан» памятниками археологии.

Памятники археологии на территории сельского поселения

Старомусинский сельсовет

| № п/п | Наименование памятника | Местоположение памятника | Источник информации | Категория охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| выявленные памятники археологии |  |  |  |  |
| 1 | Старо-Мусинские курганы | На СЗ-окраине д. Старое Мусино. На ЮЗ окраине д.Старомусино. 2008 г.-насыпи задернованы. Рядом с могильником проходит линия ЛЭП. | АКБ №893 Садыкова М.Х. Отчеты 1957, 1958; Она же, 1959, с. 152-170. Акбулатов И.М. Научный отчет о проведении мониторинга памятников археологии Аургазинского и Кармаскалинского районов РБ. Бирск 2009. Архив ГУК НПЦ | Выявленный |
| 2 | Ильтугановский курган | Д. Ильтуганово | АКБ № 894 Садыкова М.Х., 1962 а, с.248, Мошкова М.Г., 1963 с.17. Акбулатов И.М. Научный отчет о проведении мониторинга памятников археологии Аургазинского и Кармаскалинского районов РБ. Бирск 2009. Архив ГУК НПЦ | Выявленный |
| 3 | Новомусино, городище | В 200 м к С от д.Новомусино, на высоком мысу (30 м над уровнем реки) правого берега р.Иленька, правого притока р.Узень. | Акбулатов И.М. Научный отчет о проведении мониторинга памятников археологии Аургазинского и Кармаскалинского районов РБ. Бирск 2009. Архив ГУК НПЦ | Выявленный |

Проектом рекомендуется до начала строительства провести археологические исследования  по установлению границ территории объекта культурного наследия, зон охраны объекта культурного наследия.

В целях сохранения археологического наследия Российской Федерации и Республики Башкортостан и действующего законодательства Российской Федерации(«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002г. №73-ФЗ) необходимо предусмотреть мероприятия по проведению сплошного натурного обследования объектов культурного наследия.

Федеральный орган охраны объектов культурного наследия и органы исполнительной власти субъектов Федерации Российской уполномоченные в области охраны объектов культурного наследия, осуществляют работы по выявлению и учету объектов, представляющих собой историко-культурную ценность и рекомендуемых для включения в реестр, в соответствии со ст.18 вышеназванного закона. Указанные работы осуществляются в соответствии с государственными целевыми программами охраны объектов культурного наследия, а также на основании рекомендаций физических и юридических лиц.

Земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками культурного наследия. Исполнитель работ обязан проинформировать орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, об обнаруженном объекте.

В случае выявления в ходе мониторинга дополнительных объектов культурного наследия или обнаружения каких-либо предметов материальной культуры, обратиться в ГУОН при МК и НП РБ.

1.4 Транспорт и дороги.

Внешние   транспортно-экономические   связи   осуществляются   в   настоящее время автомобильным транспортом.

1.4.1. Автомобильный транспорт

Планировочный каркас территории сельского поселения Старомусинский сельсовет создают:

- автодорога республиканского значения Уфа – Оренбург;

- автодорога местного значения Кармаскалы – Шаймуратово – Ильтуганово – Александровка – Бузовьязы;

- автодорога местного значения Новомусино – Старомусино – Ильтуганово;

- автодорога местного значения Старомусино – Арсланово - Аккуль;

-автодорога местного значения – подъезд к н.п. Актюба и Аккуль от автодороги республиканского значения Уфа – Оренбург;

Размещение территории сельского поселения на одной из основных автомагистралей республики – трассе Уфа – Оренбург, связывающей  промышленные центры -  города Уфу, Стерлитамак, Салават, Мелеуз  и Кумертау,  является одним из условий  большой инвестиционной привлекательности этой части муниципального района и  дает возможность для  размещения объектов республиканского, районного и местного значения.

Объекты дорожного сервиса

В соответствии с  Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2020 № 1753 " Минимально необходимые для обслуживания участников дорожного движения требования к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода автомобильных дорог; требования к перечню минимально необходимых услуг, оказываемых на таких объектах дорожного сервиса", объекты придорожного сервиса (мотели, заправки, пункты общественного питания, станции технического обслуживания, мойки, площадки для отдыха, предприятия торговли) размещаются в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального, межмуниципального и местного значения на определенном расстоянии друг от друга.

На территории  сельсовета присутствуют объекты АЗС, АГЗС, СТО и иные объекты придорожного сервиса.

1.4.2. Железнодорожный транспорт

На территории сельского поселения отсутствует инфраструктура железнодорожного транспорта.

1.4.3.Воздушный транспорт.

На территории сельсовета отсутствуют крупные объекты воздушного транспорта. Ближайший аэропорт «Уфа».

1.4.4. Трубопроводный транспорт

Трубопроводный транспорт в границах сельсовета представлен магистральными трубопроводами, межпоселковыми газопроводами.

1.4.5.Улицы и дороги, общественный транспорт

Улично-дорожная сеть свободную структуру в районах индивидуальной жилой застройки.

Пассажирские перевозки осуществляются автомобильным транспортом, которые регламентируются Реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

В настоящее время действует маршрут общественного транспорта.

Марка автобуса – Газель пассажирская.

Организация новых пригородных автобусных маршрутов производится транспортными управлениями  по согласованию с органами власти  муниципального района.

Для решения вопроса о целесообразности открытия маршрута предварительно необходимо:

– определить потребность в перевозках пассажиров по этому маршруту (предполагаемый устойчивый пассажиропоток);

– выбрать трассу движения и обследовать дорожные условия;

– составить технико-экономическое обоснование целесообразности открытия маршрута.

Новые маршруты открываются при наличии устойчивого пассажиропотока и условий, обеспечивающих безопасность движения.

Выбор трассы автобусного маршрута производится при обязательном соблюдении следующих требований:

– соответствия типа покрытия, состояния и ширины проезжей части дороги и обочин, горизонтальных и вертикальных радиусов кривых, продольных уклонов, видимости и обустройства дорог, а также железнодорожных переездов, ледовых и паромных переправ «Требованиям по обеспечению безопасности движения на автобусных маршрутах», строительным нормам и правилам (СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги").

1.5  Объекты размещения отходов. Коммунальные сооружения.

15.1.Кладбища.

| Наименование объекта | Код OKTMO | Местоположение, адресное описание | Тип кладбища | Классификация кладбища в соответствии с санитарной классификацией | Статус кладбища | Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией | Площадь объекта, га | Статус объекта | Значение объекта | Код объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладбище | д Актюба | Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, Старомусинский сельсовет, деревня Актюба | Общественное | Сельское кладбище | Действующее | V класс опасности объекта | 0,5 | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения | 602050301 |
| Кладбище | д Аккуль | Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, Старомусинский сельсовет, деревня Аккуль | Общественное | Сельское кладбище | Действующее | V класс опасности объекта | 0,2 | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения | 602050301 |
| Кладбище | д Новомусино | Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, Старомусинский сельсовет, деревня Новомусино | Общественное | Сельское кладбище | Действующее | V класс опасности объекта | 1,03 | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения | 602050301 |
| Кладбище | Старомусинский сельсовет | <пусто> | Общественное | Сельское кладбище | Действующее | V класс опасности объекта | <пусто> | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения | 602050301 |
| Кладбище | д Актюба | Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, Старомусинский сельсовет, деревня Актюба | Общественное | Сельское кладбище | Действующее | V класс опасности объекта | 0,2 | Существующий, реконструируемый, строящийся | Местное значение поселения | 602050301 |

1.5.2.Объекты размещения отходов.

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 28.08.2015 г №347 «О порядке ведения республиканского кадастра отходов производства и потребления» утверждено Положение о территориальном кадастре отходов в Республике Башкортостан. Территориальный кадастр отходов в Республике Башкортостан представляет собой периодически пополняемый, систематизированный свод сведений о происхождении, количестве, составе, свойствах, классе опасности отходов, условиях и конкретных объектах размещения отходов, технологиях их использования и обезвреживания на территории Республики Башкортостан. Ведение республиканского кадастра осуществляет Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан. В соответствии с Положением инвентаризации подлежат все объекты размещения отходов, принадлежащие индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам независимо от формы собственности и администрациям муниципальных образований Республики Башкортостан. Инвентаризация должна проводится не реже одного раза в семь лет. Все новые объекты размещения отходов производства и потребления подлежат регистрации в Республиканском кадастре отходов производства и потребления.

В настоящее время в РФ для отходов производства и потребления, в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 4 декабря 2014 г. N 536 "Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду", установлено 5 классов опасности, представленных в таблице.

| Класс опасности отхода для окружающей природной среды | Степень вредного воздействия опасных отходов на окружающую природную среду |
| --- | --- |
| I класс (чрезвычайно опасные) | очень высокая |
| II класс (высокоопасные) | высокая |
| III класс (умеренно опасные) | средняя |
| IV класс (малоопасные) | низкая |
| V класс (практически неопасные) | очень низкая |

Промышленные отходы

Отходы производства (промышленные отходы) – материалы, вещества, изделия, образовавшиеся в процессе производства продукции или выполнения работ (услуг) и не находящие применения в этом производстве, либо утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства.

Транспортные отходы

К транспортным отходам относятся:

– снятые с эксплуатации, механически поврежденные, брошенные и разукомплектованные транспортные средства: кузова легковых, грузовых, специальных автомобилей, автобусов, подвижной состав железных дорог, плавучие средства (морские и речные суда и баржи), авиационная техника;

– отработанные компоненты транспортных средств: сломанные двигатели, шасси, изношенные шины, отработанное электрооборудование, включая аккумуляторы и электролиты, подшипники качения, оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств, другие агрегаты и узлы;

– расходуемые в процессе использования транспортных средств конструкционные и эксплуатационные материалы;

– отходы эксплуатации и переработки техники;

- промасленные отходы.

Промасленные отходы относятся к категории пожароопасных отходов, и обращение с ними требует соблюдения особых условий. В соответствии с действующим законодательством размещение пожароопасных отходов на свалках (полигонах) ТКО не допускается.

Ртуть содержащие отходы

Ртуть содержащие отходы являются отходами первого касса опасности. Источником загрязнения являются ртутьсодержащие лампы, термометры и приборы. Все ртутьсодержащие отходы и вышедшие из строя приборы, содержащих ртуть, подлежат сбору и возврату для последующей регенерации ртути в специализированных организациях. Сбор и хранение ртуть содержащих отходов должно производиться в специально оборудованном помещении, отдельно расположенном от производственных помещений. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. N 2314 утверждены Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде (далее - Правила). Сбор ртуть содержащих отходов осуществляется в соответствии с правилами обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 №681, органы местного самоуправления организуют сбор и определяют место первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах и имеющих заключенный собственниками указанных помещений договор управления многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах, а также осуществляют их информирование.

Биологические отходы

Согласно ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения» биологическими отходами являются Биологические ткани и органы, образующиеся в результате медицинской и ветеринарной оперативной практики, медико-биологических экспериментов, гибели скота, других животных и птицы, и другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения, а также отходы биотехнологической промышленности. Основными источниками образования биологических отходов на территории муниципального района в настоящее время являются животноводческие предприятия и личные подсобные хозяйства, объекты пищевой промышленности и медицинские учреждения. В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии» и СанПин биологические отходы подлежат обезвреживанию в специальных печах термическим методом. Большая часть сельскохозяйственного производства на территории представлена личными подсобными хозяйствами. Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, ответственность за устройство, санитарное состояние и оборудование скотомогильников, возлагается на местную Администрацию.

Медицинские отходы

В зависимости от степени эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности, а также негативного воздействия на среду обитания медицинские отходы подразделяются на пять классов опасности, представленные в таблице 6.16. Обращение с медицинскими отходами регламентировано СаНПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с отходами» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача от 09.12.2010 г. №163, дата актуализации: 01.01.2021). В лечебно-профилактических учреждениях, как правило, ведётся учёт препаратов, а также одноразовых шприцев и иных опасных медицинских отходов. Эти отходы сдаются на специализированные предприятия для последующей переработки или обезвреживания.

Действующий в России нормативный документ предписывает два варианта уничтожения медицинских отходов: первый - термическое уничтожение по месту образования, второй - дезинфекция на месте с помощью обеззараживающих химических препаратов с последующей транспортировкой для термического обезвреживания.

Классификация медицинских отходов

| № | Класс опасности | Характеристика морфологического состава |
| --- | --- | --- |
| 1 | Класс А (эпидемиологически безопасные отходы, по составу сходные с ТКО) | Отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными. Канцелярские принадлежности, упаковка, мебель, инвентарь, потерявшие потребительские свойства. Смёт от уборки территории и так далее. Пищевые отходы центральных пищеблоков, а также всех подразделений организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, кроме инфекционных, в том числе фтизиатрических. |
| 2 | Класс Б (эпидемиологически опасные отходы) | Инфицированные и потенциально инфицированные отходы. Материалы и инструменты, предметы, загрязнённые кровью и / или другими биологическими жидкостями. Патологоанатомические отходы. Органические операционные отходы (органы, ткани и так далее). Пищевые отходы из инфекционных отделений. Отходы из микробиологических, клинико-диагностических лабораторий, фармацевтических, иммунобиологических производств, работающих с микроорганизмами 3 - 4 групп патогенности. Биологические отходы вивариев. Живые вакцины, непригодные к использованию. |
| 3 | Класс В (чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы) | Материалы, контактировавшие с больными инфекционными болезнями, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и требуют проведения мероприятий по санитарной охране территории. Отходы лабораторий, фармацевтических и иммунобиологических производств, работающих с микроорганизмами 1 - 2 групп патогенности. Отходы лечебно-диагностических подразделений фтизиатрических стационаров (диспансеров), загрязнённые мокротой пациентов, отходы микробиологических лабораторий, осуществляющих работы с возбудителями туберкулёза. |
| 4 | Класс Г (токсикологически опасные отходы 1 - 4* классов опасности) | Лекарственные (в том числе цитостатики), диагностические, дезинфицирующие средства, не подлежащие использованию. Ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование. Отходы сырья и продукции фармацевтических производств. Отходы от эксплуатации оборудования, транспорта, систем освещения и другие. |
| 5 | Класс Д (радиоактивные отходы) | Все виды отходов, в любом агрегатном состоянии, в которых содержание радионуклидов превышает допустимые уровни, установленные нормами радиационной безопасности. |

Твердые коммунальные отходы

Вывоз коммунальных отходов осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. N 1156 "Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641" (с изменениями и дополнениями).

Твердые коммунальные отходы – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Переработка отходов

В целях определения приоритетных направлений в области сбора и рециклинга отходов в республике распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 1 сентября 2009 года № 941-р утвержден Перечень отходов производства и потребления, подлежащих сбору в качестве вторичного сырья на территории Республики Башкортостан.

На территории муниципального образования действует система мусороудаления в контейнерах.

Глава II.

Оценка природных условий и ресурсов.

2.1. Климат.

Климат территории, расположенной в  Лесостепной зоне (Предуральская степь) характеризуется  теплым незначительно засушливым летом,  устойчивой холодной зимой  и неустойчивым режимом погоды весной и осенью. Средняя месячная температура января составляет -14,30 С, июля – +18,90 С.

Климатическая характеристика приводится по данным метеостанции Архангельское, Справочника по климату СССР (1968 г.), ТСН 23-357-2004 РБ «Климат Республики Башкортостан» (2001 г.) и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Особенностью температурного режима является резкий контраст зимы и лета.

Значения климатических параметров:

-  среднегодовая температура воздуха +3,00 С;

-   абсолютные температуры воздуха – минимум - 510 С,  максимум +390 С;

-  среднее число дней с температурой воздуха менее 200 С 20 - 21 дней;

-   максимальная глубина промерзания почвы (м/ст. Архангельское) - 63 см (1 раз в 10 лет), 96 см- (1 раз в 50 лет);

-   преобладающие направления ветра  в холодный период– южные и юго-западные, в теплый период – северо – западные, юго – западные и северные;

-   максимальные скорости ветра (в январе) - отмечаются при южных и юго - западных (5,1 м/сек) ветрах.

-   средняя  скорость ветра в январе составляет 5,8 м/сек, в июле – 0 м/сек;

-  количество осадков за год – 620 мм,  холодного периода (ноябрь-март) - 190 мм, теплого периода (апрель – октябрь) - 430 мм;

-  вес снежного покрова достигает в конце зимы в открытом поле 1 раз в 5 лет –222 кг, 1 раз в 25 лет – 318 кг,  1 раз в 50 лет – 358 кг;

-  относительная влажность воздуха в среднем за год 75 %, в холодный период – 78%, в теплый сезон 72 %.

Характеристики опасных метеорологических явлений (ОЯ).

| Наименование и критерий ОЯ | Среднегодовое число дней (периодов) с ОЯ | Максимальное расчетное число дней (периодов) с ОЯ, возможное 1 раз в 100 лет | Дополнительные характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| Шквал при скорости более 25м/с в течение не менее 1 мин | 0,06 дня | 1 день | Нет |
| Очень сильный дождь с количеством осадков не менее 50мм за период не более 12ч | 0,03 дня | 1 день | Нет |
| Сильный ливень с количеством осадков не менее 30мм за период не более 1ч | 0,03 дня | I день | Нет |
| Очень сильный снег при количестве осадков не менее 20мм за период не более 12ч | 0,03 дня | 1 день | Нет |
| Сильный мороз -минимальная температура воздуха не выше минус 35°С в течение не менее 5 суток | 0,09 периода | 2 периода | Нет |
| Очень сильный ветер - при средней скорости не менее 20м/с или порывах не менее 25м/с | 0,03 дня | 1 день | Расчетная скорость ветра, возможная 1 раз в 5 лет - 19м/с; Расчетная скорость ветра, возможная 1 раз в 100 лет - 26м/с. |

(По данным государственного учреждения «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»).

Климатические условия для строительства

По климатическому районированию территории России для строительства территория района относится к  1В климатическому подрайону. Расчетная температура для проектирования отопления  -350С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (расчетная) 210 дней при средней температуре -6,10 С.

Климатические условия для рекреации  благоприятны – продолжительность периода с температурой выше 150 С – 72 дня, средняя температура воздуха наиболее теплого месяца (июль) – +18,90 С. Целесообразно строительство учреждений отдыха  круглогодичного действия.

Климатические условия для сельского хозяйства благоприятны. По степени увлажненности, с учетом тепла и осадков за период наиболее активной вегетации растений, Кармаскалинский район относится к  зоне  слабодефицитного и недостаточного увлажнения. Климатические условия для сельского хозяйства относительно благоприятны, территория относится к зоне сельскохозяйственного назначения со средним уровнем рентабельности. Территория хорошо обеспечена теплом (115 дней с температурой выше + 100 С) и умеренно сухая по влажности; продолжительность периода активной вегетации – 164 дня. В период вегетации сельскохозяйственных культур наблюдается дефицит влаги.

Климатические условия для рассеивания вредных примесей

По районированию территории России по метеорологическим условиям рассеивания территория Кармаскалинского района относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА). Накоплению примесей в воздухе населенных пунктов и увеличению загрязнения способствует:

1. Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией.

2. Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен.

3. Высокая температура воздуха и слабый ветер.

4. Туман

5. Опасное направление -  ветра южное,  со скоростью  ветра более 4 - 7 м/сек.

Повторяемость слабых ветров составляет 20 % с максимумом в августе - сентябре. Повторяемость приземных инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет примерно 30 %. По сезонам года инверсии распределены довольно равномерно.

2.2. Рельеф.

Территория Кармаскалинского района находится в пределах Прибельской увалисто-волнистой  равнины и относится к относительно благоприятным  и условно благоприятным территориям для строительства  из-за наличия широко распространенного гипсового карста. На северо-востоке и востоке значительные площади заняты низменными долинами р.Белой и ее притоков – р. Карламан, р.Сим, на западе- р.Уршак с притоком –Узень. Территория представляет собой  низменные террасовые и пологоувалистые равнины, переходящие в южной части в низкогорные гряды. По условиям рельефа территория района благоприятна для освоения.

2.3. Гидрологическая характеристика.

На территории Кармаскалинского района основными водными артериями  являются реки Белая, Уршак, Узень, Асязы. Самой полноводной из них является река Белая, по руслу которой проходит граница  района  с востока и севера. Остальные реки относятся к ее бассейну. На территории района множество мелких озер карстового происхождения, особенно вокруг райцентра Кармаскалы.

Территория сельского поселения Старомусинский сельсовет характеризуется слаборазвитой гидрографической сетью, которая состоит из  реки Узень, речек Иленька, Алянка, Янбай и их мелких притоков - ручьев. Все они относятся к бассейну р. Белая с общим склоном стока воды в северо - западном и северо – восточном направлениях.

Река Узень протяженностью 64 км – приток р.Уршак -  протекает в юго – западной части территории сельского поселения, частично является границей между землями сельских поселений Старомусинский и Подлубовский сельсоветы. По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, речной бассейн реки — Кама, речной подбассейн – Белая, водохозяйственный участок реки  Белая от в/п Охлебинино до г.Уфа без рр.Уфа (от истока до пгт Шакша) и Дема (от истока до в/п д.Бочкарево).

Речка Иленька протяженностью 12 км – приток р.Узень -  протекает в центральной части территории сельского поселения, в границах населенных пунктов Ильтуганово и Новомусино. По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, речной бассейн реки — Кама, речной подбассейн – Белая, водохозяйственный участок реки  Белая от в/п Охлебинино до г.Уфа без рр.Уфа (от истока до пгт Шакша) и Дема (от истока до в/п д.Бочкарево).

Гидрографическую сеть сельского поселения формируют также речки и ручьи протяженностью менее 10км. Кроме того, на территории сельского поселения отмечаются мелкие озерца карстового происхождения.

Перечень водотоков  на  территории  сельского поселения

Старомусинский сельсовет

| № | Наименование рек | Куда впадает | Протяженность рек, км | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Узень | р.Уршак | 64 | 200 | 50 | 20 |
| 2. | р.Иленька | р.Узень | 12 | 100 | 50 | 20 |
| 3. | речки и ручьи | р.Иленька, р.Алянка | менее 10 | 50 | 40 | 5 |

2.4.  Геологическая характеристика

Территория Кармаскалинского района относится к южной части складчатого                Урала, в геологическом отношении  район сложен до глубины 60м осадочным комплексом пород четвертичной, неогеновой и пермской систем.

Четвертичная система представлена аллювиальными и делювиальными образованиями, включающими в себя глину и суглинок, пески и песчано-гравийные смеси суммарной мощностью до 21м.

Ниже, на размытой поверхности нижнепермских отложений, залегают морские образования неогеновой системы. В литологическом отношении эта система представлена желтовато-серыми и желтовато-зелеными плотными глинами с включением гравия, щебня и дресвы до 25-40%, которые представлены обломками осадочных пород. Вскрытая мощность этих отложений достигает 33,6м, а в некоторых местах полностью отсутствует.

Нижнепермский отдел представлен гипсово-ангидритовой толщей с прослойками светло-серых мергелистых глин. Вскрытая мощность пермских пород - до 16м.

### 2.5. Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия определяются наличием двух водоносных горизонтов, которые ввиду полного замещения водоупорных неогеновых глин на отдельных участках песчано-гравийными отложениями, имеют гидравлическую связь.   Первый водоносный горизонт воды аллювиально-делювиальных четвертичных отложений имеет повсеместное распространение и приурочен к суглинистым разностям, пескам и песчано-гравийным слоям. Этот водоносный горизонт вскрыт всеми инженерно-геологическими скважинами на глубинах от 4,5 до 20м, что соответствует абсолютным отметкам от 113,3 до 118,0м. Мощность водоносного горизонта достигает 20м.   Второй водоносный горизонт – подземные воды Кунгурского яруса нижнепермских отложений, приурочены к трещиноватым известнякам, песчаникам и каверзным гипсам.

Подземные воды вскрывались на глубинах от 25 до 50м.

В настоящее время подземные воды используются как для хозяйственно-питьевого водоснабжения, так и производственно-технических целей.

Водоснабжение сельских населенных пунктов обеспечивается за счет подземных вод. Водоотбор осуществляется скважинами, шахтными колодцами, родниками.

2.6. Физико-геологические явления

Из физико-геологических явлений на территории поселения имеют место: карстовые и эрозионные процессы, а также заболачивание.

Карстовые процессы пользуются широким распространением карстующимися породами являются гипсы и антидриты кунгурского яруса и в меньшей степени известняки уфимского яруса. Карстовый процесс развивается и проявляется на поверхности в местах, где мощность водопроницаемого покрова до 80 м, а водоупорного покрова до 50 м. Карстопроявления концентрируются, в основном, вдоль склонов долин рек, а также оврагов и балок. Поверхностные формы карстопроявлений представлены главным образом воронками, часто провального генезиса. Диаметр их 5–150 м, а глубина 1-5 м и более.

Овраги в пределах республики широко развиты, преимущественно на равнинной территории, где с поверхности залегают четвертичные, неогеновые и уфимские породы, относительно легко поддающиеся размыву.

Овраги приурочены к склонам долин или положительным формам рельефа. Рост оврагов в длину происходит за счет регрессивной эрозии. Ежегодный прирост многих оврагов составляет 5-10 м.

Большая площадь земель, сельхозугодий подвержены ветровой и водной эрозии.

Вместе с увеличением площади эродированных земель и сокращением их гумусового горизонта происходят изменения физического и химического состава эродированных почв.

Боковая (речная) эрозия наиболее интенсивно проявляется в долинах рек Прибельской равнины, в меньшей степени на Бугульмино-Белебеевской возвышенности.

Наблюдается прямая зависимость развития боковой эрозии от положения рек по отношению к общему базису эрозии (Каспийское море), т.е. чем меньше врезано русло по отношению к базису эрозии, тем более интенсивно в нем проявляется глубинная эрозия, а, следовательно, мене развита боковая.

Оползни, как и обвалы, и осыпи, встречаются сравнительно редко. Оползни можно разделить на древние (стабилизировавшиеся), образовавшиеся при раннем положении базиса эрозии и современные (активные и приостановившиеся), образование которых связано с современным врезом эрозионной сети.

Современные оползни более многочисленны, чем древние, однако, площадные коэффициенты пораженности ими в 5-10 раз ниже. Современные оползни по классификации В.В.Крюнцеля представлены оползнями сдвига и оползнями-потоками. Оползням подвержены аллювиальные и элювиально-демовиальные суглинки. Оползни развиваются везде, где угол откоса более 400,а высота его более 6-9 м. Размеры их чаще всего составляют 10-40 м, величина смещения не превышает 5-7 м.

Оползни-потоки наиболее распространены на Прибельской холмисто-увалистой равнине. Представлены они оползневыми смещениями элювиально-демовиальных отложений малой толщины по коренным породам в виде оплывин, обусловленных разжижением пород в период их весенне-осеннего  увлажнения.

Все типы оползней, как древние, так и современные, по площади занимают незначительные территории и непосредственной угрозы не представляют. Однако, современные оползни способствуют разрушению надпойменных террас, их подмыва, развитию оврагов.

Заболачивание не имеет широкого распространения. Большинство из них приурочены к днищам долин р.Белой и ее крупных притоков, к понижениям на первых надпойменных террасах, которые в период половодья заливаются поверхностными водами. Другим источником пополнения болот влагой являются атмосферные осадки. Болота имеют небольшие размеры. Встречаются все типы болот. Степень разложения и зольность болот колеблется в зависимости от типа болот.

Территории неблагоприятные для освоения. К данной категории относятся:

-участки с очень сильной интенсивностью проявления(величина показателей коэффициентов в пределах более 0,5);

-затопление при наивысшем уровне воды 1% обеспеченностью;

-поймы мелких водотоков;

-овраги.

2.7. Инженерно-геологическое районирование

Инженерно-геологические условия - неоднородные. Их сложность изменяется по территории от относительно простых до особо сложных.  -геологических условий обусловлена разнообразием слагающих территорию стратиграфо-генетических комплексов пород. Это комплексы отложений: четвертичных аллювиальных; верхнеплиоценовых-нижнечетвертичных элювиально-делювиальных (общесыртовая свита); неогеновых континентальных и лиманных; верхнепермских преимущественно континентальных (красноцветных); соликамских лагунно-континентальных (терригенно-карбонатных); кунгурских лагунных галогенных. Кроме того, сложность инженерно-геологических условий обусловлена широким развитием на отдельных участках сульфатного карста. Пораженность поверхностными карстопроявлениями по территории колеблется от 0 до 40% при 35,9 воронках на 1 км2.

2.8. Полезные ископаемые.

В границах сельского поселения Старомусинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район РБ расположено учтенное территориальным балансом запасов Старо-Мусинское месторождение кирпичных глин. Данное месторождение находится вне зоны ООПТ «Озеро-родник Голубое».

2.9. Почвенная характеристика и растительность

Почвы – выщелоченные и типичные черноземы, пойменные и частью горные аналоги серых лесных типов. Почвообразующие породы – аллювиально - делювиальные отложения. На равнине мощность гумусового горизонта достигает 50-60 см.

На большей части Кармаскалинского района преобладают равнинные степные ландшафты с отдельными возвышенностями, доминируют лесостепные агроландшафты, представленные коренными смешанными широколиственными лесами из липы и дуба, в настоящее время нарушенными систематическими многолетними рубками и большей частью замещенными порослевыми березовыми и осиновыми лесами. В западной части района, по правому берегу рек Уршак и Аургазы, местами сохранились фрагменты реликтовых сосняков. В целом природно-климатические условия вполне благоприятны для произрастания хвойных, древесных мягколиственных и твердолиственных пород, в первую очередь дуба.

Степи практически полностью распаханы, сохранившиеся небольшие участки ковыльных степей сильно деградированы в результате чрезмерного выпаса скота. Луга, используемые для сенокошения и пастьбы, нуждаются в подсеве трав, расчистке от кустарников. Важнейшую роль в поддержании высокого плодородия угодий играет правильный режим использования, так как в результате перевыпаса скота продуктивность пастбищ снижается на 50-60%.

2.10. Лесные ресурсы. Особо охраняемые природные территории.

Особо охраняемые природные территории.

На территории сельского поселения Старомусинский сельсовет отсутствуют особо охраняемые территории.

На территории СП Подлубовский сельсовет МР Кармаскалинский район расположена ООПТ "Озеро-родник Голубое", которое может оказать влияние на сопредельную территорию Старомусинского сельсовета.

Текущий статус ООПТ:  Действующий

Категория ООПТ:  памятник природы

Значение ООПТ:  Региональное

Профиль:  гидрологический

Дата создания:  19.06.2003

Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: Приволжский федеральный округ›Республика Башкортостан›Кармаскалинский район

Общая площадь ООПТ: 0,14 га

Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Один из крупнейших по дебиту родников республики. Активно посещается отдыхающими и экскурсантами. Памятник природы имеет научное, познавательное, эстетическое и рекреационное значение.

Перечень основных объектов охраны: Уникальный карстовый источник

Нормативная правовая основа функционирования ООПТ:

| Название документа | Дата | Номер |
| --- | --- | --- |
| Постановление кабинета Министров Республики Башкортостан от 26.02.1999 №48 Об утверждении положений об особо охраняемых природных территориях в Республике Башкортостан | 26.02.1999 | 48 |
| Постановление правительства Республики Башкортостан от 19.06.2003 №146 Об объявлении природных объектов и комплексов памятниками природы республиканского значения | 19.06.2003 | 146 |

Географическое положение: Памятник природы расположен в 1,3 км к западу от д. Новомусино, кв. 81, выд. 26 Уршакского участкового лесничества Архангельского лесничества.

Количество участков: 1

Документы, определяющие режим хозяйственного использования и зонирование территории: Постановление правительства Республики Башкортостан от 19.06.2003 №146

Запрещенные виды деятельности и природопользования: В связи с особенностями природного комплекса на территории памятника природы запрещены: загрязнение источника и его охранной зоны; выпас скота; подъезд на автомобилях; устройство массовых мероприятий и пикников; водозабор; любое строительство; любая деятельность, которая может привести к загрязнению озера или нарушению его эстетического вида.

Природные особенности ООПТ: Голубое озеро или «Зянгяркуль» (башк.) – озеро карстового происхождения, дно выполнено голубой глиной, отчего цвет озера кажется ярко-синим. Находится в основании высокого правого коренного склона долины р. Узень. Длина озера 32 м, ширина 16 м. Глубина около 8 м. Питание озера родниковое. Имеет сток около 150 м в р. Узень. Температура воды в озере круглый год +5 °С градусов. В долине родник окружают луга, по склонам коренного берега р. Узень распространены широколиственные леса с вкраплениями реликтовых сосняков, а также каменистые степи на гипсах. Встречается редкий вид растений: копеечник крупноцветковый.  Родник и его окрестности благоустроены (берега укреплены, построена смотровая площадка и пр.).

Государственные органы и юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ: Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан

Краткая характеристика лесничества

Территория сельского поселения относится к лесостепной части Кармаскалинского района. В этой части республики леса имеют не столько сырьевое, сколько водоохранное  и защитное значение. Из общего земельного фонда лесной фонд составляет  3013,36 га или 33,9%.

2.11. Животный мир и ихтиофауна

Биологические ресурсы- живые источники и предпосылки получения необходимых людям материальных и духовных благ, заключенные в объектах живой природы: промысловые объекты, культурные растения, домашние животные, живописные ландшафты и т.п.

К биологическим природным ресурсам относятся ресурсы животного и растительного мира, способные к самовоспроизведению. Непременным условием их благополучия является обеспеченность почвенными и водными ресурсами. В составе биосферы и ее структурных подразделений эти ресурсы непрерывно производят биологическую продукцию, которая обеспечивает существование всего живого.

Растительный мир в республике очень разнообразен, что связано с ее уникальным и географическим расположением, на стыке Европы и Азии. На территории района произростают следующие виды растений, занесенные в Красную книгу Республики Башкортостан: осока богемская, пушица стройная, рябчик малый, касатик желтый

(ирис желтый) клевер альпийский, пролесник многолетний, лазурник трехлопастный, зимолюбка зонтичная, хамедафне болотная (мирт болотный) ,пузырчатка малая; папортниковидные; сальвиния плавающая.

Территория сельского поселения относится к лесостепной зоне. В настоящее время лесистость республики составляет 38%, леса распределены неравномерно.

Естественная травянистая растительность занимает около 16% территории республики. В лесостепной зоне встречаются луговые степи. Флора достаточно богата. Среди растений произрастающих в республике (1700 видов высших растений) более 120- лекарственных.

Животный мир. Разнообразие ландшафтов, географическое положение и исторически  сложившиеся связи с Европейской частью России и Сибирью определили богатство и разнообразие животного мира. На территории района имеются редкие и изчезающие виды животных, занесенных в Красную книгу  Республики Башкортостан: обыкновенный отшельник, русский осетр, стерлядь, гребенчатый тритон, травяная лягушка, веретеница ломкая, обыкновенная медянка, серый гусь, Беркут, русская выхухоль, северный кожанок, прудовая ночница.

Наибольшим количеством видов в республике представлены птицы, около 300 видов.

Фауна рыб отражает экологическую обстановку ее отдельных регионов. Загрязненные воды, обмеление водоемов сказались на составе региональной ихтиофауны. На территории республики обитает около 77 видов млекопитающих.

Водные биологические ресурсы. В республике имеется около 13000 рек общей протяженностью  57,0 тыс.км, около 20000 озер, более 500 прудов и водохранилищ. В настоящее время, в  перечень рыбопромысловых участков включены 117 рыбохозяйственных водоемов. В дальнейшем планируется увеличение количества рыбопромысловых водных объектов, включаемых в перечень рыбопромысловых участков.

Охотничьи ресурсы. Животный мир в пределах республики является государственной собственностью. Охота является одним из основных видов пользования животным миром и имеет экономическое, экологическое, культурно-оздоровительное значение. Повсеместно на территории района обитают лисицы, барсуки.

В целом фауна района довольно многочисленна и разнообразна, насчитывает 58 видов. Здесь обитают представители таежных лесов — белка, лесная куница, рысь, лось, а также степей — рыжеватый суслик, степная мышь, пеструшка и др. виды.

Наиболее распространенные животные: белка, крот, заяц-русак, заяц-беляк, лисица, лось.

## 2.12. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающих создание благоприятных условий для строительства и эксплуатации населенных мест, размещения и возведения зданий, прокладки улиц, инженерных сетей и других элементов градостроительства, с обязательным учетом экологических требований.

Породы, слагающие территорию, обладают достаточно высокими прочностными свойствами. Преобладающая несущая способность грунтов 1,5-5,0 кг/см2, что позволяет развивать любые виды хозяйственной деятельности без специальных мероприятий по улучшению строительных свойств грунтов.

Подземные воды преимущественно залегают на глубине от 1,5 до 60 метров.

Защита от затопления паводками застройки населенных пунктов.

При необходимости градостроительная деятельность может осуществляться с учетом необходимости обязательного проведения инженерной подготовки территории от паводковых вод, ветрового нагона воды и подтопления грунтовыми водами путем подсыпки (намыва) или обвалования грунтом, при этом предлагается:

- вынос малоценных участков индивидуальной застройки с высокой степенью износа в крупных населенных пунктах, попадающих в подтапливаемую зону;

- организация системы водорегулирования;

- гидронамыв и подсыпка территорий населённых пунктов;

- принимать отметку бровки подсыпанной территории не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне;

- устанавливать превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем в зависимости от класса сооружений согласно действующим нормативам;

- расчистка русел водотоков в границах населённых пунктов.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью:

а) один раз в 100 лет для территорий под застройку жилыми и общественными зданиями (1% паводок);

б) один раз в 10 лет для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений (10% паводок).

Защита от подтопления грунтовыми водами

Нормы понижения уровня подземных вод и выбор конструкции дренажа при проектировании защиты от подтопления территории принимаются в зависимости от характера ее функционального использования в соответствии со СП «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов», водопроницаемости грунтов, расположения водоупора, требуемой величины понижения уровня подземных вод. Предлагается (при необходимости):

- устройство локальных дренажных систем понижения уровня грунтовых вод для защиты населенных пунктов от заболачивания;

- устройство аккумулирующих водоемов;

- организация систем мониторинга за режимом грунтовых и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

В комплексе мероприятий защиты от подтопления для благоустройства селитебных, производственных и ландшафтно-рекреационных территорий, заболачивания и эрозионных процессов предусматривается:

- организация поверхностного стока (дождевая канализация);

- устройство очистных сооружений дождевой канализации.

При строительстве на территориях, где возможно техногенное затопление или подтопление, вызываемое разработкой месторождений полезных ископаемых необходимо предусмотреть инженерную защиту территорий в соответствии с требованиями 
СП  «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления».

Защита от опасного проявления карстовых процессов.

При размещении объектов капитального строительства необходимо учитывать подверженность территории карстовым процессам. При проектировании и строительстве объектов капитального строительства необходимо руководствоваться положениями ТСН 302-50-95, которые регламентируют производство всего комплекса строительных работ на территориях, подверженных карстовым проявлениям. Противокарстовые мероприятия следует выбирать в зависимости от характера выявленных и прогнозируемых карстовых проявлений, вида карстующихся пород, условий их залегания и требований, определяемых особенностями защищаемых территорий и сооружений с учетом СП 22.13330.2011 и ТСН 302-50-95. Среди основных мероприятий защиты застройки от проявлений карста на данной территории могут найти применение следующие:

- заполнение карстовых полостей на активно осваеваемых участках;

- закрепление и уплотнение грунтов;

- организацию поверхностного стока;

- водопонижение и регулирование режима подземных вод;

- создание искусственного водоупора и противофильтрационных завес;

- применение конструкций зданий и их фундаментов, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при возможных деформациях основания;

- постоянный мониторинг проявлений карста, состояния грунтов, уровня и химического состава подземных вод, состояния зданий и сооружений;

- контроль за выполнением мероприятий по борьбе с инфильтрацией поверхностных, промышленных и хозяйственно-бытовых вод в грунт, запрещение сброса в грунт химически агрессивных промышленных и бытовых вод, контроль (и ограничение) за взрывными работами и источниками вибрации.

Укрепление речных берегов в зоне интенсивной абразии

Рекомендуется проведение работ по берегоукреплению путем высаживания кустарников и деревьев с развитой корневой системой. В местах наблюдаемого размыва, где размыв берегов представляет угрозу повреждения объектов капитального строительства, следует проводить инженерные мероприятия по укреплению берегов путём откосного или полуоткосного берегоукрепления.

Глава III.

Границы зон с особыми условиями использования территории.

3.1. Планировочные ограничения.

Границы зон с особыми условиями использования территории установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- ЗК РФ Статья 105. Виды зон с особыми условиями использования территорий (введена Федеральным законом от 03.08.2018 N 342-ФЗ). До 01.01.2022 установление, изменение, прекращение существования зон с особыми условиями использования территорий осуществляется в порядке, установленном до 04.08.2018 (ФЗ от 03.08.2018 N 342-ФЗ).

Могут быть установлены следующие виды зон с особыми условиями использования территорий:

| № п/п | Вид зоны | Основание | Возможность градостроительного освоения территории |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | зоны охраны объектов культурного наследия | Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)народов Российской Федерации»,статья34; постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015№972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской едерации»(применяетсясучетомтребованийстатьи106 ЗемельногокодексаРФвсоответствиисчастью16статьи26Федеральногозаконаот03.08.2018№342-ФЗ«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»)(далее–ФЗот03.08.2018№342- ФЗ) | подлежащие градостроительному освоению с ограничениями |
| 2 | защитная зонаобъектакультурного наследия | Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,статья34.1 | неподлежащие градостроительному освоению |
| 3 | охранная зонаобъектов электроэнергетики (объектов электросетевогохозяйстваи объектов по производству электрической энергии) | ПостановлениеПравительстваРоссийской Федерацииот 18.11.2013№1033«Опорядкеустановленияохранныхзон объектовпопроизводствуэлектрическойэнергиии особыхусловийиспользованияземельныхучастков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правиламиустановленияохранныхзонобъектовпо производствуэлектрическойэнергиииособыхусловий использованияземельныхучастков,расположенныхв границахтакихзон»);ПостановлениеПравительства РоссийскойФедерацииот24.02.2009№160«Опорядке установленияохранныхзонобъектовэлектросетевого хозяйстваиособыхусловийиспользованияземельных участков,расположенныхвграницахтакихзон» | неподлежащие градостроительному освоению |
| 4 | охранная зонажелезныхдорог | ПостановлениеПравительстваРоссийской Федерацииот 12.10.2006№611«Опорядкеустановленияи использованияполосотводаиохранныхзонжелезных дорог»(применяетсясучетомтребованийстатьи106 ЗемельногоКодексаРФвсоответствиисчастью16статьи26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ); ПриказМинтрансаРоссииот06.08.2008№126«Об утвержденииНормотвода земельныхучастков, необходимыхдляформированияполосыотводажелезных дорог,атакженормрасчетаохранныхзонжелезных дорог» | неподлежащие градостроительному освоению |
| 5 | придорожныеполосыавтомобильныхдорог | Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильныхдорогахиодорожнойдеятельностив РоссийскойФедерациииовнесенииизмененийв отдельныезаконодательныеактыРоссийской Федерации», статья 26; ПриказМинтрансаРоссииот13.01.2010№4«Об установленииииспользованиипридорожныхполос автомобильныхдорогфедеральногозначения» (применяетсясучетомтребованийстатьи106Земельного КодексаРФвсоответствиисчастью16статьи26ФЗот 03.08.2018 №342-ФЗ) | подлежащие градостроительному освоению с ограничениями |
| 6 | охранная зонатрубопроводов (газопроводов, нефтепроводови нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) | Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», статья 28; Правила охраны магистральных трубопроводов, ПостановлениеПравительстваРоссийской Федерацииот 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительныхсетей»; ПостановлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот 08.09.2017№1083«ОбутвержденииПравилохраны магистральныхгазопроводовиовнесенииизмененийв Положениеопредставлениивфедеральныйорган исполнительнойвласти(еготерриториальныеорганы), уполномоченныйПравительствомРоссийскойФедерации наосуществлениегосударственногокадастровогоучета, государственнойрегистрацииправ,ведениеЕдиного государственного реестранедвижимости и предоставление сведений,содержащихсявЕдиномгосударственном реестренедвижимости,федеральнымиорганами исполнительнойвласти,органамигосударственнойвласти субъектовРоссийскойФедерациииорганамиместного самоуправлениядополнительныхсведений, воспроизводимыхнапубличныхкадастровыхкартах» | неподлежащие градостроительному освоению |
| 7 | охранная зоналиний исооружений связи | ПостановлениеПравительстваРоссийской Федерацииот 09.06.1995№578«ОбутвержденииПравилохранылиний исооруженийсвязиРоссийскойФедерации» (применяется сучетомтребованийстатьи106ЗемельногоКодексаРФв соответствиисчастью16статьи26ФЗот03.08.2018№ 342-ФЗ) | неподлежащие градостроительному освоению |
| 8 | приаэродромная территория | ВоздушныйкодексРоссийскойФедерации, статья47; ПостановлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот 02.12.2017№1460«ОбутвержденииПравилустановления приаэродромнойтерритории,Правилвыделенияна приаэродромнойтерриторииподзониПравилразрешения разногласий,возникающихмеждувысшими исполнительнымиорганамигосударственнойвласти субъектовРоссийскойФедерациииуполномоченными ПравительствомРоссийскойФедерациифедеральными органамиисполнительнойвластиприсогласовании проектарешенияобустановленииприаэродромной территории»применяетсясучетомтребованийстатьи106 ЗемельногоКодексаРФвсоответствиисчастью16статьи26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ) | подлежащие градостроительному освоению с ограничениями |
| 9 | зонаохраняемого объекта | Федеральный закон от 27.05.1996 № 57-ФЗ «О государственной охране»,статья 15; ПостановлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот 31.08.2019 №1132 "Об утверждении Положения о зоне охраняемого объекта" (применяетсясучетомтребованийстатьи106Земельного КодексаРФвсоответствиисч.16ст.26ФЗот03.08.2018 №342-ФЗ) | неподлежащие градостроительному освоению |
| 10 | зонаохраняемого военного объекта, охранная зонавоенного объекта, запретныеи специальные зоны,устанавливаемые в связи с размещениемуказанныхобъектов | ПостановлениеПравительстваРоссийской Федерацииот 05.05.2014№405«Обустановлениизапретныхииныхзон сособымиусловиямииспользованияземельдля обеспеченияфункционированиявоенныхобъектов ВооруженныхСилРоссийскойФедерации,другихвойск, воинскихформированийиорганов,выполняющихзадачи вобластиобороны страны» | подлежащие градостроительному освоению с ограничениями |
| 11 | охранная зонаособо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника,национального парка, природного парка, памятника природы) | Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»,часть10статьи2; ПостановлениеПравительстваРоссийской Федерацииот 19.02.2015 № 138 «Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определениярежимаохраныииспользования земельных участков и водных объектов в границах таких зон» (применяетсясучетомтребованийстатьи106Земельного КодексаРФвсоответствиисчастью16статьи26ФЗот 03.08.2018 №342-ФЗ) | подлежащие градостроительному освоению с ограничениями |
| 12 | охранная зонастационарных пунктов наблюденийза состоянием окружающей среды, ее загрязнением | Федеральный закон от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе»,часть 3 статьи 13; ПостановлениеПравительстваРоссийской Федерацииот 27.08.1999 №972«Обутверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением»(применяетсясучетомтребованийстатьи106ЗемельногоКодексаРФвсоответствиисчастью16статьи 26 ФЗ от 03.08.2018 №342-ФЗ) | неподлежащие градостроительному освоению |
| 13 | водоохранная (рыбоохранная)зона | ВодныйкодексРоссийской Федерации, ч. 1 статья65; Федеральныйзаконот20.12.2004№166-ФЗ«О рыболовствеисохраненииводныхбиологических ресурсов»,статья 48; ПостановлениеПравительстваРоссийской Федерацииот 10.01.2009№17«Обутверждении Правилустановления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежныхзащитныхполосводныхобъектов»; ПостановлениеПравительстваРФ от 06.10.2008 №743 «Об утверждении Правил установления рыбоохранных зон» | подлежащие градостроительному освоению с ограничениями |
| 14 | прибрежная защитнаяполоса | ВодныйкодексРоссийской Федерации, часть 2 статьи65; ПостановлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот 10.01.2009№17«ОбутвержденииПравилустановления наместностиграницводоохранныхзониграниц прибрежныхзащитныхполосводныхобъектов» | подлежащие градостроительному освоению с ограничениями |
| 15 | округ санитарной (горно- санитарной) охраны лечебно- оздоровительныхместностей, курортов и природныхлечебных ресурсов | Федеральныйзаконот23.02.1995№26-ФЗ«Оприродных лечебныхресурсах,лечебно-оздоровительныхместностях и курортах»; ПостановлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот 07.12.1996№1425«ОбутвержденииПоложенияоб округахсанитарнойигорно-санитарнойохранылечебно- оздоровительныхместностейикурортовфедерального значения» | подлежащие градостроительному освоению с ограничениями |
| 16 | зонысанитарной охраны источниковпитьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, атакже устанавливаемыевслучаях, предусмотренныхВодным кодексомРоссийскойФедерации, в отношении подземныхводных объектов зоны специальной охраны | ВодныйкодексРоссийской Федерации, статья34; Федеральныйзаконот30.03.1999№52-ФЗ«Осанитарно- эпидемиологическомблагополучии населения»,статья 18. ДоутвержденияПравительствомРФПоложенияозонах санитарной охраны такие зоны устанавливаются в соответствиистребованиями ст.106ЗКРФвпорядке, установленномдо 04.08.2018 (ФЗ от 03.08.2018№342-ФЗ) СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №10); | подлежащие градостроительному освоению с ограничениями |
| 17 | зонызатопленияи подтопления | Водный кодекс Российской Федерации, статья 67.1; | подлежащие градостроительному освоению с ограничениями |
| 18 | санитарно-защитная зона | Федеральныйзаконот30.03.1999№52-ФЗ«Осанитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,статья 12; ПостановлениеПравительстваРоссийской Федерацииот 03.03.2018№222«ОбутвержденииПравилустановления санитарно-защитных зон и использования земельных участков,расположенныхвграницахсанитарно-защитных зон» (применяется с учетом требований статьи 106 ЗемельногоКодексаРФвсоответствиисчастью16статьи26 ФЗ от 03.08.2018 №342-ФЗ) | подлежащие градостроительному освоению с ограничениями |
| 19 | зонаограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства | Постановление Главного государственного санитарного врачаРФот09.06.2003№135«Овведениивдействие Санитарныхправилинормативов-СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03» (вместес«СанПиН2.1.8/2.2.4.1383-03.2.1.8.Физические факторыокружающейприроднойсреды.2.2.4. Физическиефакторыпроизводственнойсреды. Гигиеническиетребованиякразмещениюиэксплуатации передающихрадиотехническихобъектов.Санитарно- эпидемиологическиеправилаи нормативы») | подлежащие градостроительному освоению с ограничениями |
| 20 | охранная зонапунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети | Федеральный закон от30.12.2015 №431-ФЗ «Огеодезии,картографииипространственныхданныхио внесении изменений вотдельныезаконодательныеакты Российской Федерации»,часть 14 статьи 8. ДоутвержденияПравительствомРоссийскойФедерации Положенияобохранныхзонахтакиезоны устанавливаютсявсоответствиистребованиямист.106 ЗКРФвпорядке,установленномдо04.08.2018(ФЗот 03.08.2018 №342-ФЗ) | неподлежащие градостроительному освоению |
| 21 | зонанаблюдения | Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомнойэнергии», статья 31. ДоутвержденияПравительствомРоссийскойФедерации Положенияозоненаблюдениятакиезоны устанавливаютсявсоответствиистребованиямист.106 ЗКРФвпорядке,установленномдо04.08.2018(ФЗот 03.08.2018 №342-ФЗ) | подлежащие градостроительному освоению с ограничениями |
| 22 | зонабезопасности сособым правовымрежимом | Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомнойэнергии», статья 31; РаспоряжениеПравительстваРоссийскойФедерацииот 04.05.2017№862-р«Обутвержденииперечняобъектов использованияатомнойэнергии,вцеляхповышения уровняантитеррористическойзащищенностикоторых устанавливаетсязонабезопасностисособымправовым режимом» | подлежащие градостроительному освоению с ограничениями |
| 24 | рыбохозяйственная заповедная зона | Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовствеисохраненииводныхбиологических ресурсов»,статья 49; ПостановлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот 05.10.2016№1005«ОбутвержденииПравилобразования рыбохозяйственныхзаповедныхзон» | подлежащие градостроительному освоению с ограничениями |
| 25 | зонаминимальныхрасстояний до магистральныхили промышленныхтрубопроводов (газопроводов, нефтепроводови нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) | Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; ПостановлениеПравительстваРоссийской Федерацииот 08.09.2017 № 1083 «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченныйПравительствомРоссийскойФедерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестранедвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти,органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах» (применяетсясучетомтребованийстатьи106Земельного КодексаРФвсоответствиисчастью16статьи26ФЗот 03.08.2018 №342-ФЗ); Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000№878«Обутверждении Правило храны газораспределительных сетей»; Правилаохранымагистральныхтрубопроводов(утв. МинтопэнергоРФ29.04.1992,Постановлением ГосгортехнадзораРФ от 22.04.1992 №9) (вместес«Положениемовзаимоотношениях предприятий,коммуникации которыхпроходятводном техническомкоридореилипересекаются») | неподлежащие градостроительному освоению |
| 26 | охранная зона гидроэнергетического объекта | Водный кодекс Российской Федерации, часть3 статьи 62; ПостановлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот 06.09.2012№884«Обустановленииохранныхзондля гидроэнергетическихобъектов»(вместес«Правилами установленияохранныхзондлягидроэнергетических объектов»)(применяетсясучетомтребованийстатьи106 ЗемельногоКодексаРФвсоответствиисчастью16статьи26 ФЗ от 03.08.2018 №342-ФЗ) | подлежащие градостроительному освоению с ограничениями |
| 27 | охранная зонаобъектов инфраструктуры метрополитена | СП 120.13330.2012 «Свод правил. Метрополитены. АктуализированнаяредакцияСНиП32-02-2003»(утв. приказомМинистерстварегиональногоразвитияРФот 30.06.2012 №264) | неподлежащие градостроительному освоению |
| 28 | охранная зонатепловыхсетей | ПриказМинстрояРФот17.08.1992№197«Отиповых правилахохраны коммунальныхтепловыхсетей» | неподлежащие градостроительному освоению |

По результатам комплексной оценки современного состояния выявлены:

Территории, не подлежащие градостроительному освоению

| Вид зоны | Основные характеристики зоны на проектируемой территории |
| --- | --- |
| защитная зона объекта культурного наследия | Защитная зона отсутствует. Проектом предлагается установление 200м зоны предполагаемого обнаружения ОКН. |
| охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевогохозяйстваи объектов по производству электрической энергии) | Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются: а) вдоль воздушных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии, м: - 2 – для ВЛ напряжением до 1 кВ; - 10 – для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ; - 15 – для ВЛ напряжением 35 кВ; - 20 – для ВЛ напряжением 110 кВ; - 25 – для ВЛ напряжением 220 кВ; - 30 – для ВЛ напряжением 500 кВ; б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами — на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы); в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи — в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров; г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) — в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов — на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи. Охранные зоны кабельных линий, проложенных в земле в незастроенной местности, должны быть обозначены информационными знаками. Информационные знаки следует устанавливать не реже чем через 500 м, а также в местах изменения направления кабельных линий. |
| охранная зона железных дорог | В целях обеспечения безопасной эксплуатации железнодорожных путей и других объектов железнодорожного транспорта, а также безопасности населения, работников железнодорожного транспорта и пассажиров в местах, подверженных оползням, обвалам, размывам, селям и другим негативным воздействиям, и в местах движения скоростных поездов согласно Федерального закона от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» устанавливаются охранные зоны в соответствии с «Правилами установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» (постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2006 года. № 611). Нормы расчета охранных зон и полос отвода приведены в Приказе Министерства транспорта Российской Федерации от 6 августа 2008 года № 126 «Об утверждении норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог». Отсутствует |
| охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) | Охранная зона газораспределительной сети и охранная зона систем газоснабжения Охранная зона устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении РФ», Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» и «Правил охраны систем газоснабжения» (утверждены Минтопэнерго РФ 24.09.1992). Зоны устанавливаются в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газораспределительных сетей вдоль трасс газораспределительных сетей и стационарных газораспределительных объектов. Размеры зоны могут варьироваться от 4 до 200 метров (п.7 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878) |
| охранная зона линий и сооружений связи | В соответствии с земельным законодательством Российской Федерации к землям связи относятся земельные участки, предоставленные для нужд связи в постоянное (бессрочное) или безвозмездное срочное пользование, аренду либо передаваемые на праве ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) для строительства и эксплуатации сооружений связи. Согласно Федерального закона Российской Федерации от 07 сентября 2003 года № 126-ФЗ «О связи» предоставление земельных участков организациям связи, порядок (режим) пользования ими, в том числе установления охранных зон сетей связи и сооружений связи и создания просек для размещения сетей связи, основания, условия и порядок изъятия этих земельных участков устанавливаются земельным законодательством Российской Федерации. Размеры таких земельных участков, в том числе земельных участков, предоставляемых для установления охранных зон и просек, определяются в соответствии с нормами отвода земель для осуществления соответствующих видов деятельности, градостроительной и проектной документацией. Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 года №578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации: а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования: для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, – в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны; для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) – в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны; для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи – в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра; б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях: при высоте насаждений менее 4 метров – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); при высоте насаждений более 4 метров – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи); в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ. В соответствии с Правилами охраны линий связи и сооружений связи РФ, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации, в охранной зоне кабельной линии связи запрещаются любые земляные работы без соответствующего уведомления эксплуатирующей организации. |
| зона охраняемого объекта | Критически важными объектами (КВО) являются объекты, нарушение (или прекращение) функционирования которых может привести к потере управления, разрушению инфраструктуры, необратимому негативному изменению (или разрушению) экономики страны, субъекта или административно-территориальной единицы, существенному ухудшению безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на данных территориях, на длительный период времени. Могут устанавливаться в отношении железнодорожных мостов на железнодорожных линиях общего пользования в целях обеспечения антитеррористической защищённости и нормального функционирования объекта, а также других объектов, относимых к перечню критически важных объектов Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 23.03.2006 г. №411-рс). В соответствии с решением совместного заседания Совета Безопасности Российской Федерации и президиума Государственного совета Российской Федерации oт 13.11.2003 «О мерах по обеспечению защищенности критически важных для национальной безопасности объектов инфраструктуры и населения страны от угроз техногенного, природного характера и террористических проявлений» (протокол № 4, подпункт 5е) в целях повышения защищенности критически важных объектов и в связи с возрастанием террористической опасности на каждый критически важный объект должен быть разработан План повышения защищенности критически важного объекта (ППЗКВО). В рамках обеспечения функционирования запретной зоны проводятся инженерно-технические мероприятия, включающие в себя огораживание, установление охранных сигнальных систем и систем наблюдения, строительство помещений для размещения личного состава, осуществляющего охрану объекта. Отсутствует |
| охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением | Государственная наблюдательная сеть, в том числе отведенные под нее земельные участки и части акваторий, относится исключительно к федеральной собственности и находится под охраной государства в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 19 июля 1998 года № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе». Под стационарным пунктом наблюдений понимается комплекс, включающий в себя земельный участок или часть акватории с установленными на них приборами и оборудованием, предназначенными для определения характеристик окружающей природной среды, ее загрязнения. Согласно «Положению о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением» (постановление Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 года № 972 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 01.02.2005 года № 49)) в целях получения достоверной информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений (кроме метеорологического оборудования, устанавливаемого на аэродромах) создаются охранные зоны в виде земельных участков и частей акваторий, ограниченных на плане местности замкнутой линией, отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии, как правило, 200 метров во все стороны. Размеры и границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений определяются в зависимости от рельефа местности и других условий. Отсутствует |
| охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети | Астрономо-геодезические, геодезические, нивелирные и гравиметрические пункты, наземные знаки и центры этих пунктов (далее – геодезические пункты), в том числе размещенные на световых маяках, навигационных знаках и других инженерных конструкциях и построенные за счет средств федерального бюджета, относятся к федеральной собственности и находятся под охраной государства (Федеральный закон Российской Федерации от 26 декабря 1995 года №209-ФЗ «О геодезии и картографии»). Согласно Правил установления охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети (утв. постановлением Правительства РФ от 12 октября 2016 г. № 1037) охранной зоной геодезического пункта является земельный участок, на котором расположен геодезический пункт, и полоса земли шириной 1 метр, примыкающая с внешней стороны к границе пункта. Отсутствует |
| зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) | Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения магистральных трубопроводов и их объектов вокруг них устанавливаются охранные зоны. # Согласно Приказа Ростехнадзора N 352, Минэнерго России N 785 от 15.09.2020 "О признании не подлежащими применению Правил охраны магистральных трубопроводов, утвержденных Минтопэнерго России 29 апреля 1992 г. и постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г. N 9" до 1 января 2022 г., вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки) природный газ, искусственные углеводородные газы, для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 50 м от оси магистрального трубопровода с каждой стороны. Для газопроводов высокого давления охранная зона может составлять 75-350 м от оси газопровода с каждой стороны. В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др. Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878) для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: а) вдоль трасс наружных газопроводов — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2–х метров с каждой стороны газопровода; б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров — с противоположной стороны; в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода; г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов — в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы — в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода; е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, — в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода. |
| охранная зона объектов инфраструктуры метрополитена | Отсутствует |
| охранная зона тепловыхсетей | Охранная зона устанавливается в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 №197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» в целях обеспечения сохранности элементов тепловой сети и бесперебойного теплоснабжения потребителей. Охранная зона устанавливается вдоль трассы прокладки тепловой сети и должна составлять не менее 6 метров (п.4 Приказа Минстроя РФ 17.08.1992 №197). Отсутствует |

Территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями

| Вид зоны | Основные характеристики зоны на проектируемой территории |
| --- | --- |
| зоны охраны объектов культурного наследия | Зона охраны отсутствует. |
| Придорожные полосы автомобильных дорог | Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. Придорожной полосой автомобильной дороги является территория, которая прилегает с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги, и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учётом перспектив развития автомобильной дороги. |
| приаэродромная территория | Присутствует |
| зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов | Критически важными объектами (КВО) являются объекты, нарушение (или прекращение) функционирования которых может привести к потере управления, разрушению инфраструктуры, необратимому негативному изменению (или разрушению) экономики страны, субъекта или административно-территориальной единицы, существенному ухудшению безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на данных территориях, на длительный период времени. Могут устанавливаться в отношении железнодорожных мостов на железнодорожных линиях общего пользования в целях обеспечения антитеррористической защищённости и нормального функционирования объекта, а также других объектов, относимых к перечню критически важных объектов Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 23.03.2006 г. №411-рс). В соответствии с решением совместного заседания Совета Безопасности Российской Федерации и президиума Государственного совета Российской Федерации oт 13.11.2003 «О мерах по обеспечению защищенности критически важных для национальной безопасности объектов инфраструктуры и населения страны от угроз техногенного, природного характера и террористических проявлений» (протокол № 4, подпункт 5е) в целях повышения защищенности критически важных объектов и в связи с возрастанием террористической опасности на каждый критически важный объект должен быть разработан План повышения защищенности критически важного объекта (ППЗКВО). В рамках обеспечения функционирования запретной зоны проводятся инженерно-технические мероприятия, включающие в себя огораживание, установление охранных сигнальных систем и систем наблюдения, строительство помещений для размещения личного состава, осуществляющего охрану объекта. Отсутствует |
| охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы) | Вопросы хозяйственной деятельности в ООПТ регламентируются федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.95 №33-ФЗ и соответствующими Положениями для каждого объекта. Зоны охраны естественных ландшафтов и озелененных территорий в соответствии с утвержденными регламентами использования территорий. Отсутствует |
| водоохранная (рыбоохранная) зона | Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а так же сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. |
| прибрежная защитная полоса | В соответствии с Водным кодексом |
| округ санитарной (горно- санитарной) охраны лечебно- оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов | Использование участков недр, предоставленных в пользование в виде горного отвода (геометризированного блока недр), регулируется условиями заключённого лицензионного соглашения. Условия пользования недрами, предусмотренные в лицензии, сохраняют свою силу в течение оговоренных в лицензии сроков либо в течение всего срока ее действия. Изменения этих условий допускается только при согласии пользователя недр и органов, предоставивших лицензию, либо в случаях, установленных законодательством. Недропользователь имеет право ограничивать застройку площадей залегания полезных ископаемых в границах предоставленного ему горного отвода (ч. 5 ст. 22 ФЗ «О недрах»). Отсутствует |
| зоны санитарной охраны источнико впитьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны | Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.14.1110-02 «Зоны санитарной охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а так же территорий, которых они расположены. В соответствии с утвержденным проектом границ зон санитарной охраны водозабора. На территории сельского поселения зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения не утверждались. |
| зоны затопления и подтопления | Жилищно-гражданское строительство на данных территориях требует проведения работ по инженерной подготовке и повышения отметок рельефа до незатопляемых отметок. Проектируемая территория не подвержена затоплению паводковыми водами. |
| санитарно-защитная зона | Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены по документу "О разъяснении отдельных положений СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» см. письма Роспотребнадзора от 11 сентября 2020 г. N 09-14655-2020-19 и от 24 августа 2012 г. N 01/9550-12-32. |
| зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства | Отсутствует |
| зона наблюдения | Отсутствует |
| зона безопасности с особым правовым режимом | Отсутствует |
| рыбохозяйственная заповедная зона | Отсутствует |
| охранная зона гидроэнергетического объекта | Отсутствует |

Зоны месторождений полезных ископаемых

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии с Законом РФ «О недрах» от 21 февраля 1992 г. №2395-1 в редакции на 29.06.2004г.: «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а так же размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а так же в соответствии с СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".Месторождения, на которых осуществляется добыча полезных ископаемых, относятся   опасным промышленным объектам. Согласно "О разъяснении отдельных положений СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» см. письма Роспотребнадзора от 11 сентября 2020 г. N 09-14655-2020-19 и от 24 августа 2012 г. N 01/9550-12-32 карьеры по добыче полезных ископаемых (известняк и т.п.) относятся к IV классу опасности (, для которых устанавливается СЗЗ шириной 100 м (для III класса — 300 м) от внешних границ горного отвода.

Зонами акустического дискомфорта являются территории, на которых ожидаемый уровень звука превышает допустимый по санитарным нормам. При движении железнодорожных составов образуется акустическое (шумовое) загрязнение примагистральных территорий. Зона акустического дискомфорта представляет собой участки, расположенные по обе стороны от дороги, в пределах которых уровни шума (звукового давления) превышают нормативные значения  55 дБА в дневной и 45 дБА в ночной периоды суток. В этой зоне не рекомендуется размещать жилую застройку, а при размещении общественно-деловой застройки необходимо обеспечивать звукоизоляцию.

Зона действия вибрации железнодорожных и автотранспортных магистралей в среднем не превышает 30-50 м от кромки дорожного полотна.

Зона атмосферного загрязнения от автомобильных дорог. Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы за счет выбросов от движущихся автотранспортных средств, дальностью распространения этих концентраций и фактором шума.

Величина санитарного разрыва для железнодорожных путей устанавливается в размере не менее 100 м.

Величина санитарного разрыва от бровки земляного полотна автомобильных дорог до застройки необходимо принимать не менее для дорог:

- I, II, III категорий до жилой застройки — 100 м, до садоводческих, огороднических, дачных объединений — 50 м;

- IV категории до жилой застройки — 50 м, до садоводческих огороднических, дачных объединений — 25 м.

Отсутствуют.

Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций

Размер санитарно-защитных зон инженерных коммуникаций определяется в соответствии с "О разъяснении отдельных положений СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» см. письма Роспотребнадзора от 11 сентября 2020 г. N 09-14655-2020-19 и от 24 августа 2012 г. N 01/9550-12-32, СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы», требований к магистральным трубопроводам и т.п. Согласно "О разъяснении отдельных положений СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» см. письма Роспотребнадзора от 11 сентября 2020 г. N 09-14655-2020-19 и от 24 августа 2012 г. N 01/9550-12-32, в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы – территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м. ВЛ 550 кВ, 220 кВ и 110 кВ, санитарный разрыв от которых составляет 20 м по обе стороны от ВЛ.

Перечень опасных природных явлений

| № | Наименование ОЯ | Определения, характеристики и критерии ОЯ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Метеорологические явления |  |
| 1.1 | Очень сильный ветер | Ветер при достижении скорости при порывах не менее 25 м/с, или средней скорости не менее 20 м/с. |
| 1.2 | Ураганный ветер (ураган) | Ветер при достижении скорости 33 м/с и более. |
| 1.3 | Шквал | Резкое кратковременное (в течение нескольких минут, но не менее минуты) усиление ветра до 25 м/с и более. |
| 1.4 | Сильный ливень | Сильный ливневой дождь с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 часа. |
| 1.5 | Очень сильный дождь, Очень сильный дождь со снегом, Очень сильный мокрый снег, Очень сильный снег с дождём | Значительные жидкие или смешанные осадки (дождь, ливнёвый дождь, дождь со снегом, мокрый снег) с количеством выпавших осадков не менее 50 мм (в ливнеопасных (селеопасных) горных районах – 30 мм) за период времени не более 12 часов. |
| 1.6 | Очень сильный снег | Значительные твёрдые осадки (снег, ливневой снег) с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 12 часов. |
| 1.7 | Продолжительный сильный дождь | Дождь с короткими перерывами (не более 1 часа) с количеством осадков не менее 100 мм (в ливнеопасных районах с количеством осадков менее60 мм) за период времени более 12 часов, но менее 48 часов, или 120 мм за период времени более 2 суток. |
| 1.8 | Крупный град | Град диаметром более 20 мм |
| 1.9 | Сильная метель | Перенос снега с подстилающей поверхности (часто сопровождающийся выпадением снега из облаков) сильным ветром (со средней скоростью более 15 м/с) и с метеорологической дальностью видимости не более 500 мм и продолжительностью не менее 12 часов. |
| 1.10 | Сильный туман (сильная мгла) | Сильное помутнение воздуха за счёт скопления мельчайших частиц воды (пыли, продуктов горения), при котором значение метеорологической дальности видимости не более 500 мм продолжительностью не менее 12 часов. |
| 1.11 | Сильное гололёдно-изморозевое отложение | Диаметр отложения на проводах гололёдного станка: гололёда (диаметром более 20 мм); сложного отложения или мокрого (замерзающего) снега – диаметром не менее 35 мм; изморози – диметром не менее 50 мм. |
| 1.12 | Сильный мороз | В период с ноября по март температура может опускаться ниже -40оС. |
| 1.13 | Аномально холодная погода | В период с октября по март в течение 5 дней и более значение среднемесячной температуры воздуха ниже климатической нормы на 14оС и более |
| 1.14 | Сильная жара | В период с мая по август значение максимальной температуры воздуха достигает +38оС |
| 1.15 | Аномально жаркая погода | В период с апреля по сентябрь в течение 5 дней и более значение среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на 10оС и более |
| 1.16 | Чрезвычайная пожарная опасность | Показатель пожарной опасности относится к 5 классу (10000оС по формуле Нестерова) |
| 2 | Агрометеорологические |  |
| 2.1 | Заморозки | Понижение температуры воздуха и/или поверхности почвы (травостоя) до значений ниже 0оС на фоне породолжительных средних суточных значений температур воздуха в периоды активной вегетации сельскохозяйственных культур или уборки урожая, приводящее к их повреждению, а также к частичной или полной гибели урожая. |
| 2.2 | Переувлажнение почвы | В период вегетации сельскохозяйственных культур в течение 20 дней (в период уборки урожая в течение 10 дней) состояние почвы на глубине 10-12 см по визуальной оценке увлажнённости оценивается как липкое или текучее; в отдельные дни (не более 20% продолжительности периода) возможен переход почвы в мягкопластичное или другие состояния. |
| 2.3 | Ранее появление или установление снежного покрова | Появление или установление снежного покрова (в том числе временного) любой величины раньше средних многолетних сроков на 10 дней и более. |
| 2.4 | Промерзание верхнего (2 см) слоя почвы | Ранее (раньше средних многолетних сроков на 10 дней и более) промерзание верхнего слоя почвы продолжительностью не менее 3 дней. |
| 2.5 | Низкие температуры воздуха при отсутствии снежного покрова или при его высоте менее 5 см. приводящие к вымерзанию посевов озимых. | Понижение температуры воздуха ниже -25оС при отсутствии снежного покрова или понижение температуры воздуха ниже -30оС при высоте снежного покрова менее 5 см, обуславливающее понижение температуры на глубине узла кущения растений ниже критической температуры вымерзания, приводящее к изреженности и/или полной гибели озимых культур. |
| 2.6 | Сочетание высокого снежного покрова и слабого промерзания почвы, приводящее к выпреванию посевов озимых | Длительное (более 6 дней) залегание высокого (более 30 см) снежного покрова при слабо промёрзшей (до глубины мене 30 см) или талой почве. При этом минимальная температура почвы на глубине 3 смудерживается от -1оС и выше, что приводит к частичной или полной гибели посевов озимых культур. |
| 2.7 | Ледяная корка | Слой льда на поверхности почвы (притёртая ледяная корка) толщиной 2 см и более, залегающая 4 декады и более в период зимовки озимых культур. |
| 3 | Гидрологические |  |
| 3.1 | Половодье | Высокие уровни воды – ежегодный подъём уровня воды в реках, вызываемый таянием снега и льда до отметок, при которых происходит выход воды из берегов. |
| 3.2 | Заторы, зажоры | Скопления льда, шуги с включением мелкобитного льда в русле реки, вызывающее стеснение водного сечения и связанный с этим подъём уровня воды. |
| 3.3 | Паводок | Высокий уровень воды возникающий нерегулярно от сильных дождей до отметок. |

Охрана окружающей среды.

Структура природопользования в территориальном аспекте включает в себя три основных составляющих: антропогенный каркас; экологический каркас; буферная зона экологического каркаса.

Антропогенный каркас включает в себя основные источники антропогенного воздействия: застроенные территории; транспортные коридоры, ЛЭП; объекты специального назначения. Суммарная доля всех интенсивно освоенных территорий не превышает 10% территории. Локальные и линейные источники связаны в единую планировочную структуру. В пределах антропогенного каркаса природные комплексы преобразованы безвозвратно к исходному состоянию. Территории, входящие в него, характеризуются интенсивным режимом природопользования.

Экологический каркас включает в себя: особо охраняемые природные территории; экологические коридоры: реки, водоохранные зоны; защитные леса. Территории, входящие в состав экологического каркаса, характеризуются охранным режимом природопользования с ограничением (или запрещением) в их пределах различных видов хозяйственной деятельности. Территория экологического каркаса не подлежит уменьшению, но при необходимости может быть увеличена. Элементы экологического каркаса имеют как линейный (водоохранные зоны, защитные леса) так и площадной (ООПТ) характер и, соединяясь в единую систему, служат основой для поддержания экологического равновесия. Экологический каркас выполняет средозащитные и санитарно-гигиенические функции. На территории экологический каркас представлен водоохранными зонами, защитными лесами.

Буферная зона экологического каркаса включает в себя: пашни, садоводства; болотные угодья; луга; эксплуатационные леса. Эта зона характеризуется экстенсивным режимом природопользования, а источники антропогенного воздействия, расположенные в ней, оказывают менее интенсивное воздействие на окружающую среду, чем в антропогенном каркасе. Кроме того, проводимая в буферной зоне экологического каркаса хозяйственная деятельность не приводит к необратимым преобразованиям природных комплексов. Буферная зона экологического каркаса в определённой мере способствует поддержанию экологического равновесия, благодаря высокому проценту его залесённости. Вследствие двойственности своего характера, буферная зона экологического каркаса может служить резервом в случае необходимости увеличения территории антропогенного или экологического каркасов.

Глава IV.

Проектное решение. Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная организация территории.

Развитие населенных пунктов сельского поселения Старомусинский  сельсовет планируется в соответствии со сложившимися планировочными структурами. Преимущественные направления развития выбраны с целью наиболее интенсивного использования свободных территорий. Генеральным планом предлагается дальнейшее упорядочение застройки с развитием общественных центров, благоустройством, инженерным обеспечением.

В административных границах сельского поселения Старомусинский сельсовет расположены 6 населенных пунктов, из которых деревня Старомусино и село Ильтуганово являются крупными по величине, село Арсланово, деревни Новомусино и  Актюба - средними,  деревня Аккуль – мелким населенным пунктом.

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности.

При разработке генерального плана сельского поселения намечены следующие мероприятия:

- развитие д.Старомусино в качестве административного центра сельского поселения, с.Ильтуганово, с.Арсланово, деревень Новомусино, Актюба, Аккуль  в качестве развивающихся селитебных территорий;

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- совершенствование функционального зонирования населенных пунктов;

- формирование общественных центров и подцентров;

- организация зон отдыха;

-развитие туристической зоны;

- проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений населенных пунктов;

- реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- новое строительство;

- развитие производственных зон.

Прогноз жилищного фонда составлен с учетом обеспечения комфортности проживания населения и увеличения средней жилищной обеспеченности на первую очередь до 25,6 м2 общей площади на 1 человека, на расчетный срок до 30 м2 общей площади на 1 человека (до 2033г.). Развитие сельского поселения планируется за счет механического прироста населения на I очередь и естественного прироста на расчетный срок.

Развитие селитебной территории населенных пунктов предусмотрено в двух направлениях:

- максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием;

- застройка проектируемых жилых кварталов индивидуальными жилыми домами;

- реконструкция существующих объектов обслуживания, размещение на проектируемых участках подцентров обслуживания с целью обеспечения полного комплекса услуг в соответствии с республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан», 2008г.

Деревня Старомусино – административный центр сельского поселения Старомусинский сельсовет с населением 584 человека, расположена в центральной части  территории сельского поселения в 14 км от районного центра с.Кармаскалы, в 26 км от ближайшей ж/д станции Карламан.

Рядом с деревней проходит автодорога республиканского значения с твердым покрытием Уфа – Оренбург,  также через населенный пункт проходит автодорога местного значения  Новомусино – Старомусино – Ильтуганово. Территория деревни ограничена с северной стороны – пахотными землями,  с северо -  восточной  стороны к населенному пункту подходит автодорога местного значения из с.Арсланово, с восточной стороны к деревне подходит автодорога местного значения из населенного пункта Ильтуганово,  с  южной  стороны территория ограничена  руслом р.Янбай и болотистой местностью, с  западной стороны  находится автодорога республиканского значения Уфа - Оренбург.

Планировочная структура населенного пункта состоит из 4-х главных  улиц, расположенных в направлении с  запада на  восток и  пересекающих их малых второстепенных улочек, расположенных  с северо - востока на юго - запад.

Общественная зона сформировалась в старой центральной части деревни.

В границах населенного пункта имеются 2 промзоны. Промзона, расположенная   в западной части населенного пункта ( пилорама и склад лесоматериалов)  подлежит выносу в юго – восточном направлении (на территорию недействующей промзоны - бывшей овцетоварной фермы) в связи с нарушением санитарно-защитной зоны  100 м от лесопильного производства. Агротехника ИП Галиахметова Д. (ул.Лесная, 9) и часть промзоны, расположенной в северо – восточной части населенного пункта (территория МТМ- ЦРМ) так же подлежат  выносу в восточном направлении от существующих границ деревни в связи с нарушением санитарно – защитной зоны 300 м от объекта хранения и обслуживания сельхозтехники.

Проектом предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,15 га на участках, благоприятных для строительства, в северо - западном и северном направлениях от существующих границ деревни, за объездной автодорогой. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов, расположенных частично вдоль основного заезда в деревню и вдоль обходной автодороги. Новые кварталы органично включены в единую систему улично-дорожной сети.

Проектом предусмотрена организация за проектируемой  жилой застройкой  рекреационной зоны с размещением 2-х спортплощадок  для игры в футбол и баскетбол.

Село Ильтуганово  расположено в юго - восточной части  территории сельского поселения в 3,47 км от административного центра сельского поселения д.Старомусино. Население - 436 человек.

Через село проходит автодорога местного значения  с твердым покрытием Кармаскалы – Ильтуганово – Александровка - Бузовьязы. Территория населенного пункта ограничена с северной  стороны промзоной (МТФ ЗАО «Алатау»), с северо – восточной стороны за границами населенного пункта находится действующее кладбище, с восточной стороны – русло р.Алянка, с  юго – восточной стороны находится насыпь заброшенной автодороги, с юго - западной стороны -  охранная зона магистрального нефтепродуктопровода, с западной стороны  находится исток и русло р. Иленька, с  северо - западной стороны территория села  ограничена болотистой местностью.

Планировочная структура населенного пункта состоит из 3-х главных  улиц, расположенных   в направлении с юго  - запада на северо – восток и перпендикулярных им второстепенных улиц.

Общественная зона сформировалась в старой восточной части села.

Имеются две промзоны. Промзона, расположенная   в южной части населенного пункта (зерноток ЗАО «Алатау»),  подлежит выносу в связи с нарушением санитарно-защитной зоны  50 м от сельхозпредприятия до жилой застройки. Промзона, расположенная в северном направлении от границ населенного пункта (три объекта животноводства ЗАО «Алатау»), также подлежит выносу в юго – западном направлении за границы населенного пункта (в местность Кушаткан)  в связи с нарушением санитарно – защитной зоны 300 м от сельхозпредприятия до жилой застройки и нахождением ферм в водоохранной зоне р. Иленька.

Проектом предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,15га на участках, благоприятных для строительства, в юго - западном направлении от существующих границ села, за небольшую лесопосадку. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов, расположенных вдоль русла речки. Новые кварталы органично включены в единую систему улично-дорожной сети.

Проектом предусмотрена организация в восточной части населенного пункта, за мечетью, в пойме р. Алянка рекреационной зоны с размещением поля для игры в мини - футбол. Вторая рекреационная зона предусмотрена в юго – западной части рядом с проектируемой жилой застройкой. Здесь размещена спортплощадка  для игры в ручной мяч.

Село Арсланово расположено  в северо - восточной части  территории сельского поселения в 4,13 км от административного центра сельского поселения д.Старомусино. Население – 214 человек.

К селу с юго - запада подходит автодорога местного  значения с твердым покрытием из д.Старомусино, с севера –автодорога с твердым покрытием из населенного пункта Ильтеряково. Территория села ограничена с северной стороны полем и автодорогой из с.Ильтеряково, с восточной и юго - восточной сторон находится лесной массив, с юго - западной  стороны находится пашня, с северо - западной стороны - заброшенное поле.

Планировочная структура деревни состоит из двух основных улиц, расположенной в направлении с юго-запада на северо-восток и сетки второстепенных улиц, перпендикулярных основным.

Общественная зона сформирована в центре села, между основными улицами.

Действующая промзона, расположенная в юго - западной части населенного пункта в его границах (зерноток ЗАО «Алатау»), сохраняется, ее территория резервируется под размещение  сельскохозяйственного производства с санитарно – защитной зоной, равной  50 м. Вторая действующая промзона, расположенная в северо – восточном направлении за существующими границами населенного пункта (объекты животноводства ЗАО «Алатау»), также сохраняется, контуры ее территории  изменяются с уменьшением  санитарно – защитной зоны  до 100 м.

Проектом предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,15 га на участках, благоприятных для строительства, в северном направлении от существующей жилой застройки. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных  кварталов, органично включенных в существующую застройку.

Проектом предусмотрена организация в  восточной части населенного пункта, между двух небольших прудов, рекреационной зоны с размещением поля для игры в хоккей.

Деревня Новомусино расположена  в западной части  территории сельского поселения в 0,78 км от административного центра сельского поселения д.Старомусино. Население – 242 человека.

Рядом с деревней проходит автодорога республиканского значения с твердым покрытием Уфа – Оренбург,  также к населенному пункту подходит автодорога местного значения с твердым покрытием  Ильтуганово – Старомусино -  Новомусино. Территория деревни ограничена с северной стороны промзоной, руслом р.Иленька и находящимся за ним лесным массивом, с восточной стороны -  автодорогой республиканского значения с твердым покрытием Уфа -Оренбург, с южной  стороны находится пойменная часть р. Узень, с западной стороны  - болотистая местность.

Планировочная структура деревни состоит из 3–х главных улиц, расположенной в направлении с запада на восток и одной главной, расположенной перпендикулярно к ним. Кроме того, имеется несколько малых второстепенных улочек, выходящих на главные улицы.

Общественная зона сформирована в центральной части деревни около 2-х прудов.

Действующая промзона, расположенная в северо - восточной стороне от существующих границ населенного пункта ( МТФ ЗАО «Алатау»), сохраняется, ее территория  изменяется для размещения  сельскохозяйственного производства с санитарно – защитной зоной, равной  100 м.

Проектом предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,15 га на участках, благоприятных для строительства, расположенных между существующей жилой застройкой и  автодорогой республиканского значения с твердым покрытием Уфа – Оренбург в восточном направлении от существующих границ населенного пункта. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных  кварталов, органично включенных в существующую застройку.

Проектом предусмотрена организация двух рекреационных зон: первой - в  восточной части населенного пункта, за действующим кладбищем, с размещением поля для игры в мини – футбол, второй – в юго - западной части населенного пункта за проектируемым торгово – сервисным комплексом в пойменной части р. Узень.

Деревня Актюба расположена  в северной части  территории сельского поселения в 2,19 км от административного центра сельского поселения д.Старомусино. Население – 105 человек.

С западной стороны к деревне подходит автодорога местного значения с твердым покрытием от автодороги республиканского значения Уфа - Оренбург,  с северной стороны - автодорога местного значения с грунтовым покрытием из д. Аккуль. С северной стороны деревни находится  поле, подходит автодорога из д.Аккуль, с восточной и южной сторон наблюдается некоторое понижение рельефа к пойменной части р. Иленька, с западной  стороны территория деревни ограничена лесным массивом, с северо - западной стороны находится пашня.

Планировочная структура деревни состоит из двух основных улиц, расположенных в направлении с юго-запада на северо-восток и нескольких малых второстепенных улиц, расположенных перпендикулярно основным.

Общественная зона отсутствует, в южной части населенного пункта находится действующая мечеть.

Проектом предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,15га на участках, благоприятных для строительства, в северном и северо – западном направлениях от существующей жилой застройки. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов, органично включенных  в существующую застройку.

Проектом предусмотрена организация в буферной зоне, отделяющей  проектируемые жилые  застройки деревень Актюба и Аккуль, рекреационной зоны с размещением двух спортплощадок – полей  для игры в футбол и хоккей, рассчитанных на обслуживание населения обоих населенных пунктов.

Деревня Аккуль расположена в северной части  территории сельского поселения в 3,67 км от административного центра сельского поселения д.Старомусино.   Население – 37 человек.

С юга к деревне подходит автодорога местного  значения с грунтовым покрытием из д.Актюба, с севера – автодорога местного значения с грунтовым покрытием из д. Новоандреевка, с востока – автодорога местного значения с твердым покрытием из с.Арсланово. Территория деревни ограничена с северной и северо - западной сторон территорией промзоны (МТФ ЗАО «Алатау») и находящимся за ней  лесным массивом, с восточной и юго - восточной сторон наблюдается понижение рельефа, с южной  и юго – западной сторон находится пашня.

Планировочная структура деревни состоит из одной основной улицы, расположенной в направлении с юго-запада на северо-восток вдоль грунтовой автодороги в населенный пункт Новоандреевка.

Общественная зона отсутствует.

Действующая промзона, расположенная в северо - западной части населенного пункта ( МТФ ЗАО «Алатау»),  подлежит выносу на территорию в восточном направлении за границы населенного пункта в связи с нарушением водоохранной зоны и санитарно – защитной зоны, равной  300 м,  от сельхозпредприятия до жилой застройки.

Проектом предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков строительства, в южном и юго – западном направлениях от  существующей жилой застройки. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированного квартала, органично включенного в существующую застройку 0,15 га на участках, благоприятных для строительства.

Проектом предусмотрена организация в буферной зоне, отделяющей  проектируемые жилые  застройки деревень Аккуль и Актюба, рекреационной зоны с размещением двух спортплощадок – полей  для игры в футбол и хоккей, рассчитанных на население обоих населенных пунктов.

4.1. Прогноз социально-экономического развития

Основными направлениями аграрной политики в Республике Башкортостан являются:

1) Поддержание стабильности обеспечения населения отечественными продовольственными товарами;

2) Формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

3) Поддержка сельскохозяйственных производителей;

4) Устойчивое развитие сельских территорий.

Приоритетные мероприятия развития агропромышленного комплекса:

- расширение и реконструкция мощностей существующих и создание новых предприятий агропромышленного комплекса, развитие на базе действующих предприятий за счет их технической реконструкции, увеличения мощностей с применением природоохранных технологий, совершенствования организации их хозяйственной деятельности, расширения ассортимента выпускаемой продукции, более полной и глубокой переработки сырья;

- развитие малого предпринимательства в агропромышленном комплексе, предприятий малой мощности по переработке сельскохозяйственной продукции, производство экологически чистой продукции без использования химикатов, развитие пчеловодства и предприятий по выпуску продукции пчеловодства, переработка грибов и лекарственных трав, производство и переработка овощей;

- проведение активной политики поддержки малых форм хозяйствования, включающей в себя создание условий для развития и эффективного функционирования крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств;

- развитие туризма.

Проектом предлагается зарезервировать  территории под размещение предприятий сельскохозяйственной направленности (в том числе занятые недействующими в настоящее время фермами, но с учетом санитарно – защитных зон).

Производственное и коммунальное строительство.

Основу планировочной организации любого сельского населенного пункта в значительной мере определяет размещение производственной зоны, здания и сооружения которой представляют для большей части трудоспособного населения сферу приложения труда.

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития среды села.

Основной задачей функциональной зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности сельского поселения и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения в соответствии с требованиями технических регламентов.

При размещении предприятий в промышленно-производственной зоне учитывается класс вредности и специфика производства.

Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

- максимально возможное размещение промышленных объектов в отведенных промзонах населенных пунктов;

- развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей застройки в производственных зонах, а также за счет освоения новых производственных участков;

- обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг производственных территорий.

На территории производственных зон разрешенным видом использования является размещение промышленных предприятий, коммунально-складских объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.

Производственная зона рассматриваемых населенных пунктов будет формироваться на основе уже сложившихся промышленных, растениеводческих и животноводческих предприятий. Проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение по периметру участков предприятий, а также благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

В составе зон  производственной, инженерной и транспортной инфраструктур генеральным планом  выделены подзоны:

- зона производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса, коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- зона водозаборных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения;

- зона размещения очистных сооружений;

- зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры;

- зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.

Экспликация промышленно-коммунальных предприятий и сооружений

| № п/п | Наименование | Расчетный показатель | Территория, га | Очередность строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## д.Старомусино |  |  |  |  |
|  | Пожарное депо | 1 объект | 0,523 | проект. |
|  | ШРП | 2 объекта | 0,02 | сущ. |
|  | ШРП | 1 объект | 0,01 | проект. |
|  | КТП | 4 объекта | 0,012 | сущ. |
|  | КТП | 1 объект | 0,003 | проект. |
|  | Котельная | 2 объекта | на территории школы и адм.здания | сущ. |
|  | Промзона (зерноток) | 1 объект | 2,435 | сущ. |
|  | Промзона (автосервис, резерв) | 2 объекта | 1,437+0,36 | сущ. |
|  | Итого в границах н.п.: |  | 4,80 |  |
|  | Промзона резервируемая (МТМ) | 1 объект | 4,03 | проект. |
|  | Промзона резервируемая (пилорама) | 1 объект | 0,69 | проект. |
|  | Скотомогильник «Яма Беккера» за границами н.п. | 1 объект | 0,05 | проект. |
|  | Водозаборная скважина за границами н.п. | 1 объект | 0,79 | проект. |
|  | Очистные сооружения за границами н.п. | 1 объект | 1,00 | проект |
|  | Итого за границами н.п.: |  | 6,56 |  |
| с.Ильтуганово |  |  |  |  |
|  | Промзона (МТФ) | 1 объект | 1,48 | сущ., на вынос |
|  | Промзона (зерноток) | 1 объект | 1,769 | сущ., на вынос |
|  | КТП | 5 объектов | 0,015 | сущ. |
|  | КТП | 1 объект | 0,003 | проект. |
|  | ШРП | 1 объект | 0,003 | сущ. |
|  | Котельная | 1 объект | на территории школы | сущ. |
|  | Итого в границах н.п.: |  | 3,27 |  |
|  | Промзона (МТФ) | 2 объекта | 4,096 | сущ., на вынос |
|  | Промзона резервируемая за границами н.п. | 1 объект | 3,249 | проект. |
|  | Водозаборная скважина за границами н.п. | 1 объект | 0,79 | проект. |
|  | Очистные сооружения за границами н.п. | 1 объект | 1,00 | проект |
|  | Итого за границами н.п.: |  | 9,135 |  |
| с.Арсланово |  |  |  |  |
|  | КТП | 4 объект | 0,012 | сущ. |
|  | ШРП | 1 объект | 0,003 | сущ. |
|  | Промзона (МТФ, резерв) | 1 объект | 4,04 | сущ. |
|  | Итого в границах н.п.: |  | 4,055 |  |
|  | Водозаборная скважина за границами н.п. | 1 объект | 0,79 | проект. |
|  | Очистные сооружения | 1 объект | 1,00 | проект. |
|  | Итого за границами н.п.: |  | 1,79 |  |
| д.Новомусино |  |  |  |  |
|  | КТП | 2 объекта | 0,006 | сущ. |
|  | КТП | 1 объект | 0,003 | проект. |
|  | ШРП | 1 объект | 0,003 | сущ. |
|  | Итого в границах н.п.: |  | 0,012 |  |
|  | Водозаборная скважина за границами н.п. | 2 объекта | 1,58 | сущ. |
|  | Водозаборная скважина за границами н.п. | 1 объект | 0,79 | проект. |
|  | Очистные сооружения | 1 объект | 1,00 | проект. |
|  | Итого за границами н.п.: |  | 3,37 |  |
| д.Актюба |  |  |  |  |
|  | КТП | 1 объект | 0,003 | сущ. |
|  | КТП | 2 объекта | 0,006 | проект. |
|  | ШРП | 1 объект | 0,003 | сущ. |
|  | ШРП | 1 объект | 0,003 | проект. |
|  | Итого в границах н.п.: |  | 0,015 |  |
|  | Водозаборная скважина за границами н.п. | 1 объект | 0,79 | проект. |
|  | Очистные сооружения за границами н.п. | 1 объект | 1,00 | проект. |
|  | Итого за границами н.п.: |  | 1,79 |  |
| д.Аккуль |  |  |  |  |
|  | Промзона (МТФ, конный двор) | 1 объект | 2,20 | сущ., на вынос |
|  | КТП | 2 объекта | 0,006 | сущ. |
|  | КТП | 1 объект | 0,003 | проект. |
|  | ШРП | 1 объект | 0,003 | сущ. |
|  | Итого в границах н.п.: |  | 2,212 |  |
|  | Промзона (МТФ, конный двор) | 1 объект | 2,20 | проект. |
|  | Очистные сооружения за границами н.п. | 1 объект | 1,00 | проект. |
|  | Итого за границами н.п.: |  | 3,2 |  |

В д.Старомусино промзона, находящаяся в восточном направлении в существующих границах населенного пункта (объекты агропромышленного комплекса Старомусинского отдела ЗАО «Алатау» - МТМ, АЗС),  и размещенная на подворье агротехника ИП Галиахметова  подлежат выносу в связи с нарушением санитарно – защитной зоны 300 м до жилой застройки. Согласно Схеме территориального планирования Кармаскалинского района, данные промзоны предлагается  разместить в  восточном направлении от границ населенного пункта слева от  автодороги, ведущей в с.Ильтуганово. Промзона, находящаяся в границах населенного пункта в западном направлении при въезде в деревню (действующая пилорама) также подлежит выносу в связи с нарушением  санитарно – защитной зоны 100 м до жилой застройки. Проектом предлагается перенести пилораму на  территорию, зарезервированную для  размещения промзоны в юго – восточном направлении  за границами населенного пункта. Освободившаяся  территория промзоны предлагается под размещение пожарного депо на 2 спецавтомобиля. Санитарно – защитная зона, равная 50 м от промзоны, занятой действующим зернотоком ЗАО «Алатау», соответствует нормативам.

В с.Ильтуганово промзона, находящаяся в северном направлении от существующих границ населенного пункта и частично в его границах (объекты животноводства  ЗАО «Алатау»), подлежит выносу в связи с нарушением водоохраной зоны и санитарно – защитной зоны 300 м до жилой застройки. Данную промзону проектом  предлагается разместить в юго – западном направлении от границ населенного пункта справа от  автодороги, ведущей в населенный пункт Александровка. Промзона, находящаяся в границах села (действующий зерноток) также подлежит выносу в связи с нарушением санитарно – защитной зоны 50 м до жилой застройки и предлагается к размещению в том же направлении.

В с.Арсланово промзона, находящаяся в  северо - восточном направлении от существующих границ населенного пункта (объекты животноводства ЗАО «Алатау»),  подлежит частичному выносу в связи с нарушением санитарно – защитной зоны 300 м до проектируемой и существующей жилых застроек. Проектом предлагается изменить  территорию промзоны с уменьшением санитарно – защитной  зоны до 100 м. Агротехника ИП Гареева, находящаяся на подворье

(ул. Школьная, 31), подлежит выносу в связи с нарушением  санитарно – защитной зоны 300 м дот существующей жилой застройки. Часть территории промзоны, находящейся в границах населенного пункта на юго – западной окраине села (зерноток ЗАО «Алатау»), размещена с нарушением  санитарно – защитной зоны 50 м до жилой застройки, поэтому территория  изменяется, промзона остается.

В д.Новомусино промзона, находящаяся в  северо - восточном направлении от существующих границ населенного пункта (объекты животноводства ЗАО «Алатау»), размещена с нарушением санитарно – защитной зоны 300 м до существующей жилой застройки. Проектом предлагается изменить территорию  промзоны  с уменьшением санитарно – защитной зоны до 100 м.

В д.Аккуль промзона, находящаяся в  северо - западном направлении от существующих границ населенного пункта (объекты животноводства и конный двор ЗАО «Алатау»), попадает в санитарно – защитную зону 300 м от существующей и проектируемой жилых застроек. Проектом предлагается вынести данную промзону за границы населенного пункта в восточном направлении, а освободившуюся территорию зарезервировать под размещение сельскохозяйственного производства с санитарно – защитной зоной, равной 50 м.

Развитие инженерного обеспечения на проектируемых территориях планируется путем реконструкции и капитального ремонта существующих систем в сочетании с созданием современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию сельского поселения.

4.2. Численность населения. Трудовые ресурсы

Постоянное население сельского поселения Старомусинский сельсовет по состоянию на 2013г. составляет 1618 человек. За период 2002-2013гг. численность населения сельского поселения уменьшилась на 35,25%.

Динамика населения сельского поселения Старомусинский сельсовет

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Перепись, 2002 год (чел.) | Численность населения 2013г. | Изменения населения чел. / % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Старомусино | 758 | 584 | -174 / -22,96 |
| 2 | с.Ильтуганово | 699 | 436 | -263 / - 37,63 |
| 3 | с.Арсланово | 341 | 214 | -127 / - 37,24 |
| 4 | д. Новомусино | 333 | 242 | -91 / - 27,33 |
| 5 | д. Актюба | 243 | 105 | - 138 /- 56,79 |
| 6 | д.Аккуль | 125 | 37 | - 88 /- 70,4 |
|  | Итого | 2499 | 1618 | -881 / -35,25 |

Определение коэффициента семейности

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Численность населения 2013г.(чел.) | Общее количество семей | Коэффициент семейности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Старомусино | 584 | 180 | 3,24 |
| 2 | с.Ильтуганово | 436 | 160 | 2,73 |
| 3 | с.Арсланово | 214 | 85 | 2,52 |
| 4 | д. Новомусино | 242 | 73 | 3,32 |
| 5 | д. Актюба | 105 | 43 | 2,44 |
| 6 | д.Аккуль | 37 | 23 | 1,61 |
|  | Итого | 1618 | 564 | 3,869 |

Средний размер семьи по сельсовету составляет 3,869 человека.

Возрастная структура населения сельского поселения

Старомусинский сельсовет

| Населенный пункт пункт Возрастные группы (чел.) | д.Старо- мусино | с. Ильту- ганово | с. Арсланово | д. Ново-мусино | д.Актю- ба | д.Аккуль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До 7 лет | 73 | 36 | 16 | 26 | 4 | 1 |
| От 7 до 16 лет | 54 | 44 | 12 | 22 | 14 | 1 |
| Старше 55 лет женщин | 83 | 86 | 45 | 43 | 20 | 11 |
| Старше 60 лет мужчин | 28 | 38 | 25 | 15 | 10 | 5 |
| 16-55 лет женщин | 162 | 115 | 56 | 76 | 20 | 7 |
| 16-60 лет мужчин | 184 | 117 | 60 | 60 | 37 | 12 |
| Всего населения в с.п. | 584 | 436 | 214 | 242 | 105 | 37 |

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Количество населения (всего) чел. | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В трудо-способном возрасте | Дети до 16 лет | Пенсио-неры |
| 1 | д.Старомусино | 584 | 346 | 127 | 111 |
| 2 | с.Ильтуганово | 436 | 232 | 80 | 124 |
| 3 | с.Арсланово | 214 | 116 | 28 | 70 |
| 4 | д. Новомусино | 242 | 136 | 48 | 58 |
| 5 | д. Актюба | 105 | 57 | 18 | 30 |
| 6 | д.Аккуль | 37 | 19 | 2 | 16 |
|  | Итого: | 1618/100% | 906/56,0% | 303/18,7% | 409/25,3% |

Население. Прогноз численности населения произведен исходя из демографической емкости территории, то есть предельно допустимого числа жителей, которых можно расселить в существующем сохраняемом и проектируемом жилом фонде на территории каждого населенного пункта.

Демографическая емкость территории определена с учетом функционально-пространственной организации территории:

- разработан проектный план градостроительного развития территории сельского поселения;

- определены площадки нового комплексного жилищного строительства;

- определена типология, структура и объемы новой жилой застройки;

- определен жилой фонд, размещаемый на территории сельского поселения, с учетом принятых в генеральных планах сел параметров;

- произведен расчет населения, которое можно расселить в расчетном жилом фонде.

В пределах расчетного срока численность населения по демографической емкости территории определена в размере 3533 человека, в том числе:

д.Старомусино: 927 чел.

- существующее население 584 чел.

- I очередь строительства 67 проект.уч. х 3,24 чел.=217 чел.

- на расчетный срок 39 проект.уч. х ,3,24 чел. = 126 чел.

с.Ильтуганово: 681 чел.

- существующее население 436 чел.

- I очередь строительства 40 проект.уч. х 2,725 чел. = 109 чел.

- на расчетный срок 50 проект.уч. х 2,725 чел. = 136 чел.

с.Арсланово: 396 чел.

- существующее население 214 чел.

- I очередь строительства 36 проект.уч. х 2,52 чел. = 91 чел.

- на расчетный срок 36 проект.уч. х 2,52 чел. = 91 чел.

д.Новомусино: 777 чел.

- существующее население 242 чел.

- I очередь строительства 97 проект.уч. х 3,32 чел. = 322 чел.

- на расчетный срок 64 проект.уч. х 3,32 чел. = 213 чел.

д.Актюба: 581 чел.

- существующее население 105 чел.

- I очередь строительства 125 проект.уч. х 2,44 чел. = 305 чел.

- на расчетный срок 70 проект.уч. х 2,44 чел. = 171 чел.

д.Аккуль: 171 чел.

- существующее население 37 чел.

- I очередь строительства 67 проект.уч. х 1,60 чел. = 107 чел.

- на расчетный срок 24 проект.уч. х 1,60 чел. = 38 чел.

Предполагается, что освоение территориальных ресурсов будет происходить за счет механического прироста, в составе которого будут преобладать люди в трудоспособном возрасте с детьми, демографическая структура населения может стабилизироваться или улучшиться. В дальнейшем можно ожидать тенденции увеличения удельного веса детской возрастной группы вследствие повышения рождаемости и миграционного притока населения, в структуре которого будет преобладать молодой детородный возраст.

Структура населения сельского поселения Старомусинский сельсовет

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения (сущ.), чел. | Численность населения (1 очередь.), чел. | Численность населения (расч.срок.), чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Старомусино | 584 | 801 | 927 |
| 2 | с.Ильтуганово | 436 | 545 | 681 |
| 3 | с.Арсланово | 214 | 305 | 396 |
| 4 | д.Новомусино | 242 | 564 | 777 |
| 5 | д.Актюба | 105 | 410 | 581 |
| 6 | д.Аккуль | 37 | 144 | 182 |
|  | Итого: | 1618 | 2769 | 3544 |

Возрастная структура населения

| Возрастные группы | Современное состояние (2013г.) |  | Расчетный срок (2033г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % |
| Численность населения, всего | 1618 | 100,0 | 3544 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  | 19,16 |
| Моложе трудоспособного возраста | 303 | 18,73 | 679 |  |
| В трудоспособном возрасте | 906 | 56,00 | 1947 | 54,94 |
| Старше трудоспособного возраста | 409 | 25,28 | 918 | 25,90 |

Современная структура занятости в экономике.

Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения Старомусинский сельсовет составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом  трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет) ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

Оценка трудовых ресурсов

| Категория населения | Современное состояние (2013г.) |  |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % |
| Численность населения, всего | 1618 | 100,0 |
| Население в трудоспособном возрасте | 906 | 56,00 |
| Работающие лица старше трудоспособного возраста | 123 | 30% возрастной группы пенсионеров |
| Итого трудовые ресурсы (экономически активное население) | 1029 | 63,6 |

В основу определения трудовых ресурсов положена современная возрастная структура населения и возможная динамика ее развития на перспективу. Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения Старомусинский сельсовет составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом  трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую  деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет) ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

Оценка численности трудовых ресурсов выполнена на основе прогнозируемой возрастной структуры населения. Ожидаемая численность трудовых ресурсов увеличится в перспективе до 2220 человек.

Оценка трудовых ресурсов

| Категория населения | Современное состояние (2013г.) |  | Расчетный срок (2033г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % |
| Численность населения, всего | 1618 | 100,0 | 3544 | 100,0 |
| Население в трудоспособном возрасте | 906 | 56,00 | 1947 | 54,94 |
| Работающие лица старше трудоспособного возраста | 123 | 30% возрастной группы пенсионеров | 275 | 30% возрастной группы пенсионеров |
| Итого трудовые ресурсы (экономически активное население) | 1029 | 63,60 | 2222 | 62,70 |

На основании ориентировочных прогнозов возрастной структуры населения и анализа современного использования трудовых ресурсов приводятся обоснования по использованию трудовых ресурсов по этапам развития сельского поселения.

4.3. Объёмы строительства.

4.3.1. Жилищное строительство.

В настоящее время в сельском поселении Старомусинский сельсовет согласно данным Администрации сельского поселения зарегистрированное население составляет 1618 человек. В пределах расчетного срока численность населения по демографической емкости территории определена в размере 3533 человека.

Для их расселения необходимо задействовать территории жилых зон площадью  317,2 га,  в том числе:

- д.Старомусино – 70,65 га

- с.Ильтуганово – 67,84 га

- с.Арсланово – 49,53 га

- д.Новомусино – 48,95 га

- д.Актюба – 52,76 га

-д.Аккуль -   27,47 га

Характеристика жилого фонда по состоянию на 1 января 2013г.

| № | Наименование населенного пункта | Каменных жилых домов, м2 | Деревянных жилых домов, м2 | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Старомусино | 5937,6 | 5448,1 | 11385,7 |
| 2 | с.Ильтуганово | 2800,6 | 7177,8 | 9978,4 |
| 3 | с.Арсланово | 1648,7 | 3503,3 | 5152,0 |
| 4 | д. Новомусино | 200,2 | 2907,4 | 3107,6 |
| 5 | д. Актюба | 329,8 | 1329 | 1658,8 |
| 6 | д.Аккуль | 1283,1 | 2441,7 | 3724,8 |
|  | Итого: | 12200 | 22807,3 | 35007,3 |

Средняя жилищная обеспеченность по состоянию на 2013 год составляет 21,64 м2/чел.

На расчетный срок предусматривается активное развитие населенных пунктов сельского поселения за счет застройки индивидуальными жилыми домами. Предполагается увеличение существующего показателя средней жилищной обеспеченности с 21,64 м2 до 30 м2 общей площади на человека с соответствующим уменьшением числа проживающих на существующих территориях за счет расселения в домах нового строительства.

На расчетный срок предусматривается развитие населенных пунктов сельского поселения Старомусинский сельсовет за счет застройки индивидуальными жилыми домами. Перспективная численность населения составит 3,544 тыс. человек, для расселения которых потребуется 106,32 тыс.кв.м общей площади жилья. Новое строительство составит 71,3127 тыс.кв.м.

Жилищная обеспеченность к 2033 году составит 30,0 кв.м на 1 жителя, данные показатели ориентировочны и зависят в первую очередь от возможностей и желания населения при строительстве индивидуальных домов бόльшей или меньшей площади.

Средняя плотность населения  составит 3544 чел.: 791,99 га =4,475 чел./га.

Плотность застройки на расчетный срок составит 106320 кв.м : 791,99га = 134,24 кв.м общей площади  / га.

4.3.2. Культурно-бытовое строительство.

Расчет потребности в предприятиях обслуживания произведен с учетом нормативов СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» - приложение «Ж» (рекомендуемое) на прогнозную численность населения 1,68 тыс. чел. на расчетный срок.

Основным принципом, заложенным в проектную систему обслуживания, является приближение объектов обслуживания к местам проживания людей.

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения образования, здравоохранения, культуры и искусства, спорта, торговли, бытового обслуживания и т.д.

Одной из основных целей разработки генерального плана сельского поселения Старомусинский сельсовет является удовлетворение потребностей местного населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Общественно-деловая зона представлена существующим исторически сложившимся общественным центром населенного пункта Старомусино и проектируемыми центрами (подцентрами) обслуживания, расположенными как в существующих жилых образованиях (селитебная территория), так и на свободной от застройки территории в проектируемых кварталах в населенных пунктах.

В общественно-деловой зоне расположены объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые здания, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

населения сельского поселения, на расчетный срок – 3544 чел.

| № п/п | Наименование учреждений | Ед. измер. | Расч. пок. на 1000 чел. | Расчет.показатель |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сущ. на 1618 чел. | расчет.на 1618 чел. | расч.срок 3544 чел. |  |
| Учреждения образования и дошкольного воспитания |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общеобразовательные учреждения | учащихся | 144 | 420 | 233 | 510 | реконс. сущ., нов.стр-во |
| 2 | Дошкольные организации | мест | 33 - 34 | 30 | 54 | 119 | нов.стр-во |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Фельдшерско-аку шерский пункт | объект | 1 на н.п. | 3 | 4 | 5 | реконс.сущ. нов.стр-во |
| 4 | Аптечный пункт | м2 торг.пл. | 14 | - | 22,7 | 49,6 | нов.стр-во, при ФАПах |
| 5 | Выдвижной пункт скорой мед.помощи | 1 автомобиль | 0,2 | - | 1 | 1 | при ФАПе д. Старомусино |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Клубы сельских поселений | мест | до 300 (230) | 446 | 372 | 815 | нов.стр-во, в СКЦ |
| 7 | Библиотека | тыс.ед. хран, чит. мест | 5 /4 | 21,954/ нет инф. | 8,09 / 7 | 17,72 / 14 | реконс., нов.стр-во |
| 8 | Помещения для культмассовой работы | м2 пл. пола | 60 | нет инф. | 97,1 | 212,6 | нов.стр-во, в СКЦ |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Плоскостные спортивные соору жения | га | 0,7-0,9 | 0,006 | 1,13-1,46 | 2,48-3,19 | сущ., нов.стр-во |
| 10 | Спортивный зал общего пользования | м2 пл. пола | 80 | 176,0 | 129,4 | 283,5 | сущ., нов.стр-во, в СКЦ |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Магазины товаров повседневного спроса, в т.ч. | м2 торг.пл | 300 | 336,1 (6 маг.) | 485,4 | 1063,3 | сущ., нов.стр-во, в ТСК и СКЦ |
|  | продовольственные | м2 торг.пл | 100 | нет инф. | 161,8 | 354,4 |  |
|  | непродовольственные | м2торгпл | 200 | нет инф. | 323,6 | 708,8 |  |
| 12 | Предприятия общественного питания | посад. мест | 40 | 150* | 65 | 142 | нов.стр-во, в ТСК и СКЦ |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 4 | - | 7 | 14 | нов.стр-во, в ТСК и СКЦ |
| 14 | Гостиница | 1 место | 5 | - | 8 | 18 | нов.стр., В СКЦ |
| 15 | Кладбища | га | 0,24 | 3,08 | 0,38 | 0,85 | сущ., нов.стр-во |
| 16 | Пожарное депо | 1 пож.а/м | 0,4 | 1 м/помпа. | 2 автом. | 2 автом. | нов.стр-во, в д.Старомусино |
| Административно-деловые учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | 1 | 1 | сущ, не треб. |
| 18 | Отделение банка | объект | 1 на с.п. | - | 1 | 1 | нов.стр-во, в СКЦ д.Старомусино |

* включая кафе «Буляк» на автодороге Уфа – Оренбург ИП «Меликсетян».

Учреждения и предприятия обслуживания сельского поселения Старомусинский сельсовет размещены из расчета обеспечения жителей сельского поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания предусмотрено на группу сельских поселений в районном центре с. Кармаскалы. Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

Согласно п.2.3.107 НГП РБ в сельской местности следует предусматривать подразделение учреждений и предприятий обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населенном пункте, начиная с 50 жителей. При малой численности населения населенных пунктов размещение объектов обслуживания в них нерентабельно, в связи с этим учреждения обслуживания, в т.ч.  дошкольные и общеобразовательные учреждения,  сосредоточены в ближайших населенных пунктах.

Размещение учреждений и предприятий обслуживания в пределах сельского поселения Старомусинский сельсовет с учетом нормативной потребности на расчетный срок:

Дошкольные образовательные учреждения:

В населенных пунктах сельского поселения Старомусинский сельсовет детский сад имеется только в д.Старомусино. Проектом предлагается  в этом населенном пункте размещение (реконструкция) на расчетный срок детского сада на 31 место в здании реконструируемой средней  школы на 361 учащегося.

В с.Ильтуганово детский сад отсутствует. Проектом предлагается размещение на первую очередь детского сада на 23 места в здании проектируемого СКЦ (на месте запроектированной на вынос промзоны - зернотока).

В с.Арсланово детский сад отсутствует. Проектом предлагается  размещение при  начальной школе, входящей в состав проектируемого на первую очередь СКЦ (рядом с существующим сельским клубом),  детского сада на 13 мест.

В д.Новомусино детский сад отсутствует. Проектом предлагается размещение  при начальной школе, входящей в состав проектируемого на первую очередь СКЦ (социально – культурного центра), детского сада на 26 мест.

В д.Актюба детский сад отсутствует. Проектом предлагается размещение при начальной школе, проектируемой на первую очередь, детского сада на 26 мест, рассчитанного и на детей дошкольного возраста д. Аккуль.

В д.Аккуль детский сад отсутствует. Проектом предлагается запроектировать  в буферной зоне между населенными пунктами Актюба и Аккуль на первую очередь начальную школу, имеющую в составе  детский сад на 26 мест, рассчитаный  также на детей дошкольного возраста д.Аккуль.

Общеобразовательные учреждения:

В д.Старомусино имеется действующая средняя  школа на 320 учащихся (факт. 137), ее вместимости на расчетный срок недостаточно. Проектом предлагается реконструировать  здание школы с увеличением количества учащихся до 361 (с учетом учащихся старших классов  населенных пунктов сельского поселения) и реконструкцией  детского сада, входящего в состав школы, до 31 места.

В с.Ильтуганово имеется действующая основная школа на 100 учащихся, ее вместимости на расчетный срок достаточно. Проектом предлагается размещение на первую очередь в составе проектируемого СКЦ (социально – культурного центра) начальной  школы  на 39 учащихся, объединенной с детским садом на 23 места.

В с.Арсланово школа отсутствует. Проектом предлагается размещение в проектируемом на первую очередь СКЦ (социально – культурном центре) начальной школы на 23 учащихся, объединенной с  детским садом на 13 мест.

В д.Новомусино школа отсутствует. Проектом предлагается размещение в проектируемом на первую очередь СКЦ (социально – культурном центре) начальной школы на 45 учащихся, объединенной с  детским садом на 26 мест.

В д.Актюба школа отсутствует. Проектом предлагается запроектировать в буферной зоне между населенными пунктами Актюба и Аккуль на первую очередь  начальную школу на 44 учащихся, объединенную с  детским садом на 26 мест. Учащиеся младших  классов д. Аккуль будут проходить обучение в начальной школе д.Актюба.

Больницы, поликлиники:

Потребность в стационарной медицинской помощи,  сложной амбулаторно-поликлинической помощи  и станции скорой медицинской  помощи в сельском поселении обеспечивается в с.Кармаскалы  существующей сельской амбулаторией.

На базе реконструируемого ФАПа д.Старомусино размещен выдвижной пункт скорой медицинской помощи. На расчетный срок в населенных пунктах Ильтуганово и Арсланово предусмотрена реконструкция существующих ФАПов с организацией при них аптечных пунктов. На первую очередь в населенных пунктах Новомусино, Актюба  в составе проектируемых СКЦ (социально – культурных центров)  предусмотрено размещение новых ФАПов  с организацией при них аптечных пунктов.

Сельские клубы:

В д.Старомусино вместимости существующего сельского клуба на 300 мест с библиотекой на 13,954 тыс.томов/4 чит.места на расчетный срок достаточно. Проектом предлагается  запроектировать на первую очередь  СКЦ (социально – культурный центр) с размещением при нем помещений для культмассовой работы и досуга площадью 55,6 м2.

В с.Ильтуганово вместимости существующего сельского клуба на 96 мест с библиотекой на 8,0 тыс.томов/3 чит.места на расчетный срок недостаточно. Проектом предлагается реконструировать здание клуба с увеличением вместимости до 100 мест. Кроме того, в  проектируемом на первую очередь СКЦ (социально – культурном центре)  предлагается размещение сельского клуба на 57 мест с  помещениями для культмассовой работы и досуга площадью 38,4 м2 .

В с.Арсланово  вместимости существующего сельского клуба на 50 мест недостаточно. Проектом предлагается реконструировать здание клуба с увеличением вместимости до 91 места. Кроме того, в проектируемом  на первую очередь СКЦ (социально – культурном центре) предусмотрено размещение  помещений для культмассовой работы и досуга площадью 24,0 м2 и библиотеки на 1,98 тыс.томов/2 чит.места.

В д.Новомусино сельский клуб отсутствует. Проектом предлагается размещение в проектируемом  на первую очередь СКЦ (социально – культурном центре) сельского клуба на 179 мест с помещениями для культмассовой работы и досуга площадью 47,0 м2  и библиотеки на 3,885 тыс.томов/3 чит.места.

В д.Актюба  сельский клуб отсутствует. Проектом предлагается размещение в проектируемом на первую очередь СКЦ (социально – культурном центре) сельского клуба на 176 мест с помещениями для культмассовой работы и досуга площадью 45,8 м2 и библиотеки на 3,815 тыс.томов/3 чит.места. Учреждения культуры и искусства также размещены с учетом   населения д.Аккуль.

Магазины:

На сегодняшний день в д.Старомусино общая торговая площадь 3-х существующих магазинов товаров повседневного спроса составляет 148,9 м2, которой на расчетный срок недостаточно. Проектом предлагается размещение в проектируемой  жилой застройке на первую очередь универсального СКЦ (социально – культурного центра), имеющего в своем составе магазины ТПС  общей торговой площадью 60,0 м2  и на расчетный срок у автодороги в н.п.Старомусино размещение ТСК (торгово – сервисного комплекса), имеющего в своем составе магазин ТПС торговой площадью 70,0 м2.

В с.Ильтуганово имеется  магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 80,0 м2, которой на расчетный срок недостаточно. Проектом предлагается размещение на первую очередь в центральной части существующей жилой застройки (вместо выносимой промзоны – зернотока)  универсального СКЦ (социально – культурного центра),  имеющего в своем составе  магазин  ТПС торговой площадью 75,0 м2 и размещение на первую очередь в проектируемой жилой застройке ТСК (торгово – сервисного комплекса), имеющего в своем составе магазин  ТПС торговой площадью 50,0 м2 .

В с.Арсланово предприятия торговли отсутствуют. Проектом предлагается размещение на первую очередь на границе проектируемой и существующей жилых застроек ТСК (торгово – сервисного комплекса), имеющего в своем составе  магазин  ТПС торговой площадью 60,0 м2 и размещение на расчетный срок около здания существующего сельского клуба в центре села универсального СКЦ (социально – культурного центра), имеющего в своем составе  магазин ТПС торговой площадью 60,0 м2.

На сегодняшний день в д.Новомусино общая торговая площадь 2-х существующих магазинов товаров повседневного спроса составляет 107,2 м2, которой на расчетный срок недостаточно. Проектом предлагается размещение на первую очередь в центральной части населенного пункта за существующим кладбищем универсального СКЦ (социально – культурного центра), имеющего в своем составе  магазин ТПС торговой площадью 66,0 м2 и в южной части населенного пункта рядом с проектируемой жилой застройкой ТСК (торгово – сервисного комплекса), имеющего в своем составе магазин ТПС торговой площадью 60,0 м2.

Кроме того, на расчетный срок напротив населенного пункта Новомусино на автодороге Уфа – Оренбург запроектировано размещение АГЗС (автогазозаправочной станции), в состав которой предлагается включить предприятия торговли. Проектирование АГЗС будет выполнено по отдельному заданию.

В д.Актюба предприятия торговли отсутствуют. Проектом предлагается размещение на первую очередь на границе существующей и  проектируемой жилых застроек ТСК (торгово – сервисного комплекса), имеющего в своем составе  магазин ТПС торговой площадью 175,0 м2.

В д.Аккуль предприятия торговли отсутствуют. Проектом предлагается размещение на первую очередь на границе существующей и  проектируемой жилых застроек ТСК (торгово – сервисного комплекса), имеющего в своем составе  магазин ТПС торговой площадью 55,0 м2.

Предприятия общественного питания:

В настоящее время  в населенных пунктах сельского поселения Старомусиский сельсовет отсутствуют предприятия общественного питания, имеется кафе «Буляк» на 150 посадочных мест ИП «Меликсетян»,  расположенное у перекрестка  автодороги республиканского значения Уфа – Оренбург и автодороги местного значения Новомусино - Старомусино. Проектом предлагается размещение на первую очередь в составе проектируемых универсальных СКЦ и ТСК  предприятий общественного питания:

в д.Старомусино - на 37 посадочных мест в СКЦ;

в с.Ильтуганово - на 27 посадочных мест в СКЦ;

в с.Арсланово –  на 16 посадочных мест в СКЦ;

в д.Новомусино – на 21 пос.место в СКЦ и 10 пос. мест в ТСК;

в д.Актюба – на 30 посадочных мест в СКЦ;

население  д.Аккуль  учтено при расчете посадочных мест в СКЦ д.Актюба.

Предприятия бытового обслуживания:

В настоящее время по данным Администрации сельского поселения  в населенных пунктах сельского поселения Старомусинский сельсовет предприятия бытового обслуживания отсутствуют. Проектом предлагается размещение на первую очередь в составе проектируемых универсальных СКЦ и ТСК предприятий бытового обслуживания населения:

в д.Старомусино - на 2 рабочих места в СКЦ и 2 рабочих места в ТСК;

в с.Ильтуганово - на 2 рабочих места в СКЦ и 1 рабочее место в ТСК;

в с.Арсланово - на 2 рабочих места в СКЦ;

в д.Новомусино – на 1 рабочее место в СКЦ и 2 раб. места в ТСК;

в д.Актюба – на 2 рабочих места в ТСК;

в д.Аккуль – на 1 рабочее место в ТСК;

4.4. Функциональное зонирование.

Проектом предлагается оптимизация существующего функционального зонирования с учетом положений социально-экономического развития, демографических показателей, комплексной оценки территории.

Проектом предусмотрены следующие функциональные зоны:

1.Жилая застройка - Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них. К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные для проживания человека, за исключением зданий (помещений), используемых:

- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха);

- для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых, больницы);

- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, служебные жилые помещения на производственных объектах);

- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, караульные помещения, места лишения свободы, содержания под стражей).

2. Общественное использование объектов капитального строительства - Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека.

3. Коммунальное обслуживание - Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

4. Предпринимательство - Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности.

5. Отдых (рекреация) - Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них.

6. Производственная деятельность - Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом.

7. Транспорт - Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов, либо передачи веществ.

8. Охрана природных территорий - Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными.

9. Историко-культурная деятельность - Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм.

10. Водные объекты - Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты.

11. Земельные участки (территории) общего пользования - Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.

12. Ритуальная деятельность - Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений.

13. Специальная деятельность - Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки.

14. Ведение садоводства - Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры; размещение хозяйственных строений и сооружений.

4.5. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение.

Проект разработан на основе сложившихся планировочных структур, существующих сеток улиц и дорог. Архитектурно-планировочные и объемно-пространственные композиции обусловлены:

1. природными условиями;

2. сложившимся функциональным зонированием;

3. существующими и проектируемыми инженерными коммуникациями к транспортным артериям населённых пунктов, имеют расчлененную планировочную структуру.

Так же генеральным планом сохраняются и развиваются территории объектов производственного, коммунального и сельскохозяйственного назначения.

  - . Рекреационное зонирование.

Проектом сохраняются существующие объекты отдыха, а также территории лесных массивов с возможностью отдыха местного населения.

На территории Кармаскалинского района имеются три  памятника природы регионального значения: Карламанская пещера, озеро Киешки (Аксаковское), «Озеро-родник Голубое». Особо охраняемых природных территорий на землях сельского поселения Старомусинский сельсовет нет. Рекреационный  потенциал незначителен.

Отсутствие инвестиций, резкое снижение на территории сельского поселения традиционных отраслей экономики, кроме  сельскохозяйственного производства, демографический спад, отсутствие качественных автодорог являются основными причинами нехватки рабочих мест в районе, что непосредственно отражается на формировании местного бюджета.

Наиболее предпочтительными видами рекреационных услуг, которые не требуют значительных инвестиций, в районе являются: экологический туризм, паломнический туризм, этнический туризм, спортивный туризм,  любительский неорганизованный туризм. Следует отметить возможность и необходимость развития санаторно-рекреационной сферы, в том числе кумысо- и медолечения, верховой езды (иппотерапия).

Большую популярность в последние годы приобретают агротуризм и этнокультурный туризм, когда городские жители из ближайших крупных и средних городов охотно выезжают на природу, приобщаются к культуре и фольклору местного населения.

Все это свидетельствует о необходимости создания на территории района организаций различных форм собственности, действующих в сфере различных видов туризма.

В настоящее время имеется  потребность в проведении санаторно-курортного лечения и отдыха в условиях относительно привычного климата во избежание последствий акклиматизации, снижения эффекта отдыха в процессе транспортных перемещений, в более широком использовании возможностей сезонного отдыха.

Данные статистики говорят о том, что до 40% населения отдыхает и желает отдыхать в районе постоянного проживания.

Сфера обслуживания, активно развивающаяся при объектах туристической и рекреационно – оздоровительной инфраструктуры, создаёт дополнительные рабочие места, увеличивает обороты розничной торговли, позволяет формировать для местного населения дополнительные источники дохода.

На территории сельского поселения Старомусинский сельсовет протекают река Узень, маловодные речки  Иленька,  Алянка и Янбай с притоками – ручьями. Их долины малопригодны для рекреационных целей.

В настоящее время на территории сельского поселения отсутствуют организованные зоны отдыха, ни один вид туризма не получил должного развития.

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории в пределах и вне границ населённых пунктов, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включает парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.

В зоне рекреационного назначения выделены следующие подзоны:

Зона общественных пространств – занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, специально предназначенные для использования в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения.

В зоне общественных пространств запрещено:

- возведение ограждений, препятствующих свободному перемещению населения;

- строительство зданий и сооружений производственного, коммунально-складского и жилого назначения;

- строительство и эксплуатация любых объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды.

В зоне общественных пространств допускается размещение объектов общественного питания и развлечения, функционирование которых направлено на обеспечение комфортного отдыха населения и не оказывает вредного воздействия на экосистему.

Территории зеленых насаждений общего пользования включают озеленение газонов общественно-деловых центров (подцентров) и улиц населенных пунктов, прогулочных рекреационных зон в жилых кварталах, зеленых зон (скверов,  бульваров) в селитебной зоне новых жилых кварталов и групп жилых домов на I очередь и на расчетный срок.

Территории зеленых насаждений ограниченного пользования - насаждения при детских садах и школах, больницах, промышленных предприятиях, насаждения при жилых домах усадебной застройки.

Зеленые насаждения специального назначения - озеленение водоохранных зон, насаждения вдоль автомобильных дорог, насаждения на кладбищах.

Функции озеленения разнообразны. Озеленение имеет большое значение в оздоровлении среды населенного пункта, в улучшении его архитектурного облика и в организации культурного обслуживания населения. Зеленые насаждения снижают силу ветра, регулируют тепловой режим, очищают и увлажняют воздух, являются наилучшей средой для отдыха населения и организации различных массовых мероприятий. При помощи озеленения осуществляются мероприятия по борьбе с оползневыми процессами и деградацией почв.

Основную роль в формировании зоны отдыха для жителей населенных пунктов играет естественный ландшафт, лесные массивы, расположенные рядом с новыми площадками освоения, прибрежные зоны речек и ручьев, протекающих по территории сельского поселения.

Зона размещения спортивных сооружений предполагает размещение существующих, сохраняемых и проектируемых спортивных объектов (в том числе плоскостных).

Основными задачами по данной зоне при принятии проектных решений генерального плана являются:

- обеспечение населения доступной возможностъю заниматься физической культурой и спортом;

- формирование у  населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого  интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни;

-  улучшение качества  физического воспитания населения.

В д.Старомусино проектом предусмотрена организация за проектируемой  жилой застройкой  рекреационной зоны с размещением 2-х спортплощадок  для игры в футбол и баскетбол. В проектируемых кварталах и вдоль объездной автодороги планируется посадка зеленых насаждений.

В с.Ильтуганово проектом предусмотрена организация в восточной части населенного пункта, за мечетью, в пойме р. Алянка рекреационной зоны с размещением поля для игры в мини - футбол. Вторая рекреационная зона предусмотрена в юго – западной части рядом с проектируемой жилой застройкой. Здесь размещена спортплощадка  для игры в ручной мяч. В проектируемых кварталах планируется посадка зеленых насаждений.

В с.Арсланово проектом предусмотрена организация в восточной части населенного пункта, между двух небольших прудов, рекреационной зоны с размещением поля для игры в хоккей. В проектируемых кварталах планируется посадка зеленых насаждений.

В д.Новомусино проектом предусмотрена организация в южной части населенного пункта, около проектируемого ТСК, рекреационной зоны с размещением поля для игры в хоккей. Вторая рекреационная зона с размещением поля для игры в мини – футбол предусмотрена в центральной части населенного пункта, около проектируемого на первую очередь социально – культурного центра. В проектируемых кварталах планируется посадка зеленых насаждений.

В д.Актюба и Аккуль  проектом предусмотрена организация в буферной зоне, отделяющей  проектируемые жилые  застройки деревень Актюба и Аккуль, рекреационной зоны с размещением двух спортплощадок – полей  для игры в футбол и хоккей, рассчитанных на население обоих населенных пунктов. Территория вокруг спортзоны и проектируемого  на первую очередь общественного центра максимально озеленяется.

4.7.Охрана памятников историко-культурного наследия.

Новые памятники, связанные с историческими фактами и историческими личностями, могут быть установлены по мере необходимости, в соответствии с проектной документацией.

Однако, в связи с тем, что на территории не проводился мониторинг недвижимых объектов культурного наследия, существует большая вероятность дальнейшего обнаружения памятников. Для определения наличия или отсутствия таковых на запрашиваемых территориях необходимо провести мониторинг территории.

В случае выявления в ходе мониторинга дополнительных объектов историко-культурного наследия необходимо провести их государственную историко-культурную экспертизу для обоснования принятия решений в установленном законом порядке. Заключение экспертизы со всеми прилагаемыми документами и материалами необходимо представить в госорган по охране памятников.

Необходимо учесть, что все исследования территории, в том числе и разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия, проводятся за счет средств физических и юридических лиц, являющихся заказчиками проводимых работ (ст.36, п.4 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ) при наличии письменного разрешения отдела по сохранению недвижимого культурного наследия.

4.7. Озеленение.

Зеленые насаждения по их функциональному назначению подразделяются на следующие группы:

- общего пользования (парки, скверы)

- ограниченного пользования (участки школ, детских садов)

- озеленение жилых дворов и территорий промпредприятий

- специального назначения - эпизодического пользования (озеленение улиц, санитарно-защитных зон).

Озелененные территории - как системы озеленения центра в целом, так и их отдельные элементы - парки, скверы озелененные улицы - при предлагаемой проектом региональной организации оказывают существенное влияние на планировочную структуру райцентра, на важнейшие показатели качества окружающей среды, на психологическое и эмоциональное состояние человека и его восприятие планировочных  и объемно-пространственных архитектурных композиций. Они тесно связаны с функциональным зонированием территории, системой улиц, выполняют шумозащитные, ветрозащитные, пылезащитные и санитарно-гигиенические функции создают здоровый микроклимат.

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых  насаждений, создание единой системы, состоящей из озеленения зон отдыха, общественных центров иподцентров, улиц, территорий общественных зданий, а также санитарно-защитного озеленения производственных территорий.

Озеленение играет значительную роль в формировании архитектурно-художественного облика как общественных центров, так  и застройки райцентра.

Для озеленения поселка рекомендуется применять местные сорта деревьев и кустарников; липу, березу, ель, осину, акацию.

4.8.Пожарная безопасность

Система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами (Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ с изменениями на 25 ноября 2009 года действует с 1 января 2010 года, Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 №123-ФЗ).

Пожарное депо. На сегодняшний день в сельском поселении Старомусинский сельсовет пожарное депо отсутствует, имеется 1 мотопомпа в гараже в д.Старомусино. Ближайшая пожарная часть ПЧ-81 ФГКУ «14 отряд ФПС России по РБ» располагается по адресу: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с.Кармаскалы,  ул. Партизанская, 1. Начальник ПЧ - 81 Хамитов И.Ф.,  тел. 8(34765)2–12-65,  2–22–12.

Согласно Федеральному закону от 21.12.1994г. N 69-ФЗ (ред. от 18.07.2011г.) "О пожарной безопасности" нормативное время пребывания первого подразделения к месту возникновения чрезвычайной ситуации (пожару, взрыву и т.д.) не должно превышать 20 минут (для сельской местности).

В связи с этим,  в западной части д.Старомусино на месте предусмотренной под вынос  за границы населенного пункта промзоны (пилорамы) проектом предлагается  размещение  пожарного депо на 2 автомобиля. Тем самым достигается нормативное время пребывания пожарной спецтехники  при возникновении чрезвычайной ситуации и организация тушения пожара до подхода основных сил из районного центра с.Кармаскалы.

4.9. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов.

Главная задача при формировании среды жизнедеятельности инвалидов и престарелых граждан - полная их интеграция в общественную жизнь.

При спортивных центрах рекомендуется отвести помещения для реабилитации инвалидов.

Необходимо создать условия, обеспечивающие доступность практически по всем видам обслуживания как повседневного, так и эпизодического пользования.

Для этого необходимо:

1. Строительство и реконструкция жилых зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов, в т.ч.: - оборудования входов жилых зданий пандусами, специальными входными дверями и тамбурами, оборудования санузлов. Тип жилых домов и их местоположение определяется заданием на проектирование на последующих стадиях.

2. Строительство и реконструкция объектов соцкультбыта с учетом потребностей инвалидов, в т.ч. – специальное оборудование (пандусы, поручни и т.д.).

- организация адаптированных к потребностям инвалидов помещений досуга (кинозалы с сурдопереводом, библиотеки для слепых, места в зрительном зале для колясочников);

- специальные спортивные и тренажерные залы и т.д.

3. Строительство и реконструкция улиц, дорог, гаражей, в т.ч.: оборудование пешеходных тротуаров, подъездных дорог пандусами и подъемниками, устройство площадок отдыха на пешеходных путях и специальных автостоянок возле жилых и общественных зданий и сооружений.

4.10. Внесение изменений в Генеральный план 2021 года

Внесение изменений в Генеральный план выполняется с целью - предоставление нуждающимся в улучшении жилищных условий, реализация программ социально-экономического развития, реализация предложений по инвестиционной привлекательности территории сельсовета.

Предлагается расширение границ деревни Старомусино на 62,68га, за счет земель категории "Земли сельскохозяйственного назначения" для строительства социального жилья (индивидуальная жилая застройка). Обоснованием размещения жилой застройки на данных землях является:

1) предоставление нуждающимся в улучшении жилищных условий, реализация программ социально-экономического развития;

2) агрохимический мониторинг состояния земель определил возможность использования наименее ценных земель сельскохозяйственного назначения;

3) иных вариантов размещения не имеется.

расширение на земельных участках:

02:31:150402:169

02:31:150402:176

02:31:150402:142

Предлагается перспективное развитие особо охраняемой природной территории «Озеро-родник Голубое».

В условиях развития и размещения новых туристических маршрутов на территории Республики Башкортостан необходимо предусмотреть соответствующую инфраструктуру, подразумевающую формирование объектов общественно-делового, рекреационного и коммунального назначения, транспортного и инженерного обеспечения. ООПТ «Озеро-родник Голубое» входит в основу туристического маршрута, пользующегося большой популярностью у жителей Республики.

ООПТ «Озеро-родник Голубое» - памятник природы регионального значения гидрологического профиля. Уникальный карстовый источник. Один из крупнейших по дебиту родников Республики. Активно посещается отдыхающими и экскурсантами. Памятник природы имеет научное, познавательное, эстетическое и рекреационное значение.

Территория ООПТ «Озеро-родник Голубое» расположена в границах сельского поселения Подлубовский сельсовет МР Кармаскалинский район Республики Башкортостан. Основной подъезд к озеру обеспечен со стороны д.Новомусино. В составе действующего "Генерального плана СП Подлубовский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ" предусмотрены соответствующие мероприятия по усовершенствованию туристического маршрута к "Голубому озеру".

ООПТ «Озеро-родник Голубое»

Предлагается расширение границ деревни Новомусино на 15,04га за счет земель категории "Земли сельскохозяйственного назначения" и земель не имеющих категорию и не стоящих в ЕГРН на 0,60 га для перспективного развития особо охраняемой природной территории "Голубое озеро".

Обоснованием размещения на данных землях является:

1) усовершенствование действующего туристического маршрута "Голубое озеро";

2) агрохимический мониторинг состояния земель определил возможность использования наименее ценных земель сельскохозяйственного назначения;

3) иных вариантов размещения не имеется.

расширение на земельных участках:

02:31:190101:1191

02:31:190101:382

ООПТ «Озеро-родник Голубое»

Глава V.

Инженерная подготовка территорий.

В соответствии с инженерно-геологическими условиями и архитектурно-планировочным решением территории населенных пунктов сельского поселения Старомусинский сельсовет определен следующий состав мероприятий по инженерной подготовке территории:

Вертикальная планировка территории

Вертикальная планировка поверхности земли обеспечивает наиболее целесообразные и экономичные условия для размещения зданий и сооружений на местности, отвод дождевых и талых вод к местам сброса в водоем, создает необходимые продольные уклоны улиц и дорог для движения автомобилей и пешеходов, а также для прокладки подземных инженерных сетей безнапорной канализации и дренажа.

При осуществлении вертикальной планировки учитывают природоохранные требования. Целесообразно по возможности сохранять естественный рельеф, почвенный покров, растительность, всемерно сокращать объем земляных работ с несбалансированными объемами выемок и насыпей.

Вертикальная планировка нужна в минимальной степени на участках, где естественный рельеф местности обеспечивает необходимые уклоны для стока дождевых вод (0,005…0,01), для рациональной вертикальной посадки зданий (0,005…0,05). Требуемые продольные уклоны для улиц: не менее 0,005 и не более 0,05 - для магистральных улиц, до 0,08 - для жилых, до 0,04 - для скоростных дорог, 0,005…0,08 -для проездов и пешеходных дорог в жилых кварталах.

Участки жилых кварталов и групп жилых домов следует располагать на отметках более высоких, чем отметки красных линий обрамляющих их улиц, чтобы стоки дождевых вод с жилых территорий направлялись к водоприемным устройствам на улицах.

Снимаемый при вертикальной планировке слой плодородной почвы следует складировать, предохранять от размыва и загрязнения с последующим использованием при озеленении территории.

Организация поверхностного стока

В настоящее время на территории сельского поселения Старомусинский сельсовет отсутствуют водоотводящие коммуникации и сооружения по очистке поверхностного стока. Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории. Своевременное организованное отведение поверхностных сточных вод (дождевых, талых, поливомоечных) способствует обеспечению надлежащих санитарно-гигиенических условий для эксплуатации территорий, наземных и подземных сооружений.

Отведение поверхностных сточных вод с территорий застройки предусматривается путем устройства открытых лотков. В качестве открытых водостоков приняты кюветы трапециидального сечения и лотки. Ширина по дну – 0,5м, глубина – 0,6-1,0м, заложение откосов 1:2. Крепление откосов предусматривается одерновкой. Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен. На участках территории  с уклонами более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4-0,6м, глубина – 0,6м. Трассировка водоотводящей сети по улицам населенных пунктов производится с учетом бассейнов стока. Водоотвод предусматривается самотеком.

Водоприемниками поверхностных сточных вод в населенных пунктах сельского поселения Старомусинский сельсовет являются река Узень, речки Иленька, Алянка, Янбай  и их притоки - ручьи. В соответствии с требованиями по очистке ливневых стоков перед выпуском их в водоем проектом предусмотрена система специальных сооружений по очистке поверхностных сточных вод, расположенных на одной площадке с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков.

Для распределения и направления дождевого стока на очистные сооружения предусмотрены распределительные камеры на водостоках. Распределение стоков проводится с учетом того, что очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока, при этом очистке подвергается не менее 70% годового объема поверхностного стока. На очистные сооружения направляется первая, наиболее загрязненная часть стоков. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, через распределительные камеры сбрасываются без очистки.

Очищенные до нормативно чистых стоки возможно использовать для промышленно-технических целей, полива зеленых насаждений.

Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые включают определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод, определение степени очистки стоков, выполняются лицензированной организацией на стадии специального проекта.

Проектом предусматривается максимальное сохранение существующих отметок земли и только небольшие подсыпки территории для придания минимального уклона, необходимого для обеспечения необходимого водоотвода поверхностных стоков.

Мероприятия по инженерной подготовке

Водная эрозия.

Основной ущерб, причиняемый населенным пунктам речной эрозией-это сокращение площадей приусадебных участков и огородов. Целесообразная борьба с речной(боковой) эрозией в настоящее время практически не ведется, хотя он приносит значительный ущерб личным хозяйствам.

Борьба с размывом берегов местным населением без гидрогеологического обоснования специализированной организацией нецелесообразна,так как не приносит результатов, а порой усугубляет проблему.

На слаборазмываемых берегах достаточно эффективно выполаживание берегов с последующей посадкой деревьев и кустарников.

На участках берегов с более интенсивным подмывом необходимо капитальные берегоукрепительные работы.

Выбор комплекса по борьбе с размывом должен выполняться исходя из каждого конкретного случая отдельно и учитывать его экологическую целесообразность.

Оврагообразование

Влияние овражной эрозии на населенные пункты заключается главным образом в расчленении их на отдельные части, может отрицательно воздействовать на участки автомобильных дорог, ухудшая условия их эксплуатации. Овраги ограничивают использование сельскохозяйственных угодий, затрудняя обработку земель.

Инженерная подготовка овраженых территорий в целях увеличения площади полезного использования их и предотвращения дальнейшего роста предусматривает: засыпку верховий оврагов, уполаживание склонов с озеленением, посадкой растительности с развитой корневой системой, засыпку части ложа оврагов с прокладкой по дну коллекторов с целью использования под проезды или бульвары и полную ликвидацию оврагов.

Заболачивание

Решение инженерных задач, связанных с подготовкой территории к застройке не исключает необходимости учета заболоченных участков.

Комплекс мероприятий по борьбе с болотами включает: вертикальную планировку и организацию поверхностного стока, осушение заболоченных территорий и понижения уровня грунтовых вод, устройство дренажных систем, благоустройство рек и водоемов.

Карстообразование

Опасность карста при строительстве заключается в формировании подземных и поверхностных карстовых явлений, вступающих в непосредственный контакт с фундаментами зданий и сооружений, проявляющихся в виде провалов. Развитие карстовых деформаций может быть вызвано искусственными причинами:

-утечками из подземных коммуникаций;

-инфильтрацией из искусственных водоемов;

-сбросами бытовых и промышленных вод;

-отсутствием организованного водоотвода с территориями застройки;

-статические и динамические нагрузки.

Сложность и многофакторность карстового процесса, а также необходимость получения достаточно полной информации выдвигает особые требования к инженерным изысканиям. В сельском поселении развитие карста важное значение имеют стационарные наблюдения.

Существуют активные и пассивные противокарстовые меры. К активным мерам относятся: создание фильтрационных завес, затопление полостей тампонажными смесями с использованием цементирующих материалов и промотходов, цементация оснований, закрепление оснований корневидными буронабивными скважинами, применение армированного грунта. Эти мероприятия определяются на конкретных стадиях проектирования.

К пассивным противокарстовым мероприятиям относятся: регулирование поверхностного стока, создание водонепроницаемых покрытий, расположение застройки на менее опасных участках, регулирование плотности застройки, изменение этажности зданий.

Осыпи

Осыпи- перемещение(постепенное скатывание, скольжение и осыпание) пород по склону, угол наклона которого больше или близок к углу естественного откоса.

При проведении защитных мероприятий рассматривают возможность уположения склонов, применения дренажей на участке высачивания водоносных горизонтов, замены слабых оползневых грунтов более прочными или устройства контрбанкета в основании склона. Если основание склона омывается рекой, для его защиты от размыва применяют берегозащитные сооружения.

Проектирование противооползневых мероприятий должно осуществляться на основании материалов инженерно-геологических, инженерно-гидрогеологических изысканий с учетом требований застройки, благоустройства и функционального использования территорий.

На оползнеопасных территориях необходимо запретить вырубку лесов, кустарников, уничтожение травяного покрова, распашку и террасирование  склонов.

Для устройства поверхностного водоотвода применяют открытые и закрытые водостоки. Мероприятия поверхностного водоотвода должны полностью исключать возможность попадания воды в тело оползня. Борьба с осыпями в каждом конкретном случае должна решаться индивидуально с экологическим обоснованием.

Организация отвода поверхностного стока

Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой улиц, проездов и площадей является одним из основных мероприятий инженерной подготовки территории. Своевременное удаление поверхностных вод предупреждает подъем уровня грунтовых вод, затопления улиц и подвальных помещений, предотвращает дальнейший рост оврагов, карстовых процессов. По требованиям, предъявляемым в настоящее время к исполнению и охране водных ресурсов, дождевые воды перед сбросом их в открытые водоемы должны подвергаться очистке. Количество и типы очистных сооружений, гидравлические расчеты, включающие определение расчетных расходов загрязненной части дождевых вод, площади водосборных бассейнов в расчетных створах, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод и степень их очистки должна определяться специализированными организациями.

Мероприятия по защите территорий от затопления.

В соответствии с реестром населенных пунктов Республики Башкортостан, попадающих в зоны подтоплений (затоплений), вызванных гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами (Постановление правительства Республики Башкортостан №22 от 30.01.2013г), на территории сельсовета указанные населенные пункты отсутствуют.

Согласно статье 67.1 Водного Кодекса РФ от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ в целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами. Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 настоящего Кодекса.

В условиях затопления основной задачей органов местного самоуправления всех уровней является предотвращение или минимизация ущерба от затопления, а также обеспечение защиты населения и объектов экономики.

Меры защиты от затоплений подразделяются на оперативные (срочные) и технические (предупредительные).

Оперативные меры не решают в целом проблему защиты от затоплений и должны осуществляться в комплексе с техническими мерами.

Технические меры носят предупредительный характер и для их осуществления необходимо заблаговременное проектирование и строительство специальных сооружений, предполагающее значительные материальные затраты.

Заблаговременными (техническими) мерами борьбы с затоплениями        являются:

-регулирование стока в русле реки;

-отвод паводковых вод;

-регулирование поверхностного стока на водосбросах;

-обвалование;

-спрямление русел рек и дноуглубление;

-строительство берегозащитных сооружений;

-подсыпка застраиваемой территории;

-ограничение строительства в зонах возможных затоплений и др.

Защита территорий от затопления, имеет особое градостроительное значение, осуществляется повышением отметок земной поверхности (подсыпкой, намывом), обвалованием, снижением отметок водотока за счет создания водохранилищ или устройством разгрузочных русел преимущественно на малых реках. Практически применяется не одно из мероприятий, а их комплекс. В частности, подсыпка территорий обеспечивает (по сравнению с обвалованием) доступ к водному пространству, но невозможна на застроенных территориях. Защита территории от подтопления должна осуществляться вследствие подъема горизонта воды в реке или водохранилище, повышения уровня грунтовых вод. Эта защита осуществляется устройством береговой горизонтальной дрены, системой вертикальных дренажных колодцев или их сочетанием. Понижения уровня грунтовых вод предусматривается и на территориях, где возможен их подъем, например при застройке.

Наибольший экономический эффект и надежная защита пойменных территорий от затопления могут быть достигнуты при использовании обширного комплекса мероприятий активных методов защиты (регулирование водостока) в сочетании с пассивными методами (обвалование, руслоуглубление и т.п.).

Выбор способов защиты зависит от ряда факторов: гидравлического режима водотока, рельефа местности, инженерно-геологических и гидрогеологических условий, наличия инженерных сооружений в русле и в пойме (плотины, дамбы, мосты, дороги, водозаборы и т.д.), расположения объектов экономики, подвергающихся затоплению.

Предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий

1. В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с Водным  Кодексом и другими федеральными законами.

2. Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

3. В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

4. Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

5. Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению

негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий

Условия строительства в сейсмоопасных районах

В соответствии с материалами Схемы территориального планирования Республики Башкортостан муниципальный район Кармаскалинский район располагается в зоне сейсмичности в 6 баллов(с периодичностью повторения балльности Т=1000 лет).

На территории района следует учитывать все факторы геодинамической опасности, включая инженерно-геологические условия и сейсмические воздействия непосредственно на площадках строительства (СНиП 11-7-81).Строительство должно вестись с позиций повышенных требований к качеству строительных материалов и строительных работ(СНиП 2.02.01-83).

Сейсмостойкость зданий и сооружений должна обеспечиваться соответствующими конструктивными решениями. Несущие кирпичные и каменные стены должны возводиться, как правило, из кирпичных или каменных панелей или блоков, изготавливаемых в заводских условиях с применением вибрации, или из кирпичной или каменной кладки на растворах со специальными добавками, повышающими сцепление раствора с кирпичом или камнем.

Мероприятия по использованию территорий с органоминеральными грунтами.

При освоении территорий, сложенных органоминеральными грунтами, должны предусматриваться следующие мероприятия:

- полная или частичная прорезка слоев органоминеральных грунтов фундаментами;

-полная или частичная замена органоминерального грунта песком, гравием, щебнем и т.д.;

-уплотнение грунтов временной или постоянной пригрузкой основания сооружения или всей площадки строительства насыпным (намывным) грунтом или другим материалом (с устройством фильтрующего слоя или дрен при необходимости ускорения процесса консолидации основания);

-закрепление илов буросмесительным способом.

Для намыва слоя грунта в качестве основания сооружения в местах залегания органоминеральных грунтов могут применяться супеси и пески любой крупности. Для ускорения консолидации намываемого слоя пылеватых песков или супесей необходимы предварительный намыв или укладка на маловодопроницаемое естественное основание, сложенное органоминеральными грунтами, дренирующего слоя, например, из песка средней крупности.

При проведение инженерно-геологических изысканий следует дополнительно устанавливать:

-характер залегания органоминеральных и органических грунтов и толщину слоев, прослоек и линз этих грунтов;

-содержание органического вещества для выделения заторфованных грунтов, торфов и сапропелей (ГОСТ25100)

-степень разложения органического вещества в торфах;

-коэффициент консолидации.

Определение характеристик органоминеральных и органических грунтов должно производиться не менее чем через 0,5 м по глубине каждого обнаруженного слоя.

На площадках с илами с целью сохранения природной структуры этого грунта должны применяться методы испытаний, исключающие динамическое воздействие на грунт. Рекомендуется применение штампов, прессиометров, статического зондирования, приборов вращательного среза, радиоизотопных методов и т.д.

Мероприятия по использованию территорий с элювиальными грунтами

Элювиальные грунты представлены преимущественно суглинками и глинами, подвергшимися физическому выветриванию на месте своего образования. Такой тип грунтов отличается различной степенью выветрелости и трещиноватости, под воздействием внешней нагрузки обладает неравномерной сжимаемостью.

Учитывая сложные условия залегания элювиальных грунтов, их высокую неоднородность, связанную с неоднородностью материнских пород и их различной подверженностью к экзогенным процессам, проектирование и строительство зданий и сооружений следует производить с большей детальностью.

Ухудшение свойств элювиальных грунтов в процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений происходит за счет промерзания грунтов в котлованах, утечек воды и промстоков из коммуникаций, воздействия вибрации и других динамических нагрузок.

Работы по устройству фундаментов производить, не допуская длительного пребывания грунтов в открытом котловане, во время производства работ по устройству фундаментов не допускать водонасыщения грунтов основания.

При расчетных деформациях основания, сложенного элювиальными грунтами, больше предельных или недостаточной несущей способности основания должны предусматриваться следующие мероприятия:

- устройство уплотненных грунтовых распределительных подушек из песка, гравия, щебня;

- полная или частичная замена рыхлого заполнения "карманов" и "гнезд" выветривания в элювиальных грунтах щебнем, гравием или песком с уплотнением.

В случае недостаточности этих мероприятий следует предусматривать применение свайных фундаментов, способа выравнивания осадок основания или конструктивных мероприятий в соответствии с требованиями СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений».

Мероприятия по защите дорог от заносов.

Мероприятия по защите дорог от заносов на территории района предусматриваются на всех дорогах, проходящих через населенные пункты.

Вся система мероприятий по зимнему содержанию автомобильных дорог выстраивается таким образом, чтобы обеспечить нормальные условия для движения автотранспорта при максимальном облегчении и удешевлении выполняемых работ. Для выполнения этих задач осуществляют:

- защитные меры по предотвращению образования снежных заносов путем устройства постоянных или временных средств снегозащиты;

- профилактические меры, цель которых - не допустить образования зимней скользкости на дорожном покрытии от проходящего транспорта;

- меры по удалению снежных и ледяных образований на дороге и уменьшению их воздействия на автомобильное движение;

-освещение дорог в темное время суток.

Защита дорог от снежных заносов осуществляется с помощью постоянной или временной снегозащиты.

К постоянной снегозащите относят снегозащитные лесополосы и постоянные заборы.

К временной - снегозадерживающие щиты, снежные траншеи, валы и т.д.

Постоянные снегозадерживающие устройства следует проектировать на расчетный объем снегоотложений к концу зимнего периода. Временные снегозащитные устройства следует проектировать на расчетную метель, так как после отработки временной снегозащиты предусматривается ее восстановление.

По принципу воздействия на снеговетровой поток снегозащитные устройства подразделяют на:

- снегозащитные средства снегозадерживающего действия, которые работают по принципу задержания метелевого снега на подступах к дороге;

- снегозащитные средства снегопередувающего действия, увеличивающие скорость ветра снеговетрового потока и способствующие переносу снега через дорогу (снегопередувающие заборы);

- снегозащитные средства, полностью изолирующие объекты от попадания снега (галереи и тоннели).

Наибольшее распространение на автомобильных дорогах получили устройства снегозадерживающего действия.

Наиболее надежным, экологически оправданным видом защиты снегозадерживающего действия являются снегозащитные лесные полосы.

Снегозащитная полоса должна иметь плотную ( непродуваемую ) конструкцию. Обязательным элементом каждой полосы должна быть густая двухрядная кустарниковая опушка.

Расстояние от бровки земляного полотна до придорожной снегозащитной полосы, ширина лесных полос и величина разрывов между полосами при объемах снегоприноса до 250 м3 /м определяются по табл.

Размещение лесных полос в зависимости от объема снегоприноса.

| Расчетный объем снегоприноса, м3/м | Расстояние от бровки земляного полотна до лесонасаждений, м | Ширина разрыва между лесонасаждениями, м | Ширина полос отвода земель для лесонасаждений, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 10-25 | 15-25 | - | 4 |
| 50 | 30 | - | 9 |
| 75 | 40 | - | 12 |
| 100 | 50 | - | 14 |
| 125 | 60 | - | 17 |
| 150 | 65 | - | 19 |
| 200 | 70 | - | 22 |
| 250 | 50 | 50 | 2x14 |

При большой длине снегозащитной полосы, создаваемой на сельскохозяйственных угодьях, необходимо предусматривать технологические разрывы по 10-15 м через каждые 800-1000 м для прохода сельскохозяйственных машин.

В случае невозможности размещения на прилегающих к автомобильной дороге землях постоянных средств снегозащиты или при невозможности усиления существующих, а также во всех случаях, когда это экономически оправдано, следует использовать временные снегозадерживающие устройства; снегозадерживающие щиты, траншеи, снежные стенки и т.д.

Они могут применяться в качестве защиты дорог от снежных заносов и как средство усиления посадок или заборов.

Щиты по возможности следует ставить по верху возвышений (бугров, валов), избегая понижений.

В периоды с длительными и интенсивными метелями, во время которых перестановка щитов затруднена, щитовые линии ставят в два, три и более рядов. При устройстве многорядных щитовых линий достаточно переставлять только полевой ряд щитов.

Многорядные щитовые линии целесообразно формировать из щитов разной просветности. Ближайшие к полю линии формируются из щитов с менее густой решеткой, а ближайший к дороге ряд - из щитов с более густой решеткой.

Если объем снегоприноса от расчетной метели меньше объема снега, задерживаемого защитой (однорядной, двухрядной и т.д.), то производится перестановка щитов в течение зимнего периода при исчерпании их снегосборной способности.

В периоды с интенсивными метелями (при объемах снегоприноса до 120 м3/м) целесообразно применять устройства с изменяющейся просветностью, плотность конструкции которых увеличивается пропорционально силе ветра при метели.

При объемах снегоприноса до 75 м3/м можно применять временные пространственные снегозащитные средства (ВПС), изготавливаемые из полимерных материалов и сетки на полимерной основе.

Большое распространение при защите автомобильных дорог от снежных заносов получили устройства из снега.

Наиболее распространенными видами устройств, создаваемых из снега, являются снежные траншеи.

Траншеи могут применяться как самостоятельное средство защиты - на дорогах IV-V категорий или в сочетании с другими средствами (насаждениями, заборами, щитами), чтобы усилить снегозадерживающее действие и повысить надежность снегозащитных линий на дорогах I, II, III категории.

Надежным средством защиты дорог от снежных заносов, применяемым в Европе, являются снегозадерживающие заборы - устройства капитального типа с большой затратой материалов и высокой стоимостью. Поэтому постройку заборов обосновывают экономически. В местности с интенсивной метелевой деятельностью рекомендуется применять заборы. Заборы могут быть снегозадерживающего действия и снегопередуваюшего действия.

Заборы могут быть сплошными и решетчатыми, деревянными, железобетонными или комбинированными. Сплошные заборы собирают меньше снега, чем решетчатые, поэтому они применяются только в том случае, когда требуется одностороннее задержание снега. В зависимости от объема приносимого к дороге снега снегозадерживающие заборы устраивают высотой от 3 до 5 м.

Высоту забора определяют в зависимости от объема снегоприноса и высоты снежного покрова в данной местности.

Для лучшего использования снегозадерживающей способности заборов и предотвращения повреждений, особенно при весенней осадке снега, заборы, особенно деревянные, наиболее правильно располагать перпендикулярно к направлению господствующих ветров, если даже при этом заборы будут расположены по отношению к дороге под тем или иным углом.

Железобетонные снегозадерживающие заборы долговечнее деревянных. Они выполняются из сборных железобетонных элементов. Можно применять смешанные конструкции, состоящие из железобетонных стоек и деревянных панелей.

Выбор того или иного метода защиты дорог от снежных заносов зависит от интенсивности выпадения осадков, условий и значимости трассы, материального благополучия района.

Мелиоративные мероприятия.

Повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения является естественным условием интенсификации земледелия, способствующее росту урожайности, увеличению ценности земли, имеющее важное природоохранное значение.

Мелиоративные мероприятия предназначены в основном для обеспечения оптимального использования земельного фонда района для нужд сельского хозяйства.

Для сохранения и повышения плодородия почв, рационального использования природных ресурсов, в том числе сельскохозяйственных угодий, защиты земель от подтопления путем строительства и реконструкции гидротехнических и мелиоративных сооружений была принята республиканская целевая программа, важнейшими задачами которой являются восстановление орошаемых и осушенных земель, защита земель от водной и ветровой эрозии, вовлечение в сельскохозяйственный оборот сельскохозяйственных угодий, повышение эффективности аграрного производства и других сфер агропромышленного комплекса до уровня, обеспечивающего конкурентоспособность производимой продукции на региональном, федеральном и мировом продовольственных рынках.

Программой заложены расходы на строительство, реконструкцию, восстановление сельскохозяйственных земель и водоемов за счет средств из бюджета Республики и за счет собственных средств сельскохозяйственных предприятий.

Учитывая сегодняшнее положение в  сельском поселении Старомусинский сельсовет, а именно очередной год засухи, болотистые места подсохли и требуется только обширная программа по орошению земель для восстановления пашни и лугов для выпаса скота.

Для обеспечения надежной защищенности пашни и высокопродуктивного агроландшафта необходимо в виде экологического каркаса иметь защитные лесонасаждения, чтобы достичь оптимального значения облесенности пашни на уровне не менее 4,7-7%.

Агролесомелиорация является наиболее экологически выгодным и безопасным видом мелиорации земель.

Мероприятия по агролесомелиорации следует предусматривать в комплексе с другими противооползневыми и противообвальными мероприятиями для увеличения устойчивости склонов (откосов) за счет укрепления грунта корневой системой, осушения грунта, предотвращения эрозии, уменьшения инфильтрации в грунт поверхностных вод, выветривания, образования осыпей и вывалов.

В состав мероприятий по агролесомелиорации должны быть включены: посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников в сочетании с посевом многолетних трав или дерновкой. Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями, особенностями рельефа и эксплуатации склона (откоса), а также с требованиями по планировке склона и охране окружающей среды.

Для снижения инфильтрации поверхностных вод в грунт на горизонтальных и пологих поверхностях склонов (откосов) следует применять покрытия из асфальтобетона и битумоминеральных смесей.

Посадка лесозащитных полос не только не оказывает негативного воздействия на окружающую среду, но и позволяет заниматься лесным хозяйством, так как лесопосадки также требуется прочищать, срубать старые деревья, высаживать новые саженцы.

Важно отметить, что лес - это важная экосистема, которая оказывает влияние не только на местный климат, но и формирует определенный уровень увлажненности почв, находящихся рядом с лесами.

Культуртехническая мелиорация земель состоит в проведении комплекса мелиоративных мероприятий по коренному улучшению земель и включают в себя расчистку земель от древесной и травяной растительности, кочек, камней, пней и мха, что способствует вовлечению в оборот ранее не используемых или заброшенных земель, улучшению конфигурации полей, севооборотов.

В рамках культуртехнической мелиорации может применяться глубокое рыхление, пескование, плантаж и первичное окультуривание земель.

Особое значение придается проведению комплекса этих работ на ранее осушенных землях, а также связанных с закладкой многолетних плодово-ягодных насаждении и уходом за ними.

При относительно небольших затратах культуртехнические работы значительно повышают экономическую и экологическую эффективность плодородия почв и являются одним из основных условий предотвращения выбытия сельскохозяйственных угодий из оборота.

Наиболее радикальным методом борьбы с древесно-кустарниковой растительностью на природных кормовых угодьях является химическая мелиорация -обработка закустаренных угодий препаратами амборицидами, велпар, гарлон 4Е и препаратами на основе глифосата (раундап, утал, фосулен), которые более эффективны и экологически безопасней, чем препараты 2,4-Д.

При строгом соблюдении технологии применения арборицидов химическая мелиорация обеспечивает более высокую производительность труда и в меньшей степени влияет на экологическую обстановку, чем механическая раскорчевка древесно-кустарниковой растительности.

Ведущая роль в борьбе со смывом почв на орошаемых землях принадлежит гидротехническому звену, в которое входят планировка орошаемой территории, учет противоэрозионных требований при взаимном расположении по рельефу выводных каналов, поливных борозд и полос, установление допустимой мощности поливной струи, применение дождевания и внутрипочвенного орошения. Важное вспомогательное значение имеют агротехническое и фитомелиоративное звенья: использование в севооборотах и междурядьях плодовых насаждений многолетних трав и сидератов, правильная система обработки почв и удобрений, лесные и плодовые полосы.

Все работы по инженерной защите и подготовке территории должны быть увязаны с комплексом мероприятий по охране окружающей среды.

Глава VI.

Улично-дорожная сеть и транспорт.

Назначение автомобильных магистралей – обеспечение устойчивых и безопасных транспортных связей между населенными пунктами, местами приложения труда, зонами отдыха. Транспортно-экономическая связь в  сельсовете на расчетный срок осуществляются так же посредством автомобильного транспорта.

6.1. Внешний транспорт.

Основные направления развития транспортного каркаса  Кармаскалинского района

1. Создание единой транспортной системы для обеспечения устойчивых связей между населенными пунктами.

2. Обеспечение проезда к местам приложения труда и зонам отдыха, центрам бытового и медицинского обслуживания.

3. Возможность выхода на внешние, федерального значения магистральные трассы.

4. Обеспечение бесперебойного движения на основной части дорожной сети вне зависимости от сезонности и погодных условий.

5. Повышение безопасности  дорожного движения и сокращение числа дорожно-транспортных происшествий по причине плохих дорожных условий.

Автомобильный транспорт

Существующая транспортная сеть сельского поселения представлена автодорогами регионального и местного значения. Планировочный  каркас территории сельского поселения Старомусинский сельсовет создают часть автодороги республиканского значения Уфа – Оренбург;  автодорога местного значения Кармаскалы - Шаймуратово – Ильтуганово – Старомусино - Александровка - Бузовьязы, пересекающаяся  с автодорогой республиканского значения Уфа – Оренбург;  автодорога местного значения  Новомусино – Старомусино – Ильтуганово; автодорога местного значения Старомусино – Арсланово - Аккуль.

Обслуживанием автомобильных дорог занимается Кармаскалинский филиал  ДРСУ  ГУП "Башкиравтодор.

Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Старомусинский сельсовет составляет 27,262 км, (в том числе с твёрдым покрытием – 26,455 км).

Перечень существующих автомобильных дорог общего пользования

| № п/п | Наименование автомобильных дорог общего пользования | категория дороги | протяже-ность в границах с.п., км | в т.ч с твердым покрытием, км | в т.ч.по типу покрытия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | асфаль-тобетон | гравий (посыпка) | грунт |
| республиканского значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | автодорога Уфа - Оренбург (в границах с.п.) | III | 10,150 | 10,150 | 10,150 | - | - |
| районного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | автодорога Кармаскалы – Шаймуратово – Ильтуганово - Александровка – Бузовьязы (в границах с.п.) | IV | 4,005 | 4,005 | - | 4,005 | - |
| 3 | автодорога Новомусино – Старомусино – Ильтуганово | IV | 4,00 | 4,00 | - | 4,00 | - |
| местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | автодорога Старомусино – Арсланово – Аккуль | IV | 7,05 | 7,05 | - | 7,05 | - |
| 5 | подъезд к от автодороги Уфа – Оренбург к Актюбе и Аккулю | IV - V | 2,057 | 1,250 | - | 1,25 | 0,807 |
|  | всего: |  | 27,262 | 26,455 | 10,150 | 16,305 | 0,807 |

Показатели существующей  улично-дорожной сети  в границах

населенных пунктов сельского поселения Старомусинский сельсовет

| Наименование | Протяженность, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| д.Старомусино | 8,052 | 4,83 |
| с.Ильтуганово | 6,712 | 4,027 |
| с.Арсланово | 4,196 | 2,52 |
| д. Новомусино | 5,676 | 3,406 |
| д. Актюба | 4,16 | 2,496 |
| д.Аккуль | 1,280 | 0,768 |
| ВСЕГО | 30,076 | 18,047 |

По выполненной проектным институтом ЗАО «Башкиргражданпроект» Схеме территориального планирования МР Кармаскалинский район РБ  в перспективном развитии автодорожной инфраструктуры Республики Башкортостан на территории сельского поселения Старомусинский сельсовет строительство новых автодорог не предусмотрено.

Прочие виды транспорта

Территории для маломоторного авиатранспорта отсутствуют.

Трубопроводный транспорт развивается в соответствии с отраслевыми программами.

Железнодорожный транспорт.

Ближайшая железнодорожная станция – Карламан – в 26 км от административного центра сельского поселения. Код станции: 65200. Принадлежность: Куйбышевская  железная дорога.

6.2. Поселковые улицы и дороги.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов запроектирована в увязке с существующими улицами и дорогами. Рельефом, инженерными сетями, связывает жилые территории с общественными центрами, производственными территориями и обеспечивает выход на внешние магистрали.

Автомобильные дороги внешней сети и улично-дорожная сеть населенных пунктов сельского поселения имеют асфальтобетонное, щебеночное и грунтовое покрытия.

Проектом предлагается укрепить автомобильные связи между населенными пунктами путем строительства автомобильных дорог.

Ширина улиц в красных линиях принята – 20-30 м.

Рекомендуемая ширина основной проезжей части – 20 м и 7,5 для дублеров.

Параметры основных улиц от 25 до 40 м в красных линиях. Минимальная ширина проезжей части 7 м, рекомендуемая 10,5.

Жилые улицы существующие и проектируемые в красных линиях от 15 до 30 м. Ширина проезжей части 6-7 м.

Проектом предусматривается благоустройство всех улиц с устройством проезжей части, тротуаров, водопропускных труб, освещения, озеленения. Покрытие рекомендуется асфальтобетонное на щебеночном основании, водопропускные трубы железобетонные.

6.3. Общественный транспорт.

Необходимость в общественном транспорте обусловлена тем, что расстояние от мест проживания до мест приложения труда, объектов культурно-бытового обслуживания эпизодического пользования превышает 30 минутную пешеходную доступность.

Пассажирские перевозки по территории  Кармаскалинского района осуществляет автотранспортное предприятие Уфимское АТП -  филиал ГУП «Башавтотранс». Движение рейсовых автобусов осуществляется по пригородному маршруту №120 направлением  Уфа – Новомусино. Остановки общественного транспорта находятся на пересечении автодороги Уфа –Оренбург с автодорогой – отводом в д.Новомусино и в самом населенном пункте. В остальных населенных пунктах остановки общественного транспорта отсутствуют.

Основной вид транспорта в населенных пунктах - автомобильный. По данным Администрации сельского поселения Старомусинский сельсовет на 1 января 2013 года на территории сельского поселения зарегистрировано 159 единиц автомототехники, в том числе:

112 – легковых автомобилей;

13 – грузовых автомобилей;

16  - мотоциклов;

18 – тракторов.

Маршруты движения общественного пассажирского транспорта предусмотрены по главным и основным улицам и дорогам. Дальность пешеходных переходов до ближайшего остановочного пункта принята 500-800 м. остановочные пункты запроектированы на расстоянии 400-600 м, в основном в районах притяжения населения. Остановочные пункты должны быть оборудованы посадочными площадками и крытыми павильонами ожидания.

6.4. Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств.

Существующий уровень автомобилизации 98 маш. / 1000 жителей.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

Принимаем уровень автомобилизации на расчетный срок - 350 автомобилей на 1000 жителей, что предусмотрено Схемой территориального планирования Республики Башкортостан.

Суммарный уровень автомобилизации на расчетный срок составит:

3544 х 350 / 1000 = 1240 автомобилей.

Кратковременные стоянки

Открытые стоянки для кратковременного хранения автомобилей предусматриваются из расчета 70% расчетного парка индивидуальных автомобилей (п. 3.5.166 ГПН, стр.147),  что на расчетный срок составит 1237 х 0,7 = 868 машиномест на сельское поселение.

Из них в жилых районах  - 30%, 260 машиномест, в общественных центрах - 15%, 130 машиномест, в производственных зонах - 10%,  87 машиномест.

Согласно п. 9.17 Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г. на открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях – не далее 100 м, следует выделять до 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 м.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

АЗС расположены на трассах республиканского, межрайонного и районного значения. Ближайшие две АЗС находятся на 39 км автодороги Уфа – Оренбург. Имеются АЗС в  с.Кармаскалы (2 ед.) и  в населенном пункте Бузовьязы. Техническое обслуживание легковых автомобилей, принадлежащих жителям сельского поселения, производится на станциях техобслуживания в д.Старомусино (на территории бывшей МТМ) и в  райцентре с.Кармаскалы.

В настоящее время в Кармаскалинском районе имеется одна автогазозаправочная станция компании «Экосистемз» (АГЗС) в с.Кармаскалы. В сельском поселении, как и в целом по району, очень мало автотранспорта, работающего  на газовом топливе. На расчетный срок предполагается размещение  на автотрассах республиканского и межрайонного значения  автогазозаправочных станций (АГЗС) для легкового и грузового автотранспорта. В перспективе после строительства АГЗС планируется  постепенно перевести  часть автотранспорта на газовое топливо.

Показатели улично-дорожной сети в границах населенных пунктов

сельского поселения Старомусинский сельсовет

| Наименование | Протяженность, км |  | Площадь, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. | На расчетный срок | Сущ. | На расчетный срок |
| д.Старомусино | 8,052 | 12,672 | 4,83 | 8,87 |
| с.Ильтуганово | 6,712 | 10,248 | 4,027 | 7,174 |
| с.Арсланово | 4,196 | 7,004 | 2,52 | 4,903 |
| д.Новомусино | 5,676 | 11,392 | 3,406 | 7,974 |
| д.Актюба | 4,16 | 10,808 | 2,496 | 7,566 |
| д.Аккуль | 1,280 | 5,672 | 0,768 | 3,970 |
| Итого: | 30,076 | 57,796 | 18,047 | 40,457 |

Глава VII.

Инженерное обеспечение.

7.1. Теплоснабжение.

7.1.1 Существующее положение

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Старомусинский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

В настоящее время теплоснабжение административных и общественных зданий осуществляется:

- в д.Старомусино – сельский клуб от автономной газовой котельной, школа  - от школьной котельной, ФАП – от электрического котла отопления, здание Администрации сельского поселения – от газовой миникотельной;

- в с.Ильтуганово сельский клуб и школа от автономной газовой котельной школы, ФАП – от электрического котла отопления;

- в с.Арсланово – сельский клуб от электрического котла отопления.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки в д.Старомусино, с.Ильтуганово, с.Арсланово, д. Новомусино, большей  части жилой застройки д.Актюба и Аккуль  газовое от индивидуальных котельных. Теплоснабжение оставшейся части индивидуальных жилых домов в д.Аккуль и Актюба печное.

7.1.2 Проектные решения

Расходы тепла на отопление секционной и усадебной застройки определены в соответствии с СП 124.13330.2012. «Тепловые сети» по укрупненным показателям, исходя величины общей площади. Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий, определены как доля 25% от расходов тепла на  секционную застройку. Расходы тепла на горячее водоснабжение учтены по удельному среднему расходу тепла на эти нужды с применением коэффициента 2,4 для перехода на максимальный расход.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий на новых территориях проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающих на природном газе низкого давления.

7.2. Газоснабжение

7.2.1 Существующее положение

Все населенные пункты сельского поселения Старомусинский сельсовет газифицированы. Газоснабжение  осуществляется  Кармаскалинскими РЭС - филиалом «Центргаз» ОАО «Газ-сервис» РБ от газовой трассы  0,6 Мпа Ишимбай -Уфа. От Бузовьязовской  АГРС газ высокого давления 0,6 МПа поступает в  населенные пункты сельского поселения.

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Газоснабжение жилых домов и котельных производится газом низкого давления после понижения давления в ШРП (7 объектов):

- ШРП № 33 и 102 в деревне Старомусино;

- ШРП № 35 в селе Ильтуганово;

- ШРП № 34 в селе Арсланово;

- ШРП № 32 в деревне Новомусино;

- ШРП № 36 в деревне Актюба;

- ШРП № 37 в деревне Аккуль;

7.2.2 Направление использования газа.

Потребность жилого района в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа.

В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов  и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты:

ПГ4 — плита газовая 4-х конфорочная — 1,5 м3/час;

ВПГ — водонагреватель проточный газовый — 2,0 м3/час;

АОГВ — автоматический отопительный газовый водонагреватель — 1,8 м3/час.

Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –– 300 м3/год на 1 человека.

Расходы газа для каждой категории потребителей определены на 1 очередь строительства, а так же на расчетный срок.

1 категорию потребителей составляет существующий и проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды.

Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды)  приняты в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.

Потребители 3-й категории — промпредприятия, отопительные котельные общественных зданий, определены по данным раздела «Теплоснабжение».

7.2.3 Проектные решения

Проектом предлагается газифицировать все населенные пункты сельского поселения Старомусинский сельсовет.

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

1) выбор количества и места расположения ШРП (шкафных распределительных пунктов);

2) нанесение трасс подземных газопроводов низкого давления на проектируемых участках населенных пунктов сельского поселения Старомусинский сельсовет.

Расчеты расхода газа перспективного потребления и расчетная схема газоснабжения будут выполнены в следующей стадии проектирования.

7.3.Водоснабжение.

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Старомусинский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Кармаскалинский район и, в частности, сельское поселение Старомусинский сельсовет относятся к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

Централизованное водоснабжение в населенных пунктах сельского поселения отсутствует. Населённые пункты имеют локальные системы водоснабжения, забор воды осуществляется из скважин, родников, шахтных колодцев на частных подворьях, без ввода сетей в здания.

Проектные предложения.

На расчетный срок водопотребление сельского поселения Старомусинский сельсовет составит: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 3544 чел.= 567,04 м3/сут.

Расчеты расхода воды перспективного потребления выполняются в следующей стадии проектирования.

Во всех  населенных пунктах сельского поселения Старомусинский сельсовет запроектированы новые водозаборы с зоной санитарной охраны подземного источника водоснабжения.

Проектируемые  водозаборы размещены за границами населенных пунктов:

-  в д.Старомусино в юго - восточном направлении от населенного пункта у опушки леса (северная часть Ур. Читер).

-  в с.Ильтуганово в юго - восточном направлении от населенного пункта в верхнем течении р.Алянка.

-  в с.Арсланово в юго - восточном направлении от населенного пункта на опушке леса на границе территории сельских поселений Старомусинский и Шаймуратовский сельсоветы.

-  в д.Новомусино размещен в южном  направлении от населенного пункта  в верхнем течении  р.Узень.

- единый водозабор в д.Актюба и Аккуль размещен в западном направлении за территорией населенных пунктов в верхнем течении  ручья, протекающего в овраге Глубокий у опушки леса.

В качестве регулирующих сооружений на каждом водозаборе предусматривается установка металлической водонапорной башни с емкостью 15,0 м3. Местоположение водозаборных сооружений уточняется на следующих стадиях проектирования при обязательном участии представителей санитарно-эпидемиологической службы и местных органов управления с оформлением соответствующих актов.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождения подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов:

1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения  микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов - санитарно-защитная полоса шириной 10 м при прокладке в сухих грунтах и 50 м при прокладке в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения населенного пункта и утверждаются в установленном порядке.

В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды, с соответствующей водоподготовкой перед подачей в водопроводную сеть.

Источники водоснабжения.

В качестве источников водоснабжения населенных пунктов сельского поселения на первую очередь и расчетный срок строительства рекомендуется использовать подземные воды.

Для обеспечения перспективной потребности водопотребления необходимо:

- провести изыскания источников водоснабжения с участием специалистов Управления по недрам РБ, выполнить поисково-оценочные и разведочные работы для определения запасов пресных подземных вод для обеспечения перспективной потребности водопотребления населенных пунктов сельского поселения Старомусинский сельсовет;

- определить источники хозяйственно-питьевого водоснабжения на основе санитарной оценки условий формирования и залегания подземных вод, оценки качества и количества воды, санитарной оценки места расположения водопроводных сооружений, прогноза санитарного состояния источников.

Население, общественные здания и сооружения, промышленные объекты  населённых пунктов Старомусино, Ильтуганово, Арсланово, Новомусино, Актюба и Аккуль пользуются локальными системами водоснабжения, забор воды осуществляется из скважин, родников, шахтных колодцев на частных подворьях, без ввода сетей в здания. В населенном пункте Новомусино действующий водозабор обеспечивает питьевой водой детский оздоровительный лагерь «Фестивальный», второй водозабор обеспечивает  водой для технических нужд молочно – товарную ферму ЗАО «Алатау».

По данным проекта «Обеспечение населения Республики Башкортостан питьевой водой» необходимо выполнить первоочередные мероприятия по обеспечению населения питьевой водой:

- охрана источников водоснабжения;

- использование новых источников водоснабжения;

- очистка и обеззараживание питьевой воды;

- ревизия водопроводных сетей;

- повышение эффективности лабораторного контроля.

При водоподготовке питьевой воды особое внимание следует уделить ее обеззараживанию преимущественно путем ультрафиолетового облучения. При этом для групповых потребителей (школы, дет.сады, больницы, предприятия общественного питания) предусмотреть установку дополнительных обеззараживающих установок или установок по очистке питьевой воды непосредственно в местах водозабора. Во многих сельских населенных пунктах подземная вода источников водоснабжения содержит железо и имеет повышенную жесткость. Для этого предусмотреть обезжелезивание и умягчение воды реагентное и безреагентное.

Система и схема водоснабжения.

В каждом населенном пункте предусматривается организация централизованной системы водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам.

Системы водоснабжения принимаются хозяйственно-питьевые противопожарные, низкого давления.

Схема подачи воды: из водозаборных скважин вода погружными насосами подается в резервуары чистой воды (2 шт.) при насосной станции 2 подъема. В насосной станции 2 подъема предусматривается установка насосов для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды и на пожаротушение, установки обеззараживания воды и узел учета водопотребления.

Насосами 2-го подъема вода подается по двум водоводам в разводящие сети, а в часы минимального водопотребления в регулирующую емкость (водонапорную башню), в часы максимального водопотребления вода из емкости поступает в сеть.

В резервуарах чистой воды при насосной станции 2-го подъема предусматривается хранение неприкосновенного пожарного запаса воды для организации наружного и внутреннего пожаротушения объектов и регулирующего объема воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Пожаротушение.

На все сроки строительства принимается 1 пожар для наружного пожаротушения с расходом воды 10 л/сек и 1 внутренний — 1 струя по 2,5 л/сек.

Продолжительность тушения пожара 3 часа. Расход воды на пожаротушение составит:

(2,5+10)*3*3600/1000=135 м3/сут.

Пополнение пожарных запасов по действующим нормам производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и пожарных водоемах. На всех естественных и искусственных водоемах устраиваются пирсы для забора воды пожарными автомашинами.

7.4.Водоотведение.

7.4.1.Существующее положение.

В настоящее время сети организованного водоотведения и ливневой канализации в населенных пунктах сельского поселения Старомусинский сельсовет отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. Навозосодержащие стоки от животноводческих ферм нерегулярно и без предварительной обработки вывозятся на поля.

7.4.2.Проектное решение.

Объем бытовых сточных вод от жилой застройки, общественных зданий и производственных объектов принят равным объему водопотребления. На расчетный срок водоотведение населенных пунктов сельского поселения Старомусинский сельсовет составит: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 3544 чел.= 567,04 м3/сут.

Для сбора и отведения на очистные сооружения бытовых сточных вод от жилой застройки, общественных зданий и производственных объектов предусматривается система самотечной канализации, выполненная с учетом рельефа местности, гидрогеологических условий площадки строительства и ситуационного плана местности.

Хозяйственно-бытовые стоки, собираемые самотечными коллекторами, направляются в приемные резервуары канализационных насосных станций и далее по напорному трубопроводу через камеру гашения напора на проектируемые очистные сооружения.

Очищенные и обеззараженные стоки по напорно-самотечному коллектору выпускаются в реки. Место выпуска очищенных сточных вод в водоем определяется ниже по течению реки от границы всех мест водопользования населения и уточняется на следующих стадиях проектирования. Показатели качества очищенной воды должны полностью удовлетворять требованиям природоохранных норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

В соответствии с Водным кодексом РФ решение вопроса по канализованию территории сельсовета и размещению очистной станции хоз.бытовых стоков и точки сброса очищенных стоков будет рассматриваться на стадиях корректировки схемы территориального планирования и разработки генеральных схем инженерного обеспечения территории.

Канализационные очистные сооружения представляют собой установки биологической очистки сточных вод заводского изготовления со встроенной сливной станцией.

Для сокращения объема сточных вод в проекте учтены мероприятия, снижающие величину удельного водопотребления и соответственно водоотведения. На промышленных предприятиях предусматривается внедрение новых оборотных, повторных и замкнутых технологий.

Мощности очистных сооружений изменяются в соответствии с количеством жителей в населённых пунктах и принимаются стандартным. Минимальная производительность принимается 100м³/сут, а максимальная –200м³/сут.

На территории сельсовета предусматриваются самотечные коллекторы до проектируемой канализационной насосной станции, откуда стоки по напорным коллекторам направляются на биологические очистные сооружения.

Производительность проектируемых канализационных насосных станций, тип оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек, расчетная схема водоотведения и место сброса очищенных стоков определяются на последующих стадиях проектирования.

Сети самотечной и напорной канализации приняты к прокладке из двухслойных гофрированных полипропиленовых труб «WavinX–Stream». Диаметры трубопроводов рассчитываются на последующих этапах проектирования.

Трубопроводы напорной канализации прокладываются в две нитки.

В остальных населенных пунктах сельсовета предусматривается устройство системы септиков.

Предлагаемые системы септиков работают по принципу отстойника, в котором происходит осаждение взвешенных частиц и их микробиологическая анаэробная переработка. В системах, укомплектованных фильтрационным колодцем, предусмотрена аэробная микробиологическая переработка мелкодисперсных органических частиц и отведение осветлённых сточных вод в фильтрующий слой, а затем в почву. Каждая система состоит из последовательно соединённых септиков, что обеспечивает ступенчатую очистку сточных вод от взвеси.

Вначале сточные воды попадают в септики-отстойники, в которых осаждается, накапливается и перерабатывается взвесь. После очистки от взвеси воды сбрасываются в естественные углубления (канавы и т.п.) или распределяются в почву через фильтрующую отсыпку фильтрационного колодца с перфорацией. Количество септиков-отстойников должно быть не менее двух-трёх. В противном случае осветлённые воды, попадающие в фильтрационный колодец либо в естественные углубления по отводящей трубе, будут содержать недопустимо большое количество органической взвеси, которая обладает неприятным запахом и может привести к загрязнению фильтрующего элемента и окружающей среды.

Норма водоотведения принята по табл. 1, 3 СП 10.13130 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ."

Канализация дождевых сточных вод

Система дождевой канализации предназначается для сбора, утилизации и очистки поверхностных сточных вод.

Сбор и утилизация дождевых сточных вод осуществляется через дождеприемники, установленные в пониженных местах внутриплощадочных проездов, закрытой системой  канализации самотеком на очистные сооружения.

Для очистки поверхностных сточных вод рекомендуется предусматривать простые в эксплуатации и надежные в работе сооружения механической очистки  закрытого типа комплектно-блочного заводского изготовления: решетки, песколовки, отстойники, фильтры. Место расположения очистных сооружений дождевых стоков в комплексе с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков.

Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна составить: по взвешенным веществам до 5,0 мг/л, по нефтепродуктам - 0,05 мг/л., что соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Разработка мероприятий по очистке поверхностных сточных вод на предприятиях выполняется на рабочей стадии проектирования на основании данных об источниках загрязнения территории, характеристике водосборного бассейна, сведениях об атмосферных осадках, выпадающих в данном районе, режимах полива и мойки территории.

Проекты водоснабжения и водоотведения будут выполнены на расчетный срок в следующей стадии проектирования с отведением бытовых сточных вод населенных пунктов сельского поселения   на очистные сооружения полной биологической очистки, которые будут располагаться за границами населенных пунктов ниже по течению водных объектов.

7.5.Электроснабжение

Существующее положение

Энергопитание населенных пунктов сельского поселения Старомусинский сельсовет осуществляется по воздушным ВЛ- 10 кВ от подстанции 35/10 « Шаймуратово.

Общее количество трансформаторов, установленных в населенных пунктах сельского поселения - 23 единицы суммарной мощностью 4000 кВА, в т.ч. для бытового энергоснабжения 18 единиц суммарной мощностью – 1660 кВа. Количество трансформаторов, установленных в населенных пунктах:

в д.Старомусино –4, суммарной мощностью 266 кВА;

в с.Ильтуганово - 5, суммарной мощностью 448 кВА;

в с.Арсланово –4,  суммарной мощностью 363 кВА;

в д.Новомусино - 2, суммарной мощностью 260 кВА;

в д.Актюба - 1, мощностью 100 кВА;

в д.Аккуль – 2, суммарной мощностью  223 кВА;

Электроснабжение потребителей на территории сельского поселения обеспечивают ООО «Башкирэнерго» - производственное  отделение Центральная Электрическая Сеть Кармаскалинские РЭС.

Проектное решение

Для высоковольтных линий электропередач используются провода типа АС-50-120, при прокладке новых линий электропередач на железобетонных опорах для снабжения новых объектов электроэнергией  рекомендуется применение самонесущего изолированного провода СИП 2А.

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

1) определение расчетной мощности по сельскому поселению;

2) выбор количества и места расположения трансформаторных подстанций;

3) нанесение трасс ВЛ-0,4 кВ на проектируемые участки населенных пунктов сельского поселения.

Электрические нагрузки определены в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по укрупненным показателям электропотребления для сельских поселений, предусматривающим электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, канализации, теплоснабжения.

На расчетный срок электропотребление сельского поселения Старомусинский сельсовет составит: 1,350 тыс. кВт ч/год на 1 чел. х 3544 чел.= 4784,4 тыс.кВт.

Расчеты мощности перспективного потребления, ожидаемые электрические нагрузки и их распределение выполняются в следующей стадии проектирования.

Проектом  предлагается на расчетный срок при необходимости произвести реконструкцию существующих трансформаторных подстанций.

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность.

Здания и сооружения, расположенные в жилом районе, должны иметь устройства молниезащиты, соответствующие III категории.

Способ защиты, а также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии, следует определять в соответствии с РД34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

7.6.Телефонизация, телевидение и радиофикация.

Существующее положение

Обеспечение потребителей сельского поселения Старомусинский сельсовет телефонной проводной связью в количестве 74 абонента производится от объекта связи  ОАО «Башинформсвязь» - АТС монтированной емкостью 80 номеров. Количество задействованных номеров - 80. Тип телефонной станции: КУС. Абонентская разводка по населенным пунктам  выполнена на опорах. АТС контейнерного типа, введена в эксплуатацию в 2008 году и размещается на территории Администрации сельсовета.

Услуги беспроводной связи с относительно устойчивой зоной покрытия  предоставляют федеральные  операторы мобильной связи  «МТС», «Мегафон» и «Билайн». На территории сельского поселения на 39 км автодороги Уфа – Оренбург за действующей АТС имеются 3 базовые станции (вышки с ретрансляторами) сотовой связи  этих операторов.

Проектное решение

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно бытовых учреждений и т.п.   Для обеспечения расчетного числа абонентов в соответствии с нормами телефонной плотности предусматривается расширение сети сельской телефонной связи путем организации новых станций и расширения емкостей существующих АТС и контейнеров узла связи (КУС).

Услуги беспроводной связи с относительно устойчивой зоной покрытия  предоставляют федеральные операторы сотовой связи  «Мегафон», «МТС» и «Билайн». Вышки сотовой связи (базовые станции - ретрансляторы) трех федеральных операторов сотовой связи  на территории сельского поселения Старомусинский сельсовет находятся  за территорией АЗС на 39 км автодороги Уфа – Оренбург.

В соответствии с положениями «Стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2020 года» (одобрена Постановлением Правительства РБ от 30.09.2009 №370) приоритетными направлениями развития связи являются:

- замена аналогового оборудования систем коммутации каналов на оборудование нового поколения с коммутацией пакетов (NGN), дальнейшее развитие волоконно-оптической сети связи;

- создание условий для дальнейшего охвата населенных пунктов общедоступными услугами связи, предоставление новых видов услуг связи (сотовая, IP-телефония и другие), повышение качества связи в труднодоступных районах;

В соответствии со ст. 57 Федерального закона «О связи»:

- в каждом населённом пункте должен быть установлен не менее чем один таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам;

- в населённых пунктах с населением не менее чем пятьсот человек должен быть создан не менее чем один пункт коллективного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Теле-, радиофикация

Относительно устойчивый прием телевизионных и радиопрограмм в населенных пунктах Старомусинского  сельсовета обеспечивают индивидуальные спутниковые системы, установленные на частных подворьях и около учреждений образования. Кроме того, в населенных пунктах Старомусинского сельсовета развиваются Интернет и IP- телевидение.

Проектное решение

Система проводного радиовещания предназначена для обеспечения населения услугами радиовещания, а также обеспечения централизованной передачи сигналов оповещения и информации как в условиях мирного, так и военного времени.  Сети радиотрансляции жилых и общественных зданий и сооружений необходимо подключать к городским сетям на основании технических условий, выдаваемых операторами связи. Нагрузка теле-, радиотрансляционной сети складывается из теле,- радиоточек индивидуального пользования и радиоточек коллективного пользования. Расчет количества теле,- радиоточек ведется из условия 100% охвата семей проводным вещанием.

Сеть радиотрансляции монтируется при строительстве зданий. Радиофикация обеспечивает передачу информации в рамках городской сети, она участвует в эфирном радиовещании. С помощью средств радиофикации обеспечивается передача населению официальных обращений Гражданской обороны и МЧС. Последнее обуславливает требование необходимого подключения зданий к центру радиофикации при вводе их в эксплуатацию.

Глава VIII.

Охрана окружающей среды.

Предложения по охране окружающей среды направлены на улучшение микроклимата населенных пунктов - защиту воздуха, водоемов, почв от загрязнения промышленными выбросами и автотранспортом, снижение уровня шумов, освоение не пригодных для застройки территорий. Все это приведет к стабилизации экологического равновесия, эффективному и функциональному развитию всех отраслей хозяйства.

Исходя из необходимости достижения экологического баланса проектируемой территории, можно определить основные направления экологической деятельности.

1.	Мероприятия по защите окружающей среды за счет реализации
архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационных решений.

2.  Мероприятия, направленные на воссоздание ресурсов территории.

- природовосстановительные;

- природообразующие.

Архитектурно-планировочное  решение  проектируемых сел  основано  на комплексной оценке существующего состояния окружающей среды.

8.1. Охрана воздушного бассейна.

Определяющим фактором качества воздуха в районе является поступление в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников предприятий и организации и передвижных источников – транспортных средств.

Основными нарушениями законодательства в области охраны атмосферного воздуха являются: превышение норм токсичности (дымности) автотранспортных средств, нарушение правил эксплуатации газопылеочистных установок, выброс загрязняющих веществ без специального разрешения.

Создание и соблюдение режимов санитарно-защитных зон - необходимое условие обеспечения благоприятных жилищных условий.

Проектом предложено максимально исключить грузовое движение из селитебных территорий.

Параметры проектируемых улиц, соответствующие их классификации, заложенные в проекте, а также их озеленение будут способствовать снижению загрязнения атмосферного воздуха.

Контроль над работой автотранспорта, перевод его на более прогрессивное топливо также служит поставленной задачей.

Проектом также предлагается:

- к 2025г планируется полная газификация сельсовета, с учетом отопления жилых домов на природном газе (на данный момент 70% объектов сельсовета обеспечены газоотопительной системой);

- совершенствование технологических процессов, внедрение малоотходных технологий;

- увеличение доли природного газа в топливном балансе;

- отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- оснащение стационарных источников газо-пылеулавливающим оборудованием;

- озеленение санитарных зон и территорий предприятия;

- мониторинг состояния атмосферного воздуха. Для выявления изменений состояния биосферы под влиянием деятельности человека необходима система наблюдений. Такую систему в настоящее время общепринято называть мониторингом. Мониторинг включает следующие основные направления деятельности:

- наблюдения за факторами, воздействующими на окружающую природную среду и  за ее состоянием;

- оценку фактического состояния природной среды;

- прогноз развития состояния природной среды и оценку этого развития.

Рациональное природопользование предполагает управление природными процессами, т.е. запрограммированное воздействие на природные объекты с целью получения определенного хозяйственного эффекта. Чтобы управление было достаточно эффективным, необходимо иметь данные о динамических свойствах этих объектов, их изменении в результате антропогенного воздействия, предвидеть последствия вмешательства человека в ход естественных процессов. Управление природными процессами должно опираться на надежную и достоверную информацию о прошлых, настоящих и будущих состояниях природных и природно-антропогенных систем.

8.2. Охрана водных ресурсов.

Охрана водных ресурсов включает следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной водой;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоемов;

- безопасность гидротехнических сооружений;

- охрана от вредного воздействия вод;

- соблюдение специальных режимов на территория санитарной охраны водоисточников и водоохранных зон водоемов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

а) поверхностные воды

В соответствии с требованиями Водного кодекса РФ (в редакции ФЗ от 21.10.2013 № 282-ФЗ ) п.4 ст.65 ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до 10км - в размере 50м;

2) от 10 до 50км - в размере 100м;

3) от 50км и более - в размере 200м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до 3º и 50 метров для уклона 3º и более.

Размер прибрежной защитной полосы – 50 м. Согласно Водному кодексу РФ, размер водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого водотока – 50 м соответственно.

Согласно п.6 ст. 65 Водного кодекса РФ: «Ширина водоохранной зоны озера, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров».

В соответствии со статьей 6 (п.6) Водного кодекса Российской Федерации Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более, чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более, чем 10 км, составляет 5 м (п. 8) Каждый гражданин в праве пользоваться (без использования механического транспортного средства) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

В соответствии со статьей 65 пункту 15 в границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В соответствии пункту 16 статьи 65 Водного кодекса РФ в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 17 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Поэтапный полный охват села бытовой канализацией с обязательной очисткой загрязненных сточных вод перед выпуском, строительство очистных сооружений, также будут способствовать решению экологических задач.

Настоящим проектом предусматриваются водоохранные мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния и предотвращения дальнейшего загрязнения поверхностных вод. В их ряду важнейшим является полный поэтапный охват канализацией населенного пункта с обязательной очисткой загрязненных сточных вод перед выпуском. Производственные стоки от животноводческих комплексов направляются в навозохранилища, рассчитанные на хранение годового запаса, с последующим использованием их в качестве удобрения. Для учреждений отдыха намечается использовать как централизованную, так и децентрализованную схему канализации. Помимо метода биологической очистки для объектов отдыха периодического действия найдут широкое применение сооружения физико-химической очистки сточных вод.

Согласно ст. 8.2.22 СП «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»: при необходимости инженерной защиты о  подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

Согласно ст. 65 и 67.1 Водного Кодекса РФ: в целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами. Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

б) подземные воды

Для предотвращения водоносного горизонта от загрязнения, вокруг водных объектом должно предусматриваться водоохранное озеленение размерами согласно ст.65 Водного кодекса Российской Федерации,  со всеми необходимыми санитарно-защитными требованиями. Также для предотвращения загрязнения подземных вод необходимо устройство полного канализования населения и выполнение требований описанных в ст.59 Водного кодекса Российской Федерации.

Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения.

В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:

-	перевод всех самоизливающихся скважин на крановый режим или их
своевременная ликвидация;

- оборудование водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

-	строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение повышения рассчитанных допустимых величин понижения уровня подземных вод и дебитов скважин;

- исключение использования пресных подземных вод для технических целей;

- введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимо:

- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин;

- строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими органами;

- осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическим уровнем.

Согласно СП 10.13130 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ согласно СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения

Поверхностные источники водоснабжения

(п.10.21.)Территория первого пояса зоны поверхностного источника водоснабжения должна быть спланирована, огорожена и озеленена, при этом ограждение следует предусматривать согласно п.14.4 СП 10.13130 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

(п.10.22.)Границы акватории первого пояса зоны обозначаются предупредительными наземными знаками и буями. Над затопленными водоприемниками водозабора, расположенными в несудоходной части водотока или водоема, должны устанавливаться буи с освещением; при расположении их в судоходной части буи устанавливаются вне судового хода.

(п.10.23.)Для территории первого пояса зоны должна предусматриваться сторожевая (тревожная) сигнализация.

(п.10.24.) На территории первого пояса зоны:

а) запрещаются:

- все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений (подсобные здания, непосредственно не связанные с подачей иобработкой воды, должны быть размещены за пределами первого пояса зоны);

- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

- прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

- выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений;

б) здания должны быть канализованы с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные очистные сооружения, расположенные за пределами первого пояса зоны с учетом санитарного режима во втором поясе. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при вывозе нечистот;

в) должно быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса;

г) допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

(п.10.25.) На территории второго пояса зоны поверхностного источника водоснабжения надлежит:

а) осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также ВОЗМОЖНЫХ изменений технологии промышленных предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

б) благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривать организованное водоснабжение, канализование, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод и др.;

в) принимать степень очистки бытовых, производственных и дождевых сточных вод, сбрасываемых в водотоки и водоемы, отвечающую требованиям «Основ водного законодательства СССР и союзных республик» и «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами»;

г) производить только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

(п.10.26.) Во втором поясе зоны поверхностного источника водоснабжения запрещается:

а) загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.;

б) размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и кругах объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

в) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

г) применение удобрений и ядохимикатов.

(п.10.27.) В пределах второго пояса зоны поверхностного источника водоснабжения в дополнение к требованиям п.п. 10.25 и 10.26 СП 10.13130 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ:

- допускаются птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима, согласованного с органами санитарно-эпидемиологической службы;

- следует устанавливать места переправ, мостов и пристаней;

- надлежит при наличии судоходства оборудовать суда специальными устройствами для сбора бытовых, подсланевых вод и твердых отбросов, на пристанях предусматривать сливные станции и приемники для сбора твердых сбросов, а дебаркадеры и брандвахты — оборудовать приемниками для сбора нечистот;

- запрещаются добыча песка и гравия из водотока или водоема, а также дноуглубительные работы;

- запрещается в прибрежной полосе ширимой не менее 300 м расположение пастбищ.

(п.10.28.) На территории третьего пояса зоны поверхностного источника водоснабжения должны предусматриваться санитарные мероприятия, указанные в п. 10.25 СП 10.13130 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

(п.10.29.) В лесах, расположенных на территории третьего пояса зоны, разрешаются продление рубок леса главного и промежуточногопользования и закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню на определенной площади (лесосырьевых баз), а также лесосечного фонда долгосрочного пользования.

(п.10.30.) При использовании каналов и водохранилищ в качестве источников водоснабжения должны предусматриваться периодическая очистка их от отложений на дне и удаление водной растительности. Использование химических методов борьбы с зарастанием каналов и водохранилищ допускается при условии применения препаратов, разрешенных органами санитарно-эпидемиологической службы.

Подземные источники водоснабжения

(п.10.31.) На территории первого пояса зоны подземного источника водоснабжения должны предусматриваться следующие санитарные мероприятия, указанные в пп. 10.21, 10.23 и 10.24. СП 10.13130 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

Примечание. На водозаборах подземных вод объектов сельского хозяйства сторожевую сигнализацию допускается не предусматривать.

На территории второго пояса зоны подземных источников водоснабжения должны предусматриваться санитарные мероприятия, указанные в п.п. 10.25, а, б, г и 10.26. СП 10.13130 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

В санитарные мероприятия, проводимые во втором поясе зоны, кроме указанных в п. 10.32 СП 10.13130 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, следует включать:

- выявление, тампонаж или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

- регулирование бурения новых скважин;

- запрещение закачки отработавших вод в подземные пласты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли, а такжеликвидацию поглощающих скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнить водоносные пласты.

(п.10.34.) На территории третьего пояса зоны подземного источника водоснабжения следует предусматривать следующие санитарные мероприятия, указанные в п.п. 10.25, а; 10.26, б и 10.33 СП 10.13130 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

Примечание. При использовании защищенных подземных вод и по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается в пределах третьего пояса зоны размещение объектов, указанных в п. 10.26, б СП 10.13130 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

(п.10.35.) Санитарные мероприятия во всех поясах зоны подрусловых водозаборов и участков поверхностного источника, питающего инфильтрационный водозабор или используемого для искусственного пополнения запасов подземных вод, должны приниматься такими же, как для поверхностных источников водоснабжения.

8.3 Охрана почв, растительности, лесов.

Мероприятия по защите почв разрабатываются в каждом конкретном случае, учитывающем категорию их загрязнения, и должны предусматривать:

- рекультивацию и мелиорацию почв, восстановление плодородия;

- введение специальных режимов использования;

- изменение целевого назначения;

- защиту от загрязнения шахтными водами. Кроме того, в жилых зонах, включая зоны повышенного риска, в зоне влияния транспорта, захороненных промышленных отходов (почва территорий, прилегающих к полигонам), в местах складирования промышленных ибытовых отходов, на территории санитарно-защитных зон должен осуществлять мониторинг состояния почвы.

Основными направлениями охраны почв являются:

- проведение мероприятий по борьбе с водной и ветровой эрозией, дегумификацией, вторичным засолением и переувлажнением, загрязнением химическими токсикантами;

- защита почв сельскохозяйственных угодий от загрязнения тяжелыми металлами;

- принятие Закона об ответственности землепользователей за уровень плодородия и состояния почв.

Фонд лесовосстановления составляют лесосеки сплошных рубок перспективногопериода и непокрытые лесом лесные земли – гари, погибшие лесные насаждения, вырубки и прочие категории земель.

Основными мероприятиями по лесовосстановлению является сохранение хвойного подроста на вырубках в количестве, достаточном для формирования нового древостоя. На участках, где возобновления не предвидится, целесообразна посадка саженцев хозяйственно ценных и быстрорастущих пород.

К числу охранных мероприятий относятся:

- охрана лесов от пожаров;

- защита от различных видов вредителей;

- охрана от самовольных вырубок, сенокошения, выпаса скота;

- строгое соблюдение для каждой категории лесов ведения хозяйства.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, находящихся в ведении лесничества, осуществляются:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе: строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем и средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров и контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах;

- тушение лесных пожаров;

- противопожарная профилактика (опашка хвойных молодняков, устройство минерализованных полос, противопожарных разрывов, очистка придорожных полос от захламленности, своевременная очистка лесосек от порубочных остатков и т.д.).

В целях обеспечения санитарной безопасности в лесах лесничества осуществляется:

- лесозащитное районирование (определение зон слабой, средней и сильной лесопатологической угрозы);

- лесопатологические обследования и лесопатологический мониторинг;

- авиационные и наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов;

- санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления и иного негативного воздействия);

- установление санитарных требований к использованию лесов.

8.4. Защита от электромагнитного излучения и транспортных коммуникаций

Источниками электромагнитного излучения являются существующие высоковольтные воздушные линии электропередач 500КВ, 110 KB, 35 КВ, 10 КВ.

В целях защиты населения устанавливаются охранные зоны вдоль трасс ВЛ по обе стороны от проекций крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ: 25 м для ВЛ 500 Кв, 20 м для ВЛ 110 Кв, 15 м для ВЛ 35 Кв, 10 м для ВЛ 10КВ.

Санитарные разрывы от подстанций устанавливаются в зависимости от мощности трансформаторов.

Охрана от транспортных коммуникаций

Охрана от транспортных коммуникаций включает в себя защиту от негативного воздействия автомобильного, железнодорожного, воздушного транспорта.

Количество вредных выбросов зависит от интенсивности и режима движения автомобилей. Режим движения автомобилей, в свою очередь, зависит от дорожных условий: радиусов вертикальных и горизонтальных кривых, типов и состояния дорожных покрытий, величины продольных уклонов, ровности и шероховатости покрытия, количества пересечений в одном уровне.

Основным фактором снижения количества выбросов является скорость и непрерывность движения транспортного потока. Наименьшее загрязнение выхлопными газами происходит при скорости автомобилей 60-70 км/ч. Существующее состояние сети автодорог не обеспечивает такие скорости. Так, на дорогах с переходным покрытием скорость движения составляет 20-40 км/ч, на грунтовых дорогах - 10-20 км/ч.

Основными направлениями развития транспортного комплекса в сельсовете  являются:

- создание единой транспортной системы для обеспечения устойчивых связей между населенными пунктами;

- организации межгрупповых и внутригрупповых поездок населения к местам приложения труда и зонам отдыха, центрам бытового и медицинского обслуживания;

- развитие экономических, торговых и культурных связей между районными центрами;

- возможность выхода на внешние трассы;

- обеспечение бесперебойного движения на основной части дорожной сети вне зависимости от сезонности и погодных условий;

- повышение безопасности дорожного движения и сокращение числа дорожно-транспортных происшествий по причине дорожных условий;

- организация придорожных сервисов, предприятий по обслуживанию автомобилей.

Вдоль автомобильных дорог межмуниципального и районного значения, проходящих по сельхозугодьям,  предусматриваются санитарно-защитные полосы шириной 10-40 м от границы полосы отвода по обеим сторонам дороги, свободные от посадок сельскохозяйственных культур, или посадка 2-3 рядов зеленых насаждений. Это позволит снизить уровень загрязнения почвы придорожной полосы на 30-40%.

Зеленые насаждения вдоль дорог являются защитными мероприятиями по снижению запыленности окружающей местности. Среднегодовая запыленность придорожной полосы составляет 10-30 тонн для грунтовых дорог и 5-10 тонн для дорог с переходным типом покрытия в расчете на 1 км протяжения, что превышает предельно допустимую концентрацию соответственно в 5-15 раз и в 3-5 раз в зависимости от интенсивности движения и состояния покрытия.

Проектом предусмотрена замена грунтовых покрытий на твердые на автодорогах, проходящих через населенные пункты и через угодья, предназначенные для выращивания ценных сельскохозяйственных культур.

8.5 Санитарная очистка территории.

- Для обеспечения устойчивого и безопасного градостроительного развития сельского поселения в соответствии со статьей 42 Конституции Российской Федерации, которая гласит, что граждане России имеют право на благоприятную окружающую среду, необходимо решение целого ряда проблем в сфере экологии, в том числе управление отходами.

Политика в сфере управления отходами главным образом должна быть ориентирована на снижение количества образующихся отходов и на развитие методов их максимального использования, т.е. предусматривается внедрение максимального использования селективного сбора ТКО и пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24.06.1998г №89-ФЗ основные понятия:

- размещение отходов – хранение и захоронение отходов;

- хранение отходов – складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения;

- захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду;

- утилизация отходов – использование отходов для производства товаров (продукции), выполнение работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация), а также использование твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов) после извлечения из них полезных компонентов на объектах обработки.

Объектами санитарной очистки и уборки на территории сельского поселения являются территории домовладений, проезжие части улиц населенных пунктов, парки, скверы общественного пользования, территории для отдыха населения, объекты культурного назначения, территории предприятий, учреждений, места уличной торговли.

Организация системы современной санитарной очистки поселений включает:

- сбор и удаление за пределы населенных пунктов твердых коммунальных отходов (мусора),

- сбор и удаление жидких отбросов (нечистот и помоев) из зданий, не присоединенных к канализации,

- уборка территории от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий,

- общие мероприятия: устройство баз и подсобных сооружений для хранения и обслуживания специального транспорта, сооружение общественных уборных.

Основными направлениями в решении проблем управления отходами в сельском поселении являются:

- максимальное использование селективного сбора ТКО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

- проведение рекультивации существующих мест складирования и утилизации твердых коммунальных и биологических отходов;

- строительство новых скотомогильников, оборудованных биологическими камерами, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и требованиями;

- оптимальная эксплуатация существующего полигона ТКО с учетом последующей рекультивации территорий;

- старые и заполненные скотомогильники и ямы Беккери подлежат консервации;

- в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 24.06.1998г № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с посл. изм. и доп.) индивидуальные предприниматели и юридические лица при эксплуатации предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов, связанных с обращением с отходами, обязаны:

- соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством РФ в области охраны окружающей среды и здоровья человека;

- разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на размещение отходов в целях уменьшения количества их образования;

- внедрять малоотходные технологии на основе новейших научно-технических достижений;

- проводить инвентаризацию отходов и объектов их размещения;

- проводить мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов;

- предоставлять в установленном порядке необходимую информацию в области обращения с отходами;

- соблюдать требования предупреждения аварий, связанных с обращением с отходами, и принимать неотложные меры по их ликвидации;

- в случае возникновения или угрозы аварий, связанных с обращением с отходами, которые наносят или могут нанести ущерб окружающей среде, здоровью или имуществу физических лиц либо имуществу юридических лиц, немедленно информировать об этом федеральные органы исполнительной власти в области обращения с отходами, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления.

Реализация представленного комплекса мер планировочного и организационного характера позволит восстановить экологическое равновесие и улучшить санитарные и экологические параметры окружающей среды.

Проектные решения Генерального плана учитывают положения основных нормативных, правовых и законодательных документов:

1) В соответствии со статьей 13 Федерального закона №89-ФЗ от 24.06.1998г  "Об отходах производства и потребления", Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21.08.2003 N 152, планирование и дислокация объектов временного накопления отходов, нормативное количество транспортных средств для их вывоза, мероприятия по удалению отходов из частного сектора, рекреационных зон определяются на основе генеральных схем очистки территорий муниципальных образований, которые утверждаются органами местного самоуправления не реже чем один раз в пять лет.

2) Согласно п.8 ст. 12 ФЗ № 89-ФЗ захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается. Перечень видов отходов, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Перечень видов отходов, в состав которых входят

полезные компоненты, захоронение которых запрещается

| N п/п | Наименование группы видов отходов, включающих виды отходов, захоронение которых запрещается | Сроки и условия применения запрета на захоронение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Лом и отходы черных металлов | с 01.01.2017 |
| 2. | Лом и отходы, содержащие цветные металлы | с 01.01.2017 |
| 3. | Отходы оборудования и прочей продукции, содержащих ртуть | с 01.01.2017 |
| 4. | Отходы бумаги и картона | с 01.01.2018 |
| 5. | Отходы шин, покрышек, камер автомобильных | с 01.01.2018 |
| 6. | Отходы продукции из термопластов (в части упаковки) | с 01.01.2018 |
| 7. | Отходы стекла и изделий из стекла (в части упаковки) | с 01.01.2018 |
| 8. | Оборудование компьютерное, электронное, оптическое, утратившее потребительские свойства | с 01.01.2020 |
| 9. | Оборудование электрическое, утратившее потребительские свойства | с 01.01.2020 |
| 10. | Отходы несортированные, включающие виды, указанные в пунктах 1 - 9 настоящего перечня | с 01.01.2024 |

3) В составе Генерального плана учтены решения «Территориальной схемы в области обращения с отходами Республики Башкортостан», утвержденной приказом Минэкологии РБ от 30.12.2019 №1198п и вступившей в силу 11.06.2021г. Территориальная схема обращения с отходами Республики Башкортостан (далее – Территориальная схема) определяет принципы, направления и механизмы реализации создания эффективной системы комплексного управления отходами на территории субъекта Российской Федерации. Одной из ведущих задач благоустройства территории является проведение мероприятий, обеспечивающих улучшение санитарного состояния муниципальных образований (далее – МО) и создание благоприятной среды обитания. Благоприятная среда обитания для жителей МО оценивается по состоянию основных составляющих природной среды: воздух, почва, качество водных объектов. Недостаточность сооружений для обезвреживания коммунальных отходов, несвоевременная очистка жилых массивов от коммунальных отходов, недостаточная укомплектованность предприятий, занимающихся вывозом отходов, специализированным автотранспортом является причиной микробного загрязнения почвы на территории жилой застройки, что приводит к накоплению токсичных веществ в почве и, в конечном итоге, создаёт реальную угрозу здоровью населения. Организация и совершенствование эффективной системы управления отходами – длительный и сложный процесс. Реализация данной Территориальной схемы позволит заложить основы для создания современной технологичной системы обращения с отходами, ориентированной в направлении максимальной утилизации и минимального захоронения отходов.

Территориальная схема разработана в соответствии с документами территориального планирования и состоит из следующих разделов: нахождение источников образования отходов; количество образующихся отходов; целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов; места накопления отходов; объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов; баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов; схема потока отходов, в том числе информация о зонах деятельности региональных операторов.

4) Согласно Государственной программы "Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан" (утв. постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18 февраля 2014 г. N 61):

Цели: повышение уровня экологической безопасности республики; сохранение ее природных систем; обеспечение экономики республики общераспространенными полезными ископаемыми и соответствующей геологической информацией о недрах; рациональное водопользование при сохранении водных экосистем; сохранение биоразнообразия, воспроизводства и устойчивого использования охотничьих ресурсов; обеспечение эффективной деятельности органа исполнительной власти в сфере природопользования и охраны окружающей среды

Задачи: снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду на основе повышения экологической эффективности экономики республики, проведения предупредительных и надзорных мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых и ее рационального использования; предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий; получение всесторонних и полных сведений о флоре и фауне республики; повышение уровня экологической культуры и образования населения; обеспечение сохранения биоразнообразия, воспроизводства и устойчивого использования охотничьих ресурсов на территории республики; повышение качества оказания государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере природопользования и охраны окружающей среды.

В рамках государственной программы «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18 февраля 2014 г. № 61 (в ред. от 14.04.2015) предусмотрено развитие системы управления отходами производства и потребления на территории Республики Башкортостан, что позволит к 2020 году увеличить долю использованных и обезвреженных отходов в общем объеме образованных отходов I-IV классов опасности до 72%. Указанная программа содержит подпрограмму «Совершенствование системы управления отходами производства и потребления в Республике Башкортостан», задачи которой состоят в следующем:

- ликвидировать объекты размещения отходов, не отвечающие требованиям законодательства;

- развить инфраструктуру по обезвреживанию и переработке отходов.

5) Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 утверждены Правила обращения с твердыми коммунальными отходами. Правилами установлен порядок осуществления сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов. Согласно п.4 Правил обращения с ТКО на территории субъекта РФ обеспечивается региональными операторами в соответствии с:

- региональной программой в области обращения с отходами, в том числе с ТКО;

- территориальной схемой обращения с отходами, на основании договоров на оказание услуг по обращению с ТКО, заключенных с потребителями.

6) В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан Хабирова Р.Ф. от 23.09.2019 № УГ-310 «О стратегических направлениях социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2024 года» срок ликвидации несанкционированных свалок до 2024 года.

7) В соответствии со статьей 8 Федерального закона №89-ФЗ от 24.06.1998г  "Об отходах производства и потребления" определены полномочия органов местного самоуправления в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

8) В соответствии со статьей 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г определены вопросы местного значения городского, сельского поселения.

Проектом предлагаются следующие мероприятия по охране

окружающей среды при обращении с отходами:

1)Сбор и удаление ТКО

Централизованный сбор и вывоз ТКО

Мусор из домовладений удаляют путем вывоза специальным мусоропроводным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня. Твердые коммунальные отходы, образующиеся на территории муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, поставляют на сортировочный комплекс ООО «ЭКО-УФА», после чего вывозят на захоронение на полигон ТКО п. Новые Черкассы г. Уфа Республики Башкортостан, приблизительные географические координаты 54,87983000 с.ш. 56,14051500 в.д., включенный в государственный реестр объектов размещения отходов № 02-00115-З-00964-011215. Вывоз ТКО осуществляет МУП "Спецавтохозяйство города" ГО г.Уфа на полигон с.Черкассы.

С территории сельского поселения на расчетный период  планируется обеспечивать региональным оператором,  в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами:

Схема направления потоков ТКО зоны деятельности оператора №1

Основными принципами в области обращения с отходами являются:

- сокращение объемов образования отходов;

- предотвращение образования отходов;

- рециклинг (возвращение в повторное использование для производства товаров или энергии).

Согласно приложению 11, СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений», количество бытовых отходов по сельскому поселению с учетом нормы накопления отбросов на 1 жителя составит:

| Бытовые отходы | Существ.положение |  |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во жителей, тыс.чел | Норма накопления, кг/чел | Количество отбросов, тыс.тонн в год |  | Кол-во жителей тыс. чел | Норма накопления, кг/чел | Кол-во отбросов, тыс.т. в год |
| д.Старомусино |  |  | 0,3525 |  |  |  | 0,6196 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,584 | 190 | 0,1110 |  | 0,927 | 190 | 0,1761 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс. м3 | 0,584 | 0,002 | 1,168 |  | 0,927 | 0,002 | 1,854 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 4,83га | 5 | 0,2415 |  | 8,87 га | 5 | 0,4435 |
| с.Ильтуганово |  |  | 0,2842 |  |  |  | 0,4881 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,436 | 190 | 0,0828 |  | 0,681 | 190 | 0,1294 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс. м3 | 0,436 | 0,002 | 0,872 |  | 0,681 | 0,002 | 1,362 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 4,027 га | 5 | 0,2014 |  | 7,174 га | 5 | 0,3587 |
| с.Арсланово |  |  | 0,1667 |  |  |  | 0,3204 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,214 | 190 | 0,0407 |  | 0,396 | 190 | 0,0752 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс. м3 | 0,214 | 0,002 | 0,428 |  | 0,396 | 0,002 | 0,792 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 2,52 га | 5 | 0,126 |  | 4,903 га | 5 | 0,2452 |
| д.Новомусино |  |  | 0,2163 |  |  |  | 0,5463 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,242 | 190 | 0,0460 |  | 0,777 | 190 | 0,1476 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс. м3 | 0,242 | 0,002 | 0,484 |  | 0,777 | 0,002 | 1,554 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 3,406га | 5 | 0,1703 |  | 7,974 га | 5 | 0,3987 |
| д.Актюба |  |  | 0,1448 |  |  |  | 0,4887 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,105 | 190 | 0,0200 |  | 0,581 | 190 | 0,1104 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс. м3 | 0,105 | 0,002 | 0,210 |  | 0,581 | 0,002 | 1,162 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 2,496га | 5 | 0,1248 |  | 7,566 га | 5 | 0,3783 |
| д.Аккуль |  |  | 0,0454 |  |  |  | 0,2331 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,037 | 190 | 0,0070 |  | 0,182 | 190 | 0,0346 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс. м3 | 0,037 | 0,002 | 0,074 | 0,182 |  | 0,002 | 0,364 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 0,768 | 5 | 0,0384 |  | 3,97 га | 5 | 0,1985 |
| Всего по сельскому поселению: |  |  | 1,2098 |  |  |  | 2,6963 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 1,618 | 190 | 0,3074 |  | 3,544 | 190 | 0,6734 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс. м3 | 1,618 | 0,002 | 3,236 |  | 3,544 | 0,002 | 7,088 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 18,047га | 5 | 0,9024 |  | 40,457 га | 5 | 2,0229 |

Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры. Сбор крупногабаритных отходов производится в бункера-накопители. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а также по заявкам жилищной организации. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается. В дальнейшем эти смешанные по составу отходы подлежат разборке, сортировке и утилизации. К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры. На расчетный срок количество отходов составит 0,1348.тонн в год. Сбор крупногабаритных отходов производится в бункеры-накопители емкостью 5 м3.

Количественный и морфологический состав ТКО

В данной таблице расчет накопления твердых коммунальных отходов произведен по укрупненным показателям в соответствии с республиканскими нормативами.

Морфологический состав ТКО

| Компоненты | % по массе | Расчетный срок 2,6963 тыс.тонн в год |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | (20-28) 25 | 0,6741 |
| Бумаги, картон | (35-45) 38 | 1,0246 |
| Дерево | (1-2) 1 | 0,0270 |
| Металлолом | (1,5-2) 2 | 0,0539 |
| Текстиль | (4-7) 5 | 0,1348 |
| Кости | (1-2) 2 | 0,0539 |
| Стекло | (3-6) 4 | 0,1079 |
| Кожа, резина | (1-3) 2 | 0,0539 |
| Камни, штукатурка | (1-2) 2 | 0,0539 |
| Пластмасса | (1,5-2,5) 2 | 0,0539 |
| Прочие | (1-2) 2 | 0,0539 |
| Отсев | (10-18) 10 | 0,2696 |
| Крупногабаритные отходы | 5 | 0,1348 |
| Итого | 100 | 2,6963 |

Селективный сбор ТКО

Проектом предлагается:

- предусмотреть требования введение раздельного сбора согласно постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.01.2018г №25 «Об утверждении порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Республики Башкортостан»;

- организация раздельного сбора пищевых и непищевых отходов;

- создание на территории населенных пунктов сети приемных пунктов вторичного сырья, в том числе организация передвижных пунктов сбора вторичного сырья;

- создание органами местного самоуправления условий, в том числе и экономических, стимулирующих раздельный сбор отходов.

- при установке контейнеров для раздельного сбора отходов необходимо соблюдение следующих условий:

- контейнерные площадки должны быть расположены таким образом, чтобы жители могли ими воспользоваться по пути на работу, в магазин, на остановку общественного транспорта;

- контейнеры должны быть выкрашены в разные цвета для различных видов отходов;

- конструкция контейнеров должны предусматривать, с одной стороны, удобство пользования, с другой стороны, не допускать попадания внутрь атмосферной влаги, по мере возможности препятствовать размещению «чужого» вида отходов (например, с помощью различной формы входных отверстий).

- пункты приема вторсырья размещаются в пределах территорий, отведенных под размещение жилищно-эксплуатационных служб поселения.

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). В населенных пунктах периодичность удаления отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Для сбора отходов в благоустроенном жилищном фонде следует применять стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

На расчетный срок при средней плотности крупногабаритных отходов (КГО) 180 кг/м3 количество крупногабаритных отходов составит:

д.Старомусино: 619 600 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,1721 тыс. м3

с.Ильтуганово: 488 100 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,1356 тыс. м3

с.Арсланово: 320 400 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,0890 тыс. м3

д.Новомусино: 546 300 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,1518 тыс. м3

д.Актюба: 488 700 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,1358 тыс. м3

д.Аккуль: 233 100 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,0648 тыс. м3

На расчетный срок при средней плотности ТБО 200 кг/м3 количество мусора составит:

д.Старомусино: 619 600 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 2,9431 тыс. м3

с.Ильтуганово: 488 100 кг х 0,95 : 200 кг/м3 =2,3185 тыс. м3

с.Арсланово: 320 400 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 1,5219 тыс. м3

д.Новомусино: 546 300 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 2,5949 тыс. м3

д.Актюба: 488 700 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 2,3213 тыс. м3

д.Аккуль: 233 100 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 1,1072 тыс. м3

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Bкон = Пгод х t х К1 / (365 х V)

где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25;

V – вместимость контейнера, 0,75 м3.

Для определения списочного числа контейнеров Bкон должно быть умножено на коэффициент К2=1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

Расчёт необходимого количества контейнеров

| Наименование | Числен. населения, чел | Объем муниципальных отходов, м3/год |  |  | Кол-во контейнеров и бункеров, шт |  | Периодичность вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий | ТБО | КГО | V=0,75м3 | V= 5м3 |  |
| д.Старомусино | 927 | 3115,2 | 2943,1 | 172,1 | 40,3 | 0,82 | ТКО-1 раз в 3 дня, КГО-1 раз в не делю |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 44 | 1 |  |
| с.Ильтуганово | 681 | 2454,1 | 2318,5 | 135,6 | 31,8 | 0,65 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 35 | 1 |  |
| д.Арсланово | 396 | 1610,9 | 1521,9 | 89,0 | 20,8 | 0,43 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 23 | 1 |  |
| д.Новомусино | 777 | 2746,7 | 2594,9 | 151,8 | 35,5 | 0,73 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 39 | 1 |  |
| д.Актюба | 581 | 2457,1 | 2321,3 | 135,8 | 31,8 | 0,65 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 35 | 1 |  |
| д.Аккуль | 182 | 1172,0 | 1107,2 | 64,8 | 15,2 | 0,31 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 17 | 1 |  |
| сельское поселение Старомусинский сельсовет | 3544 | 13556 | 12806,9 | 749,1 | 193 | 6 |  |

Определение количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТБО.

В расчетах числа спецмашин для вывоза муниципальных отходов взяты наиболее часто применяемые типы мусоровозов: КО-413 на шасси ГАЗ-3307; КО-440-3 на шасси ГАЗ-3307 и КамАЗ-53213 КО-415А, предлагаемые для приобретения на расчетный срок.

Расчет производится с учетом перехода работы мусоровозного транспорта на полуторасменный рабочий день. В этом случае обеспечивается наибольшая по сравнению с односменным режимом работы производительность и, как следствие, меньшая потребность в технике.

Число мусоровозов М, необходимых для вывоза отходов, определяют по формуле:

М = Пгод / (365 х Псут х Кисп)

где Пгод – количество отходов, подлежащих вывозу в течение года с применением данной системы, м3;

Псут.- суточная производительность единицы данного вида транспорта м3;

Кисп – коэффициент использования машин – 0,75.

Суточную производительность мусоровоза определяют по формуле:

Псут = Р * Е,

где Р – число рейсов в сутки;

Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, м3;

Число рейсов за смену определяется по формуле:

Р = Т – (Тпз + То) / (Тпог + Траз + Тпрб)

где Т – продолжительность смены, час;

Тпз – время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, 0,45 час.;

То – время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), 0,5 часа;

Тпог. – продолжительность погрузки, час;

Тразг. – продолжительность разгрузки, включая маневрирование, час;

Тпрб – время, затрачиваемое на пробег от места сбора до полигона и обратно.

Исходные данные для расчета количества мусоровозов

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | Марка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГАЗ 3307 КО-413 (МЗГ) | ГАЗ 3307 КО-440-3 | КамАЗ-53213 КО-415А |
| Количество отходов, вывозимых за один рейс | т | m | 3,3 | 3,3 | 9,37 |
| Емкость кузова | м3 | е | 7,5 (8,2) | 7,5 | 22,5 |
| Коэффициент уплотнения мусора |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Количество ТКО вывозимых за 1 рейс с учетом уплотнения | м3 | Е | 15,0 (16,4) | 15 | 45 |
| Продолжительность рабочего дня | час | Т | 12 | 12 | 12 |
| Время на подготовительно-заключительные операции | час | Тпз | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Продолжительность нулевых пробегов | час | То | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Продолжительность погрузки мусоровоза | час | Тпог. | 2 | 2 | 6 |
| Коэффициент использования машин | - | Кисп | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Средняя транспортная скорость | км/ч | V1 | 40 | 40 | 40 |
| Средняя внутриквартальная скорость | км/ч | V2 | 5 | 5 | 5 |
| Время на разгрузку | час | Траз | 0,5 | 0,5 | 0,7 |

Расчет количества мусоровозов

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Плечо вывоза ТКО | км | L | 35,0 |
| Время, затрачиваемое на пробег составит: | час | Тпрб | 0,88 |
| Число рейсов мусоровозов | р/сут | Р | 1 |
| Суточная производительность мусоровозов с учетом уплотнения | м3/сут | Псут | 15 |
| Объем ТКО, подлежащий вывозу на расчетный срок | м3/год | Пгод | 13556 |
| Число мусоровозов на расчетный срок | шт. | М | 1 |

Согласно полученному результату требуется 1 машина марки ГАЗ 3307 КО-413 (более маневренны, стоимость их меньше чем КамАЗ-53213 КО-415А).

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают путь движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной разгрузки машины. Маршруты сбора ТКО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту.

В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме, соответствующем данной стадии, согласно Градостроительному кодексу.

Таким образом, периодичность вывоза ТКО по системе планово-регулярной очистки (не реже, чем через 1-2 дня) может составлять 3 рейса одной единицы мусоровозного транспорта.

2) Сбор и вывоз жидких отходов из неканализованных домовладений

Жидкие отходы из неканализованных домовладений вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода. Неканализованные уборные и выгребные ямы следует дезинфицировать растворами состава: хлорная известь (10%), гипохлорид натрия (3-5%), лизол (5%), нафтализол (10%), креолин (5%), метасиликат натрия (10%). Время контакта не менее 2 мин. согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

3) Уборка территории и мытье усовершенствованных покрытий

Необходимо организовать планово-регулярную механизированную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Механизированная уборка территорий является одной из важных и сложных задач охраны окружающей среды. Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку прибрежной зеленой полосы с последующим вывозом отхода и смета на полигон. Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирование на снеговой свалке, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. В качестве основного технологического приема утилизации снега принято размещение снега на снегосвалке. Территория снеговой свалки должна быть обустроена в соответствии с современными требованиями – предусматривается площадка с водопроницаемым основанием, обвалованная по периметру.

4) Утилизация ртутьсодержащих ламп

Среди актуальных проблем экологии важное место занимают вопросы, связанные с загрязнением среды обитания ртутью и ее соединениями. Это обусловлено, с одной стороны, широким использованием и периодическим выходом из строя разнообразных ртутьсодержащих изделий (люминесцентных и ртутных ламп, термометров, гальванических элементов и других приборов) на предприятиях, в быту, здравоохранении, транспорте, в дошкольных, учебных и научных учреждениях, а с другой стороны очень высокой токсичностью ртути.

Согласно действующим в нашей стране экологическим и гигиеническим нормативам предельно допустимые концентрации (ПДК) ртути в воздухе составляют 0,0003 мг/м3, в почве – 2,1 мг/кг.

Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2020 г. N 2314 "Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде", регулирующее порядок обращения с отработавшими свой срок люминесцентными лампочками.

Предприниматели обязаны заключать договора со специальной компанией, занимающейся вывозом таких отходов. Граждане обязаны сдавать лампы в управляющую компанию по месту жительства.

5) Ликвидация свалок, не отвечающих требованиям законодательства. 	Сельские свалки на момент разработки генплана закрыты. Проектом предусмотрена ликвидация свалок путем рекультивации в два этапа:

1.технический этап состоит из работ: планировка поверхности нарушенных территорий, нанесение почв на выровненный участок, выполнение комплекса противоэрозийных работ.

2.биологический этап начинается сразу после технического этапа: озеленение восстанавливаемых территорий. Выбор направлений рекультивации определяется в каждом конкретном случае в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59060-2020 Охрана окружающей среды. Земли. Классификация нарушенных земель в целях рекультивации

ПЕРЕЧЕНЬ отходов производства и потребления, подлежащих сбору в качестве вторичного сырья на территории Республики Башкортостан

1.Древесные отходы: древесные отходы, отходы обработки и переработки древесины, отходы обработки натуральной чистой древесины, незагрязненные опасными веществами, отходы горбыля, рейки из натуральной чистой древесины, отходы шпона натуральной чистой древесины, отходы щепы натуральной чистой древесины, деревянная упаковка (невозвратная тара) и деревянные отходы из натуральной чистой древесины, обрезь натуральной чистой древесины, деревянная упаковка (невозвратная тара) из натуральной древесины, изделия из натуральной древесины, потерявшие свои потребительские свойства, опилки и стружки натуральной чистой древесины, опилки натуральной чистой древесины, стружка натуральной чистой древесины, древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные, древесные отходы с пропиткой и покрытиями, не загрязненные опасными веществами, прочие отходы обработки и переработки древесины, разнородные древесные отходы, опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит), стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит), опилки и стружки разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит), обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)

2. Макулатура:отходы бумаги и картона, отходы бумаги и картона незагрязненные, отходы бумаги и картона от резки и штамповки незагрязненные, отходы бумаги от резки и штамповки, отходы картона от резки и штамповки, обрезь гофрокартона, отходы упаковочных материалов из бумаги и картона незагрязненные, отходы упаковочной бумаги незагрязненные, отходы упаковочного картона незагрязненные, отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные, отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства, срыв бумаги и картона, отходы печатной продукции (черно-белая печать), отходы печатной продукции (цветная печать), бумажные фильтры неиспользованные, брак, прочие незагрязненные отходы бумаги и картона, прочие отходы бумаги незагрязненные, прочие отходы картона незагрязненные, прочие отходы гофрокартона незагрязненные.

3.Отходы черного металла: лом и отходы черных металлов, свечи зажигания автомобильные отработанные, лом и отходы, содержащие чугун, лом и отходы, содержащие чугун, лом чугунный несортированный, лом чугунный в кусковой форме, тара и упаковка чугунная незагрязненная, потерявшая потребительские свойства, отходы, содержащие чугун в кусковой форме, опилки чугунные незагрязненные, стружка чугунная незагрязненная, лом и отходы, содержащие сталь, лом и отходы, содержащие сталь, лом стальной несортированный, лом стальной в кусковой форме незагрязненный, тара и упаковка из стали незагрязненная, потерявшая потребительские свойства, провод стальной незагрязненный, потерявший потребительские свойства, отходы, содержащие сталь в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат стали, опилки стальные незагрязненные, стружка стальная незагрязненная, лом и отходы, содержащие углеродистую сталь, лом стали углеродистых марок несортированный, лом стали углеродистых марок в кусковой форме незагрязненный, тара и упаковка из стали углеродистых марок незагрязненная, потерявшая потребительские свойства, отходы, содержащие сталь углеродистых марок в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат стали углеродистых марок, опилки стали углеродистых марок незагрязненные, стружка стали углеродистых марок незагрязненная, лом и отходы, содержащие легированную сталь, лом легированной стали несортированный, лом легированной стали в кусковой форме незагрязненный, тара и упаковка из легированной стали незагрязненная, потерявшая потребительские свойства, отходы, содержащие легированную сталь в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат легированной стали, опилки легированной стали незагрязненные, стружка легированной стали незагрязненная, лом и отходы, содержащие оцинкованную сталь, лом оцинкованной стали несортированный, лом оцинкованной стали в кусковой форме незагрязненный, тара и упаковка из оцинкованной стали незагрязненная потерявшая потребительские свойства,  отходы, содержащие оцинкованную сталь в кусковой форме, опилки оцинкованной стали незагрязненные, стружка оцинкованной стали незагрязненная, лом и отходы, содержащие луженую сталь, лом луженой стали несортированный, лом луженой стали в кусковой форме незагрязненный, тара и упаковка из луженой стали незагрязненная, потерявшая потребительские свойства, отходы, содержащие луженую сталь в кусковой форме, опилки луженой стали незагрязненные, стружка луженой стали незагрязненная, отходы стальных электродов, остатки и огарки стальных сварочных электродов, лом и отходы, содержащие несортированные черные металлы, лом черных металлов несортированный, лом черных металлов в кусковой форме незагрязненный, тара и упаковка из черных металлов, незагрязненная, потерявшая потребительские свойства, железные бочки, потерявшие потребительские свойства, отходы, содержащие черные металлы в кусковой форме, опилки черных металлов незагрязненные, стружка черных металлов незагрязненная.

4.Отходы цветного металла: лом и отходы цветных металлов, лом и отходы, содержащие цветные металлы, лом и отходы, содержащие алюминий,  лом алюминия несортированный, лом алюминия в кусковой форме незагрязненный, тара и упаковка из алюминия незагрязненная, потерявшая потребительские свойства и брак, провод алюминиевый незагрязненный, потерявший потребительские свойства, отходы, содержащие алюминий в кусковой форме, отходы, содержащие алюминиевую фольгу, отходы, содержащие листовой прокат алюминия, опилки алюминиевые незагрязненные, стружка алюминиевая незагрязненная, лом и отходы, содержащие свинец, лом свинца несортированный, лом свинца в кусковой форме незагрязненный, отходы, содержащие свинец в кусковой форме, опилки свинцовые незагрязненные, стружка свинцовая незагрязненная, свинцовые пластины отработанных аккумуляторов, лом и отходы, содержащие медь, лом меди несортированный, лом меди в кусковой форме незагрязненный, провод медный незагрязненный, потерявший потребительские свойства, отходы, содержащие медь, несортированные, отходы, содержащие медь в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат меди, стружка медная незагрязненная, лом и отходы, содержащие цинк, лом цинка несортированный, лом цинка в кусковой форме незагрязненный, отходы, содержащие цинк, несортированные, отходы, содержащие цинк в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат цинка, стружка цинка незагрязненная, лом и отходы, содержащие никель, лом никеля несортированный, лом никеля в кусковой форме незагрязненный, отходы, содержащие никель в кусковой форме, опилки никеля незагрязненные, стружка никеля незагрязненная, лом и отходы, содержащие олово, лом олова несортированный, лом олова в кусковой форме незагрязненный, тара и упаковка из олова незагрязненная, потерявшая потребительские свойства и брак, отходы, содержащие олово, несортированные, отходы, содержащие олово в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат олова, опилки оловянные незагрязненные, стружка оловянная незагрязненная,  лом и отходы, содержащие титан, лом титана в кусковой форме незагрязненный, отходы, содержащие титан в кусковой форме, стружка титана незагрязненная, лом и отходы, содержащие хром, отходы, содержащие хром, несортированные, отходы, содержащие хром в кусковой форме, опилки хрома незагрязненные, стружка хрома незагрязненная, лом и отходы цветных металлов с примесями или загрязненные, лом и отходы алюминия с примесями или загрязненные, лом и отходы свинца с примесями или загрязненные, лом и отходы меди с примесями или загрязненные, лом и отходы цинка с примесями или загрязненные, лом и отходы никеля с примесями или загрязненные, лом и отходы олова с примесями или загрязненные, лом и отходы титана с примесями или загрязненные, лом и отходы хрома с примесями или загрязненные, лом и отходы сплавов цветных металлов, лом и отходы, содержащие сплавы цветных металлов,  лом и отходы, содержащие медные сплавы, лом медных сплавов несортированный, лом мед ных сплавов в кусковой форме, отходы, содержащие медные сплавы в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат медных сплавов,  опилки медных сплавов незагрязненные, стружка медных сплавов незагрязненная, лом и отходы, содержащие бронзу, лом бронзы несортированный, лом бронзы в кусковой форме, отходы, содержащие бронзу в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат бронзы, опилки бронзы незагрязненные, стружка бронзы незагрязненная, лом и отходы, содержащие латунь, лом латуни несортированный, лом латуни в кусковой форме, отходы, содержащие латунь в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат латуни, опилки латуни незагрязненные, пыль латуни незагрязненная, скрап латуни незагрязненный, стружка латуни незагрязненная, лом и отходы сплавов цветных металлов с примесями или загрязненные, лом и отходы медных сплавов с примесями или загрязненные, лом и отходы бронзы с примесями или загрязненные, лом и отходы латуни с примесями или загрязненные, лом и отходы цветных металлов и сплавов несортированный.

5.Ртутьсодержащие отходы: отходы, содержащие ртуть, изделия, устройства, приборы, потерявшие потребительские свойства, содержащие ртуть, ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак, ртутные вентили (игнитроны и иное) отработанные и брак, ртутные термометры отработанные и брак.

6.Отработанные масла: отходы синтетических и минеральных масел, синтетические и минеральные масла отработанные, масла моторные отработанные, масла автомобильные отработанные, масла дизельные отработанные, масла авиационные отработанные, масла индустриальные отработанные, масла трансмиссионные отработанные, масла трансформаторные отработанные, не содержащие галогены, полихлорированные дифенилы и терфенилы, масла компрессорные отработанные, масла турбинные отработанные, масла гидравлические отработанные, не содержащие галогены.

7.Нефтешламы: синтетические и минеральные масла, потерявшие потребительские свойства, остатки моторных масел, потерявших потребительские свойства, остатки автомобильных масел, потерявших потребительские свойства, остатки дизельных масел, потерявших потребительские свойства, остатки авиационных масел, потерявших потребительские свойства, остатки индустриальных масел, потерявших потребительские свойства, остатки трансмиссионных масел, потерявших потребительские свойства, остатки трансформаторных масел, не содержащие галогены, полихлорированные дифенилы и терфенилы и потерявших потребительские свойства, остатки компрессорных масел, потерявших потребительские свойства, остатки турбинных масел, потерявших потребительские свойства, остатки гидравлических масел, не содержащих галогены и потерявших потребительские свойства, остатки смазочно-охлаждающих масел для механической обработки, потерявших потребительские свойства, остатки дизельного топлива, потерявшего потребительские свойства, шламы нефти и нефтепродуктов, шлам нефтеотделительных установок, шлам шлифовальный маслосодержащий, шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти и нефтепродуктов, шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти, отходы при добыче нефти и газа

8.Отходы полимерных материалов: отходы полимерных материалов, затвердевшие отходы пластмасс, отходы твердых сложных полиэфиров, шнуры синтетические, потерявшие потребительские свойства, отходы формовочных масс (тёрмбреактивной пластмассы) затвердевшие, шланги пластмассовые, потерявшие потребительские свойства, пластмассовая незагрязненная тара, потерявшая потребительские свойства, отходы пластмассовой (синтетической) пленки, незагрязненной, отходы затвердевшего полиэтилена, отходы полиэтилена в виде лома, литников, отходы полиэтилена в виде пленки, полиэтиленовая тара, поврежденная, отходы затвердевшего полипропилена, отходы полипропилена в виде лома, литников, отходы полипропилена к виде пленки, отходы затвердевших эгролов (пластмасс на основе эфиров целлюлозы), отходы твердых сополимеров стирола, отходы твердого акрилонитрилбутадиенстирола (пластик АБС), отходы целлулоида, отходы целлофана, отходы полиэтилентерефталата (в том числе пленки на его базе), отходы смеси затвердевших разнородных пластмасс.

9.Отходы РТИ: отходы резины, включая старые шины, твердые отходы резины, резиновые изделия незагрязненные, потерявшие потребительские свойства, обрезки резины, отходы гранулированной резины, резиновая крошка, резиновый скрап, шины пневматические отработанные, камеры пневматические отработанные, покрышки отработанные, покрышки с тканевым кордом отработанные, покрышки с металлическим кордом отработанные, резинометаллические отходы (в том числе изделия отработанные и брак), резинометаллические отходы, резинометаллические изделия, отработанные.

10.Отработанные аккумуляторы: электрическое оборудование, приборы, устройства и их части, отходы аккумуляторов, аккумуляторы свинцовые, отработанные и брак, аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с не слитым электролитом, аккумуляторы свинцовые отработанные неразобранные, со слитым электролитом.

11.Отработанный электролит: отходы неорганических кислот, кислоты аккумуляторные, отработанные, кислота аккумуляторная серная отработанная.

12.Текстиль: отходы текстильного производства, производства волокон, отходы целлюлозного волокна, отходы смешанного волокна, обрезь валяльно-войлочной продукции, отходы тканей, старая одежда, обрезки и обрывки тканей шерстяных, обрезки и обрывки тканей льняных, обрезки и обрывки тканей хлопчатобумажных, обрезки и обрывки тканей смешанных.

13.Стеклобой: стеклянные отходы, стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп).

14.Отходы содержания животных и птиц: помет птичий, помет куриный свежий, помет куриный перепревший, навоз, навоз от крупного рогатого скота свежий, навоз от крупного рогатого скота перепревший, навоз конский свежий, навоз конский перепревший, отходы костей животных и птицы, отходы костей животных, отходы костей птицы, отходы щетины, отходы внутренностей животных и птицы, отходы внутренностей крупного рогатого скота, отходы внутренностей мелкого рогатого скота, отходы внутренностей птицы, отходы мяса, кожи, прочие части тушки несортированные от убоя домашней птицы, отходы мяса животных и птицы, отходы крови животных и птицы, отходы перьев и пу ха, содержимое желудка и кишок (каныга), отходы от убоя диких животных, отходы мяса, кожи, прочие части туши несортированные от убоя домашних животных, отходы конского волоса, отходы рогов и копыт, отходы скорлупы яичной, скорлупа от куриных яиц, отходы от переработки мяса животных, отходы кишок от переработки мяса животных, отходы от производства консервов из мяса животных, отходы желатина, отходы от переработки мяса птиц, отходы от производства консервов из мяса птиц, отходы шкур, мехов и кожи, отходы шкур, мездра, спилок сырой при обработке шкур, спилок желатиновый при обработке шкур, шкуры необработанные некондиционные, а также их остатки и обрезки, отходы мехов.

15.Отходы добывающей промышленности: отходы при добыче торфа, отходы при добыче рудных полезных ископаемых, отходы при добыче нерудных полезных ископаемых, прочие отходы добывающей промышленности.

16.Отходы химического происхождения: отходы химического происхождения, отходы оксидов, гидрооксидов, солей, гальванические шламы, отходы кислот, щелочей, концентратов.

Характеристики вторичных ресурсов и примеры возможного их применения

| № п/п | Наименование фракций | Описание | Результат переработки (продукты) вторичного использования сырья |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бумага | Условно чистая макулатура в виде газет, журналов и картонных коробок. Влажная макулатура не применима для использования вторично | Идет на производство новой бумаги. Из низкокачественной макулатуры изготавливают оберточную бумагу и картон. Бумажные отходы можно использовать в строительстве для производства теплоизоляционных материалов |
| 2 | Текстиль | Представляет ценность в качестве вторичного сырья. Многие текстильные компоненты содержат 30 – 60 % синтетических добавок, что усложняет их использование в виде вторичного сырья, где все компоненты должны принадлежать одной из групп | Идет на производство нетканых материалов (теплоизоляция, утепленный линолеум и т.п.), изготовление канатов, шнура, мешочных тканей, упаковочного материала |
| 3 | Пластмассы | Большое количество в них полиэтиленовой пленки плотностью 50 – 80 кг/м3. Часть ее представлена в виде пленки, которой ламинируют упаковку пищевых продуктов, в частности молочные пакеты. Некоторые виды полимерных компонентов содержат соединения хлора: поливинилхлориды, искусственные кожи, пенопласты. В небольших количествах представлены фторсодержащие компоненты. Большую заготовительную ценность представляют ПЭТФ (лавсан) и полиэтилен (бутылки из-под напитков) | Может использоваться в производстве строительных материалов, различного вида изоляторов. Пригодна для производства товаров народного потребления (ведра, канистры, полиэтиленовая пленка, ящики, веревки и т.д.) |
| 4 | Стекло | Как правило, присутствуют низшие сорта стеклобоя – цветное стекло | Идет на переплавку, после чего из него заново можно получать банки, бутылки. Стеклянный бой низкого качества после измельчения используется в качестве наполнителя для строительных материалов |
| 5 | Черный металл | Бытовой черный металлолом на 70 % представлен консервными банками с покрытием из олова при содержании 0.2 – 2 % от массы банки. Банки имеют загрязненность до 25 % по массе | Стальные и алюминиевые банки переплавляются с целью получения соответствующего металла. При этом выплавка алюминия из баночек для прохладительных напитков требует только 5 % энергии, необходимой для изготовления того же количества алюминия из руды, и является одним из наиболее выгодных видов «повторной переработки» |
| 6 | Цветной металл | Среднегодовое его содержание в отходах составляет 0,62 %. Посредством раздельного сбора заготавливают в виде алюминиевых банок около 0,6 % |  |
| 7 | Пищевые отходы | Большая часть отходов перемешана с мелкими фракциями стекла, пластика | Могут использоваться в качестве кормовых ресурсов (картофельные очистки, овощные и фруктовые остатки и прочие). Могут быть сырьем для производства компоста |
| 8 | Дерево | Основная масса древесины состоит из фракций менее 200 мм (2,5 %) и заготовительной ценности не представляет. Около 0,5 % от общей массы отходов составляют крупные фракции древесины в составе предметов мебели и других, которые легко извлечь из отходов и целесообразно использовать | Выработка тепловой энергии при сжигании древесины |
| 9 | Кожа, резина | Этот вид вторичных ресурсов представлен изношенной обувью и одеждой, а также галантереей (сумки, чемоданы и прочее). Здесь компоненты натуральной кожи имеют соединения с синтетическими материалами и тканями | – |
| 10 | Отсев | Заготовительной ценности не представляют | Заготовительной ценности не представляют |

Извлечение вторичного сырья из ТКО возможно тремя различными способами:

1) развитием системы селективного сбора отходов посредством установки контейнеров для различных фракций отходов: бумага (картон), стекло, пластик, железо, садовые отходы, прочие отходы;

2) развитием системы селективного сбора посредством создания передвижных и стационарных пунктов приема вторсырья и приемно-заготовительных баз;

3) извлечения вторичных ресурсов на мусоросортировочных комплексах.

Выбор метода извлечения вторичных ресурсов для муниципальных районов и городских округов осуществляется региональным оператором. При этом основным критерием выбора метода для регионального оператора являются указанные целевые показатели утилизации ТКО.

8) Сельскохозяйственные отходы (навоз) складируются на территории хозяйств и практически не вывозятся. Биологические отходы вывозятся в скотомогильники и ямы Беккери. На территории поселения располагается  скотомогильник. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 скотомогильники - объекты I класса и их санитарно-зашитные зоны составляют 500-1000 м.

Режим использования территории скотомогильника и его санитарно-защитной зоны определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (1995 г.), а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Скотомогильники, расположенные на территории населенных пунктов и вблизи от них, должны быть локализованы (посредством устройства саркофага).

По данным служб МР Кармаскалинский район на территории сельского поселения Старомусинский сельсовет имеется  действующий скотомогильник, который  располагается   в северо - восточном направлении на удалении 1,205 км от существующих границ д.Старомусино.

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, ответственность за устройство, санитарное состояние и оборудование скотомогильников возлагается на местную администрацию.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона скотомогильника составляет 1000 м. Действующий скотомогильник удовлетворяет требованиям СанПиН.

Режим использования территории скотомогильника и его санитарно-защитной зоны  должен соответствовать действующему законодательству с учетом, что СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03утрачивает силу с 1.01.2022 года в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3, утвердившего новые требования.

9)Отходы производства. Сложившаяся на территории сельского поселения ситуация по образованию, использованию и захоронению отходов производства и потребления продолжает оставаться в числе актуальных, так как они являются основными источниками загрязнения почвы. Состояние системы утилизации, переработки и захоронения промышленных отходов и ТКО обостряют неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку не только в сельсовете, но и в целом по району и Республике Башкортостан.

Глава IХ.

Мероприятия по организации безопасности жизнеобеспечения

### ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОПАСНОСТЕЙ

Определения:

Радиационно-опасный объект (РОО) - объект на котором хранят, перерабатывают, используют и транспортируют радиоактивные вещества, при аварии на котором или его разрушении может произойти облучение ионизирующим излучением или радиоактивное загрязнение людей, сельскохозяйственных животных и растений, объектов народного хозяйства, а также окружающей природной среды.

Химически опасный объект (ХОО) - объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества. Авария или разрушение такого объекта может привести к гибели или химическому заражению людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также к химическому заражению окружающей природной среды. Опасное химическое вещество - это химическое вещество, прямое или опосредованное воздействие которого на человека может вызвать острые и хронические заболевания людей или их гибель.

Взрывопожароопасный объект (ВПОО) - объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и взрывопожароопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

Биологически опасные объекты - объекты, при авариях на которых возможны массовые поражения флоры и фауны, а также загрязнения обширных территорий биологически опасными веществами (предприятия по изготовлению, хранению и утилизации биологически опасных веществ, а также научно-исследовательские организации этого профиля).

Гидродинамические опасные объекты - объекты, при разрушении которых возможно образование волны прорыва и затопление больших территорий. К гидродинамическим опасным объектам относятся гидротехнические сооружения (плотины, дамбы, подпорные стенки; напорные бассейны и уравнительные резервуары и др.)

Факторы опасности - формирующиеся при техногенных авариях и катастрофах факторы, которые оказывают поражающее воздействие на человека и окружающую среду, довольно разнообразны по своей физической сущности, процессу и явлению, обуславливающему их поражающий фактор.

В число таких факторов техногенной опасности, возникающих при авариях и катастрофах на взрыво -, пожаро-, радиационно-, химически опасных объектах и различного рода гидротехнических сооружениях, входят:

а) термобарические и механические факторы:

-	формирование, распространение и воздействие на объекты окружающей среды волн избыточного давления (ударных волн) при взрывах;

-	формирование, распространение и воздействие на объекты окружающей среды тепловой радиации и конвективных тепловых потоков при пожарных и объемных взрывах;

-	формирование полей осколков и воздействие разлетающихся осколков на объекты окружающей среды при взрывах;

б) физические факторы:

- образование, распространение и воздействие на человека, и другие популяции электромагнитных полей, образующихся при различных авариях;

в) химические факторы:

-	формирование, распространение и воздействие на объекты окружающей среды облака, загрязненного вредными химическими веществами воздуха;

-	формирование зон химического загрязнения (заражения) территорий, акваторий и объектов;

в) радиационные факторы:

-	образование и воздействие на объекты окружающей среды радиационных полей из зоны аварии на объекте с ядерной технологией;

-	формирование, распространение и воздействие на объекты окружающей среды радиоактивных облаков, источником которых является аварийный объект с ядерной технологией;

-	формирование зон радиоактивного загрязнения (заражения) территорий, акваторий и объектов;

в)	гидродинамические факторы, возникающие при разрушении гидротехнических сооружений напорного фронта (плотин, гидроузлов, запруд) и естественных плотин:

- образование волн прорыва и воздействие этой волны при своем продвижении на объекты окружающей среды;

- затопление территорий и объектов.

Таблица 2.5.1 – Таблица рисков чрезвычайных ситуаций

### ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

Риски возникновения землетрясений

Риски возникновения землетрясений отсутствуют в связи с тем, что территория не относится к сейсмически опасным регионам.

Риски возникновения геологически опасных явлений

Сельское поселение относится к районам, подверженным возникновению карстовых явлений.

При проектировании зданий и сооружений на закарстованных территориях следует учитывать выявленные на основе данных инженерных изысканий:

- формы и механизм формирования подземных и поверхностных проявлений карста;

- тип карста;

- категории устойчивости территорий относительно интенсивности образования карстовых провалов и их средних диаметров;

- особенности гидрологических и гидрогеологических условий;

- неравномерно-пониженную прочность и несущую способность закарстованных пород, покрывающих грунтов и отложений, заполняющих поверхностные и погребенные карстовые формы (воронки и т.п.);

возможность значительной активизации карстовых процессов и явлений.

Для инженерной защиты зданий и сооружений от карста применяют следующие противокарстовые мероприятия или их сочетания:

- планировочные;

- водозащитные и противофильтрационные;

- геотехнические (укрепление оснований);

- конструктивные(отдельно или в комплексе с геотехническими);

- технологические (повышение надежности технологического оборудования и коммуникаций, их дублирование, контроль за утечками из них, обеспечение возможности своевременного отключения аварийных участков и т.д.);

- эксплуатационные (мониторинг состояния грунтов, деформаций зданий и сооружений).

Противокарстовые мероприятия следует выбирать в зависимости от характера выявленных и прогнозируемых карстовых проявлений, вида карстующихся пород, условий их залегания и требований, определяемых особенностями проектируемой защиты и защищаемых территорий и сооружений.

Риски возникновения селей и оползней

На территории сельского поселения рисков возникновения селей и оползней нет.

Риски подтоплений и затоплений

Риски подтоплений отсутствуют в связи с прохождением по территории малых рек, которые не представляют угрозы во время весеннего паводка.

Риски, обусловленные метеорологическими условиями

К возможным чрезвычайным ситуациям метеорологического характера, которым подвержена территория населенных пунктов относятся шквальные ветра со скоростью ветра более 20 м/с (частота возникновения – 0,004 раз/год), град размером 20-31 мм (частота возникновения – 0,004 раз/год).

### ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство».

В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

Перечень мероприятий по обеспечению безопасности:

- информирование населения;

- вакцинация животных;

- санитарная обработка помещений;

- контроль качества мясомолочной продукции;

- контроль за скотомогильниками.

### ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Наибольшую опасность для населения и окружающей среды представляют техногенные аварии и катастрофы.

Количество и масштабы последствий аварий и техногенных катастроф становятся все более опасными для населения и окружающей среды. Риск возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера растет.

Наибольший риск возникновения чрезвычайных ситуаций характерен для территорий с высокой концентрацией объектов техносферы.

Для территории сельсовета характерны следующие виды техногенных чрезвычайных ситуаций:

- транспортные аварии (катастрофы) — крушения, аварии, крупные автомобильные катастрофы;

- пожары, взрывы на коммуникациях, технологическом оборудовании промышленных объектов, в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения;

- аварии на электроэнергетических системах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

Особую опасность для района представляют пожары и аварии на объектах производственного назначения и объектах жизнеобеспечения, которые сопряжены с людскими и значительными материальными потерями.

Основные причины возникновения крупных аварий и катастроф:

- недопустимо высокий уровень износа основных производственных фондов в энергетике, на транспорте и в промышленности, включая производства промышленного риска;

- низкое качество установленного оборудования, строительно-монтажных и ремонтных работ, низкий уровень эксплуатации энергетических объектов;

- нерациональное размещение производительных сил, приведшее к концентрации производств повышенного риска на небольших площадях вблизи от крупных населенных пунктов.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера возникают не только в силу нарушения технологического процесса производства, но и в значительной мере под влиянием целого ряда природных процессов, которые и определяют степень потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций. Территориальная распространенность техногенных аварий и катастроф, также в значительной мере не случайна и имеет четко выраженную закономерность, что связано с комплексом природных условий.

Риски возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта

Наиболее сильное влияние на состояние безопасности дорожного движения оказывает фактор автомобилизации.

Основной частью аварий на дорогах являются дорожно-транспортные происшествия. Основные виды дорожно-транспортных происшествий:

- наезд на пешехода;

- столкновение автотранспортных средств;

- опрокидывание автотранспортных средств.

Осложняет ситуацию низкая транспортная дисциплина участников дорожного движения. Откровенное пренебрежение правилами дорожного движения стало нормой поведения для многих водителей транспортных средств.

Основные причины совершения дорожно-транспортных происшествий из-за нарушения правил дорожного движения водителями:

- несоответствие скорости конкретным условиям;

- управление транспортным средством без права управления;

- выезд на встречную полосу;

- несоблюдение очередности проезда;

- управление транспортным средством в нетрезвом состоянии;

- несоблюдение дистанции;

- нарушение правил проезда пешеходного перехода;

- превышение установленной скорости;

- нарушение требований сигналов светофора.

Основные причины совершения дорожно-транспортных происшествий из-за нарушения правил дорожного движения пешеходами:

- переход проезжей части в неустановленном месте;

- переход проезжей части перед близко идущим транспортом;

- неожиданный выход из-за транспорта, сооружений.

Около 30% дорожно-транспортных происшествий происходит из-за неудовлетворительных дорожных условий. Дорожные условия, сопутствующие ДТП:

- низкие сцепные качества покрытия;

- неровное покрытие;

- недостаточное освещение.

Так же большое влияние на показатели аварийности оказывают опасные природные явления.Особенно опасным для автолюбителей является зимний период.

Риски возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта

По железнодорожным путям осуществляются пассажироперевозки, перевозка грузов народного хозяйства, в том числе перевозка опасных веществ:

- ЛВЖ (светлые нефтепродукты);

- ГЖ (темные нефтепродукты);

- АХОВ (хлор, аммиак);

При возникновении аварийных ситуаций на железнодорожных путях в зоне действия поражающих факторов ЧС может оказаться население. Также возможно повреждение инфраструктуры.

Аварийность на железнодорожном транспорте характеризуется количеством крушений поездов и аварий, числом погибших и пострадавших в них людей, а также количеством поврежденного или выбывшего из эксплуатации подвижного состава.

Под крушением поездов понимается столкновение пассажирских и грузовых поездов с другими поездами или подвижным составом, сходы подвижного состава в пассажирских или грузовых поездах на перегонах и станциях, в результате которых погибли или получили тяжкие телесные повреждения люди илиповреждены локомотивы или вагоны в степени, требующей исключения их из инвентаря.

Авариями считаются столкновения пассажирских и грузовых поездов, сходы подвижного состава на перегонах и станциях, не имеющие последствий, указанных в пункте о крушении поездов, а также столкновения и сходы подвижного состава при маневрах и экипировке, в результате которых погибли или получили тяжкие телесные повреждения люди или повреждены локомотивы или вагоны в степени, требующей исключения их из инвентаря.

Особую опасность представляют аварийные ситуации, связанные с опасными грузами. Такие ситуации могут привести к повреждению тары или подвижного состава, выбросу, разливу или просыпанию опасного вещества и вследствие этого возможно распространение токсичных газов, пожар, взрыв, радиационное загрязнение.

Наиболее вероятны аварии на участках маневрирования. При анализе выбросов опасных материалов наиболее значимой (со значительными повреждениями корпуса) является авария, которая происходит при значительных нагрузках, реализующихся при столкновениях составов или сходе вагонов с рельсов.

Определяющим фактором, влияющим на безопасность движения на железнодорожном транспорте, является изношенность подвижного состава и верхних строений пути.

Результаты анализа обстоятельств нарушений безопасности движения позволяют определить основные причины их возникновения. К ним относятся:

- несоблюдение регламента технологических процессов;

- недостаточный профессиональный уровень непосредственных участников перевозочного процесса;

- несоответствие уровня технического обучения, подготовки и повышения квалификации в условиях реформирования железнодорожного транспорта;

- низкий уровень системных требований к разработке, производству, испытанию приборов и в целом к системам, обеспечивающим безопасность движения поездов.

К первоочередным мерам по увеличению безопасности движения поездов относятся:

- в хозяйстве путей и сооружений: повышение эффективности использования средств путеизмерительной техники и дефектоскопии, соблюдение правил производства, технологии и организации мест работ при всех видах ремонта и текущего содержания пути, обеспечение высокого качества работ при оздоровлении пути всеми видами ремонта;

- в локомотивном хозяйстве: реализацию комплекса мер по предупреждению случаев проезда запрещающих сигналов локомотивными бригадами, повышению их профессионального уровня и трудовой дисциплины, качества расшифровки скоростемерных лент и принятию эффективных мер по выявленным нарушениям в проведении профилактической работы с локомотивными бригадами и машинистами-инструкторами;

- в вагонном хозяйстве: предупреждение нарушений безопасности движения за счет повышения качества ремонта и технического обслуживания подвижного состава, модернизации тележек, широкого внедрения средств дефектоскопии ответственных деталей и узлов;

- в хозяйстве управления перевозками: обеспечение беспрепятственного пропуска по станциям поездов (прежде всего пассажирских) и предупреждение приема и отправления поездов по неготовому маршруту, отправления поездов на занятый перегон и несанкционированного ухода подвижного состава;

- в хозяйстве сигнализации, централизации и блокировки: качественный ввод в эксплуатацию технических средств в строгом соответствии с нормативными актами, соблюдение регламентных работ при выполнении технологических процессов, повышение надежности работы устройств СЦБ;

- в хозяйстве электрификации и электроснабжения: качественный контроль состояния опорного хозяйства, своевременное выявление и замена остро дефектных опор контактной сети, усиление надежности работы контактной сети и электроснабжения устройств СЦБ;

- в хозяйстве коммерческой работы в сфере грузовых перевозок: эффективный контроль соблюдения грузоотправителями технических условий погрузки и крепления груза;

- в хозяйстве пассажирских сообщений: повышение качества технического обслуживания и ремонта пассажирских составов, при этом особое внимание предстоит уделить обращению пассажирских составов на скоростных направлениях и с буксами с подшипниками кассетного типа.

Риски, обусловленные авариями на гидротехнических сооружениях

Данные виды рисков на территории района отсутствуют, поскольку в районе нет гидротехнических сооружений, представляющих серьезную опасность.

Риски возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта

Риски возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта на территории района отсутствуют в связи с отсутствием объектов воздушного транспорта.

Риски возникновения ЧС на химически-опасных объектах

Химически-опасные объекты на территории сельсовета отсутствуют.

Риски возникновения ЧС на биологически-опасных объектах

Биологически-опасные объекты на территории сельсовета отсутствуют.

Риски возникновения ЧС на радиационно-опасных объектах

Радиационно-опасные объекты на территории сельсовета отсутствуют.

Риски возникновения ЧС на пожаровзрывоопасных объектах

Перечень превентивных мероприятий:

- проверка противопожарного состояния ПВОО;

- отбор проб воздуха на территории объекта;

- проведение учений с привлечением ТП РС ЧС.

- Бытовые пожары

Основное количество пожаров приходится на начало и конец отопительного сезона, когда в отсутствии централизованного отопления широко используются различные электроприборы. Зимой количество пожаров продолжает оставаться на высоком уровне, и снижение наблюдается только в феврале месяце. Причина этого заключается в погодных условиях. Октябрь характеризуется наступлением похолодания, первых заморозков, при этом часто отмечается задержка начала отопительного сезона. Декабрь, январь — наиболее холодные месяцы зимнего периода. Таким образом, основными причинами возможных пожаров в осенне-зимний период являются:

- неисправность печного или газового оборудования;

- НПУЭ теплогенерирующих устройств;

- НППБ при топке печей;

- замыкание или неисправность электропроводки;

- использование неисправных электроприборов или использование приборов с мощностью большей, чем позволяет электрическая сеть;

- НППБ при эксплуатации бытовых электроприборов.

Большое количество пожаров, пострадавших в них людей отмечается и в мае, когда с началом дачного сезона люди на своих садовых участках активно используют теплогенерирующие, газовые, керосиновые приборы.

В структуре источников техногенных чрезвычайных ситуаций преобладают пожары в жилых домах, жилом секторе и на промышленных объектах, от которых гибнет наибольшее число людей.

Особую опасность вызывают пожары в учебных, лечебных учреждениях, то есть в местах массового скопления людей. Как показывает статистика по России, такие пожары могут привести к большим человеческим потерям.

Большинство пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнем (в том числе по вине нетрезвых лиц и детских шалостей).

- отработка взаимодействия служб при ликвидации лесных пожаров.

### ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

- пламя и искры;

- тепловой поток;

- повышенная температура окружающей среды;

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

- пониженная концентрация кислорода;

- снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

- осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

- воздействие огнетушащих веществ.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» планировка и застройка территорий поселений должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом.

Расположение пожарного депо должно удовлетворяет требованиям ст. 76 Федерального закона № 123-ФЗ об обеспечении нормативного прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах – не более 10 минут, в сельских поселениях – не более 20 минут.

При проектировании внутриквартальной транспортной сети следует руководствоваться требованиями статьи 67 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

«1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

1) с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

2) со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

2. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

1) с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

2) с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

3. Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

1) меньшей этажности, чем указано в пункте 1 части 1 настоящей статьи;

2) двусторонней ориентации квартир или помещений;

3) устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

4. К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

5. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

6. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

7. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

8. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

1) для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;

2) для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров.

9. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

10. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

11. Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

12. В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

13. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

14. Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

15. При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

16. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

17. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

18. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра».

Глава Х.

Основные технико-экономические показатели

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2013 г. | На расчетный срок 2033г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения Старомусинский сельсовет в административных границах, в том числе: | га | 8891,40 | 8891,40 |
|  | д.Старомусино |  | 179,01 | 241,69 |
|  | д.Новомусино |  | 183,44 | 199,08 |
|  | д.Аккуль |  | 55,71 | 55,71 |
|  | д.Актюба |  | 123,07 | 123,07 |
|  | с.Арсланово |  | 56,91 | 56,91 |
|  | Лесные массивы |  | 2281,81 | 2281,81 |
|  | Особо охраняемые природные территории |  | 5,23 | 5,23 |
|  | Промышленные объекты |  | 8,37 | 8,37 |
|  | Сельскохозяйственного использования |  | 3745,38 | 3667,66 |
|  | прочие |  | 2252,47 | 2251,87 |
| 2 | # Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения сельского поселения | тыс.чел. | 1,618 | 3,544 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | моложе трудоспособного возраста | тыс.чел / % | 0,303/18,73 | 0,679 / 19,16 |
|  | в трудоспособном возрасте | тыс.чел / % | 0,906 / 56,0 | 1,947 / 54,94 |
|  | старше трудоспособного возраста | тыс.чел / % | 0,409 / 25,28 | 0,918 / 25,90 |
| 3 | # Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд | тыс.кв.м | 35,0073 | 106,320 |
|  | Объем нового жилищного строительства (индивидуальная усадебная застройка) | тыс.кв.м | - | 71,3127 |
| 3.2 | Средняя жилищная обеспеченность | кв.м / чел. | 21,636 | 30,0 |
| 4 | # Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 30 | 119 |
| 4.2 | Общеобразовательные учреждения | мест | 420 | 510 |
| 4.3 | Больницы | коек | обслуживание в с.Кармаскалы и г.Уфа | обслуживание в с.Кармаскалы и г.Уфа |
| 4.4 | Сельская амбулатория | объект на с.п. | обслуживание в с.Кармаскалы | обслуживание в с.Кармаскалы |
| 4.5 | ФАП, аптечный пункт | объект на н.п. /кв.м. | 4/- | 5/49,6 |
| 4.6 | Магазины товаров повседневного спроса | кв.м торг.пл. | 336,1 | 1063,3 |
| 4.7 | Предприятия общественного питания | место | 150* | 142 |
| 4.8 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | - | 14 |
| 4.9 | Клубы сельских поселений | мест | 446 | 815 |
| 4.10 | Помещения для культурно-массовой работы | кв.м | нет инф. | 212,6 |
| 4.11 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,006 | 2,48 – 3,19 |
| 4.12 | Гостиница | мест | - | 18 |
| 5 | # Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий внешнего транспорта | км | 27,262 | 27,262 |
| 5.2 | Общая протяженность внутрипоселковых дорог | км | 30,076 | 57,796 |
| 6 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 6.1 | Общая площадь кладбищ (норм - 0,24га/1000 жителей) | га | 6,89 | 3,66 |

* кафе «Буляк» на автодороге республиканского значения Уфа – Оренбург ИП «Меликсетян».

Глава ХI.

Сведения о переводе земель в иную категорию

В соответствии с существующим кадастровым делением определены земли, имеющие категорию и не имеющие категорию (и не стоящих в ЕГРН).

Проектом предлагается для развития сельского поселения использовать земли сельскохозяйственного назначения и земли не имеющие категорию (и не стоящих в ЕГРН).

Предлагаемое распределение земельного фонда сельского поселения

по категориям земель на расчетный срок

| № | Наименование | Существующее положение (на момент внесения изменений 2021г), га | На расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 3745,38 | 5889,42 |
|  | - изъятие из земель сельскохозяйственного назначения |  | - 77,72 |
|  | - в земли сельскохозяйственного назначения |  | + 2221,76 |
| 2 | Земли населенных пунктов, в том числе | 598,14 | 676,46 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли обороны и промышл., в том числе | 8,37 | 8,37 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий | 5,23 | 5,23 |
| 5 | Земли лесного фонда | 2281,81 | 2281,81 |
| 6 | Земли водного фонда, в том числе | - | 30,11 |
| 7 | Земли запаса | - | - |
| 8 | Земли, не имеющие категорию и не стоящие в ЕГРН, в том числе | 2252,47 | - |
|  | - в земли сельскохозяйственного назначения |  | 2221,76 |
|  | - в земли населенных пунктов |  | 0,60 |
|  | - в земли водного фонда |  | 30,11 |
|  | Итого земель в административных границах | 8891,40 | 8891,40 |

Земельные участки сельскохозяйственного назначения, планируемые

к переводу  в земли других категорий

| № | Населенный пункт | Кадастровый номер участка | Площадь всего участка, га | Категория существ / существующее использование участка | Категория перевода / планируемое использование участка | Кадастровая стоимость участка / стоимость м2, руб. | Площадь участка, планируемого к переводу в иные категории, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В категорию земли населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Старомусино | 02:31:150402:169 | 8,56 | земли сельскохозяйственного назначения / растениеводство | земли населенных пунктов / индивидуальное жилое строительство | 5,25 | 8,56 |
| 2 | д.Старомусино | 02:31:150402:176 | 51,58 | земли сельскохозяйственного назначения / для ведения сельскохозяйственного производства | земли населенных пунктов / индивидуальное жилое строительство | 5,25 | 51,58 |
| 3 | д.Старомусино | 02:31:150402:142 | 2,54 | земли сельскохозяйственного назначения / растениеводство | земли населенных пунктов / индивидуальное жилое строительство | 5,25 | 2,54 |
| итого по д.Старомусино 62,68 га |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | д.Новомусино | 02:31:190101:1191 | 6,31 | земли сельскохозяйственного назначения / Для пчеловодства | земли населенных пунктов / Общественно-деловая застройка | 12,78 | 6,31 |
| 5 | д.Новомусино | 02:31:190101:382 | 23,04 (реальная площадь 8,73) | земли сельскохозяйственного назначения / для пчеловодства | земли населенных пунктов / Общественно-деловая застройка | 12,78 | 23,04 (реальная площадь 8,73) |
| итого по д. д.Новомусино 15,04 га |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по населенным пунктам |  |  |  |  |  |  | 77,72 га |

Мелиоративные системы отсутствуют.

Разработку градостроительной документации  на последующих стадиях проектирования необходимо согласовать с Министерством сельского хозяйства РБ в части изменения границ земель сельхозназначения.